Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту  дороги на полигон ТБО в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Компрессорная.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 29.09.2023.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.11. 2023.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте - 6 лет с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок, а в случае досрочного расторжения контракта с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту дороги на полигон ТБО в городе Югорске № п/п; Обоснование; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество; Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.; Индексы; Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.. на единицу; коэффициенты; всего с учетом коэффициентов; на единицу; коэффициенты; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Раздел 1. Ремонт дороги. 1; ФЕР27-12-010-04; Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2; 100 м3; 0,42; 1; 0,42. Объем=(6*2*0,14*25) / 100. 1; ОТ; 315,26; 132,41. 2; ЭМ; 2 731,49; 768,30. 3; в т.ч. ОТм; 372,49; 89,55. ЗТ; чел.-ч; 38,26; 16,0692. ЗТм; чел.-ч; 29,58; 12,4236. Итого по расценке; 2 144,55; 900,71. ФОТ; 221,96. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 328,50. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 297,43. Всего по позиции; 1 526,64. 2; ФССЦпг-03-01-01-006; Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км; 1 т груза; 105; 1; 105; 10,01; 1 051,05. (Перевозка грузов автотранспортом). Объем=4,2*25. Всего по позиции; 1 051,05. 3; ФЕР27-04-001-04; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; 100 м3; 0,15; 1; 0,15. Объем=(6*2*0,05*25) / 100. 1; ОТ; 173,23; 25,98. 2; ЭМ; 5 268,76; 790,31. 3; в т.ч. ОТм; 267,67; 40,15. 4; М; 17,08; 2,56. ЗТ; чел.-ч; 21,6; 3,24. ЗТм; чел.-ч; 20,6; 3,09. Итого по расценке; 5 459,07; 818,85. ФОТ; 66,13. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 97,87. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 88,61. Всего по позиции; 1 005,33. 4; ФССЦ-02.2.05.04-1697; Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2; м3; 19,05; 1; 19,05; 185,49; 3 533,58. (Материалы для строительных работ). Объем=6*2*0,05*25*1,27. Всего по позиции; 3 533,58. 5; ФЕР27-12-010-02; Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2; 100 м3; 0,42; 1; 0,42. Объем=(6*2*0,14*25) / 100. 1; ОТ; 1 169,18; 491,06. 2; ЭМ; 3 971,59; 1 668,07. 3; в т.ч. ОТм; 463,99; 194,88. 4; М; 70,79; 29,73. ЗТ; чел.-ч; 139,52; 58,5984. ЗТм; чел.-ч; 34,39; 14,4438. Итого по расценке; 5 211,56; 2 188,86. ФОТ; 685,94. Пр/812-021.0-3; НР Автомобильные дороги; %; 148; 148; 1 015,19. Пр/774-021.0; СП Автомобильные дороги; %; 134; 134; 919,16. Всего по позиции; 4 123,21. 6; Коммерческое предложение; Плиты Дорожные 6х2х0,14м; шт; 25; 1; 25; 30 617,82; 50 624,70. (Материалы для строительных работ). Цена=36741,38/1,2. Всего по позиции; 50 624,70. Итоги по смете:. Итого прямые затраты (справочно); 59 117,75. в том числе:. Оплата труда рабочих; 649,45. Эксплуатация машин; 3 226,68. в том числе оплата труда машинистов (Отм); 324,58. Материалы; 55 241,62. ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4; Строительные работы; 61 864,51. в том числе:. оплата труда; 649,45. эксплуатация машин и механизмов; 3 226,68. в том числе оплата труда машинистов (ОТм); 324,58. материалы; 55 241,62. накладные расходы; 1 441,56. сметная прибыль; 1 305,20. Итого ФОТ (справочно); 974,03. Итого накладные расходы (справочно); 1 441,56. Итого сметная прибыль (справочно); 1 305,20. НДС 20%; 12 372,90. ВСЕГО по смете; 74 237,41. |