Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по отсыпке дорог микрорайона № 16 щебеночно-песчаной смесью в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, микрорайон №16. Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке дорог микрорайона №16 щебеночно-песчаной смесью в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________36,77  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 36,77   тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 30,19   чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________21,54  чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка дороги ЩПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-04-003-05 Применительно | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,016 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 253,43 |  | 257,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 4 821,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 263,30 |  | 267,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 61,00 |  | 61,98 |  |  |
| П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 29,71 |  | 30,18536 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,97 |  | 21,30552 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 5 140,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,99 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 776,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 498,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 416,41 |  |  |
| 2 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  |  | 1000 м2 |  |  | 1,016 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 18,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  | 3,16 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,23368 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 18,19 |  | 18,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 2,94 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,87 |  |  |
| 3 | ФССЦ-02.2.04.04-0001 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм |  |  | м3 |  |  | 182,88 | 165,83 |  | 30 326,99 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 326,99 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 486,15 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,48 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 839,70 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,67 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 388,97 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 29.04.2022 г. №19372-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 766,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,48 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 839,70 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,67 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 388,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,93 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,19 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,15 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,93 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,19 |  |  |
|  |  | НДС 20% (не предусмотрен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 766,27 |  |  |