Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене эвакуационных дверей в зданиях дошкольных групп в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, микрорайон Югорск-2, д.38; ул. Свердлова,12; ул. Геологов,21;  ул. Буряка,6; ул. Мира,45А; ул. Спортивная,40

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.03.2024.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 10.04.2024

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы– 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на конструкции (дверные блоки) – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком  о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дверной блок | - Входная штульповая дверь из алюминиевых профилей с термоизолятором, наличие порога из рамы. Толщина заполнения до 54 мм, звукоизоляция 29-32 дБ, глубина профилей 70 мм. - Размеры: ширина х высота 1200х2100 мм. - Заполнение: стеклопакет 44 мм, сэендвич 40 мм (неизменяемые значения). Цвет белый. Фурнитура: нажимной гарнитур, замок с дополнительным прижимом, петля 3-х секционная по 3 шт. Направление открывания: рабочая створка правая. Количество 11 штук - В соответствии с ГОСТ 23747-2015 |
| 2 | Дверной блок | - Входная штульповая дверь из алюминиевых профилей с термоизолятором, наличие порога из рамы. Толщина заполнения до 54 мм, звукоизоляция 29-32 дБ, глубина профилей 70 мм. - Размеры: ширина х высота 1500х2200 мм. Заполнение: стеклопакет 44 мм, сэендвич 40 мм (неизменяемые значения). Цвет белый. Фурнитура: нажимной гарнитур, замок с дополнительным прижимом, петля 3-х секционная по 3 шт. Направление открывания: рабочая створка правая. Количество 11 штук В соответствии с ГОСТ 23747-2015 |
| 3 | Дверной блок | - Входная штульповая дверь из алюминиевых профилей с термоизолятором, наличие порога из рамы. Толщина заполнения до 54 мм, звукоизоляция 29-32 дБ, глубина профилей 70 мм. - Размеры: ширина х высота 1000х2100 мм. - Заполнение: стеклопакет 44 мм, сэендвич 40 мм (неизменяемые значения). Цвет белый. Фурнитура: нажимной гарнитур, замок с дополнительным прижимом, петля 3-х секционная по 3 шт. Направление открывания: правое. Количество 7 штук В соответствии с ГОСТ 23747-2015 |
| 4 | Дверной блок с глухим окном | - Входная штульповая дверь из алюминиевых профилей с термоизолятором, наличие порога из рамы и глухого окна. Толщина заполнения до 54 мм, звукоизоляция 29-32 дБ, глубина профилей 70 мм. - Размеры: ширина х высота 1500х2800 мм. - Заполнение: стеклопакет 44 мм, сэендвич 40 мм (неизменяемые значения). Цвет белый. Фурнитура: нажимной гарнитур, замок с дополнительным прижимом, петля 3-х секционная по 3 шт. Направление открывания: рабочая створка правая. Количество 3 штук В соответствии с ГОСТ 23747-2015 |
| 5 | Дверной блок | - Входная штульповая дверь из алюминиевых профилей с термоизолятором, наличие порога из рамы. Толщина коробки и створки 65 мм, толщина стеклопакета до 44 мм. - Размеры: ширина х высота 2020х2420 мм. - Заполнение: стеклопакет 32 мм, сэендвич 32 мм (неизменяемые значения). Цвет белый. Фурнитура: нажимной гарнитур, замок с дополнительным прижимом, петля 3-х секционная по 3 шт. Направление открывания: рабочая створка правая. Количество 6 штук В соответствии с ГОСТ 23747-2015 |
| 6 | Пена монтажная | Монтажная пена предназначена для уплотнения швов и зазоров. Температура применения в диапазоне температур от -10 до +30 °С. Поверхность пены должна высыхать за 10-15 минут, полное затвердение должно происходить в течении 24 часов. |
| 7 | Уголок | Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки, размером не менее 30х30 мм. Изделие белого цвета и имет равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности. - В соответствии с ГОСТ 19111-2001 |
| 8 | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А». Размеры: длина не менее 3000 мм; ширина не менее 1500 мм; толщина не менее 10 мм. Цвет белый. - В соответствии с ГОСТ 30971-2012 |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании дошкольных групп МБОУ "Гимназия" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена эвакуационных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 | 0,2772 | 1 | 0,2772 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  | 79,85 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 36,28 |  | 10,056816 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  | 79,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,85 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 72,66 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  | 37,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,04 |  |  |
| 2 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 шт | 0,11 | 1 | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 437,99 |  | 158,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 205,91 |  | 22,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 179,3 |  | 19,723 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 643,90 |  | 180,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,18 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 143,94 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  | 74,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,11 |  |  |
| 3 | ФЕР10-01-047-02 Применительно | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  | 100 м2 | 0,2772 | 1 | 0,2772 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 071,26 |  | 296,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 231,79 |  | 64,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 45,07 |  | 12,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 5 766,31 |  | 1 598,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 122,57 |  | 33,976404 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 3,8 |  | 1,05336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 7 069,36 |  | 1 959,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,44 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 337,29 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 170,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 467,10 |  |  |
| 4 | ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01 | Блок алюминиевый 1,2х2,1 |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 91 666,67 |  | 61 860,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=110000,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 860,94 |  |  |
| 5 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 | 0,297 | 1 | 0,297 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 520,86 |  | 451,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  | 1,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  | 0,53 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 593,77 |  | 34,68 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 167,68 |  | 49,80096 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,04158 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 643,91 |  | 488,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,23 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  | 456,75 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 221,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,59 |  |  |
| 6 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  | м2 | 31,185 | 1 | 31,185 | 59,16 |  | 1 844,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 844,90 |  |  |
| 7 | ФССЦ-14.5.01.10-0003 | Пена монтажная |  |  | л | 8,91 | 1 | 8,91 | 46,86 |  | 417,52 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,52 |  |  |
| 8 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 м | 0,594 | 1 | 0,594 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=59,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 57,15 |  | 33,95 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,00 |  | 21,38 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,7 |  | 3,9798 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 93,15 |  | 55,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,95 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 37,01 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 18,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,01 |  |  |
| 9 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм |  |  | 10 м | 5,94 | 1 | 5,94 | 32,40 |  | 192,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=59,4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,46 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 079,70 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,63 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,77 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,02 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 970,30 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 649,67 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 020,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,77 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,02 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 970,30 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 047,65 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,32 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 033,65 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 047,65 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,32 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 729,93 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 379,60 |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании дошкольных групп МБОУ "Лицей им. Г.Ф. Атякшева" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена эвакуационных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 | 0,2708 | 1 | 0,2708 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,08 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  | 78,01 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 36,28 |  | 9,824624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  | 78,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,01 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 70,99 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  | 36,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,66 |  |  |
| 2 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 шт | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 437,99 |  | 86,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 205,91 |  | 12,35 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 179,3 |  | 10,758 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 643,90 |  | 98,63 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,28 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 78,51 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  | 40,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,69 |  |  |
| 3 | ФЕР10-01-047-02 Применительно | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  | 100 м2 | 0,2708 | 1 | 0,2708 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,08 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 071,26 |  | 290,10 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 231,79 |  | 62,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 45,07 |  | 12,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 5 766,31 |  | 1 561,52 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 122,57 |  | 33,191956 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 3,8 |  | 1,02904 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 7 069,36 |  | 1 914,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,30 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 329,51 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 166,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 410,17 |  |  |
| 4 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 100 м | 0,005 | 1 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 165,82 |  | 0,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,45 |  | 0,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2 189,21 |  | 10,95 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,44 |  | 0,0972 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,18 |  | 0,0009 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 365,48 |  | 11,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 0,92 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 0,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,21 |  |  |
| 5 | ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01 | Блок алюминиевый 1,52х2,42 с окном глухим 0,5х1,67 (с подоконником) |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 141 666,67 |  | 52 147,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=170000,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 147,24 |  |  |
| 6 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 | 0,2058 | 1 | 0,2058 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20,58 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 520,86 |  | 312,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  | 1,29 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  | 0,37 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 593,77 |  | 24,03 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 167,68 |  | 34,508544 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,028812 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 643,91 |  | 338,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,36 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  | 316,49 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 153,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,35 |  |  |
| 7 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  | м2 | 21,609 | 1 | 21,609 | 59,16 |  | 1 278,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 278,39 |  |  |
| 8 | ФССЦ-14.5.01.10-0003 | Пена монтажная |  |  | л | 6,174 | 1 | 6,174 | 46,86 |  | 289,31 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,31 |  |  |
| 9 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 м | 0,4116 | 1 | 0,4116 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 57,15 |  | 23,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,00 |  | 14,82 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,7 |  | 2,75772 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 93,15 |  | 38,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,52 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 25,64 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 12,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,92 |  |  |
| 10 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм |  |  | 10 м | 4,116 | 1 | 4,116 | 32,40 |  | 133,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,16 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,36 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 327,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,73 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,46 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,58 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 459,62 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 560,30 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,73 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,46 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,58 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 459,62 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,06 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,43 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 804,31 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,06 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,43 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 512,06 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 072,36 |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №5" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена эвакуационных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 | 0,363 | 1 | 0,363 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  | 104,57 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 36,28 |  | 13,16964 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  | 104,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,57 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 95,16 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  | 49,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,88 |  |  |
| 2 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 шт | 0,11 | 1 | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 437,99 |  | 158,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 205,91 |  | 22,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 179,3 |  | 19,723 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 643,90 |  | 180,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,18 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 143,94 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  | 74,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,11 |  |  |
| 3 | ФЕР10-01-047-02 Применительно | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  | 100 м2 | 0,363 | 1 | 0,363 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 071,26 |  | 388,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 231,79 |  | 84,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 45,07 |  | 16,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 5 766,31 |  | 2 093,17 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 122,57 |  | 44,49291 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 3,8 |  | 1,3794 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 7 069,36 |  | 2 566,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,23 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 441,70 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 222,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 230,76 |  |  |
| 4 | ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01 | Блок алюминиевый 1,5х2,2 |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 119 166,67 |  | 80 419,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=143000,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 419,23 |  |  |
| 5 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 | 0,3245 | 1 | 0,3245 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32,45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 520,86 |  | 493,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  | 2,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  | 0,58 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 593,77 |  | 37,89 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 167,68 |  | 54,41216 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,04543 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 643,91 |  | 533,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,10 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  | 499,04 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 242,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274,60 |  |  |
| 6 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  | м2 | 34,0725 | 1 | 34,0725 | 59,16 |  | 2 015,73 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015,73 |  |  |
| 7 | ФССЦ-14.5.01.10-0003 | Пена монтажная |  |  | л | 9,735 | 1 | 9,735 | 46,86 |  | 456,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,18 |  |  |
| 8 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 м | 0,649 | 1 | 0,649 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 57,15 |  | 37,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,00 |  | 23,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,7 |  | 4,3483 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 93,15 |  | 60,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,09 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 40,43 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 20,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,28 |  |  |
| 9 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм |  |  | 10 м | 6,49 | 1 | 6,49 | 32,40 |  | 210,28 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64,9 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,28 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 546,90 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,23 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 255,84 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 376,05 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,23 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,94 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 255,84 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,27 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,88 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 199,17 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,27 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,88 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 675,21 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 051,26 |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании дошкольных групп МБОУ "СОШ №5" в мкр. Югорск-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена эвакуационных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 | 0,021 | 1 | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  | 6,05 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 36,28 |  | 0,76188 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  | 6,05 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,05 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 5,51 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  | 2,84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,40 |  |  |
| 2 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 437,99 |  | 14,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 205,91 |  | 2,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 179,3 |  | 1,793 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 643,90 |  | 16,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,38 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 13,09 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  | 6,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,29 |  |  |
| 3 | ФЕР10-01-047-02 Применительно | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  | 100 м2 | 0,021 | 1 | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 071,26 |  | 22,50 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 231,79 |  | 4,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 45,07 |  | 0,95 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 5 766,31 |  | 121,09 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 122,57 |  | 2,57397 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 3,8 |  | 0,0798 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 7 069,36 |  | 148,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,45 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 25,56 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 12,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,92 |  |  |
| 4 | ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01 | Блок алюминиевый 1,0х2,1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 81 666,67 |  | 5 010,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=98000,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 010,23 |  |  |
| 5 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 | 0,026 | 1 | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 520,86 |  | 39,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  | 0,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 593,77 |  | 3,04 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 167,68 |  | 4,35968 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,00364 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 643,91 |  | 42,74 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,59 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  | 39,99 |  |  |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 19,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,13 |  |  |
| 6 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  | м2 | 2,73 | 1 | 2,73 | 59,16 |  | 161,51 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,51 |  |  |
| 7 | ФССЦ-14.5.01.10-0003 | Пена монтажная |  |  | л | 0,78 | 1 | 0,78 | 46,86 |  | 36,55 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,55 |  |  |
| 8 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 м | 0,052 | 1 | 0,052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 57,15 |  | 2,97 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,00 |  | 1,87 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,7 |  | 0,3484 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 93,15 |  | 4,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  | 3,24 |  |  |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  | 1,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,71 |  |  |
| 9 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм |  |  | 10 м | 0,52 | 1 | 0,52 | 32,40 |  | 16,85 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,85 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 443,67 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,44 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,09 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 351,14 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 574,59 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,44 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,09 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 351,14 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,39 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,53 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,44 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,39 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,53 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 114,92 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 689,51 |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании МАДОУ "Снегурочка" (корпус №1) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу |  |  |  | коэффициенты |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Замена эвакуационных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,126 | 1 |  |  |  | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=12,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  |  |  |  |  |  | 36,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36,28 |  |  |  |  | 4,57128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  |  |  |  |  |  | 36,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  |  | 91 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,03 | 1 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 437,99 |  |  |  |  |  |  | 43,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,91 |  |  |  |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 179,3 |  |  |  |  | 5,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643,90 |  |  |  |  |  |  | 49,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  |  | 91 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР10-01-047-02 Применительно | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,126 | 1 |  |  |  | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=12,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,26 |  |  |  |  |  |  | 134,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,79 |  |  |  |  |  |  | 29,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,07 |  |  |  |  |  |  | 5,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 766,31 |  |  |  |  |  |  | 726,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 122,57 |  |  |  |  | 15,44382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,8 |  |  |  |  | 0,4788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 069,36 |  |  |  |  |  |  | 890,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | % |  |  | 109 |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | % |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01 | Блок алюминиевый 1,5х2,8 |  |  |  | шт |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 147 500,00 |  |  |  |  |  |  | 27 147,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена=177000,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 147,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,1065 | 1 |  |  |  | 0,1065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=10,65 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520,86 |  |  |  |  |  |  | 161,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,77 |  |  |  |  |  |  | 12,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 167,68 |  |  |  |  | 17,85792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 0,01491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643,91 |  |  |  |  |  |  | 175,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  |  | 101 |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  |  | м2 |  |  | 11,1825 | 1 |  |  |  | 11,1825 |  |  | 59,16 |  |  |  |  |  |  | 661,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФССЦ-14.5.01.10-0003 | Пена монтажная |  |  |  | л |  |  | 3,195 | 1 |  |  |  | 3,195 |  |  | 46,86 |  |  |  |  |  |  | 149,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  |  | 100 м |  |  | 0,213 | 1 |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=21,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,15 |  |  |  |  |  |  | 12,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  | 7,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,7 |  |  |  |  | 1,4271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,15 |  |  |  |  |  |  | 19,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  | % |  |  | 109 |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  | % |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм |  |  |  | 10 м |  |  | 2,13 | 1 |  |  |  | 2,13 |  |  | 32,40 |  |  |  |  |  |  | 69,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=21,3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 198,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 774,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 802,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 774,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 960,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 762,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по замене эвакуационных дверей в здании МАДОУ "Снегурочка" (корпус №2) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  |  | коэффициенты |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу |  |  |  | коэффициенты |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |
| Раздел 1. Замена эвакуационных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр56-10-1 |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,126 |  |  | 1 |  |  |  | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=12,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  |  |  |  |  |  |  | 36,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 36,28 |  |  |  |  |  |  | 4,57128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,06 |  |  |  |  |  |  |  | 36,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 |  | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-090.0 |  | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр56-9-1 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,06 |  |  | 1 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 437,99 |  |  |  |  |  |  |  | 86,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,91 |  |  |  |  |  |  |  | 12,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 179,3 |  |  |  |  |  |  | 10,758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643,90 |  |  |  |  |  |  |  | 98,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 |  | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-090.0 |  | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР10-01-047-02 Применительно |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,126 |  |  | 1 |  |  |  | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=12,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,26 |  |  |  |  |  |  |  | 134,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,79 |  |  |  |  |  |  |  | 29,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,07 |  |  |  |  |  |  |  | 5,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 766,31 |  |  |  |  |  |  |  | 726,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 122,57 |  |  |  |  |  |  | 15,44382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  | 0,4788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 069,36 |  |  |  |  |  |  |  | 890,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 |  | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЦ_11.3.01.02_86_8622005111_08.08.2023_01 |  | Блок алюминиевый 1,0х2,1 |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 81 666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 30 061,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена=98000,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 061,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР15-01-050-04 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,156 |  |  | 1 |  |  |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=15,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520,86 |  |  |  |  |  |  |  | 237,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,77 |  |  |  |  |  |  |  | 18,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 167,68 |  |  |  |  |  |  | 26,15808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  | 0,02184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643,91 |  |  |  |  |  |  |  | 256,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 |  | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 16,38 |  |  | 1 |  |  |  | 16,38 |  |  | 59,16 |  |  |  |  |  |  |  | 969,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-14.5.01.10-0003 |  | Пена монтажная |  |  |  |  |  |  |  | л |  | 4,68 |  |  | 1 |  |  |  | 4,68 |  |  | 46,86 |  |  |  |  |  |  |  | 219,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР10-01-036-01 |  | Установка уголков ПВХ на клее |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,312 |  |  | 1 |  |  |  | 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=31,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,15 |  |  |  |  |  |  |  | 17,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  | 11,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  | 2,0904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,15 |  |  |  |  |  |  |  | 29,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3 |  | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 |  | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  | 3,12 |  |  | 1 |  |  |  | 3,12 |  |  | 32,40 |  |  |  |  |  |  |  | 101,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=31,2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 661,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 106,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 447,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 106,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 689,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 136,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |