Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству дренажных колодцев в районе жилого дома

ул. Садовая, 76 в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе жилого дома ул. Садовая,76.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 1 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству дренажных колодцев в районе жилого дома ул. Садовая №76 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________30,82  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________25,69    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________124,04  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________10,98   чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство дренажных колодцев (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,24492 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 294,20 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 154 |  | 37,71768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 294,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 264,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 117,68 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,66 |  |  |
| 2 | ФЕР01-01-012-13 Применительно | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 (Погрузка ранее разработанного грунта в автомобили-самосвалы) |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,016334 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 33,31 |  | 0,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 613,11 |  | 26,35 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 279,72 |  | 4,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,05 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,27 |  | 0,0697462 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,72 |  | 0,3384405 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 649,67 |  | 26,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,11 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 4,75 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,04 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза |  |  | 22,8676 | 2,91 |  | 66,54 |  |  |
| 4 | ФЕР23-03-001-04 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  |  | 0,3915 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 439,23 |  | 563,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 387,97 |  | 934,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 293,91 |  | 115,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 6 026,33 |  | 2 359,31 |  |  |
|  | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 158,68 |  | 62,12322 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 22,39 |  | 8,765685 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9 853,53 |  | 3 857,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,53 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 800,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 502,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 160,44 |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | шт |  |  | 3 | 429,96 |  | 1 289,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | шт |  |  | 6 | 647,77 |  | 3 886,62 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг |  |  | шт |  |  | 3 | 387,63 |  | 1 162,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-08.1.02.06-0041 | Люк чугунный легкий |  |  | шт |  |  | 3 | 375,00 |  | 1 125,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,08158 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 729,00 |  | 59,47 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 97,2 |  | 7,929576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 729,00 |  | 59,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 53,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 23,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,78 |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,08158 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 106,88 |  | 8,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 241,58 |  | 19,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 26,36 |  | 2,15 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 12,53 |  | 1,0221974 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,62 |  | 0,2137396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 348,46 |  | 28,43 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,87 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 10,11 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,54 |  |  |
| 11 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (Устройство бетонной отмостки) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 14,74 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 21,92 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 3,42 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 12,73 |  |  |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 102 |  | 1,428 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 1,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,25368 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 49,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,16 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 18,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 10,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,62 |  |  |
| 12 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 1,428 | 592,76 |  | 846,46 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР23-04-001-02 Применительно | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного (Устройство дренажного слоя и подушки из щебня) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 322,45 |  | 12,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 115,97 |  | 4,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 22,62 |  | 0,86 |  |  |
|  | 02.2.05.04 | Щебень |  |  | м3 | 105 |  | 3,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 41,34 |  | 1,57092 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,95 |  | 0,0741 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 438,42 |  | 16,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,11 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 15,47 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 9,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,83 |  |  |
| 14 | ФССЦ-02.2.05.04-1817 | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 3,99 | 103,00 |  | 410,97 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 |  |  | 100 отверстий |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 907,06 |  | 45,35 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 367,28 |  | 68,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 95,38 |  | 4,769 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 274,34 |  | 113,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 47,16 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 26,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,63 |  |  |
| 16 | ФЕР22-01-011-06 Применительно | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (Укладка стальных водопроводных труб) |  |  | км |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3 891,60 |  | 27,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 12 813,74 |  | 84,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1 431,70 |  | 10,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2 849,58 |  | 19,95 |  |  |
|  | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | м | 1004 |  | 7,028 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 376 |  | 2,632 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 108,85 |  | 0,76195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 18 874,28 |  | 132,12 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 43,97 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 27,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,66 |  |  |
| 17 | ФССЦ-23.5.02.02-0089 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м |  |  | 7,028 | 250,57 |  | 1 761,01 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР22-02-001-06 Применительно | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм (Гидроизоляия металлических труб) |  |  | км |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 410,00 |  | 9,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 622,57 |  | 25,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 162,99 |  | 1,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4 619,12 |  | 26,26 |  |  |
|  | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т | 2,92 |  | 0,02044 |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 | 870 |  | 6,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 150 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 11,37 |  | 0,07959 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 8 784,18 |  | 61,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,01 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 12,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 8,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,63 |  |  |
| 19 | ФССЦ-01.2.03.03-0007 | Мастика битумная |  |  | т |  |  | 0,02044 | 3 316,55 |  | 67,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство дренажных колодцев (3 шт.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 257,23 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035,84 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,47 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,23 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 968,92 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 262,99 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 196,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035,84 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185,93 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,23 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 968,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272,12 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,64 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,54 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 173,07 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272,12 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,64 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство дренажных колодцев (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 262,99 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж водоотводных лотков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0105 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 12,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 154 |  | 1,617 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 12,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 11,35 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 5,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 |  |  |
| 21 | ФЕР01-01-012-13 Применительно | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1 (Погрузка ранее разработанного грунта в автомобили-самосвалы) |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,00105 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 33,31 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 613,11 |  | 1,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 279,72 |  | 0,29 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,27 |  | 0,0044835 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,72 |  | 0,021756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 649,67 |  | 1,72 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 0,30 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 |  |  |
| 22 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1,47 | 2,91 |  | 4,28 |  |  |
| 23 | ФЕР11-01-002-01 Применительно | Устройство подстилающих слоев: песчаных (Устройство песчаного основания толщиной 5см) |  |  | м3 |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  | 4,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  | 4,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  | 0,53 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,06 |  |  |
|  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | м3 | 1,12 |  | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,99 |  | 0,52325 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,0525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 53,44 |  | 9,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 5,71 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 3,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,34 |  |  |
| 24 | ФЕР27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00346 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 790,72 |  | 9,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13 395,62 |  | 46,35 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1 622,60 |  | 5,61 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 19 430,86 |  | 67,23 |  |  |
|  | 05.1.01.10 | Конструкции сборные бетонные |  |  | м3 | 100 |  | 0,346 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 323 |  | 1,11758 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 122,19 |  | 0,4227774 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 35 617,20 |  | 123,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,27 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 22,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 14,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,35 |  |  |
| 25 | Прайс-лист | Лотки водоотводные ЛВ-20.29.23-Б с чугунной решеткой |  |  | шт |  |  | 10 | 10 925,00 | 1,0506 | 8 210,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13110/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтаж водоотводных лотков : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 361,36 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,82 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,09 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,43 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 277,45 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 424,30 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 420,02 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,82 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,81 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,43 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 277,45 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,96 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,98 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,28 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,25 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,96 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,98 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтаж водоотводных лотков |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 424,30 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 618,59 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,66 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 309,56 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,66 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 246,37 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 687,29 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 616,47 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,66 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 238,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,66 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 246,37 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,08 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,62 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,82 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 206,32 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,08 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,62 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 137,46 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 824,75 |  |  |