Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству сетей электроснабжения на территории музея под открытым небом «Суеват-Пауль» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, Музей под открытым небом Суеват пауль (788-ой км федеральной трассы «Пермь - Ханты-Мансийск - Томск» (Северный широтный коридор)).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.11.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 16.01.2024

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Работы должны  выполняться в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом, требованиями СНиП, ПУЭ, Сводом правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр)», технических регламентов и других нормативно-технических документов, и правил, действующих на территории РФ.

Производить работы только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству сетей электроснабжения на территории музея под открытым небом "Суеват-Пауль" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-003-07 |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  | 0,2424 |  |  | 1 |  | 0,2424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(478*0,6*0,8+24*0,6*0,9) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,83 |  |  |  |  | 13,29 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 763,63 |  |  |  |  | 427,50 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,55 |  |  |  |  | 50,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 7,03 |  |  |  |  | 1,704072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 15,3 |  |  |  |  | 3,70872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,46 |  |  |  |  | 440,79 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,36 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 58,92 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 29,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,86 |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-057-01 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,3012 |  |  | 1 |  | 0,3012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(502*0,6*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,40 |  |  | 1,2 |  | 332,67 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 118 |  |  | 1,2 |  | 42,64992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,40 |  |  |  |  | 332,67 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,67 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.2-3 |  | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 299,40 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.2 |  | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  | % |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 133,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,14 |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР01-01-034-01 |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  | 0,1671 |  |  | 1 |  | 0,1671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(478*0,6*0,55+24*0,6*0,65) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,05 |  |  |  |  | 84,39 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,50 |  |  |  |  | 12,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,37 |  |  |  |  | 0,897327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,05 |  |  |  |  | 84,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,11 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 11,26 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 5,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,22 |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 2,7252 |  |  | 1 |  | 2,7252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(242,4+30,12) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,88 |  |  |  |  | 291,27 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,58 |  |  |  |  | 658,35 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,36 |  |  |  |  | 71,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 12,53 |  |  |  |  | 34,146756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,62 |  |  |  |  | 7,140024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,46 |  |  |  |  | 949,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,11 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 337,69 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-001.1 |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 167,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 454,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 807,47 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,02 |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 849,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,02 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 849,56 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Прокладка кабель в земле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРм08-02-142-01 |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  |  |  | 100 м |  | 4,78 |  |  | 1 |  | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(502-24) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,82 |  |  |  |  | 238,14 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,27 |  |  |  |  | 1 224,97 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,24 |  |  |  |  | 216,25 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 4,78 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,3 |  |  |  |  | 25,334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,9 |  |  |  |  | 18,642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,09 |  |  |  |  | 1 467,89 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,39 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 445,30 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 231,74 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 144,93 |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 |  | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе |  |  |  |  |  | м3 |  | 100,38 |  |  | 1 |  | 100,38 |  | 45,92 |  |  |  |  | 4 609,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=478*0,6*0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 609,45 |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРм08-02-231-02 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,26 |  |  | 1 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(8*3+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,17 |  |  |  |  | 9,66 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 4,84 |  |  |  |  | 1,2584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,0078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,88 |  |  |  |  | 10,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,75 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 9,56 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 4,97 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,89 |  |  |  |  |
| 8 | Прайс-лист |  | Труба ПНД гофрированная двустенная с протяжкой d 75 мм |  |  |  |  |  | м |  | 26 |  |  | 1 |  | 26 |  | 120,00 |  |  |  |  | 325,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена=144,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,00 |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРм08-02-141-04 |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг |  |  |  |  |  | 100 м |  | 4,78 |  |  | 1 |  | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=478 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,94 |  |  |  |  | 783,63 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,03 |  |  |  |  | 1 290,74 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,13 |  |  |  |  | 158,36 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,19 |  |  |  |  | 354,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 17,44 |  |  |  |  | 83,3632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,64 |  |  |  |  | 12,6192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,16 |  |  |  |  | 2 429,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,99 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 923,15 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 480,41 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 832,56 |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРм08-02-148-04 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,26 |  |  | 1 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=26 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,58 |  |  |  |  | 56,31 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,32 |  |  |  |  | 19,84 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,49 |  |  |  |  | 10,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 23,04 |  |  |  |  | 5,9904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,39 |  |  |  |  | 86,42 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,62 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 56,47 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 29,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,28 |  |  |  |  |
| 11 | Прайс-лист |  | Кабель АВБШвнг(А) 4х150-мс-1 (N) ТУ 16-705.499-2010 |  |  |  |  |  | км |  | 0,54 |  |  | 1 |  | 0,54 |  | 944 469,21 |  |  |  |  | 53 126,39 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 126,39 |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРм08-02-158-16 |  | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,84 |  |  |  |  | 23,68 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |  |  | 3,62 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |  |  | 9,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,26 |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,64 |  |  |  |  | 37,28 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,20 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 23,72 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 12,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,34 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-20.2.09.08-0010 |  | Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2 (Муфта концевая 4КВТп (КНТп) 1-150/240 с наконечниками) |  |  |  |  |  | компл |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  | 281,38 |  |  |  |  | 562,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,76 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕРм08-02-143-05 |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  |  |  | 100 м |  | 4,78 |  |  | 1 |  | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=478 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,85 |  |  |  |  | 18,40 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,48 |  |  |  |  | 2,2944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,0956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |  |  | 25,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,50 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 19,11 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 9,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,10 |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 |  | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  |  | 1 |  | 5 |  | 376,94 |  |  |  |  | 1 884,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 884,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по разделу 2 Прокладка кабель в земле : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 564,29 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 129,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 545,94 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 888,53 |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 609,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 609,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 200,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 129,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 545,94 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 279,08 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 507,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2 Прокладка кабель в земле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 810,40 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Фундамент под ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР09-08-001-01 |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,04 |  |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,01 |  |  |  |  | 12,16 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 430,97 |  |  |  |  | 137,24 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,18 |  |  |  |  | 11,25 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,10 |  |  |  |  | 9,32 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 35,64 |  |  |  |  | 1,4256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 22,48 |  |  |  |  | 0,8992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 968,08 |  |  |  |  | 158,72 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,41 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 |  | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | % |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 22,01 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | % |  | 62 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 14,51 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,24 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-23.5.02.02-0036 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм |  |  |  |  |  | м |  | 14 |  |  | 1 |  | 14 |  | 35,92 |  |  |  |  | 502,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=3,5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,88 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР09-03-043-01 |  | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование |  |  |  |  |  | т металлоконструкций |  | 0,04188 |  |  | 1 |  | 0,04188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=0,02304+0,01884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,36 |  |  |  |  | 20,08 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 125,99 |  |  |  |  | 172,80 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,99 |  |  |  |  | 9,09 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,56 |  |  |  |  | 22,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 47,65 |  |  |  |  | 1,995582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 15,44 |  |  |  |  | 0,6466272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 138,91 |  |  |  |  | 215,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,17 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 |  | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | % |  | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 27,42 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  | % |  | 62 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 18,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,74 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 |  | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм |  |  |  |  |  | т |  | 0,02304 |  |  | 1 |  | 0,02304 |  | 5 763,00 |  |  |  |  | 132,78 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=4,8*4,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,78 |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-08.3.05.02-0053 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм |  |  |  |  |  | т |  | 0,01884 |  |  | 1 |  | 0,01884 |  | 6 862,34 |  |  |  |  | 129,29 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=1,2*15,7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,29 |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР13-03-002-04 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0276 |  |  | 1 |  | 0,0276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(1,2*2+0,18*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,55 |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,04 |  |  |  |  | 4,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,31 |  |  |  |  | 0,146556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,000552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,81 |  |  |  |  | 6,01 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-013.0-3 |  | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  | % |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-013.0 |  | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР13-03-004-26 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0276 |  |  | 1 |  | 0,0276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(1,2*2+0,18*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,32 |  |  | 2 |  | 1,07 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,01 |  |  | 2 |  | 0,33 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  | 2 |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,16 |  |  | 2 |  | 7,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,13 |  |  | 2 |  | 0,117576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  | 2 |  | 0,001104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,49 |  |  |  |  | 9,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-013.0-3 |  | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  | % |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-013.0 |  | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по разделу 3 Фундамент под ВРУ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 153,94 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 239,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 3 Фундамент под ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 239,84 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Заземление ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРм08-02-471-04 |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (диаметром 20 мм) |  |  |  |  |  | 10 шт |  | 0,3 |  |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,77 |  |  |  |  | 20,33 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,28 |  |  |  |  | 12,38 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,56 |  |  |  |  | 145,97 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 7,21 |  |  |  |  | 2,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,26 |  |  |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,61 |  |  |  |  | 178,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,31 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 20,88 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 10,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,43 |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-08.3.04.03-0003 |  | Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром: 20 мм-37,5м |  |  |  |  |  | т |  | 0,018525 |  |  | 1 |  | 0,018525 |  | 44 290,62 |  |  |  |  | 820,48 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=3*2,5*2,47/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,48 |  |  |  |  |
| 25 | ФЕРм08-02-472-01 |  | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,09 |  |  | 1 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,10 |  |  |  |  | 13,96 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,41 |  |  |  |  | 4,09 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,27 |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,40 |  |  |  |  | 43,78 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 16,5 |  |  |  |  | 1,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,26 |  |  |  |  | 0,0234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,91 |  |  |  |  | 61,83 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,25 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 13,97 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 7,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,07 |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦ-08.3.04.02-0066 |  | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1сп-Ст6сп, размер свыше 12 мм |  |  |  |  |  | т |  | 0,00801 |  |  | 1 |  | 0,00801 |  | 6 507,95 |  |  |  |  | 52,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=9*0,89/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по разделу 4 Заземление ВРУ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,29 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,47 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,29 |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,47 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 4 Заземление ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,11 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Монтаж ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРм08-03-572-02 |  | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании ( Монтаж ВРУ-0,4 кВ) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,92 |  |  |  |  | 19,92 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,06 |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,17 |  |  |  |  | 43,17 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,21 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 22,75 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 11,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,76 |  |  |  |  |
| 28 О | ФССЦ-62.1.02.10-0081 |  | Вводно-распределительные устройства типа: ВРУ 8504-4АВР-400-02-30 УЗ с АВР (ВРУ-2-0,4кВт степень защиты IP65) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 17 866,12 |  |  |  |  | 17 866,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 866,12 |  |  |  |  |
| 29 | ФЕРм08-03-600-02 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,94 |  |  |  |  | 6,94 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |  |  | 1,81 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  |  |  |  | 9,26 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,20 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 7,06 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 3,67 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,99 |  |  |  |  |
| 30 О | ФССЦ-62.5.01.04-0089 |  | Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 50 А, номинальное напряжение 230/400 В, многотарифный ( Матрица №73Е.3-14-1) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 420,68 |  |  |  |  | 1 420,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,68 |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРм08-02-144-06 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,04 |  |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,57 |  |  |  |  | 8,54 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 22,72 |  |  |  |  | 0,9088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,84 |  |  |  |  | 8,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  |  |  |
|  | Пр/812-049.3-3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 8,37 |  |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 4,36 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,44 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по разделу 5 Монтаж ВРУ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,92 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,92 |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,18 |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 286,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 286,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,18 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 5 Монтаж ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 405,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 699,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 872,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 065,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 762,83 |  |  |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 698,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 480,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 417,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,22 |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,77 |  |  |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 486,25 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,03 |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 584,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 344,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 550,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 286,80 |  |  |  |  |
|  | 3 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 10.08.2023г. №21491-ОГ/09 прил 4 |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 286,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 471,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 408,44 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 309,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,58 |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 294,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 766,28 |  |  |  |  |