Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по объекту: «Умная спортивная площадка» в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,20.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 28.07.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 05.09.2023

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, действующими строительными нормами, правилами и стандартами РФ, предъявляемым к таким работам (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, ППБ и ГСН, ПУЭ и т.д.)

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара или эскиз | Значение показателя | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Панель сетчатая | Панель размером 3000*1530мм (ш*в) с тремя V-образными гибами, диаметр прутка 5мм, размер ячеек 200х50мм, порошково-полимерное покрытие RAL6005 | Российская Федерация |
| 2 | Металлический столб | Прямоугольный столб высотой 4500мм, сечением 80х80х2мм, порошково-полимерное покрытие RAL6005 | Российская Федерация |
| 3 | Комплект крепления | Комплект крепления (болт М6*80/100/120 с кв. подголовником, гайка М6 антивандавльная с шайбой, скоба 40*35мм), сквозное крепление, порошково-полимерное покрытие RAL6005 | Российская Федерация |
| 4 | Ворота распашные | Ворота распашные размером 5000*3000мм (ш*в), рама створок из профиля 60х40мм, заполнение панель без гибов, диаметром прутка 5мм с ячейкой 50х150мм, регулируемые петли 4шт, с фиксатором створки 2шт, с 2 проушинами и навесным замком, в комплекте с двумя столбами 80х80х3мм под бетонирование с заглушкой, порошково-полимерное покрытие RAL6005,в комплекте ручки сечением 8мм - 4шт. | Российская Федерация |
| 5 | Калитка | Калитка размером 1000*2000мм (ш*в), рама створок из профиля 40х40х1,5мм, заполнение панель без гибов, диаметром прутка 5мм с ячейкой 50х150мм, в комплекте с двумя столбами 80х80х2мм под бетонирование с заглушками, с 2 проушинами и навесным замком, регулируемые петли 2шт, с надставкой до 3 м, порошково-полимерное покрытие RAL6005, в комплекте ручки сечением 8мм - 2шт. | Российская Федерация |
| 6 | Скоба | Скоба (для соединения панелей) нерж. Размером 20х20мм | Российская Федерация |
| 7 | Сетка | Сетка кладочная стеклопластиковая КСП 150*150 8 мм, размер ячейки 150х150мм, диаметр прутка 8мм | Российская Федерация |
| 8 | Люк газонный | Люк круглый газонный полимерпесчаный, диаметр крышки 500-650мм, высота 40-100мм, класс нагрузки А до 1 тонны, цвет зеленый | Российская Федерация |
| 9 | Блоки сигментные теплоизоляционные | Теплоизоляционные скорлупы – полуцилиндры из пенополистирола со специальными пазами (замками), внутренний диаметр 110мм, толщина изоляции 50мм | Российская Федерация |
| 10 | Кабель силовой | Кабель силовой АВБбШв 3x25 алюминиевый круглого исполнения, 3 жилы сечением 25мм2, номинальным напряжением не менее 0,66кВ, изоляция жил из цветного ПВХ пластиката, броня из двух стальных лент, Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката. | Российская Федерация |
| 11 | Кабель | # Саморегулирующийся нагревательный кабель 30КСТМ2-Т, мощность кабеля 30 Вт/м, степень защиты оболочки IP67, сечение токопроводящих жил 0,5-1,0мм2 | Российская Федерация |
| 12 | Насосная станция | Насосная станция Metabo HWW 4000/25 Inox или эквивалент с характеристиками: Номинальная потребляемая мощность 1100 Вт, Максимальная производительность 4000 л/ч, максимальная высота подачи 45 м, максимальное давление 4.5 бар, максимальная высота всасывания 8 м, давление включения приблизительно 1.4 бар, давление выключения приблизительно 3.2 бар, всасывающий патрубок внутренняя резьба 1", напорный патрубок внутренняя резьба 1", объем ресивера приблизительно 24 л, корпус насоса высокосортная сталь, класс защиты IP X4, приводной вал высокосортная сталь, ресивер сталь, количество рабочих колес 1, размеры 470 x 270 x 590 мм, вес 15.5 кг, длина кабеля 1.5 м | Российская Федерация |
| 13 | Урна металлическая | Урна металлическая: размеры: Д*Ш*В 300*300*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 25 мм. В соответствии с эскизом | Российская Федерация |
| 14 | Урна кованная | Урна кованная размеры: 450х350х950мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат 12мм, профиль прямоугольный 20х20мм, полоса 40х4мм, лист стальной толщиной 1,5мм. В соответствии с эскизом | Российская Федерация |
| 15 | Скамья без спинки | Скамья без спинки размеры: 2000х550х700мм (ДхШхВ). Материалы: труба д.25мм толщиной 3,5мм, уголок 50х50х5мм, лст стальной толщиной 4мм, брусок 60х40мм | Российская Федерация |
| 16 | Скамья кованная | Скамья кованная размеры: 2000х950х850мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат 12мм, полоса 40х4мм, брусок 60х40мм. В соответствии с эскизом | Российская Федерация |
| 17 | Санитарный блок- модуль (план-схема) | Санитарный блок-модуль СБМ-2ОС-1. Габариты наружные: 5300 х 2400 х 2500мм. Вес: 2 300 кг. Потребляемая мощность 11 кВт. Состав помещений: 2 туалетные кабины с 1 унитазом и 1 раковиной; отделение с пандусом для маломобильных групп населения (МГН), оборудованное унитазом, раковиной, поручнями, доводчиками, ручками, крючками. Сантехника из нержавеющей стали. Комплектность: Здание модуля размерами 5300 х 2400 х 2500 мм, Дверь металлическая (размер в свету 800 х1920) с доводчиком – 2 шт., Дверь металлическая (размер в свету 900 х1920) с доводчиком – 1 шт., Окно металлопластиковое (600 х 450 мм) откидное с матовым стеклом – 3 шт. Унитаз компакт напольный – 3 шт., Крючок настенный – 5 шт., Диспенсер для жидкого мыла – 3 шт., Зеркало – 3 шт., ерш для туалета – 3 шт., Раковина настенная – 3 шт., Электросушилки для рук – 3 шт. Светильник наружного освещения IP54 – 3 шт., Светильник светодиодный внутреннего освещения IP54 – 3 шт., Конвектор электрический (1,0 кВт) – 3 шт., Вентилятор вытяжной –3 шт., Нагреватель воды электрический накопительный 15 л. (1,5 кВт) – 1 шт., Электрощит – 1 шт., Тревожная кнопка с уличной свето-звуковой сигнализацией – 1 шт., Пандус к кабине из нержавеющей стали для МГН – 1 шт., D образный поручень дверной - 1 шт., настенный поручень для раковины - 2 шт., Г образный поручень - 1 шт., подъемный поручень – 1 шт. Описание конструкций: Блок-контейнер с усиленным металлическим каркасом из специальных холоднодеформированных элементов. Цветовое исполнение каркаса и кровли – бежевый или темно-коричневый. Наружная облицовка стен модуля фасадной доской из ДПК, цвет темно-коричневый (венге). Цветовое исполнение внутренних стен и перегородок - белый RAL 9003. Внутренняя высота от пола до потолка 2,15 м. Стеновые элементы - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, толщиной 100 мм с базальтовым наполнителем с пределом огнестойкости EI30. Внешняя отделка: террасная доска (вид, профиль и цвет по согласованию с Заказчиком). Дно контейнера - подшито оцинкованным листом. Покрытие пола - полукоммерческий линолеум износостойкий. Пароизоляция и гидроизоляция кровли и пола выполнена пленкой Ютафол и п/э пленкой. Перегородки кабинок выполнены из ЛДСП влагостойкой белого цвета с обрамлением алюминиевыми элементами. Перегородки между отделами - сэндвич-панель трехслойная заводская ТСП-Z, толщиной 50 мм с базальтовым наполнителем с пределом огнестойкости EI30. Кровля - плоская, покрытая оцинкованным стальным листом Н-60, толщиной 0,5 мм, проходящий через всю длину модульного блока. Потолок - обшит ПВХ панелями белого цвета. Теплоизоляция пола и кровли - минераловатный утеплитель “ISOVER” 100 мм. Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом. Входные двери - металлические, с установленными доводчиками и замками, цвет темно-коричневый. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. Электроввод выполнен через наружную вводную коробку и распределительный щиток с установленным УЗО и автоматическими выключателями на потребителей электроэнергии. Все металлические детали модуля заземлены на каркас. Розетки модуля со степенью защиты IP54. Отопление модуля выполнено посредством электрообогревателей (конвекторов) с терморегулятором и защитой от перегрева. Принудительная вентиляция помещений осуществляется с использованием электровентиляторов. Напряжение питания сети 230V, 50 Гц; однофазное. Водоснабжение: разводка выполнена полипропиленовыми трубами внутреннего диаметра 25 мм, установлена запорная арматура. Ввод воды выполнен через пол модуля. Водоотведение выполнено ПВХ трубами Д110мм, вывод через пол модуля. | Российская Федерация |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по объекту: "Умная спортивная площадка" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 15,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1568,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  |  |  | 1 811,58 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  |  |  | 10 747,58 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  |  |  | 1 186,49 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  |  |  | 191,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  | 225,8784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 13,88 |  |  | 217,72168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,86 |  |  |  | 12 750,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 998,07 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 4 437,14 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 4 017,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 205,08 |  |  |  |  |  |
| 2 | Прайс-лист | Песок |  |  | м3 |  |  |  |  | 1725,46 |  | 291,67 |  |  |  | 30 081,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1568,6*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 081,59 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР01-02-003-05 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 1,5686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1568,6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,79 |  |  |  | 958,09 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,73 |  |  |  | 151,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 7,42 |  |  | 11,639012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,79 |  |  |  | 958,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,73 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 141,11 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 69,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР01-02-003-11 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-05 |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 1,5686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1568,6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего 8 проходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,16 |  | 7 |  | 1 132,72 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,06 |  | 7 |  | 110,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1 | 7 |  | 10,9802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,16 |  |  |  | 1 132,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,46 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 102,73 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 50,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 286,26 |  |  |  |  |  |
| Дополнительная отсыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 7,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(778*2*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  |  |  | 898,51 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  |  |  | 5 330,62 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  |  |  | 588,48 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  |  |  | 94,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  | 112,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 13,88 |  |  | 107,9864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,86 |  |  |  | 6 324,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,99 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 2 200,75 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 992,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 517,37 |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Песок |  |  | м3 |  |  |  |  | 855,8 |  | 291,67 |  |  |  | 14 919,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=778*2*0,5*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=350/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 919,98 |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР01-02-003-01 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(778*2*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,63 |  |  |  | 867,96 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,37 |  |  |  | 136,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 13,5 |  |  | 10,503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,63 |  |  |  | 867,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,44 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 126,89 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 62,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057,61 |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР01-02-003-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(778*2*0,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 5 проходов ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,32 |  | 4 |  | 642,07 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,12 |  | 4 |  | 62,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 2 | 4 |  | 6,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,32 |  |  |  | 642,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,61 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 58,23 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 28,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 676,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 710,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 679,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 236,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 287,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 965,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 710,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 679,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 236,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 287,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 066,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 222,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 946,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 066,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 222,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 965,99 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ограждение территории спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=122 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,01 |  |  |  | 370,89 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 430,97 |  |  |  | 4 185,78 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,18 |  |  |  | 343,04 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,10 |  |  |  | 284,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 35,64 |  |  | 43,4808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 22,48 |  |  | 27,4256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 968,08 |  |  |  | 4 841,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,93 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 671,09 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  |  | 442,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 954,78 |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Столб 80х80х2 L=4,5м |  |  | шт |  |  |  |  | 122 |  | 5 066,67 |  |  |  | 36 947,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6080/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 947,62 |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  |  |  | 7,7348 |  | 600,00 |  |  |  | 4 640,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 640,88 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=122*0,1*0,3*0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  |  |  | 7,41 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,29 |  |  |  | 9,10 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,85 |  |  | 0,9333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  |  | 0,07686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  |  |  | 16,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,30 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 9,21 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 5,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,86 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,603629 |  | 108,40 |  |  |  | 173,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2627*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,83 |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  | 10 шт |  |  |  |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=245 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,65 |  |  |  | 1 485,93 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  |  |  | 488,53 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,89 |  |  |  | 193,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 7,11 |  |  | 174,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,68 |  |  | 16,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,59 |  |  |  | 1 974,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 679,24 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 1 578,49 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  |  | 1 041,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 594,08 |  |  |  |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Панель 3Д сетчатая 3000х1530 |  |  | шт |  |  |  |  | 245 |  | 3 616,67 |  |  |  | 52 963,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4340/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 963,79 |  |  |  |  |  |
| 16 | Прайс-лист | Скоба для соединения панелей |  |  | шт |  |  |  |  | 1000 |  | 50,00 |  |  |  | 2 988,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=60/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 988,64 |  |  |  |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Комплект крепления (болт, гайка, скоба) |  |  | шт |  |  |  |  | 792 |  | 112,50 |  |  |  | 5 325,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=135/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 325,76 |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 787,20 |  |  |  | 233,62 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,02 |  |  |  | 9,03 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,03 |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,28 |  |  |  | 7,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 785 |  |  | 23,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 3,02 |  |  | 0,0906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 348,50 |  |  |  | 250,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,67 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 260,48 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 171,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,25 |  |  |  |  |  |
| 19 | Прайс-лист | Калитка 1000х2000 |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  | 25 020,83 |  |  |  | 4 486,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=30025/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 486,70 |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,15 |  | 600,00 |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 372,80 |  |  |  | 173,73 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 226,59 |  |  |  | 132,27 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561,67 |  |  |  | 15,62 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 929,26 |  |  |  | 19,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 1780 |  |  | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 117,88 |  |  | 1,1788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 528,65 |  |  |  | 325,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,35 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 210,18 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  |  | 138,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,70 |  |  |  |  |  |
| 22 | Прайс-лист | Ворота распашные 5000х3000 |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 102 795,83 |  |  |  | 6 144,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=123355/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 144,40 |  |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,291 |  | 600,00 |  |  |  | 174,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,60 |  |  |  |  |  |
| 24 | Прайс-лист | Доставка элементов ограждения территории до г.Югорск ХМАО-Югра |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 62 500,00 |  |  |  | 3 735,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=75000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 735,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ограждение территории спортивной площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 080,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 271,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 824,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 983,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 608,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 271,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 824,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 983,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Ограждение территории спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 608,69 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | 0,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=266 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,35 |  |  |  | 109,42 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 645,96 |  |  |  | 1 767,83 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,16 |  |  |  | 105,11 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 921,20 |  |  |  | 5 831,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 49,5 |  |  | 13,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 34,38 |  |  | 9,14508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 978,51 |  |  |  | 7 708,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,53 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 317,50 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 287,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 313,26 |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | -0,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-266 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,89 |  | 10 |  | -1 247,25 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,84 |  | 10 |  | -74,05 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,36 |  | 10 |  | -3 304,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 2,51 | 10 |  | -6,6766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711,25 |  |  |  | -4 551,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -74,05 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | -109,59 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | -99,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 760,75 |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | 0,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=266 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 554,92 |  |  |  | 679,61 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 667,91 |  |  |  | 975,66 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,20 |  |  |  | 148,22 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 050,14 |  |  |  | 1 609,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 302 |  |  | 80,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 48,23 |  |  | 12,82918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 272,97 |  |  |  | 3 264,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,83 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 225,19 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 109,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 599,09 |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | -0,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-266 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 12см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,84 |  | 8 |  | -95,42 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,07 |  | 8 |  | -89,52 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |  | 8 |  | -33,79 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  | 8 |  | -95,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,3 | 8 |  | -11,2784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,36 | 8 |  | -2,89408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,91 |  |  |  | -280,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -129,21 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | -191,23 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | -173,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -645,07 |  |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  | м3 |  |  |  |  | 32,5584 |  | 700,00 |  |  |  | 22 790,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=266*0,12*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 790,88 |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР27-06-009-01 Применительно | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (Армирование бетонного покрытия стеклопластиковой сеткой) |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | 0,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=266 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,40 |  |  |  | 27,50 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,99 |  |  |  | 3,72 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 11,4 |  |  | 3,0324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,16 |  |  | 0,04256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,39 |  |  |  | 31,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,03 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 41,48 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 37,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,26 |  |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦ-11.3.03.16-0114 Применительно | Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 8 мм, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа (Сетка стеклопластиковая 150х150х8мм - 64м2 (в 1м2 около 12м.п.)) |  |  | м |  |  |  |  | 3511,2 |  | 1,55 |  |  |  | 5 442,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12*266*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 442,36 |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=266 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,71 |  |  |  | 273,21 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,65 |  |  |  | 17,69 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,21 |  |  |  | 67,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 10,8 |  |  | 28,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  |  | 0,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,57 |  |  |  | 357,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,24 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | % |  | 113 |  |  | 113 |  |  |  |  |  | 312,15 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | % |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 179,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 762,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 340,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 699,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 340,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 595,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 595,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 699,70 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Озеленение сквера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 10,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1021 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,60 |  |  |  | 3 242,70 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 40 |  |  | 408,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,60 |  |  |  | 3 242,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 242,70 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 3 372,41 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 2 334,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 949,85 |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | -10,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-1021 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общая толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,43 |  | 2 |  | -886,84 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,00 |  | 2 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,47 | 2 |  | -111,6974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,43 |  |  |  | -886,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -886,84 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | -922,31 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | -638,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 447,67 |  |  |  |  |  |
| 35 | Прайс-лист | Торф |  |  | м3 |  |  |  |  | 51,05 |  | 2 875,42 |  |  |  | 8 774,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1021*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3350/1,2*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 774,07 |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 10,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1021 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,42 |  |  |  | 453,53 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,40 |  |  |  | 3 077,29 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,78 |  |  |  | 324,47 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,40 |  |  |  | 249,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,25 |  |  | 53,6025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 2,74 |  |  | 27,9754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,22 |  |  |  | 3 779,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778,00 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 809,12 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 560,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 149,22 |  |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦ-16.2.02.01-0024 | Травосмесь "Стандарт" |  |  | кг |  |  |  |  | 20,42 |  | 44,15 |  |  |  | 901,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,54 |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР01-02-040-01 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=550 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,61 |  |  |  | 1 449,86 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  | 10,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 33,2 |  |  | 182,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,44 |  |  |  | 1 459,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 449,86 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 1 304,87 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 594,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 359,24 |  |  |  |  |  |
| 39 | Прайс-лист | Торф |  |  | м3 |  |  |  |  | 27,5 |  | 2 875,42 |  |  |  | 4 726,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=550*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3350/1,2*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 726,48 |  |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-16.2.02.01-0024 | Травосмесь "Стандарт" |  |  | кг |  |  |  |  | 6,6 |  | 44,15 |  |  |  | 291,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Озеленение сквера : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 289,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 259,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 087,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 942,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 704,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 259,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 087,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 942,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 564,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 850,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 583,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 564,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 850,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Озеленение сквера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 704,12 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Озеленение территории спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 15,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1564 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,60 |  |  |  | 4 967,26 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 40 |  |  | 625,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,60 |  |  |  | 4 967,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 967,26 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 5 165,95 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 3 576,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 709,64 |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | -15,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-1564 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общая толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,43 |  | 2 |  | -1 358,49 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,00 |  | 2 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,47 | 2 |  | -171,1016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,43 |  |  |  | -1 358,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 358,49 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | -1 412,83 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | -978,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 749,43 |  |  |  |  |  |
| 43 | Прайс-лист | Торф |  |  | м3 |  |  |  |  | 78,2 |  | 2 875,42 |  |  |  | 13 440,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1564*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3350/1,2*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 440,40 |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 15,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1564 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,42 |  |  |  | 694,73 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,40 |  |  |  | 4 713,90 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,78 |  |  |  | 497,04 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,40 |  |  |  | 381,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,25 |  |  | 82,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 2,74 |  |  | 42,8536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,22 |  |  |  | 5 790,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,77 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 1 239,44 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 858,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 887,76 |  |  |  |  |  |
| 45 | ФССЦ-16.2.02.01-0024 | Травосмесь "Стандарт" |  |  | кг |  |  |  |  | 31,28 |  | 44,15 |  |  |  | 1 381,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 381,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Озеленение территории спортивной площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 220,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 303,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 713,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 203,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 669,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 303,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 713,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 203,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 992,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 456,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 800,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 992,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 456,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Озеленение территории спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 669,38 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. МАФ в сквере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕР46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(12*2+6*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,65 |  |  |  | 20,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,65 |  |  |  | 20,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,47 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 21,29 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 59 |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 12,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,84 |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг |  |  | т металлоконструкций |  |  |  |  | 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(12*6+6*50)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777,45 |  |  |  | 289,21 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,74 |  |  |  | 44,54 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  |  |  | 31,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 84,69 |  |  | 31,50468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  | 0,2418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  |  |  | 365,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,01 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 303,69 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 59 |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 172,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,98 |  |  |  |  |  |
| 48 | Прайс-лист | Скамья кованная |  |  | шт |  |  |  |  | 6 |  | 15 000,00 |  |  |  | 5 379,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=18000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 379,56 |  |  |  |  |  |
| 49 | Прайс-лист | Урна кованная |  |  | шт |  |  |  |  | 12 |  | 4 750,00 |  |  |  | 3 407,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5700/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 407,05 |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  | т |  |  |  |  | 0,0432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,9*48/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 560,54 |  |  |  | 110,62 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,19 |  |  |  | 2,21 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,32 |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 103,46 |  |  |  | 436,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 289 |  |  | 12,4848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,59 |  |  | 0,025488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 715,19 |  |  |  | 549,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,94 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  |  | 114,27 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 64,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,92 |  |  |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-08.4.03.02-1002 | Сталь арматурная, гладкая, класс А-I (А240), диаметр 12 мм |  |  | т |  |  |  |  | 0,0432 |  | 6 508,75 |  |  |  | 281,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,9*48/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 МАФ в сквере : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 002,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 535,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 690,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 535,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 МАФ в сквере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 690,53 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. МАФ на территории спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,65 |  |  |  | 51,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,65 |  |  |  | 51,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,18 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 53,23 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 59 |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 30,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,61 |  |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг |  |  | т металлоконструкций |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(20*6+20*50)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777,45 |  |  |  | 870,74 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,74 |  |  |  | 134,11 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  |  |  | 8,44 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  |  |  | 94,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 84,69 |  |  | 94,8528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  | 0,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  |  |  | 1 098,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,18 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 104 |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 914,35 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 59 |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 518,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 532,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | Прайс-лист | Скамья без спинки |  |  | шт |  |  |  |  | 20 |  | 7 083,33 |  |  |  | 8 467,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=8500/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 467,82 |  |  |  |  |  |
| 55 | Прайс-лист | Урна |  |  | шт |  |  |  |  | 20 |  | 3 500,00 |  |  |  | 4 184,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4200/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 184,10 |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  | т |  |  |  |  | 0,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 560,54 |  |  |  | 273,98 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,19 |  |  |  | 5,48 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,32 |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 103,46 |  |  |  | 1 081,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 289 |  |  | 30,923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,59 |  |  | 0,06313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 715,19 |  |  |  | 1 360,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,76 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  |  | 283,00 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 159,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 802,89 |  |  |  |  |  |
| 57 | ФССЦ-08.4.03.02-1002 | Сталь арматурная, гладкая, класс А-I (А240), диаметр 12 мм |  |  | т |  |  |  |  | 0,10656 |  | 6 508,75 |  |  |  | 693,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=106,56/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 МАФ на территории спортивной площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 856,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 195,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 520,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 814,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 195,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 520,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 205,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 МАФ на территории спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 814,99 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Переустройство канализационных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР04-02-007-12 Применительно | Резка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм (Резка канализационных колодцев) |  |  | рез |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметр колодцев 1420мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  | 2 |  | 78,30 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  | 2 |  | 80,46 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  | 2 |  | 12,60 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  | 2 |  | 58,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,48 | 2 |  | 8,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,06 | 2 |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,08 |  |  |  | 217,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,90 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | % |  | 107 |  |  | 107 |  |  |  |  |  | 97,26 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | % |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 40,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,61 |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,00846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,7*0,2*0,1*9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,23 |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 268,76 |  |  |  | 44,57 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,67 |  |  |  | 2,26 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 21,6 |  |  | 0,182736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 20,6 |  |  | 0,174276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 459,07 |  |  |  | 46,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,70 |  |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,07442 |  | 118,60 |  |  |  | 127,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,7*0,2*0,1*9*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,43 |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,00846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,7*0,2*0,1*9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  |  |  | 8,91 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  |  |  | 13,25 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  |  |  | 7,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 135 |  |  | 1,1421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 18,12 |  |  | 0,1532952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  |  |  | 29,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,98 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  |  | 11,31 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 6,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,53 |  |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,86292 |  | 592,76 |  |  |  | 511,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,50 |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах |  |  | 10 м3 |  |  |  |  | 0,4815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((0,27+0,265)*9) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875,71 |  |  |  | 421,65 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 531,19 |  |  |  | 737,27 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,72 |  |  |  | 97,61 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 692,89 |  |  |  | 1 778,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 96,55 |  |  | 46,488825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 15,89 |  |  | 7,651035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 099,79 |  |  |  | 2 937,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,26 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  | 118 |  |  |  |  |  | 612,73 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  | 384,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 934,03 |  |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  | 429,96 |  |  |  | 3 869,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 869,64 |  |  |  |  |  |
| 65 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  | 372,65 |  |  |  | 3 353,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 353,85 |  |  |  |  |  |
| 66 | Прайс-лист | Люк газонный пластиковый |  |  | шт |  |  |  |  | 9 |  | 2 266,67 |  |  |  | 1 219,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2720/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 219,37 |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕР08-02-001-09 Применительно | Кладка стен приямков и каналов (Кладка кирпича под крышку колодца) |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5*0,12*0,065*2*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,44 |  |  |  | 17,35 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,10 |  |  |  | 10,92 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,86 |  |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  | 5,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,95 |  |  | 2,08845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,36 |  |  | 0,12636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,43 |  |  |  | 33,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,06 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  |  | 21,16 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 13,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,81 |  |  |  |  |  |
| 68 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,077571 |  | 424,88 |  |  |  | 32,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,96 |  |  |  |  |  |
| 69 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм |  |  | 1000 шт |  |  |  |  | 0,1404 |  | 1 752,60 |  |  |  | 246,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 8 Переустройство канализационных колодцев : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 624,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 210,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 822,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 210,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 8 Переустройство канализационных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 822,50 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Монтаж сетевого туалетного модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подводка электросетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,5*0,7*200) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,40 |  |  |  | 644,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 118 |  |  | 82,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,40 |  |  |  | 644,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644,28 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 579,85 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 257,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 481,84 |  |  |  |  |  |
| 71 | ФЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |  |  | 100 м |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,78 |  |  |  | 213,56 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,03 |  |  |  | 362,06 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,59 |  |  |  | 47,18 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,05 |  |  |  | 146,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 11,36 |  |  | 22,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,88 |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,86 |  |  |  | 721,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,74 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 255,53 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 132,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110,23 |  |  |  |  |  |
| 72 | Прайс-лист | Кабель силовой АВБбШв 3x25 |  |  | м |  |  |  |  | 200 |  | 157,59 |  |  |  | 1 883,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=180/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 883,92 |  |  |  |  |  |
| 73 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 100 м |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,85 |  |  |  | 7,70 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 0,48 |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |  | 10,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,16 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 4,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,64 |  |  |  |  |  |
| 74 | ФССЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 2 |  | 70,37 |  |  |  | 140,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,74 |  |  |  |  |  |
| 75 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,5*0,7*200) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,75 |  |  |  | 464,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 88,5 |  |  | 61,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,75 |  |  |  | 464,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,63 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 418,17 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 185,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 068,65 |  |  |  |  |  |
| Подводка канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,06 |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 980,00 |  |  |  | 39,60 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,30 |  |  |  | 5,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 9,11 |  |  | 0,1822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 19,8 |  |  | 0,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 051,06 |  |  |  | 41,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 6,30 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,43 |  |  |  |  |  |
| 77 | ФЕР26-01-002-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,59 |  |  |  | 59,41 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,58 |  |  |  | 9,64 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,18 |  |  |  | 184,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 18,24 |  |  | 6,87648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,37 |  |  | 0,13949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,35 |  |  |  | 253,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,03 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | % |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 59,81 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 33,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,23 |  |  |  |  |  |
| 78 | ФССЦ-12.2.06.08-0001 | Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 (Толщиной 50мм) |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,39585 |  | 1 280,30 |  |  |  | 506,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,81 |  |  |  |  |  |
| 79 | ФЕР23-01-030-01 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,25 |  |  |  | 36,79 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,74 |  |  |  | 130,91 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,89 |  |  |  | 15,88 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 26,09 |  |  | 3,9135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 7,8 |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,28 |  |  |  | 168,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,67 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  | 118 |  |  |  |  |  | 62,15 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  | 74 |  |  |  |  |  | 38,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,17 |  |  |  |  |  |
| 80 | ФССЦ-24.3.02.02-0004 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм |  |  | м |  |  |  |  | 15,15 |  | 43,52 |  |  |  | 659,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 659,33 |  |  |  |  |  |
| 81 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,35 |  |  |  | 19,85 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,19 |  |  |  | 7,53 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  |  |  | 5,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 14,08 |  |  | 2,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,4 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,24 |  |  |  | 32,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,60 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 20,19 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 10,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,29 |  |  |  |  |  |
| 82 | Прайс-лист | Кабель 30КСТМ2-Т |  |  | м |  |  |  |  | 15 |  | 232,88 |  |  |  | 208,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=266/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,80 |  |  |  |  |  |
| 83 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,44 |  |  |  | 5,03 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,93 |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 3,18 |  |  | 0,0636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,44 |  |  |  | 5,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,23 |  |  |  |  |  |
| Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ФЕР04-01-001-01 Применительно | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 1 (Бурение скважины) |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,97 |  |  |  | 68,10 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 719,98 |  |  |  | 708,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,51 |  |  |  | 56,18 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,10 |  |  |  | 13,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 47,19 |  |  | 7,0785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 31,84 |  |  | 4,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 261,05 |  |  |  | 789,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,28 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | % |  | 107 |  |  | 107 |  |  |  |  |  | 132,98 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | % |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 55,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,08 |  |  |  |  |  |
| 85 | ФЕР04-02-001-01 Применительно | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1 (Креление обсадных труб) |  |  | 10 м |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,85 |  |  |  | 62,78 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,47 |  |  |  | 338,21 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,98 |  |  |  | 14,97 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,66 |  |  |  | 6,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 4,35 |  |  | 6,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,75 |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,98 |  |  |  | 407,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,75 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.4 | НР Скважины |  |  | % |  | 107 |  |  | 107 |  |  |  |  |  | 83,19 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.4 | СП Скважины |  |  | % |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 34,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,16 |  |  |  |  |  |
| 86 | ФССЦ-24.3.03.13-0007 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм |  |  | м |  |  |  |  | 15 |  | 180,93 |  |  |  | 2 713,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 713,95 |  |  |  |  |  |
| 87 | ФЕРм07-04-001-01 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,064 т |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,32 |  |  |  | 261,32 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,82 |  |  |  | 30,82 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,01 |  |  |  | 248,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 27,8 |  |  | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,15 |  |  |  | 540,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,08 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.48 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |  |  | % |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |  | 241,11 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.48 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |  |  | % |  | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 123,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,44 |  |  |  |  |  |
| 88 | Прайс-лист | Насосная станция Metabo HWW 4000/25 Inox или эквивалент |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 12 606,32 |  |  |  | 753,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14399/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,52 |  |  |  |  |  |
| 89 | ФССЦ-24.3.02.05-0003 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  | м |  |  |  |  | 20 |  | 5,54 |  |  |  | 110,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,80 |  |  |  |  |  |
| 90 | ФССЦ-24.3.05.07-0115 Применительно | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, диаметр 25-1" мм (Муфта комбинированная, разъемная (американка), 25мм х 1", наружная резьба) |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 26,15 |  |  |  | 26,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,15 |  |  |  |  |  |
| 91 | ФССЦ-18.1.04.06-0033 | Клапан обратный пружинный латунный, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 125,18 |  |  |  | 125,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,18 |  |  |  |  |  |
| 92 | ФССЦ-24.3.05.07-0131 Применительно | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм (Муфта переходная ПП 25мм х 1") |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 0,96 |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
| Основание для модуля + тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(64*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,23 |  |  |  | 11,09 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 268,76 |  |  |  | 337,20 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,67 |  |  |  | 17,13 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 21,6 |  |  | 1,3824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 20,6 |  |  | 1,3184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 459,07 |  |  |  | 349,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,22 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 41,77 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 37,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,96 |  |  |  |  |  |
| 94 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  |  |  | 8,128 |  | 185,49 |  |  |  | 1 507,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64*0,1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 507,66 |  |  |  |  |  |
| 95 | ФЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 554,92 |  |  |  | 163,51 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 667,91 |  |  |  | 234,75 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,20 |  |  |  | 35,66 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 050,14 |  |  |  | 387,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 302 |  |  | 19,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 48,23 |  |  | 3,08672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 272,97 |  |  |  | 785,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,17 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 294,77 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 266,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 347,13 |  |  |  |  |  |
| 96 | ФЕР27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | -0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-64 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 12см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,84 |  | 8 |  | -22,96 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,07 |  | 8 |  | -21,54 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,88 |  | 8 |  | -8,13 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  | 8 |  | -23,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 5,3 | 8 |  | -2,7136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 1,36 | 8 |  | -0,69632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,91 |  |  |  | -67,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -31,09 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | -46,01 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | -41,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -155,21 |  |  |  |  |  |
| 97 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  | м3 |  |  |  |  | 7,8336 |  | 700,00 |  |  |  | 5 483,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64*0,12*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 483,52 |  |  |  |  |  |
| 98 | ФЕР27-06-009-01 Применительно | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (Армирование бетонного покрытия стеклопластиковой сеткой) |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,40 |  |  |  | 6,62 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,99 |  |  |  | 0,90 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 11,4 |  |  | 0,7296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,16 |  |  | 0,01024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,39 |  |  |  | 7,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,75 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 9,99 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  | 9,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,56 |  |  |  |  |  |
| 99 | ФССЦ-11.3.03.16-0114 Применительно | Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 8 мм, прочность 1100 МПа, упругость 50 ГПа (Сетка стеклопластиковая 150х150х8мм - 64м2 (в 1м2 около 12м.п.)) |  |  | м |  |  |  |  | 844,8 |  | 1,55 |  |  |  | 1 309,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12*64*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 309,44 |  |  |  |  |  |
| 100 | ФЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,71 |  |  |  | 65,73 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,65 |  |  |  | 4,26 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,21 |  |  |  | 16,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 10,8 |  |  | 6,912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,57 |  |  |  | 86,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,46 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | % |  | 113 |  |  | 113 |  |  |  |  |  | 75,10 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | % |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 43,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,42 |  |  |  |  |  |
| Монтаж модулей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ФЕРм37-01-001-07 | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,62 |  |  |  | 541,62 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,75 |  |  |  | 565,75 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,06 |  |  |  | 64,06 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 282,78 |  |  |  | 1 282,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч |  | 59 |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч |  | 4,9 |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 390,15 |  |  |  | 2 390,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,68 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 563,28 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | % |  | 49 |  |  | 49 |  |  |  |  |  | 296,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 250,21 |  |  |  |  |  |
| 102 | Прайс-лист | Санитарный блок-модуль |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 1 303 333,33 |  |  |  | 77 903,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1564000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 903,96 |  |  |  |  |  |
| 103 | Прайс-лист | Доставка блок-модулей |  |  | шт |  |  |  |  | 1 |  | 283 333,33 |  |  |  | 16 935,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=340000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 935,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 9 Монтаж сетевого туалетного модуля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 900,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 605,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 755,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 539,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 850,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 786,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 856,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 718,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 350,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 044,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 682,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 859,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 806,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 493,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 9 Монтаж сетевого туалетного модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 200,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 413,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 288,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 561,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 142,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 563,71 |  |  |  |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469 825,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 244,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 592,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 029,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 881,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 105,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 002,42 |  |  |  |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 350,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 044,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 682,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475 176,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 430,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 193,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 570,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 035,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 212,09 |  |  |  |  |  |