Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству объекта: «Парк по улице Менделеева в городе Югорске»

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, квартал улиц Менделеева-Березовая-Сахарова-Студенческая.

Срок выполнения работ:

- начало: с 01.01.2026;

- окончание: 01.10.2026

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Объем выполняемых работ:

Наименования, количество и объемы выполняемых работ установлены в проектной документации и локальных сметных расчетах, являющейся неотъемлемой частью Технического задания.

Проектно-сметная документация (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельными файлами в формате PDF и Excel и является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

В случае если извещение об осуществлении закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит (паспорт объекта) с указанием: наименование объекта, наименование заказчика, наименование проектной организации, наименование генпдрядчика, ФИО ответственного исполнителя, сроки выполнения работ.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Требования к применяемым материалам:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать проектно-сметной документации и действующим нормативным документам.

Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов.

Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к безопасности работ:

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит (паспорт объекта) с указанием: наименование объекта, наименование заказчика, наименование проектной организации, наименование генпдрядчика, ФИО ответственного исполнителя, сроки выполнения работ.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение объектов в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (проектно-сметной документации), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:

| № п\п | ОКПД2 | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД2 42.96.12.120 | Комплект садовой мебели | - Комплект садовой мебели Комплектация: Скамейка кованая в количестве 2 шт. Длина: 1500 мм Ширина: 570 мм Высота: 840 мм Ширина сиденья: 392 мм Высота сиденья: 444 мм Стол кованный шириной в количестве - 1 шт. Длина: 1500 мм Ширина: 700 мм Высота: 760 мм Материалы: Опоры: сталь с коваными элементами. Покрыты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет - черный. Столешница, сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - сосна/ель. Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с лаком. Фурнитура: Оцинкованная. Стандартный цвет - серебристый. |
| 2 | ОКПД2 42.96.12.120 | Пергола | - Пергола деревянная размер 4х4 м. Материал беседки – брус, доска сухая строганная доска из хвойных пород дерева. Высота 2,8 м. Каркас стен: брус 140х140х2500 мм - Стропильная система: доска 45х195 мм, брусок 45х45 мм, Покрытие – поликарбонат монолитный 10мм, цвет бронза. - Крепеж: саморезы, уголки металлические усиленные, винт-глухарь |
| 3 | КТРУ 27.40.25.123-00000050 | Светильник наружного освещения | - Светильник наружного освещения с характеристиками: - Источник света - Светодиодная лампа - Тип конструкции светильника - Наземный - Мощность - > 10.0 и ≤ 25.0 Вт - Световой поток - > 2000.0 и ≤ 3000.0 Люмен - Коэффициент мощности - ≥ 0.95 - Минимальная рабочая температура -45°С Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты - ≥ 9.0 - Класс защиты от электрического тока - I - Материал рассеивателя – стекло закаленное - Материал корпуса светильника – алюминий. Индекс цветопередачи ≥ 80,00 и < 90,00 Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты ≥ 6,00 Коррелированная цветовая температура, max ≤ 3000,00 Кельвин Коррелированная цветовая температура, min ≥ 2700,00 Кельвин Класс энергетической эффективности А+++ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |

| 5 | ОКПД2 26.40.33.111 | Видеокамера | - Максимальное разрешение видеосъёмки - QHD -2К - Исполнение – Уличная - разрешение матрицы, Мпиксель ≥ 4 - Тип конструкции камеры – Купольная - Размер матрицы (под размером матрицы подразумевается ее диагональ, выраженная в дюймах или долях дюйма) ≥ 1/2,7 ≥ 1/2.8″ - Светочувствительность (цветное) – - ≤ 0.005 Люкс - Количество пикселей (H) основного видеопотока - ≥ 2560 - Количество пикселей (V) основного видеопотока - ≥ 1440 - Количество пикселей (H) дополнительного видеопотока - ≥ 704 - Количество пикселей (V) дополнительного видеопотока - ≥ 576 - Количество кадров в секунду - < 25 - Дальность подсветки - > 150 метр - Поддержка видеокодеков - Н.264; Н.265; H.264+; H.265+ - Количество независимых видеопотоков - ≥ 2 шт - Поддержка битрейта - ≥ 1024 и ≤ 16384 Килобит в секунду - Поддержка сетевого протокола - IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets - Функции и возможности - Отображение титров: текст, дата, время и др.; Интеллектуальная ИК-подсветка (smart IR); Улучшение изображения BLC, HLC, WDR 120дБ, Defog; Шумоподавление 3D DNR; Поддержка битрейта в форматах VBR, CBR; Режим день/ночь (механический ИК-фильтр); Поддержка ONVIF Profile S; Детекция обнаружения человека, пересечения линии, контроля области; Встроенный микрофон; Поддержка аудиокодеков G.711 ulaw/alaw; Антивандальная; Грозозащита TVS 4000 V - Материал корпуса - металлический, IP66 - Минимальная рабочая температура – - ≤ -40 Градус Цельсия - Максимальная рабочая температура – - ≥ +60 Градус Цельсия - Рабочее напряжение, Вольт - АC 24 - Потребляемая мощность камеры - ≤ 24 В - Минимальное фокусное расстояние объектива - ≤ 4,8 Миллиметр - Максимальное фокусное расстояние объектива - ≥ 20 Миллиметр. - Класс энергетической эффективности А++ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| --- | --- | --- | --- |

При формировании технического задания использовался ОКПД-2 в связи с наличием требований к характеристикам, которые не предусмотрены позициями КТРУ. Применение ОКПД-2 обусловлено необходимостью детального описания объекта закупки. Без использования данного описания заказчик не получит товар, отвечающий целям закупки и обладающей необходимыми функциями и характеристиками.