Данный раздел проектной документация разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе требованиям норм промышленной, пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации, а также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями. Проектная документация обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и безопасного использования прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                                         В.А. Шаламов

СОДЕРЖАНИЕ

| - № - пп | - Наименование | - Стр. | - Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3 | - 4 | - 5 |  |
| - Текстовая часть |  |  |  |  |
| - 1 | - Состав проектной документации. | - 2 |  |  |
| - 2 | - Содержание | - 9 |  |  |
| - 3 | Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства | - 10 |  |  |
| - 4 | - Обоснование границ санитарно-защитных зон объекта капитального строительства в пределах границ земельного участка | - 11 |  |  |
| - 5 | Обоснование планировочной организации земельного участка | - 11 |  |  |
| - 6 | Технико-экономические показатели земельного участка | - 12 |  |  |
| - 7 | Обоснование решений по инженерной подготовке территории | - 13 |  |  |
| - 8 | Описание организации рельефа вертикальной планировкой | - 13 |  |  |
| - 9 | Описание решений по благоустройству территории | - 13 |  |  |
| - 10 | Зонирование территории земельного участка, обоснования функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений | - 14 |  |  |
| - 11 | Обоснование схем транспортных коммуникаций | - 15 |  |  |
| - 12 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов | - 15 |  |  |
| - Графическая часть |  |  |  |  |
| - 1 | Общие данные | - 16 |  |  |
| - 2 | Схема планировочной организации земельного участка М 1:500 Ситуационный план размещения объекта | - 17 |  |  |
| - 3 | Разбивочный план М 1:500 | - 18 |  |  |
| - 4 | План земляных масс М1:500 | - 19 |  |  |
| - 5 | Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения М1:500 | - 20 |  |  |
| - 6 | План проездов и покрытий М1:500 | - 22 |  |  |

1 Характеристика земельного участка,

предоставленного для размещения объекта

Местонахождение земельного участка: в юго-восточной части г. Югорска, Ханты-Мансийского Автономного округа-Югра, Тюменской области.

Проект раздела ПЗУ разработан на основании:

- Градостроительного плана №RU86322000-29 от 18.01.2007 года.

Земельный участок площадью 22900 м2 предоставлен застройщику для строительства объекта в постоянное (бессрочное) пользование.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена к водно-ледниковой равнине. Поверхность площадки изысканий ровная, характеризуется абсолютными отметками 114,10-115,18 м (по устьям геовыработок), перепад абсолютных отметок составляет 1,1 м. На площадке изысканий находится строящееся здание до  3-х этаж, на территории участка находятся временные сооружения (балки, вагончики), башенный кран, складированы строительные материалы. Ближайшие здания – 5-ти этажные жилые дома находятся в 300-500 м; нарушений фундаментов и стен зданий не отмечено. В результате рекогносцировочного обследования негативных природных и техноприродных процессов не обнаружено.

Редких и исчезающих растений на территории района работ нет.

Расположение проектируемых зданий в плане решено с учетом требований СНиП 2.07.01-89* - «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Географическое положение территории определяет ее климатические условия. Климат данного района резко континентальный, с суровой, продолжительной, холодной зимой и коротким теплым летом. Переходные сезоны – осень и весна – короткие; резкие колебания температур в течение года и даже суток.

Нормативные и расчетные параметры климатических характеристик данного района будут приняты в соответствии с СП 131.13330.2012.

Район строительства относится к 1Д климатическому району.

Преобладающее направление ветра холодного периода года юго-восточное, теплого – северное.

Климатические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование параметра | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха, ºС |  | СП 131.13330.2012 |
| 1.1 | - абсолютная минимальная | минус 49 |  |
| 1.2 | - абсолютная максимальная | плюс 34 |  |
| 1.3 | - расчетная для проектирования: |  |  |
| 1.3.1 | - отопления | минус 41 |  |
| 1.3.2 | - вентиляции | минус 27 |  |
| 2 | Отопительный период |  |  |
| 2.1 | - продолжительность, сутки | 250 |  |
| 2.2 | - средняя температура | минус 8,8 |  |

2 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов

капитального строительства

в пределах границ земельного участка

На участке расположены открытые автостоянки. Согласно СП42.13330.2011 Табл.10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Табл.7.1.1, Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Табл. 23 предусматриваем разрыв от границ открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до окон проектируемого здания 15м.

Согласно СП42.13330.2011 п.7.5 предусматриваем разрыв не менее 20м от площадки для мусоросборников, до окон проектируемого здания.

Вблизи участка проектирования отсутствуют объекты с нормируемыми поясами санитарно-защитных зон.

3 Обоснование планировочной организации земельного участка

Архитектурно-планировочные решения, показанные на чертеже генплана выполнены с учетом санитарных, экологических, противопожарных норм проектирования, а также с учетом существующего рельефа и проектируемой застройки.

По градостроительному регламенту г. Югорска, участок расположен в зоне О1 – Общественно-деловая зона (офисы, конторы, объекты бытового обслуживания). В основные виды разрешенного использования входят спортзалы (с бассейном или без), бассейны, спортклубы.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 86:22:0009001:264, согласно Градостроительного плана №RU86322000-29 от 18.01.2007 года,  составляет 22900м2 (2,29га).

На данном земельном участке проектом предусмотрено размещение следующих объектов:

- здание физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым  залом в г. Югорске (размеры в осях 2/25 – 113,00м, А/Р – 70,00м);

- площадка для мусоросборных контейнеров;

- блочно-модульной трансформаторной подстанции;

- гостевая автостоянка №1 общим количеством на 25 машиномест;

- гостевая автостоянка №2 общим количеством на 71 машиноместо, в т.ч. 9 машиномест для автомашин, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов;

- гостевая автостоянка №3 общим количеством на 72 машиноместа, в т.ч. 8 машиномест для автомашин, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов;

- автостоянка для грузовых автомобилей и автобусов общим количеством на 7 машиномест.

Площадь застройки проектируемых зданий 8550,0 м2, Количество этажей равно трем.

Расчет гостевых автостоянок.

Расчет ведем согласно Региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО-Югры №31-НП табл. 22

| Сооружение | Количество мест | Норма м/м на 100 мест | Количество м/м |
| --- | --- | --- | --- |
| Игровой зал | 1834 | 7 | 128,4 |
| Универсальный тренировочный зал | 338 | 7 | 23,7 |
| Аквапарк | 81 | 7 | 5,7 |
| Залы для занятий спортом | 54 | 7 | 3,8 |
| Тренажерный зал | 25 | 7 | 1,8 |
| Фитнес центр | 20 | 7 | 1,4 |
| Бильярдный зал | 18 | 7 | 1,3 |
| Зал настольного тенниса | 24 | 7 | 1,7 |
| ИТОГО |  |  | 167,8 |

Фактически принимаем 168 машиномест, в т.ч. 17 машиномест для маломобильных групп населения.

4 Технико-экономические показатели земельного участка

| №№ п/п | Наименование | Ед.Изм. | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В пределах отвода | За пределами отвода |
| 1 | Площадь участка, в т.ч.: | м2 | 22900,00 | 272,93 |
| 1.1 | Площадь застройки, в т.ч.: | м2 | 8550,0 | - |
| 1.1.1 | Площадь физкультурно-спортивного комплекса | м2 | 8520,0 | - |
| 1.1.2 | Площадь трансформаторной | м2 | 30,00 | - |
| 1.2 | Площадь твердых покрытий, в т.ч.: | м2 | 10388,37 | 308,13 |
| 1.2.1 | Площадь асфальто-бетонных покрытий | м2 | 7612,57 | 272,93 |
| 1.2.1 | Площадь тротуаров | м2 | 2775,80 | 35,20 |
| 1.3 | Площадь озеленения | м2 | 3151,60 | 22,90 |

Количество машиномест 168, в т.ч. 17 машиномест для МНГ.

Протяжённость сетей инженерно-технического обеспечения:

- Теплоснабжене – 640 метров.

- Водоснабжение – 36 метров.

- Водоотведение – 76,1 метра.

- Электроснабжение – 347 метров.

- Наружное электроосвещение - 686,5 метра.

5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории

Задача по решению проблемы защиты территории объекта строительства на участке проектирования от опасных природных и техногенных процессов заданием на проектирование не предусмотрена ввиду того, что она может быть решена и решается на уровне проектирования физкультурно-спортивного комплекса в целом. В данном разделе проектной документации учтены основные требования при выполнении вертикальной планировки территории:

- максимальное сохранение существующего рельефа;

- максимальное сохранение почвенного покрова и древесных насаждений;

- отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почв;

- минимальный дисбаланс земляных масс и объем земляных работ при производстве строительных работ.

Отвод поверхностных ливневых вод предусматривается за счёт соответствующей организации рельефа проектируемого участка в проектируемую ливневую канализацию с дальнейшим сбросом на рельеф, через локальные очистные сооружения (ЛОС).

Для защиты территории от поверхностных вод проектом предусмотрено создание продольных (imin=4‰, imax=41‰) и поперечных уклонов (i =1÷2‰).

6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Вертикальная планировка выполнена в соответствии с инженерными требованиями, требованиями благоустройства, архитектурно-планировочных решений и в увязке с существующим рельефом и отметками корректируемого проекта.

Проектные продольные  уклоны колеблются  от 4%0  до 41%0. Относительной отметке 0,000 (ур.ч.п.) соответствует абсолютная отметка 116,00.

Откосы (выполненные под углом 30-45°) укрепляются растительным слоем, а также посадкой кустарников.

Превышение  объема выемки над объемом насыпи составляет 5011 м3 – в границах отвода.

7 Описание решений по благоустройству территории

Структура участка выполнена с учетом требований нормативно-технической литературы, удовлетворяет потребности людей в обеспечении комфортного пребывания в проектируемом физкультурно-спортивном комплексе.

Покрытие площадки для мусоросборников предусмотрено из асфальто-бетона.

На площадке установлены 4 раздельных контейнера с крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны.

Конструкция тротуаров принята следующей конструкции:

- тротуарная плитка - 0,07м;

- сухая цементно-песчаная смесь по ВСН  15-95 - 0,03м;

- щебень по ГОСТ 8269-97* - 0,12м;

- уплотненный грунт.

- подготовка, для установки инсталляции (разработка инсталляции производится специализированной организацией)

Территория, свободная от застройки, дорог, площадок и подземных коммуникаций, озеленяется посевом трав, посадкой  кустарников.

Общая площадь озеленения составляет 3187,00 м2 - в границах отвода, 22,90 м2 - за границами отвода.

В разделе предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению доступа  инвалидов к объектам:

- уклоны на путях движения инвалидов по прилегающей территории не превышают: продольный – 5%, поперечный – 2% (п.3.3 СНиП 35-01-2001). Ширина тротуаров не менее 1,5 м.

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

- благоустройством прилегающей территории предусмотрена открытая индивидуальная автостоянка на 16 мест для транспорта инвалидов. Места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входа. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида принята 3,6 м.

- уклон пандусов при входах в здание не превышает 5%;

- пандусы оборудованы разноуровневыми поручнями;

- промежуточные площадки пандусов позволяют свободный разворот;

- ширина и глубина тамбуров обеспечивают беспрепятственное маневрирование на кресле-коляске;

- перед крыльцом за 0,8 м предусмотрена предупредительная тактильная полоса шириной 0,3 м по ГОСТ Р 51671-2000.

8 Зонирование территории земельного участка,

обоснования функционального назначения и принципиальной

схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений.

Земельный участок расположен в зоне 2ОДЗ201 - Зона административно-делового назначения.

Здания и сооружения размещены с учетом градостроительных, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм. Выдержаны все требуемые расстояния между проектируемыми объектами.

Согласно СП42.13330.2011 п.7.5 размещение площадок предусмотрено на расстоянии от окон здания не менее,м:

- для хозяйственных целей - 20м.

Площадка для мусороконтейнеров имеет удобный подъезд уборочной техники.

Минимальные противопожарные расстояния определены исходя из требований СП 4.13130.2009 п.4.3:

- степень огнестойкости проектируемого здания - II, класс функциональной пожарной опасности Ф4.3, класс конструктивной пожарной опасности - С0.

9 Обоснование схем транспортных коммуникаций.

Сеть автомобильных дорог запроектирована с учетом подъезда к зданию, а также противопожарного обслуживания. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон проектируемого здания.

Ширина дорог принята 6,0м  с минимальными радиусами закруглениями 6,0м.

Общая ширина проездов для пожарной техники, с  учетом тротуара примыкающего к проезду, составляет не менее 6,0 метров (Согласно Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ ст.67, п.6, 7).

Расстояние от внутреннего края подъезда  до стены зданий  составляет не более 8м (т.к. высота здания не более 28м), согласно №123-ФЗ ст.67, п.8.

Конструкция автодорог принята следующей конструкции:

- горячий щебеночный плотный а/бетон мелкозернистый  типа А марки I по ГОСТ 9128-97  -0,04м;

- горячий щебеночный пористый а/бетон крупнозернистый  по ГОСТ 9128-97 -0,07м;

- щебень по ГОСТ 8267-93* - 0,20м;

- песок  по ГОСТ 8736-93* - 0,30м;

- уплоненный грунт.

Бортовой камень принят марки БР 100.30.15.

10 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Ссылочные документы |  |  |
| ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальто-бетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетон. |  |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ |  |
| ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ |  |
| ГОСТ 6665-91 | Камни бортовые бетонные |  |
| ГОСТ 23735-79* | Смеси песчано-гравийные для стр. работ |  |
| СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |  |
| СНиП 2.07.01-89 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |  |
| СП 42.13330.2011 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |  |
| СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |  |
| Федеральный закон №123 от 22 июля 2008г. | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |  |
| Серия 3.017-3 | Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений |  |