Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку и монтаж подъемных платформ в подземном переходе города Югорска.

Код по ОКПД2  – 28.22.11.190

КТРУ - 28.22.11.190 -00000005

Цена контракта включает в себя: стоимость товара, расходы необходимые для осуществления поставки в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, включая НДС либо без НДС, сборы и другие обязательные платежи, расходы на, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, по сборке, затраты на установку в месте поставки, подключение к сетям и пусконаладочные работы, а также иные расходы, связанные с поставкой  монтажом, и передачей товара в эксплуатацию.

Срок поставки и монтажа подъемной платформы

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 10 сентября 2025 года

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 17.10.2025

Поставщик поставляет товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. В день поставки товара Поставщик обязан произвести: доставку товара до места поставки, разгрузку, приступить к сборке товара и к его монтажу.

Место поставки и монтажа подъемной платформы:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, ул. Железнодорожная, подземный переход.

Требования к поставляемому товару:

- Поставляемый товар должен быть новым, изготовленным в соответствии с параметрами и характеристиками, указанными в настоящем описании объекта закупки, не иметь дефектов.

- Поставляемый товар должен быть в упаковке от предприятия-производителя, способной предотвратить его повреждение или порчу при транспортировке и хранении.

- В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно заменить товар ненадлежащего качества в срок, установленный Заказчиком в соответствующем требовании.

- Качество и безопасность товара должны соответствовать ГОСТ и СП, а также требованиям иных нормативных документов и подтверждаться соответствующими документами.

- Поставляемый товар должен соответствовать требованиям сертификации, безопасности, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам. Товар должен сопровождаться необходимой документацией о качестве и комплектности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка, упаковка товара должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. Сертификаты и/или паспорта на поставляемый товар должны быть предоставлены вместе с товаром.

- Товар, поставляемый Заказчикам, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

- Технические характеристики товара должны удовлетворять характеристикам, приведенным в  описания объекта закупки.

- Товар должен соответствовать требованиями технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) и технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 ,ГОСТ 34682.2-2020,

Межгосударственного стандарта ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Национального стандарта РФ ГОСТ Р 56421-2015 "Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования безопасности при эксплуатации"

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 июня 2015 г. N 563-ст)

Все материалы, изделия, используемые для производства работ, должны быть разрешены для применения в Российской Федерации, а также соответствовать техническим условиям (в случае если это предусмотрено действующим законодательством).

Обязательным требованием Заказчика является отсутствие дефектов, механических, либо химических повреждений, пятен, помятостей, и других недостатков.

Поставщик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с действующими постановлением правительства российской федерации от 20 октября 2023 г. N 1744 « Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», нормами и правилами, в том числе СП 48.13330.2019. «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», ГОСТ 34582-2019. «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию».

После монтажа подъемной платформы требуется обязательная государственная регистрация (постановка на учет) и оценка технического состояния (технического освидетельствования) подъемной платформы в специализированной лаборатории с предоставлением протокола измерений, а также акта ПТО, виды и типы которых предусмотрены техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 апреля 2018 г. N 170 "Об утверждении Порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также формы акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора и формы заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора".

Подготовка и передача полного пакета документов для обязательной государственной регистрации (постановки на учет) подъемной платформы возложена на Поставщика.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара:

Гарантийный срок на поставляемый товар (включая комплектующие части), а также входящие в стоимость товара монтажные работы, составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами структурированного документа о приемке с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

При отсутствии гарантийных документов производителя на товар (включая комплектующие части), гарантии предоставляются Поставщиком (в виде гарантийного письма либо гарантийного талона, оформленного Поставщиком) на срок 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

Гарантия качества товара включает в себя действия Поставщика по безвозмездному устранению недостатков в качестве товара, а также входящих в стоимость товара монтажных и отделочных работ, возникшие в период гарантийного срока, и осуществляется путем ремонта, восстановления, замены товара.

Гарантия качества должна распространяться на товар в целом и на все составляющие (комплектующие) части товара.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется Поставщиком как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика (или Производителя). В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика (или Производителя), доставка товара и комплектующих частей к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

Требования к монтажу товара:

Поставщик производит монтаж подъемной платформы на объекте, подключение к сетям, пусконаладочные работы устанавливаемого оборудования.

Сотрудники подрядной организации при выполнении установки должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

Монтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего описания объекта закупки, условиями Договора, законодательства Российской Ф, нормативно-правовыми документами в сфере строительства, действующими на территории РФ, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2004 №190-ФЗ);

- ФЗ №261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

По мере завершения работ, Поставщик производит вывоз строительного мусора с территории и

Вся полнота ответственности за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении монтажных работ на объекте возлагается на Поставщика.

На период выполнения монтажных работ Поставщик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Поставщиком (по вине Поставщика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Поставщик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Требуемые характеристики товара

| Наименование товара, работы, услуги / Код позиции КТРУ | Объем услуг (единица измерения) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Платформа подъёмная стационарная для инвалидов и маломобильных групп населения с наклонным перемещением 28.22.11.190-00000005 КТРУ |  | По типу траектории | прямолинейная | Характеристики в соответствии с КТРУ |
|  | Кг/м2 | Номинальная грузоподъемность | ≥250,00 |  |
|  |  | Складная конструкция | Да |  |
|  |  | Размещение кнопок управления | На платформе, на стене |  |
|  |  | Органы управления пульта ввода команд | Ключ несанкционированного доступа |  |
|  |  | Непрерывный круглосуточный режим работы | Да |  |
|  | Вольт | Напряжение питающей сети | 220 |  |
|  | Киловатт | Потребляемая мощность | ≥0,5 и <1 |  |
|  | Миллиметр | Длина грузонесущего устройства | ≥1000,00 и <1100,00 |  |
|  | Миллиметр | Ширина грузонесущего устройства | ≥800,00 и <900,00 |  |
|  | Миллиметр | Минимальная ширина лестницы | ≥1200,00 и <1300,00 |  |
|  |  | Наличие противоскользящего покрытия на основании платформы | Да |  |
|  |  | Привод аварийного опускания | Ручной |  |
|  |  | Наличие датчика перегрузки | Да |  |
|  |  | Место размещения | На улице |  |
|  |  | Наличие защитного антикоррозийного покрытия | Да |  |
|  |  | Антивандальное исполнение | Да |  |
|  |  | Наличие пульта дистанционного управления в комплекте | Нет |  |
|  |  | Количество остановок | 2 |  |
|  | Дополнительные свойства товара, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога |  |  |  |
|  |  | Направляющая магистраль | Без замены направляющих | Требования технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) и технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 ,ГОСТ 34682.2-2020, Межгосударственного стандарта ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. ГОСТ Р 57448-2017 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. ГОСТ 34682.1-2020 |
|  |  | Тип привода | Электромеханическая, фрикционная |  |
|  | Метр | Диспетчеризация длины пути | 6 |  |
| Платформа подъёмная стационарная для инвалидов и маломобильных групп населения с наклонным перемещением. 28.22.11.190-00000005 КТРУ Количество 1 штука |  | По типу траектории | прямолинейная | Характеристики в соответствии с КТРУ |
|  | Кг/м2 | Номинальная грузоподъемность | ≥250,00 |  |
|  |  | Складная конструкция | Да |  |
|  |  | Размещение кнопок управления | На платформе, на стене |  |
|  |  | Органы управления пульта ввода команд | Ключ несанкционированного доступа |  |
|  |  | Непрерывный круглосуточный режим работы | Да |  |
|  | Вольт | Напряжение питающей сети | 220 |  |
|  | Киловатт | Потребляемая мощность | ≥0,5 и <1 |  |
|  | Миллиметр | Длина грузонесущего устройства | ≥1000,00 и <1100,00 |  |
|  | Миллиметр | Ширина грузонесущего устройства | ≥800,00 и <900,00 |  |
|  | Миллиметр | Минимальная ширина лестницы | ≥1200,00 и <1300,00 |  |
|  |  | Наличие противоскользящего покрытия на основании платформы | Да |  |
|  |  | Привод аварийного опускания | Ручной |  |
|  |  | Наличие датчика перегрузки | Да |  |
|  |  | Место размещения | На улице |  |
|  |  | Наличие защитного антикоррозийного покрытия | Да |  |
|  |  | Антивандальное исполнение | Да |  |
|  |  | Наличие пульта дистанционного управления в комплекте | Нет |  |
|  |  | Количество остановок | 2 |  |
|  | Дополнительные свойства товара, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога |  |  |  |
|  | Метр | Направляющая магистраль | Без замены направляющих | Требования технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) и технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011 ,ГОСТ 34682.2-2020, Межгосударственного стандарта ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. ГОСТ Р 57448-2017 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. ГОСТ 34682.1-2020 |
|  |  | Тип привода | Электромеханическая, фрикционная |  |
|  |  | Диспетчеризация длины пути | 11 |  |