- Приложение №2

- к техническому заданию

- Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой | Кабель силовой с характеристиками: кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова. Номинальное напряжение кабеля – 0,66 кВ (неизменяемое значение); Число жил не менее 3 и не более 4, сечение не менее 4,0 мм2 и не более 6 мм2. В соответствии с ГОСТ 31996-2012 |
| 2 | Счетчик электроэнергии | Счетчик электроэнергии с характеристиками: тип счетчика – механический (индукционный); корпус – прямоугольный. Однофазный. Номинальный – максимальный ток, в диапазоне, не менее 10А и не более 40А Номинальная частота переменного тока – 50 Гц (неизменяемое значение); Класс точности – не менее 1.0 и не более 2.0 Диапазон рабочих температур, от -20º до +60ºС (неизменяемое значение); Относительная влажность воздуха - не более 80%. В соответствии с ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003) и ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) |
| 3 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция диапазон не менее 10мм и не более 20мм Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит d=10мм диапазон не менее 90% и не более 100% по массе. Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 4 | Кабель силовой | Кабель силовой с характеристиками: кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова. Номинальное напряжение кабеля – 0,66 кВ (неизменяемое значение); Число жил не менее 4 и не более 5; Сечение не менее 1,5 мм2 и не более 2,5 мм2. В соответствии с ГОСТ 31996-2012 |
| 5 | Контроллер для светофора | Контроллер для светофора с характеристиками: изделие в виде герметичного шкафа, который размещает внутри себя каркас с блоками платы процессора, управления и питания. Число автотранспортных потоков и их направлений –16 (неизменяемое значение) предельная продолжительность одной фазы – не более 128 с. временной шаг регулирования фазы движения – не более 0,5 с. Количество запрограммированных режимов движения –16 (неизменяемое значение) Электропитание от сети – 220 В, 50 Гц (неизменяемое занчение) минимальная мощность ламп накаливания светофора – не менее 45 Вт Допустимая погрешность при отсчете времени – не более 1% Гарантийный срок эксплуатации – не менее 10 лет Защита от перегрузки и короткого замыкания. В соответствии с ГОСТ 34.401-90 |
| 6 | Светофор | Светофор с характеристиками: Светофор светодиодный транспортный Энергопотребление – не более 30 Вт Апертура – 300 мм (неизменяемое значение) Габаритные размеры: 1128*376*284 мм (неизменяемое значение) Материал корпуса – поликарбонат Длина козырька секции светофора - не менее 240 и не более 300мм. Минимальный диаметр отверстия для крепления корпуса секции светофора на опоре – не менее 28 мм. Степень защиты от воздействия окружающей среды – не менее IP54 (неизменяемое значение) В соответствии с ГОСТ Р 52282-2004 |
| 7 | Светофор | Светофор с характеристиками: светофор светодиодный транспортный со встроенным индикатором обратного отсчета времени Энергопотребление – не более 80 Вт Апертура- 300 мм (неизменяемое значение) Габаритные размеры: 1130*376*420 мм (неизменяемое значение) Материал корпуса – поликарбонат Минимальный диаметр отверстия для крепления корпуса секции светофора на опоре – не менее 28 мм. Степень защиты от воздействия окружающей среды – не менее IP54 (неизменяемое значение) В соответствии с ГОСТ Р 52282-2004 |

*Нестандартные показатели не используются