Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение  работ по отсыпке проезжей части дорог щебеночно - песчаной смесью в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Рождественская,  ул. Кооперативная,  ул. Пушкина, ул. Советская, ул. Шолохова и ул. Парковая.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 20.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР. ТС 014/2011) утв. решением КТС от 18.10.2011г № 827.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке проезжей части ул. Рождественская щебёночно-песчаной смесью в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка ЩПС дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=500 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,42 |  |  |  |  | 277,75 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0,5 |  | 0,25 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 386,08 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,25 |  |  | 661,32 |  | 165,33 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,34 |  | 0,17 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 322,57 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,17 |  |  | 661,32 |  | 112,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,75 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 249,98 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 113,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 700,52 |  | 1 350,26 |
| 2 | ГЭСН27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=500 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 23,09 |  |  |  |  | 9 925,47 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 46,18 |  | 23,09 |  |  | 429,86 |  | 9 925,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 396,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 13,37 |  |  |  |  | 8 024,97 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 2,64 |  | 1,32 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 2 504,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,64 |  | 1,32 |  |  | 661,32 |  | 872,94 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 5,92 |  | 2,96 |  |  | 1 901,81 |  | 5 629,36 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 5,92 |  | 2,96 |  |  | 565,80 |  | 1 674,77 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 8,3 |  | 4,15 |  |  | 2 000,46 |  | 8 301,91 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,3 |  | 4,15 |  |  | 565,80 |  | 2 348,07 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.час | 7,66 |  | 3,83 | 1 753,85 | 1,46 | 2 560,62 |  | 9 807,17 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,66 |  | 3,83 |  |  | 661,32 |  | 2 532,86 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 0,59 |  | 0,295 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 1 023,01 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,59 |  | 0,295 |  |  | 661,32 |  | 195,09 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 1,63 |  | 0,815 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 1 130,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,63 |  | 0,815 |  |  | 492,32 |  | 401,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,74 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10,5 |  | 5,25 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 273,74 |
| П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 621,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 950,44 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 26 566,65 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 24 053,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 194 482,48 |  | 97 241,24 |
| 2.1 | ФСБЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 72 | 1 | 72 | 1 827,45 | 2,13 | 3 892,47 |  | 280 257,84 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=500*0,12*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 257,84 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 327 865,24 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 925,47 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 105,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 302,72 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 531,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 849,34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 925,47 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 105,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 302,72 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 531,58 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 816,63 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 167,47 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 228,19 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 816,63 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 167,47 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке проезжей части ул. Кооперативная щебёночно-песчаной смесью в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка проезжей части щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,512 | 1 | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=512 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,43008 |  |  |  |  | 279,52 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0,5 |  | 0,256 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 395,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,256 |  |  | 649,93 |  | 166,38 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,34 |  | 0,17408 | 1 299,64 | 1,44 | 1 871,48 |  | 325,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,17408 |  |  | 649,93 |  | 113,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,52 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 251,57 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 114,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 669,59 |  | 1 366,83 |
| 2 | ГЭСН27-04-003-05 применительно | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см // Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси толщиной слоя 15 см | 1000 м2 | 0,512 | 1 | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,21152 |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29,71 |  | 15,21152 |  |  | 429,67 |  | 6 535,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 930,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,73664 |  |  |  |  | 6 409,91 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 1,21 |  | 0,61952 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 956,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,21 |  | 0,61952 |  |  | 649,93 |  | 402,64 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,28 |  | 0,65536 | 1 299,64 | 1,44 | 1 871,48 |  | 1 226,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,28 |  | 0,65536 |  |  | 649,93 |  | 425,94 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 8,6 |  | 4,4032 |  |  | 2 055,72 |  | 9 051,75 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,6 |  | 4,4032 |  |  | 556,05 |  | 2 448,40 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.час | 5,16 |  | 2,64192 |  |  | 2 555,06 |  | 6 750,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,16 |  | 2,64192 |  |  | 649,93 |  | 1 717,06 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 2,9 |  | 1,4848 |  |  | 2 466,40 |  | 3 662,11 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,9 |  | 1,4848 |  |  | 649,93 |  | 965,02 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 1,82 |  | 0,93184 | 1 043,14 | 1,32 | 1 376,94 |  | 1 283,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,82 |  | 0,93184 |  |  | 483,83 |  | 450,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 |  | 12,8 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 667,39 |
| П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 543,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 945,84 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 19 159,84 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 17 347,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 142 677,62 |  | 73 050,94 |
| 3 | ФСБЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 92,16 | 1 | 92,16 | 1 827,45 | 2,03 | 3 709,72 |  | 341 887,80 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,512*1000*0,15*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 887,80 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 432,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 651,58 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 689,43 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 555,19 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 305,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 651,58 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 689,43 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 555,19 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 411,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 462,03 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 225,36 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 411,41 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 462,03 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке проезжей части ул. Пушкина щебёночно-песчаной смесью в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка проезжей части щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,512 | 1 | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=512 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,43008 |  |  |  |  | 279,52 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0,5 |  | 0,256 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 395,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,256 |  |  | 649,93 |  | 166,38 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,34 |  | 0,17408 | 1 299,64 | 1,44 | 1 871,48 |  | 325,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,17408 |  |  | 649,93 |  | 113,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,52 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 251,57 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 114,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 669,59 |  | 1 366,83 |
| 2 | ГЭСН27-04-003-05 применительно | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см // Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси толщиной слоя 15 см | 1000 м2 | 0,512 | 1 | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,21152 |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29,71 |  | 15,21152 |  |  | 429,67 |  | 6 535,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 930,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,73664 |  |  |  |  | 6 409,91 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 1,21 |  | 0,61952 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 956,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,21 |  | 0,61952 |  |  | 649,93 |  | 402,64 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,28 |  | 0,65536 | 1 299,64 | 1,44 | 1 871,48 |  | 1 226,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,28 |  | 0,65536 |  |  | 649,93 |  | 425,94 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 8,6 |  | 4,4032 |  |  | 2 055,72 |  | 9 051,75 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,6 |  | 4,4032 |  |  | 556,05 |  | 2 448,40 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.час | 5,16 |  | 2,64192 |  |  | 2 555,06 |  | 6 750,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,16 |  | 2,64192 |  |  | 649,93 |  | 1 717,06 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 2,9 |  | 1,4848 |  |  | 2 466,40 |  | 3 662,11 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,9 |  | 1,4848 |  |  | 649,93 |  | 965,02 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 1,82 |  | 0,93184 | 1 043,14 | 1,32 | 1 376,94 |  | 1 283,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,82 |  | 0,93184 |  |  | 483,83 |  | 450,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 |  | 12,8 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 667,39 |
| П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 543,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 945,84 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 19 159,84 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 17 347,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 142 677,62 |  | 73 050,94 |
| 3 | ФСБЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 92,16 | 1 | 92,16 | 1 827,45 | 2,03 | 3 709,72 |  | 341 887,80 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,512*1000*0,15*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 887,80 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 432,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 651,58 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 689,43 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 555,19 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 305,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 651,58 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 689,43 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 555,19 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 411,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 462,03 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 225,36 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 411,41 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 462,03 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке проезжей части ул. Советская щебёночно-песчаной смесью в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка проезжей части щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,512 | 1 | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=512 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,43008 |  |  |  |  | 279,52 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0,5 |  | 0,256 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 395,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,256 |  |  | 649,93 |  | 166,38 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,34 |  | 0,17408 | 1 299,64 | 1,44 | 1 871,48 |  | 325,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,17408 |  |  | 649,93 |  | 113,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,52 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 251,57 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 114,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 669,59 |  | 1 366,83 |
| 2 | ГЭСН27-04-003-05 применительно | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см // Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси толщиной слоя 15 см | 1000 м2 | 0,512 | 1 | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,21152 |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29,71 |  | 15,21152 |  |  | 429,67 |  | 6 535,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 930,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,73664 |  |  |  |  | 6 409,91 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 1,21 |  | 0,61952 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 956,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,21 |  | 0,61952 |  |  | 649,93 |  | 402,64 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,28 |  | 0,65536 | 1 299,64 | 1,44 | 1 871,48 |  | 1 226,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,28 |  | 0,65536 |  |  | 649,93 |  | 425,94 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 8,6 |  | 4,4032 |  |  | 2 055,72 |  | 9 051,75 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,6 |  | 4,4032 |  |  | 556,05 |  | 2 448,40 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.час | 5,16 |  | 2,64192 |  |  | 2 555,06 |  | 6 750,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,16 |  | 2,64192 |  |  | 649,93 |  | 1 717,06 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 2,9 |  | 1,4848 |  |  | 2 466,40 |  | 3 662,11 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,9 |  | 1,4848 |  |  | 649,93 |  | 965,02 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 1,82 |  | 0,93184 | 1 043,14 | 1,32 | 1 376,94 |  | 1 283,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,82 |  | 0,93184 |  |  | 483,83 |  | 450,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 |  | 12,8 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 667,39 |
| П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 543,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 945,84 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 19 159,84 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 17 347,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 142 677,62 |  | 73 050,94 |
| 3 | ФСБЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 92,16 | 1 | 92,16 | 1 827,45 | 2,03 | 3 709,72 |  | 341 887,80 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,512*1000*0,15*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 887,80 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 432,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 651,58 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 689,43 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 555,19 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 305,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 651,58 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 689,43 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 555,19 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 411,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 462,03 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 225,36 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 411,41 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 462,03 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по отсыпке проезжей части ул. Шолохова и Парковая щебёночно-песчаной смесью в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Отсыпка проезжей части щебеночно-песчаной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-027-01 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,512 | 1 | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=512 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,43008 |  |  |  |  | 279,52 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0,5 |  | 0,256 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 395,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,256 |  |  | 649,93 |  | 166,38 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,34 |  | 0,17408 | 1 299,64 | 1,44 | 1 871,48 |  | 325,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,17408 |  |  | 649,93 |  | 113,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,52 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 251,57 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 114,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 669,59 |  | 1 366,83 |
| 2 | ГЭСН27-04-003-05 применительно | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см // Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси толщиной слоя 15 см | 1000 м2 | 0,512 | 1 | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,21152 |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29,71 |  | 15,21152 |  |  | 429,67 |  | 6 535,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 930,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,73664 |  |  |  |  | 6 409,91 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 1,21 |  | 0,61952 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 956,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,21 |  | 0,61952 |  |  | 649,93 |  | 402,64 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,28 |  | 0,65536 | 1 299,64 | 1,44 | 1 871,48 |  | 1 226,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,28 |  | 0,65536 |  |  | 649,93 |  | 425,94 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | маш.час | 8,6 |  | 4,4032 |  |  | 2 055,72 |  | 9 051,75 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 8,6 |  | 4,4032 |  |  | 556,05 |  | 2 448,40 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т | маш.час | 5,16 |  | 2,64192 |  |  | 2 555,06 |  | 6 750,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,16 |  | 2,64192 |  |  | 649,93 |  | 1 717,06 |
|  | 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | маш.час | 2,9 |  | 1,4848 |  |  | 2 466,40 |  | 3 662,11 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,9 |  | 1,4848 |  |  | 649,93 |  | 965,02 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 1,82 |  | 0,93184 | 1 043,14 | 1,32 | 1 376,94 |  | 1 283,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,82 |  | 0,93184 |  |  | 483,83 |  | 450,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 |  | 12,8 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 667,39 |
| П,Н | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 543,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 945,84 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 19 159,84 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 17 347,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 142 677,62 |  | 73 050,94 |
| 3 | ФСБЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 92,16 | 1 | 92,16 | 1 827,45 | 2,03 | 3 709,72 |  | 341 887,80 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,512*1000*0,15*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 887,80 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 432,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 651,58 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 689,43 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 555,19 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 305,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 535,93 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 651,58 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 689,43 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 555,19 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 411,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 462,03 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 225,36 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 411,41 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 462,03 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |