Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по разработке проектной документации и инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт здания дошкольных групп

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в городе Югорске»

Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Таежная, д. 27.

Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

начало: с даты заключения муниципального контракта;

окончание: 7  месяцев с даты заключения муниципального контракта.

Срок исполнения контракта Сторонами: с даты заключения муниципального контракта по 13.12.2023 года.

Код Каталога товаров, работ, услуг: 71.12.12.000-00000008.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на инженерные  изыскания, разработку проектной документации; согласование проектной документации в установленном порядке со всеми заинтересованными учреждениями и организациями; затраты на получение положительного заключения государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания образовательного учреждения; налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации.

При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

Требования, связанные с недостатками проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение пяти лет с момента приемки результата работ.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на разработку проектной документации и инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в городе Югорске».

Задание

на разработку проектной документации и инженерных изысканий

по объекту «Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в городе Югорске»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| - 1.1. Основание для проектирования | - Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации города Югорска от 30.10.2018 № 3004 |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.4.Стадийность проектирования | 1. Обмерные работы 2. Инженерно-геодезические изыскания 2. Проектная документация 3. Государственная экспертиза в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Характеристика здания: 1. Год постройки: - корпус 1 (лит.А) – 1987 год - корпус 2 (лит.Б) – 1973 год - корпус 3 (лит.В) – 2008 год 2. Общая площадь здания (фактическая) – 3562,9 кв.м. 3. Количество этажей здания – 2 4. Фундамент – железобетонные монолитные блоки; стены – кирпичные (лит.А и лит.Б) и газобетонные блоки облицованные кирпичом (лит.В); перекрытия – железобетонные плиты. |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ул. Таёжная, №27 Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* |
| 1.7.Указания о выделении этапов строительства объекта, их состав | Не требуется |
| 1.8. Исходные данные для проектирования | - Технический паспорт на здание (инв. №71:187:001:000006740) от 18.05.2010 г. - План земельного участка М1:500 - Технический отчет по обследованию и оценке технического состояния здания МБОУ «СОШ №2» дошкольные группы (г. Югорск), выполненный ООО «АСН-инжиниринг» в 2019г. - Проектная документация «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ №2» в городе Югорске», разработанный ООО «ТехЭкс» в 2020 году. - Письмо МУП «Югорскэнергогаз» №08/571 от 17.02.2023 г. Проектная организация выполняет расчет инженерных нагрузок и их обоснование. Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются на основании предъявленных проектировщиком расчетных нагрузок. Сбор недостающих исходных данных проектная организация осуществляет самостоятельно при участии Муниципального заказчика. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | Перед выполнением инженерных изысканий, проектная организация разрабатывает техническое задание на инженерные изыскания и согласовывает с Муниципальным заказчиком. Инженерные изыскания выполняет проектная организация, с учетом прилегающих территорий застройки и трасс инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта. Вид инженерных изысканий, подлежащих выполнению: - Инженерно-геодезические изыскания. К инженерным изысканиям приступить после согласования программы изысканий Муниципальным заказчиком. Программа изысканий должна соответствовать требованиям настоящего задания, содержать обоснование необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы их выполнения, учитывать сложность топографических и климатических условий территории, на которой будет осуществляться строительство проектируемого участка, степень изученности указанных условий. В составе программы разработать календарный график выполнения работ. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять на основе действующих нормативных документов в области инженерных изысканий. Отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях сдать Муниципальному заказчику после окончания изыскательских работ. Отчет о выполненных изысканиях должен содержать материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и отражать сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительно-монтажные работы, о видах, объеме, способах и сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных изысканий, о результатах комплексного изучения природных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных условий при осуществлении капитального ремонта объекта, о результатах оценки влияния капитального ремонта проектируемого объекта на другие объекты капитального строительства. На основе инженерных изысканий выполнить прогноз возможных изменений в части взаимодействия размещаемых зданий, сооружений, инженерных сетей с геологической средой, с целью изучения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии со схемой границ предполагаемых к использованию для размещения объекта земель на кадастровом плане территории ориентировочная площадь участка 12 123 кв.м. Все материалы инженерных изысканий выдать в объеме, согласно разделу 3.9. настоящего задания на проектирование. |
| 2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации | 2.2.1. Предусмотреть разработку проектной документации в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2.2.2. Проектную документацию (стадия «П») выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963): - Раздел 1 «Пояснительная записка» - Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» - Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» - Раздел 4 «Конструктивные решения» - Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения", в том числе: Подраздел «Система электроснабжения» Подраздел «Система водоснабжения» Подраздел «Система водоотведения» Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» Подраздел «Сети связи» Подраздел «Система газоснабжения» - Раздел 6 "Технологические решения" - Раздел 7 "Проект организации строительства" - Раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды" - Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" - Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" - Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства" - Раздел 12 "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства" - Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации" 2.2.3. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта зданий образовательных организаций требуется разработать: 1) Ведомости объёмов работ, учтённых в сметных расчётах; 2) Акт, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов 2.2.4. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: - СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» - Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009г.; - ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; - других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на момент проектирования на территории Российской Федерации. |
| 2.3. Схема планировочной организации земельного участка | 1. Схему планировочной организации разработать в соответствии: - СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования». 2. Покрытия площадок принять с учётом функционального назначения. 3. Оборудование площадок – привязать оборудование заводского изготовления с учётом возрастных групп. 4. Предусмотреть: - ограждение территории по периметру земельного участка (уточнить проектом); - обеспечить установку флагштоков высотой не менее 6 м (уточнить проектом); - установку малых архитектурных форм; - озеленение территории; - пожарные проезды и подъездные пути; - отвод паводковых и ливневых вод от участка, в том числе при устройстве площадок, дорожек и спортивных площадок необходимо предусмотреть дренаж для предупреждения затопления их дождевыми водами. |
| 2.4. Архитектурные решения | 1. Архитектурные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту дошкольных групп МБОУ «СОШ №2» и приведение строительных конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации здания образовательного учреждения. 2. Проектирование вести с учётом технического состояния основных несущих конструкций здания. 3. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком. 4. Проектную документацию по капитальному ремонту здания увязать с разработанной в 2020 г. ООО «ТехЭкс» проектной документацией «Капитальный ремонт кровли дошкольных групп МБОУ «СОШ №2» в городе Югорске». 4. Проектными решениями предусмотреть: - внутреннюю отделку помещений (потолки, стены, перегородки, полы); - замену дверных и оконных проёмов; - ремонт фасадов здания (с утеплением); - ремонт (восстановление) отмостки по периметру здания. |
| 2.5. Конструктивные решения изделия и материалы несущих ограждающих конструкций | 1. Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком 2. Принятые конструктивные решения должны исключить вероятность промерзания, протекания и другие сложности, выявленные в процессе эксплуатации. 3. Проектными решениями предусмотреть: - усиление фундаментов и грунтов основания; - ремонт (восстановление) лестниц с фундаментами; - гидроизоляцию фундаментов |
| 2.6.Технологические решения и оборудование | # 1. При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ. # 2. Предоставить перечень инженерного и технологического оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. # 3. Перечень инженерного и технологического оборудования должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки. 4. Разработать технологический раздел, перечень мебели и оборудования выделить в отдельный том, согласовать с Муниципальным заказчиком и Управлением образования администрации города Югорска. 5. Сметы на немонтируемое и монтируемое оборудование, сформированные по конъюнктурному анализу рынка представить в комплекте с коммерческими предложениями и прайс-листами, подтверждающими обоснованность принятой стоимости оборудования. |
| 2.7. Инженерные системы здания | 1. Разработать проектную документацию на капитальный ремонт существующих систем здания: электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также сетей связи. 2. Предусмотреть следующие инженерные системы: - Систему видеонаблюдения и видеорегистрации, с учетом существующей, включая зону участков по периметру территории, а так же на всех входах в здания в соответствии с требованиями безопасности. Перечень помещений для внутреннего видеонаблюдения уточнить при проектировании и согласовать с учреждением; - Охранную сигнализацию, в том числе устройство тревожной кнопки с выводом на ПЦО ОВО (пункты централизованной охраны отдела Вневедомственной Охраны) (уточнить проектом); - Система оповещения о чрезвычайных ситуациях (уточнить проектом). - Система контроля управление доступом (СКУД) (уточнить проектом). |
| 2.8. Наружные инженерные сети | 1. При разработке проектной документации предусмотреть капитальный ремонт наружных инженерных сетей на основании части 12.2 статьи 48 ГрК РФ в границах предоставленного земельного участка, обеспечив современность, безопасность и надежность в эксплуатации. 2. Выполнить наружное освещение площадок и территории детского сада в целом (уточнить проектом). 3. При несоответствии ВРУ-0,4кВ и питающего кабеля действующим нормам и требованиям предусмотреть мероприятия (замену) по их устранению. 4. Трассу прокладки наружных инженерных сетей согласовать с Муниципальным заказчиком и эксплуатирующей организацией. Включить в раздел проекта организации строительства и сметную документацию восстановительные работы при производстве работ по прокладке сетей в существующей застройке, восстановление дорожного покрытия, тротуаров и благоустройства. 5. Выполнить проектирование в соответствии с письмом МУП «Югорскэнергогаз» №08/571 от 17.02.2023 г |
| 2.9. Энергоэффективность | 1. При разработке проектно-сметной документации применять современные материалы и технологии, повышающие энергоэффективность объекта и энергосбережение. 2. В проекте предусмотреть энергосберегающие светильники, в том числе светодиодные. 3. Требования к энергетической эффективности должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством. 4. Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений объекта в соответствии с требованиями: • СП 50.13330.2012 "Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003"; • Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Разработать энергетический паспорт объекта (здания). |
| 2.10. Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта в соответствии ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ и Федерального закона №7–ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и иных норм и стандартов РФ. |
| 2.11. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | 1. Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», НПБ и нормами, действующими на тер-ии РФ. 2. Разработать ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда/выезда на территорию и путей подъезда пожарной техники. 3. Предусмотреть системы автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации. |
| 2.12.Требования к составу сметной документации | 2.12.1 Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации на территории Российской Федерации (согласно приказа Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр, в редакции приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр). В случае, если на момент разработки проектно-сметной документации будет использоваться другая Методика определения сметной стоимости строительства, утвержденная Минстроем РФ, то необходимо руководствоваться ей. 2.12.2 Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). 2.12.3 Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для определения текущей стоимости строительства применить индексы изменения сметной стоимости строительства по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (публикуются ежеквартально). 2.12.4 При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъектурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр) и подписать муниципальным заказчиком. 2.12.5 При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета»). |
| 2.13. Требования о выполнении мероприятий по обеспечению объекта беспрепятственным доступом для инвалидов (маломобильных групп населения) | 1. Обеспечить возможность беспрепятственного передвижения на территории, свободного входа в здание людей с ограниченными возможностями. 2. При проектировании учесть требования: - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и других действующих нормативных документов; - СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; - СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; - ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»; - ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». 3. В здании обеспечить доступность для МГН в помещениях (перечень помещений уточнить проектом и согласовать с учреждением). 4. Предусмотреть: - достаточные по ширине входы в помещения и коридоры; - специально оборудованные санузлы; широкие кабинки для доступа в инвалидном кресле. |
| 2.14. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | Мероприятия противодействия террористическим актам предусмотреть в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», Постановление правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений | 1. Интерьеры помещений выполнить в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». При выборе материалов и изделий для отделки интерьеров применять материалы, имеющие сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. 2. Предусмотреть разработку дизайн-проекта интерьеров внутренних помещений здания. Дизайн-проект интерьеров согласовать с Муниципальным заказчиком. 3. Выполнить архитектурную подсветку здания (уточнить проектом). Архитектурная подсветка фасадов здания должна соответствовать нормам освещения общественных зданий. Проект архитектурного освещения здания должен быть согласован с соответствующими городскими структурами на предмет художественной выразительности, соответствия нормам и общей концепции освещения города. При выборе приемов освещения и приборов, особенно декоративных светильников на фасаде, необходимо учитывать архитектурный стиль здания. При выборе цветовой температуры источников света нужно учитывать материалы фасадной отделки, чтобы свет не искажал цвет фасада. |
| 3.2.Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах | Паспорт фасада здания разработать в 2-х вариантах с учётом градостроительных требований и согласовать его с Муниципальным заказчиком. |
| 3.3.Необходимость выполнения научно-исследовательских работ | Не требуется |
| 3.4.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Принять в работу технический отчёт по обследованию и оценке технического состояния здания дошкольные группы МБОУ «СОШ №2» в городе Югорске (2019 г.), разработанный ООО «АСН-инжиниринг» (шифр ТО-010/09-19) При необходимости для разработки проектной документации произвести дополнительно визуальное обследование здания. |
| 3.5.Необходимость выполнения обмерных работ | Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации. |
| 3.6.Необходимость обследования существующих зеленых насаждений | Выполнить обследование в объёме, необходимом для разработки проектной документации. |
| 3.7.Выполнение демонстрационных материалов | Не требуется |
| 3.8.Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта здания. |
| 3.9.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию: - Программа инженерных изысканий - на бумажном носителе (2 экземпляра); - Отчет по выполненным инженерным изысканиям - на бумажном носителе (4 экземпляра); - Проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и на электронном носителе в формате PDF (1 CD-диск); - Положительное заключение государственной экспертизы в объёме проверки достоверности определения сметной стоимости – предоставляется в электронном виде (1 экземпляр); Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.10. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | - Проектная организация направляет проектно-сметную документацию в АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» в полном объёме для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. - Государственная экспертиза проводиться в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; часть 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. - Подрядчик самостоятельно ведет работу по снятию замечаний экспертного органа. Информация о ходе рассмотрения и согласования представляется проектной организацией Заказчику с приложением писем экспертного органа. - Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства несёт Подрядчик. - В случае получения отрицательного заключения от АУ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», затраты по повторной экспертизе несет проектная организация. |
| 3.11.Необходимость проведения авторского надзора | В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, руководствуясь СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Авторский надзор выполняется проектной организацией, разработчиком документации по отдельному договору. |
| 3.12. Особые условия | - Сроки окончания выполнения работ 7 месяцев с даты заключения муниципального контракта; - Карточку основных технических решений (материалов и конструкций) на стадии проектирования согласовать с Заказчиком; - Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий; - Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия РФ. |
| 3.13. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. |
| 3.14. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ | Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением. |
| 3.15.Требования к сдаче проектной документации, сформированной в форме электронного документа | Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр |