| Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ по техническому обслуживанию вентиляционной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Способ размещения заказа: запрос котировок на выполнение работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категории | Цены / поставщики |  |  |  |  |  |  |  | Средняя цена |  |  | Начальная цена |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование работ | Работы по предупреждению и устранению аварийных ситуаций и техническому обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования воздуха, путем предоставления для работ слесаря КИПиА с допуском к работе на высоте. Время оказания услуг: ул. Мира, д. 85 - продолжительность рабочего дня 7 часов, выходные дни: воскресенье; ул. Таежная, д. 27 - продолжительность рабочего дня 1 час, выходные дни: суббота, воскресенье. Противопожарная система вентиляции состоит: - клапан (23 ед.), - кнопка управления (15 единиц), - приточная система марки ВЦК П-2 «Вента», - система автоматики, - электрокалорифер БУ 1-5. Виды работ: Обслуживание и ремонт приточно-вытяжной вентиляции: - проверка состояния при необходимости замена фильтрующих элементов (без стоимости фильтров). - осмотр воздухозаборных и воздухораспределительных решеток при необходимости очистка. - очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора. - проверка состояния (при необходимости смазка) подшипников двигателей вентиляторов путем тепловизионного контроля, индикаторами напряжения измерительными клещами. - проверка надежности электрических соединений. -проверка работы системы автоматики и регулирования. - проверка технического состояния противопожарных клапанов. - замеры температуры воздуха по кабинетам. - отчистка жалюзийных решеток от загрязнений. - проверка виброизолирующих опор. - проверка состояния теплообменника на предмет герметичности, загрязнения. - отчистка теплообменника от загрязнений. - отчистка внутренней полости приточной вентиляционной установки от загрязнений. -отчистка вентиляции от грязепылевых отложений. - очистка вентиляции от жировых отложений. - дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования. - соблюдать технику безопасности, пожарную безопасность. - ведение журналов ППО и ППР. Перечень электрооборудования: - насос вихревой 1,5 КВТ - 4 ед. - вентиляторы до 1,0 КВТ - 26 ед. - вентиляторы более 1,0 КВТ - 10 ед. - клапан противопожарный. - 23 ед. - электродвигатель до 1 КВТ - 3 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ед. работ | 2340 чел/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы | ООО «Оазис» |  |  |  | ИП Шель Игорь Александрович |  |  | ООО «СибСтройРесурс» |  |  |  | Х |  |
|  | Цена за ед. услуг | 234 |  |  |  | 223 |  |  | 219,20 |  |  |  | 225,40 |  |
|  | Итого | 547 560 |  |  |  | 521 820 |  |  | 512 928 |  |  |  | 527 436 |  |
|  | № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  |  |  |  |  |  | Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ООО «Оазис» |  |  |  |  |  |  | г. Югорск ул. Садовая д. 82, оф. 9, тел. 8(34675)21493, Коммерческое предложение от 11.11.2013 года. |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ИП Шель Игорь Александрович |  |  |  |  |  |  | г. Советский, ул. Ленина, д. 7, тел/факс 8(34675)37970 Коммерческое предложение от 15.11.2013г. |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ООО «СибСтройРесурс» |  |  |  |  |  |  | г. Омск, ул. Губкина, д. 22, корпус 1, тел 89224057752. Коммерческое предложение от 24.10.2013г. |  |  |  |  |  |
| Дата составления: 15.11.2013 г. |  |  |  |  | Начальная максимальная цена договора: |  |  |  |  |  |  | 527 436 |  |  |
|  | Руководител: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.Н. Энютина |  |  |  |