Часть IV Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Ссылка на нормативные акты.

Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:

- МДС 81-35 2004;

- МДС 81-33 2004;

- МДС 81-25 2004

- Приложение №1 к приказу от 03.07.2012 г. №60 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. Общеотраслевое строительство: Больницы.

1.Ремонт стен стационара.

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Гинекологическое отделение смотровой кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (235 руб.): 81% от ФОТ (290 руб.) СП (145 руб.): 50% от ФОТ (290 руб.) | 0,153 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 329 | 281 | 48 9 |  | 74,3 | 11,37 |
| 2 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (90 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (51 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (86 руб.) | 0,153 | 559,32 559,32 |  |  | 86 | 86 |  |  | 22,82 | 3,49 |
| 3 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (115 руб.): 83% от ФОТ (139 руб.) СП (70 руб.): 50% от ФОТ (139 руб.) | 0,153 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 207 | 124 | 83 15 |  | 32,48 | 4,97 |
| 4 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (35 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (16 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (35 руб.) | 0,153 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 35 | 35 |  |  | 7,5325 | 1,15 |
| 5 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 2 | 74,45 |  | 74,45 | 149 |  |  | 149 |  |  |
| 6 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (813 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (821 руб.) СП (384 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (821 руб.) | 0,153 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 2783 | 811 | 15 10 | 1957 | 183,6205 | 28,09 |
| 7 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 39 | 11,24 |  | 11,24 | 438 |  |  | 438 |  |  |
| 8 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,0574 | 5563,85 |  | 5563,85 | -319 |  |  | -319 |  |  |
| 9 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 57,4 | 16,68 |  | 16,68 | 957 |  |  | 957 |  |  |
| Итого по разделу 1 Гинекологическое отделение смотровой кабинет |  |  |  |  |  |  | 6618 |  |  |  |  | 49,07 |
| Раздел 2. Хирургическое отделение процедурный кабинет, гнойная перевязочная, чистая перевязочная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (1417 руб.): 81% от ФОТ (1749 руб.) СП (875 руб.): 50% от ФОТ (1749 руб.) | 0,92 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1980 | 1692 | 288 57 |  | 74,3 | 68,36 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (538 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (515 руб.) СП (306 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (515 руб.) | 0,92 | 559,32 559,32 |  |  | 515 | 515 |  |  | 22,82 | 20,99 |
| 12 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (691 руб.): 83% от ФОТ (833 руб.) СП (417 руб.): 50% от ФОТ (833 руб.) | 0,92 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 1244 | 746 | 498 87 |  | 32,48 | 29,88 |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (209 руб.) СП (98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (209 руб.) | 0,92 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 212 | 209 | 2 | 1 | 7,5325 | 6,93 |
| 14 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 12 | 74,45 |  | 74,45 | 893 |  |  | 893 |  |  |
| 15 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5727 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (4933 руб.) СП (3145 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (4933 руб.) | 0,92 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 16733 | 4874 | 88 59 | 11771 | 183,6205 | 168,93 |
| 16 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 32 | 11,24 |  | 11,24 | 360 |  |  | 360 |  |  |
| 17 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,345 | 5563,85 |  | 5563,85 | -1920 |  |  | -1920 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 345 | 16,68 |  | 16,68 | 5755 |  |  | 5755 |  |  |
| 19 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (20 руб.): 100% от ФОТ (20 руб.) СП (12 руб.): 60% от ФОТ (20 руб.) | 1,5 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 105 | 20 | 85 |  | 0,578 | 0,87 |
| 20 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 1,5 | 13,08 | 13,08 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Хирургическое отделение процедурный кабинет, гнойная перевязочная, чистая перевязочная. |  |  |  |  |  |  | 39350 |  |  |  |  | 295,96 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 30562 | 9393 | 1127 237 | 20042 |  | 345,03 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9887 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5519 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы |  |  |  |  |  |  | 4981 |  |  |  |  | 79,73 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 1586 |  |  |  |  | 24,48 |
| Штукатурные работы |  |  |  |  |  |  | 2744 |  |  |  |  | 34,85 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 4582 |  |  |  |  | 36,17 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 6313 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 25605 |  |  |  |  | 168,93 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 0,87 |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 года |  |  |  |  |  |  | 45968 |  |  |  |  | 345,03 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 20042 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1127 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9630 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9887 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5519 |  |  |  |  |  |
| Индекс СМР 45 968 * 3,51 |  |  |  |  |  |  | 161348 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 29043 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 190391 |  |  |  |  | 345,03 |

2.Ремонт стен и полов в поликлинике

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кабинет хирурга, чистая перевязочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (583 руб.): 84% от ФОТ (694 руб.) СП (472 руб.): 68% от ФОТ (694 руб.) | 0,361 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,1 |  | 711 | 676 | 35 18 |  | 69,87 | 25,22 |
| 2 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (33 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (39 руб.) СП (23 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (39 руб.) | 0,361 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 661 | 39 | 9 | 613 | 3,128 | 1,13 |
| 3 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1658 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1428 руб.) СП (910 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1428 руб.) | 0,361 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 4959 | 1366 | 142 62 | 3451 | 137,747 | 49,73 |
| 4 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -36,82 | 79,32 |  | 79,32 | -2921 |  |  | -2921 |  |  |
| 5 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 36,82 | 96,45 |  | 96,45 | 3551 |  |  | 3551 |  |  |
| 6 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) | -162,5 | 2,08 |  | 2,08 | -338 |  |  | -338 |  |  |
| 7 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) | 162,5 | 10,62 |  | 10,62 | 1726 |  |  | 1726 |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (142 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (122 руб.) СП (78 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (122 руб.) | 0,15 | 3945,1 811,21 | 10,74 | 3123,15 | 592 | 122 | 2 | 468 | 27,14 | 4,07 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (740 руб.): 81% от ФОТ (913 руб.) СП (457 руб.): 50% от ФОТ (913 руб.) | 0,48 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 1033 | 883 | 150 30 |  | 74,3 | 35,66 |
| 10 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (280 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (268 руб.) СП (159 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (268 руб.) | 0,48 | 559,32 559,32 |  |  | 268 | 268 |  |  | 22,82 | 10,95 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (280 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (268 руб.) СП (159 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (268 руб.) | 0,48 | 559,32 559,32 |  |  | 268 | 268 |  |  | 22,82 | 10,95 |
| 12 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (361 руб.): 83% от ФОТ (435 руб.) СП (218 руб.): 50% от ФОТ (435 руб.) | 0,48 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 649 | 389 | 260 46 |  | 32,48 | 15,59 |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (108 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП (51 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (109 руб.) | 0,48 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 111 | 109 | 1 | 1 | 7,5325 | 3,62 |
| 14 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 6,2 | 74,45 |  | 74,45 | 462 |  |  | 462 |  |  |
| 15 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2548 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2574 руб.) СП (1203 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2574 руб.) | 0,48 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 8730 | 2543 | 46 31 | 6141 | 183,6205 | 88,14 |
| 16 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,18 | 5563,85 |  | 5563,85 | -1001 |  |  | -1001 |  |  |
| 17 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 54 | 11,24 |  | 11,24 | 607 |  |  | 607 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 180 | 16,68 |  | 16,68 | 3002 |  |  | 3002 |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинет хирурга, чистая перевязочная |  |  |  |  |  |  | 33534 |  |  |  |  | 245,06 |
| Раздел 2. Женская консультация Каб № 204 (смотровой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (339 руб.): 83% от ФОТ (408 руб.) СП (204 руб.): 50% от ФОТ (408 руб.) | 0,45 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 608 | 365 | 243 43 |  | 32,48 | 14,62 |
| 20 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (101 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (102 руб.) СП (48 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (102 руб.) | 0,45 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 104 | 102 | 1 | 1 | 7,5325 | 3,39 |
| 21 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 5,9 | 74,45 |  | 74,45 | 439 |  |  | 439 |  |  |
| 22 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2389 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2413 руб.) СП (1128 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2413 руб.) | 0,45 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 8185 | 2384 | 43 29 | 5758 | 183,6205 | 82,63 |
| 23 | ТСЦ-206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) (м) | 24 | 11,24 |  | 11,24 | 270 |  |  | 270 |  |  |
| 24 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,1688 | 5563,85 |  | 5563,85 | -939 |  |  | -939 |  |  |
| 25 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 168,8 | 16,68 |  | 16,68 | 2816 |  |  | 2816 |  |  |
| Итого по разделу 2 Женская консультация Каб № 204 (смотровой) |  |  |  |  |  |  | 15692 |  |  |  |  | 100,64 |
| Раздел 3. Отделение реабилитации каб. грязелечения, подводного масажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (646 руб.): 84% от ФОТ (769 руб.) СП (523 руб.): 68% от ФОТ (769 руб.) | 0,4 | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,1 |  | 788 | 749 | 39 20 |  | 69,87 | 27,95 |
| 27 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (37 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (43 руб.) СП (26 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (43 руб.) | 0,4 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 732 | 43 | 10 | 679 | 3,128 | 1,25 |
| 28 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1838 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1583 руб.) СП (1009 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1583 руб.) | 0,4 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 5495 | 1514 | 158 69 | 3823 | 137,747 | 55,1 |
| 29 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -40,8 | 79,32 |  | 79,32 | -3236 |  |  | -3236 |  |  |
| 30 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 40,8 | 96,45 |  | 96,45 | 3935 |  |  | 3935 |  |  |
| 31 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) | -180 | 2,08 |  | 2,08 | -374 |  |  | -374 |  |  |
| 32 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) | 180 | 10,62 |  | 10,62 | 1912 |  |  | 1912 |  |  |
| стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (508 руб.): 81% от ФОТ (627 руб.) СП (314 руб.): 50% от ФОТ (627 руб.) | 0,33 | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 710 | 607 | 103 20 |  | 74,3 | 24,52 |
| 34 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (193 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП (110 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0,33 | 559,32 559,32 |  |  | 185 | 185 |  |  | 22,82 | 7,53 |
| 35 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (193 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП (110 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0,33 | 559,32 559,32 |  |  | 185 | 185 |  |  | 22,82 | 7,53 |
| 36 | ТЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (248 руб.): 83% от ФОТ (299 руб.) СП (150 руб.): 50% от ФОТ (299 руб.) | 0,33 | 1351,78 810,7 | 541,08 95,05 |  | 446 | 268 | 178 31 |  | 32,48 | 10,72 |
| 37 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (74 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (75 руб.) СП (35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (75 руб.) | 0,33 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 76 | 75 | 1 |  | 7,5325 | 2,49 |
| 38 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 4,3 | 74,45 |  | 74,45 | 320 |  |  | 320 |  |  |
| 39 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1751 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1769 руб.) СП (827 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1769 руб.) | 0,33 | 18187,87 5297,45 | 95,65 63,98 | 12794,77 | 6002 | 1748 | 32 21 | 4222 | 183,6205 | 60,59 |
| 40 | ТСЦ-101-1776 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) | -0,1238 | 5563,85 |  | 5563,85 | -689 |  |  | -689 |  |  |
| 41 | ТСЦ-101-4373 | Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг) | 123,8 | 16,68 |  | 16,68 | 2065 |  |  | 2065 |  |  |
| 42 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (52 руб.): 100% от ФОТ (52 руб.) СП (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.) | 4 | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 279 | 52 | 227 |  | 0,578 | 2,31 |
| 43 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 4 | 13,08 | 13,08 |  | 52 |  | 52 |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Отделение реабилитации каб. грязелечения, подводного масажа |  |  |  |  |  |  | 27559 |  |  |  |  | 199,99 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 53436 | 14940 | 1732 420 | 36764 |  | 545,69 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 15101 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 8244 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 3723 |  |  |  |  | 53,17 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  | 1512 |  |  |  |  | 2,38 |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 16680 |  |  |  |  | 108,9 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 11607 |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы |  |  |  |  |  |  | 3760 |  |  |  |  | 60,18 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  | 36,96 |
| Штукатурные работы |  |  |  |  |  |  | 3222 |  |  |  |  | 40,93 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 33472 |  |  |  |  | 240,86 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 362 |  |  |  |  | 2,31 |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 года |  |  |  |  |  |  | 76781 |  |  |  |  | 545,69 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 36764 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1732 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 15360 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 15101 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 8244 |  |  |  |  |  |
| Индекс СМР 76 781 * 3,51 |  |  |  |  |  |  | 269501 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 48510 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 318011 |  |  |  |  | 545,69 |

3.Расширение архива.

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: исключить материалы МАТ=0 к расх. (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (95 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (85 руб.) СП (46 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (85 руб.) | 0,021 | 6539,16 3459,75 | 3079,41 576,86 |  | 137 | 73 | 64 12 |  | 119,922 | 2,52 |
| 2 | ТСЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.) | 1 | 116,67 |  | 116,67 | 117 |  |  | 117 |  |  |
| 3 | ТСЦ-203-8092 | Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60 (EI 60) (компл.) | 1 | 5932,5 |  | 5932,5 | 5933 |  |  | 5933 |  |  |
| 4 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (68 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (69 руб.) СП (32 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (69 руб.) | 0,01 | 10844,39 6849,99 | 175,34 89,59 | 3819,06 | 108 | 68 | 2 1 | 38 | 234,669 | 2,35 |
| 5 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (17 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 0,01 | 3752,1 1672,45 | 20,54 0,44 | 2059,11 | 38 | 17 |  | 21 | 58,6615 | 0,59 |
| Итого по разделу 1 Проемы |  |  |  |  |  |  | 6599 |  |  |  |  | 5,46 |
| Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2472 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2497 руб.) СП (1167 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2497 руб.) | 0,92 | 4591,57 2522,86 | 265,01 191,39 | 1803,7 | 4224 | 2321 | 244 176 | 1659 | 85,376 | 78,55 |
| 7 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (209 руб.) СП (98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (209 руб.) | 0,92 | 230,55 227,71 | 2,64 0,44 | 0,2 | 212 | 209 | 2 | 1 | 7,5325 | 6,93 |
| 8 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 12 | 74,45 |  | 74,45 | 893 |  |  | 893 |  |  |
| 9 | ТЕРр61-1-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2 поверхности) НР (1775 руб.): 83% от ФОТ (2138 руб.) СП (1069 руб.): 50% от ФОТ (2138 руб.) | 0,92 | 22198,94 2264,18 | 79,32 59,6 | 19855,44 | 20423 | 2083 | 73 55 | 18267 | 73,8 | 67,9 |
| 10 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1524 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1539 руб.) СП (719 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1539 руб.) | 0,92 | 3752,1 1672,45 | 20,54 0,44 | 2059,11 | 3452 | 1539 | 19 | 1894 | 58,6615 | 53,97 |
| Итого по разделу 2 Стены |  |  |  |  |  |  | 38236 |  |  |  |  | 207,35 |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (809 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (697 руб.) СП (444 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (697 руб.) | 0,58 | 3152,25 1145,78 | 112,79 55,23 | 1893,68 | 1828 | 665 | 65 32 | 1098 | 46,7475 | 27,11 |
| 12 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (108 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (59 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (93 руб.) | 0,58 | 4003,08 99,92 | 133,24 60,31 | 3769,92 | 2322 | 58 | 77 35 | 2187 | 4,075 | 2,36 |
| 13 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (801 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (690 руб.) СП (440 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (690 руб.) | 0,58 | 3016,07 1134,1 | 117,16 55,23 | 1764,81 | 1749 | 658 | 68 32 | 1023 | 45,4365 | 26,35 |
| 14 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (109 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (94 руб.) СП (60 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (94 руб.) | 0,58 | 3747,11 101,71 | 133,24 60,31 | 3512,16 | 2173 | 59 | 77 35 | 2037 | 4,075 | 2,36 |
| 15 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (53 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (37 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (62 руб.) | 0,58 | 1831,18 107,54 | 24,4 0,38 | 1699,24 | 1062 | 62 | 14 | 986 | 3,128 | 1,81 |
| 16 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2664 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (2295 руб.) СП (1463 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2295 руб.) | 0,58 | 13737,79 3783,91 | 394,16 172,7 | 9559,72 | 7968 | 2195 | 229 100 | 5544 | 137,747 | 79,89 |
| 17 | ТСЦ-101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) | -59,16 | 79,32 |  | 79,32 | -4693 |  |  | -4693 |  |  |
| 18 | ТСЦ-101-3445 | Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) | 59,16 | 96,45 |  | 96,45 | 5706 |  |  | 5706 |  |  |
| 19 | ТСЦ-101-1946 | Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг) | -261 | 2,08 |  | 2,08 | -543 |  |  | -543 |  |  |
| 20 | ТСЦ-101-4375 | Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) | 261 | 10,62 |  | 10,62 | 2772 |  |  | 2772 |  |  |
| 21 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (527 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (454 руб.) СП (289 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (454 руб.) | 0,56 | 3945,1 811,21 | 10,74 | 3123,15 | 2209 | 454 | 6 | 1749 | 27,14 | 15,2 |
| Итого по разделу 3 Полы |  |  |  |  |  |  | 30418 |  |  |  |  | 155,08 |
| Раздел 4. Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (161 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (163 руб.) СП (76 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (163 руб.) | 0,58 | 284,43 281,59 | 2,64 0,44 | 0,2 | 165 | 163 | 2 |  | 9,315 | 5,4 |
| 23 | ТСЦ-101-3459 | Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг) | 7,5 | 74,45 |  | 74,45 | 558 |  |  | 558 |  |  |
| 24 | ТЕРр61-4-1 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (270 руб.): 83% от ФОТ (325 руб.) СП (163 руб.): 50% от ФОТ (325 руб.) | 0,05 | 8526,29 6472,06 | 49,02 25,05 | 2005,21 | 426 | 324 | 2 1 | 100 | 229,75 | 11,49 |
| 25 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1004 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1014 руб.) СП (474 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1014 руб.) | 0,58 | 4136,97 1746,11 | 30,34 0,88 | 2360,52 | 2399 | 1013 | 18 1 | 1368 | 61,985 | 35,95 |
| Итого по разделу 4 Потолки |  |  |  |  |  |  | 5696 |  |  |  |  | 52,84 |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) НР (213 руб.): 84% от ФОТ (254 руб.) СП (152 руб.): 60% от ФОТ (254 руб.) | 5 | 55,52 50,79 | 0,8 | 3,93 | 278 | 254 | 4 | 20 | 1,68 | 8,4 |
| 27 | ТСЦ-509-1270 | Извещатель пожарный дымовой, марка ДИП-3 СВ (шт.) | 4 | 204,17 |  | 204,17 | 817 |  |  | 817 |  |  |
| 28 | цена поставщика | модуль порошкового пожаротушения Буран-8 3066/3,51/1,18 (шт) | 2 | 740,26 |  |  | 1481 |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) НР (133 руб.): 100% от ФОТ (133 руб.) СП (86 руб.): 65% от ФОТ (133 руб.) | 0,8 | 1144,66 165,78 | 4,6 0,41 | 974,28 | 916 | 133 | 4 | 779 | 5,61 | 4,49 |
| 30 | ТСЦ-501-1573 | Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ 1х2х0,5 (км) | 0,08 | 5338,75 |  | 5338,75 | 427 |  |  | 427 |  |  |
| 31 | ТЕРм10-01-051-34 | Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке (100 концов жил) НР (3 руб.): 84% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.) | 0,04 | 99,58 93,71 |  | 5,87 | 4 | 4 |  |  | 3,1 | 0,12 |
| 32 | ТЕРм10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) НР (8 руб.): 105% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.) | 0,02 | 408,68 392,99 |  | 15,69 | 8 | 8 |  |  | 13 | 0,26 |
| 33 | ТСЦ-509-1249 | Блок питания резервный, марка БРП-24 (шт.) | 1 | 5424,14 |  | 5424,14 | 5424 |  |  | 5424 |  |  |
| 34 | ТСЦ-509-1251 | Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель" (шт.) | 1 | 661,5 |  | 661,5 | 662 |  |  | 662 |  |  |
| 35 | ТСЦ-509-1252 | Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М (шт.) | 1 | 6798,74 |  | 6798,74 | 6799 |  |  | 6799 |  |  |
| 36 | ТСЦ-509-1255 | Источник вторичного питания ИВП-24.24 (шт.) | 1 | 443,54 |  | 443,54 | 444 |  |  | 444 |  |  |
| 37 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) НР (2 руб.): 89% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.) | 0,01 | 156,94 154,9 | 2,04 1,04 |  | 2 | 2 |  |  | 6,32 | 0,06 |
| 38 | ТЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) НР (2 руб.): 89% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.) | 0,01 | 156,94 154,9 | 2,04 1,04 |  | 2 | 2 |  |  | 6,32 | 0,06 |
| 39 | ТЕРм08-02-403-04 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям (100 м) НР (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.) СП (237 руб.): 65% от ФОТ (364 руб.) | 0,5 | 5987,71 561,45 | 339,45 166,49 | 5086,81 | 2994 | 281 | 170 83 | 2543 | 19 | 9,5 |
| 40 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) НР (690 руб.): 100% от ФОТ (690 руб.) СП (449 руб.): 65% от ФОТ (690 руб.) | 0,06 | 32874,13 8317,05 | 6941,21 3176,73 | 17615,87 | 1972 | 499 | 416 191 | 1057 | 267 | 16,02 |
| 41 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) НР (114 руб.): 100% от ФОТ (114 руб.) СП (74 руб.): 65% от ФОТ (114 руб.) | 0,05 | 3997,49 2286,41 | 55,2 4,88 | 1655,88 | 200 | 114 | 3 | 83 | 73,4 | 3,67 |
| 42 | ТЕРм08-02-403-03 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) НР (1021 руб.): 100% от ФОТ (1021 руб.) СП (664 руб.): 65% от ФОТ (1021 руб.) | 0,8 | 6920,24 1093,35 | 374,9 182,46 | 5451,99 | 5536 | 875 | 300 146 | 4361 | 37 | 29,6 |
| 43 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м) НР (958 руб.): 100% от ФОТ (958 руб.) СП (623 руб.): 65% от ФОТ (958 руб.) | 0,4 | 7303,42 1524,78 | 1878,38 869,51 | 3900,26 | 2921 | 610 | 751 348 | 1560 | 51,6 | 20,64 |
| 44 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (93 руб.): 100% от ФОТ (93 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.) | 2 | 451,72 46,63 | 2,03 | 403,06 | 903 | 93 | 4 | 806 | 1,56 | 3,12 |
| 45 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (93 руб.): 100% от ФОТ (93 руб.) СП (60 руб.): 65% от ФОТ (93 руб.) | 2 | 451,72 46,63 | 2,03 | 403,06 | 903 | 93 | 4 | 806 | 1,56 | 3,12 |
| 46 | ТСЦ-509-0146 | Выключатели ВК-11-1930 (шт.) | 2 | 48,31 |  | 48,31 | 97 |  |  | 97 |  |  |
| 47 | ТСЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,08 | 7472,31 |  | 7472,31 | 598 |  |  | 598 |  |  |
| 48 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,05 | 4967,13 |  | 4967,13 | 248 |  |  | 248 |  |  |
| 49 | ТСЦ-503-0475 | Розетка скрытой проводки с заземлением (шт.) | 2 | 17,03 |  | 17,03 | 34 |  |  | 34 |  |  |
| 50 | ТСЦ-503-0452 | Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15 (шт.) | 4 | 12,54 |  | 12,54 | 50 |  |  | 50 |  |  |
| 51 | ТСЦ-509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (шт.) | 2 | 15,46 |  | 15,46 | 31 |  |  | 31 |  |  |
| 52 | ТСЦ-509-1462 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 20 (10 шт.) | 2,4 | 191,76 |  | 191,76 | 460 |  |  | 460 |  |  |
| 53 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.) | 6 | 358,75 |  | 358,75 | 2153 |  |  | 2153 |  |  |
| 54 | ТСЦ-503-0508 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК) (шт.) | 1 | 214,14 |  | 214,14 | 214 |  |  | 214 |  |  |
| Итого по разделу 5 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  | 42689 |  |  |  |  | 99,06 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 98216 | 14929 | 2618 1248 | 79188 |  | 519,79 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 16359 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 9062 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 100887 |  |  |  |  | 420,73 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 22750 |  |  |  |  | 99,06 |
| Итого в ценах 2001 года |  |  |  |  |  |  | 123637 |  |  |  |  | 519,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 79188 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 2618 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16177 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 16359 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 9062 |  |  |  |  |  |
| Индекс удорожания к ценам 2001 года 123 637 * 3,51 |  |  |  |  |  |  | 433966 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 78114 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 512080 |  |  |  |  | 519,79 |

4.Текущий ремонт акушерско-физиологического отделения, травматологического отделения, помещения для утилизации медицинских отходов. Локальный сметный расчет (локальная смета) № пп; Шифр и номер позиции норматива; Наименование работ и затрат, единица измерения; Количество; Стоимость единицы, руб.; Общая стоимость, руб.; Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин. всего; эксплуата- ции машин; мате- риалы; Всего; оплаты труда; эксплуата- ции машин; мате- риалы. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда; на единицу; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Раздел 1. Акушерско-физиологическое отделение. ПОЛЫ палаты №№ 1,7,8, душ, родильный зал № 1, палата № 7 2эт.. 1; ТЕРр57-2-1; Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (87 руб.): 84% от ФОТ (104 руб.) СП (71 руб.): 68% от ФОТ (104 руб.); 0,364; 288,02 279,17; 8,85 4,52; 105; 102; 3 2; 11,39; 4,15. 2; ТЕРр57-3-1; Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) НР (28 руб.): 84% от ФОТ (33 руб.) СП (22 руб.): 68% от ФОТ (33 руб.); 0,36; 92,4 92,4; 33; 33; 3,77; 1,36. 3; ТЕРр57-2-3; Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (793 руб.): 84% от ФОТ (944 руб.) СП (642 руб.): 68% от ФОТ (944 руб.); 0,491; 1969,87 1871,82; 98,05 50,1; 967; 919; 48 25; 69,87; 34,31. 4; ТЕРр57-2-4; Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР (152 руб.): 84% от ФОТ (181 руб.) СП (123 руб.): 68% от ФОТ (181 руб.); 0,05; 6492,33 2979,05; 3513,28 643,86; 325; 149; 176 32; 111,2; 5,56. 5; ТЕР11-01-004-01; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (110 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (95 руб.) СП (61 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (95 руб.); 0,05; 5819,21 1881,06; 747,91 16,96; 3190,24; 291; 94; 37 1; 160; 53,107; 2,66. 6; ТЕР11-01-004-02; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (67 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (58 руб.) СП (37 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (58 руб.); 0,05; 3706,69 1134,82; 368,01 10; 2203,86; 185; 57; 18 1; 110; 32,039; 1,6. 7; ТЕР11-01-011-03; Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (70 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (60 руб.) СП (38 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (60 руб.); 0,05; 3152,25 1145,78; 112,79 55,23; 1893,68; 158; 57; 6 3; 95; 46,7475; 2,34. 8; ТЕР11-01-011-04; Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1 руб.); 0,05; 505,53 14,1; 20,19 9,14; 471,24; 25; 1; 1; 23; 0,575; 0,03. 9; ТЕР11-01-027-06; Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3928 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (3383 руб.) СП (2157 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3383 руб.); 0,855; 13737,79 3783,91; 394,16 172,7; 9559,72; 11746; 3235; 337 148; 8174; 137,747; 117,77. 10; ТСЦ-101-0287; Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2); -87,21; 79,32; 79,32; -6917; -6917. 11; ТСЦ-101-3445; Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2); 87,21; 96,45; 96,45; 8411; 8411. 12; ТСЦ-101-1946; Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг); -384,8; 2,08; 2,08; -800; -800. 13; ТСЦ-101-4375; Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг); 384,8; 10,62; 10,62; 4087; 4087. 14; ТЕР11-01-039-04; Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (339 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (292 руб.) СП (186 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (292 руб.); 0,36; 3945,1 811,21; 10,74; 3123,15; 1420; 292; 4; 1124; 27,14; 9,77. СТЕНЫ: смотровой кабинет, моечная,душ, родильный зал №1,санитарный узел приемник.. 15; ТЕРр63-7-5; Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (2093 руб.): 81% от ФОТ (2584 руб.) СП (1292 руб.): 50% от ФОТ (2584 руб.); 1,36; 2151,64 1838,18; 313,46 61,81; 2926; 2500; 426 84; 74,3; 101,05. 16; ТЕР46-02-009-02; Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (761 руб.) СП (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (761 руб.); 1,36; 559,32 559,32; 761; 761; 22,82; 31,04. 17; ТЕР46-02-009-02; Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (794 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (761 руб.) СП (453 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (761 руб.); 1,36; 559,32 559,32; 761; 761; 22,82; 31,04. 18; ТЕРр61-27-1; Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (1023 руб.): 83% от ФОТ (1232 руб.) СП (616 руб.): 50% от ФОТ (1232 руб.); 1,36; 1351,78 810,7; 541,08 95,05; 1838; 1103; 735 129; 32,48; 44,17. 19; ТЕР15-04-006-03; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (308 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (311 руб.) СП (145 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (311 руб.); 1,36; 230,55 227,71; 2,64 0,44; 0,2; 314; 310; 4 1; 7,5325; 10,24. 20; ТСЦ-101-3459; Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг); 17,7; 74,45; 74,45; 1318; 1318. 21; ТЕР15-01-019-05; Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7219 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (7292 руб.) СП (3409 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (7292 руб.); 1,36; 18187,87 5297,45; 95,65 63,98; 12794,77; 24736; 7205; 130 87; 17401; 183,6205; 249,72. 22; ТСЦ-101-1776; Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т); -0,51; 5563,85; 5563,85; -2838; -2838. 23; ТСЦ-206-1338; Уголок декоративный (пристенный) (м); 30; 11,24; 11,24; 337; 337. 24; ТСЦ-101-4373; Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг); 510; 16,68; 16,68; 8507; 8507. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: Душ. 25; ТЕР17-01-001-21; Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (207 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (172 руб.) СП (121 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (172 руб.); 0,1; 140743,46 1690,95; 174,74 28,96; 138877,77; 14074; 169; 17 3; 13888; 55,936; 5,59. 26; ТСЦ-301-1533; Кабина душевая: 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном (компл.); -1; 13877,52; 13877,52; -13878; -13878. 27; ТСЦ-301-1532; Кабина душевая: 800х800х1975 мм со стальным поддоном (компл.); 1; 9887,51; 9887,51; 9888; 9888. 28; ТЕР17-01-001-22; Установка трапов диаметром: 50 мм (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (22 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (18 руб.); 0,1; 2497,16 175,9; 20,45 1,3; 2300,81; 250; 18; 2; 230; 5,819; 0,58. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: процедурный кабинет, раздевалка, служебный кабинет.. 29; ТЕРр67-4-5; Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (48 руб.): 89% от ФОТ (54 руб.) СП (35 руб.): 65% от ФОТ (54 руб.); 0,12; 456,1 450,65; 5,45 2,78; 55; 54; 1; 17,89; 2,15. 30; ТЕРм08-03-594-02; Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР (624 руб.): 100% от ФОТ (624 руб.) СП (406 руб.): 65% от ФОТ (624 руб.); 0,12; 12372,63 3613,4; 4171,44 1584,11; 4587,79; 1485; 434; 501 190; 550; 116; 13,92. 31; ТСЦ-509-0768; Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.); 12; 358,75; 358,75; 4305; 4305. Итого по разделу 1 Акушерско-физиологическое отделение; 103863; 669,05. Раздел 2. Травматологическое отделение (туалет, душ). ПРОЕМЫ. 32; ТЕР46-04-012-03; Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) НР (340 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (326 руб.) СП (194 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (326 руб.); 0,112; 3167,37 2640,35; 527,02 269,27; 355; 296; 59 30; 103,91; 11,64. 33; ТЕР10-01-047-01; Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (434 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (389 руб.) СП (208 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (389 руб.); 0,06; 367405,01 6432,9; 945,13 45,66; 360026,98; 22044; 386; 57 3; 21601; 231,15; 13,87. 34; ТСЦ-101-3010; Наличники из ПВХ, шириной: 70 мм (м); 15; 64,36; 64,36; 965; 965. ПОЛЫ. 35; ТЕРр57-2-3; Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) НР (243 руб.): 84% от ФОТ (289 руб.) СП (197 руб.): 68% от ФОТ (289 руб.); 0,15; 1969,87 1871,82; 98,05 50,1; 295; 281; 14 8; 69,87; 10,48. 36; ТЕРр57-2-4; Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) НР (457 руб.): 84% от ФОТ (544 руб.) СП (370 руб.): 68% от ФОТ (544 руб.); 0,15; 6492,33 2979,05; 3513,28 643,86; 974; 447; 527 97; 111,2; 16,68. 37; ТЕР11-01-004-01; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (44 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (38 руб.); 0,02; 5819,21 1881,06; 747,91 16,96; 3190,24; 116; 38; 15; 63; 53,107; 1,06. 38; ТЕР11-01-004-02; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (27 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (23 руб.); 0,02; 3706,69 1134,82; 368,01 10; 2203,86; 74; 23; 7; 44; 32,039; 0,64. 39; ТЕР11-01-011-03; Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (28 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (24 руб.) СП (15 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (24 руб.); 0,02; 3152,25 1145,78; 112,79 55,23; 1893,68; 63; 23; 2 1; 38; 46,7475; 0,94. 40; ТЕР11-01-011-04; Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР 129%*0.9 от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ; 0,02; 505,53 14,1; 20,19 9,14; 471,24; 10; 10; 0,575; 0,01. 41; ТЕР11-01-027-06; Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (690 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (594 руб.) СП (379 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (594 руб.); 0,15; 13737,79 3783,91; 394,16 172,7; 9559,72; 2061; 568; 59 26; 1434; 137,747; 20,66. 42; ТСЦ-101-0287; Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2); -15,3; 79,32; 79,32; -1214; -1214. 43; ТСЦ-101-3445; Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2); 15,3; 96,45; 96,45; 1476; 1476. 44; ТСЦ-101-1946; Клей плиточный «Старатель-стандарт» (кг); 67,5; 2,08; 2,08; 140; 140. 45; ТСЦ-101-4375; Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг); 67,5; 10,62; 10,62; 717; 717. СТЕНЫ. 46; ТЕРр63-7-5; Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) НР (693 руб.): 81% от ФОТ (855 руб.) СП (428 руб.): 50% от ФОТ (855 руб.); 0,45; 2151,64 1838,18; 313,46 61,81; 968; 827; 141 28; 74,3; 33,44. 47; ТЕР46-02-009-02; Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (252 руб.) СП (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (252 руб.); 0,45; 559,32 559,32; 252; 252; 22,82; 10,27. 48; ТЕР46-02-009-02; Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) НР (263 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (252 руб.) СП (150 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (252 руб.); 0,45; 559,32 559,32; 252; 252; 22,82; 10,27. 49; ТЕР46-04-001-04; Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР (276 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (264 руб.) СП (157 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (264 руб.); 1; 430,27 229,32; 200,95 34,81; 430; 229; 201 35; 8,24; 8,24. 50; ТЕРр61-27-1; Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2 поверхности) НР (667 руб.): 83% от ФОТ (804 руб.) СП (402 руб.): 50% от ФОТ (804 руб.); 0,888; 1351,78 810,7; 541,08 95,05; 1200; 720; 480 84; 32,48; 28,84. 51; ТЕР15-04-006-03; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (200 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (202 руб.) СП (94 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (202 руб.); 0,888; 230,55 227,71; 2,64 0,44; 0,2; 205; 202; 2; 1; 7,5325; 6,69. 52; ТСЦ-101-3459; Грунтовка акриловая: PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL (кг); 11,5; 74,45; 74,45; 856; 856. 53; ТЕР15-01-019-05; Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4713 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (4761 руб.) СП (2226 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4761 руб.); 0,888; 18187,87 5297,45; 95,65 63,98; 12794,77; 16151; 4704; 85 57; 11362; 183,6205; 163,06. 54; ТСЦ-101-1776; Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т); -0,333; 5563,85; 5563,85; -1853; -1853. 55; ТСЦ-206-1338; Уголок декоративный (пристенный) (м); 36; 11,24; 11,24; 405; 405. 56; ТСЦ-101-4373; Клей плиточный «Ceresit» CM17 (кг); 333; 16,68; 16,68; 5554; 5554. 57; ТЕР07-05-016-04; Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (230 руб.): 163%*0.9 от ФОТ (157 руб.) СП (133 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (157 руб.); 0,1; 20080,25 1551,3; 529,79 16,53; 17999,16; 2008; 155; 53 2; 1800; 52,4975; 5,25. Сантехнические работы. 58; ТЕРр65-2-2; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (107 руб.): 78% от ФОТ (137 руб.) СП (69 руб.): 50% от ФОТ (137 руб.); 0,06; 2288,21 2266,42; 21,79 11,13; 137; 136; 1 1; 85,3; 5,12. 59; ТЕРр65-2-1; Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (71 руб.): 78% от ФОТ (91 руб.) СП (46 руб.): 50% от ФОТ (91 руб.); 0,05; 1838,91 1828,02; 10,89 5,57; 92; 91; 1; 68,8; 3,44. 60; ТЕРр65-3-1; Снятие кранов водоразборных или туалетных (100 шт. арматуры) НР (6 руб.): 78% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 50% от ФОТ (8 руб.); 0,05; 153,38 152,7; 0,68 0,35; 8; 8; 5,7; 0,29. 61; ТЕРр65-3-7; Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт. арматуры) НР (16 руб.): 78% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.); 0,02; 988,23 983,46; 4,77 2,44; 20; 20; 36,71; 0,73. 62; ТЕРр65-4-1; Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) НР (22 руб.): 78% от ФОТ (28 руб.) СП (14 руб.): 50% от ФОТ (28 руб.); 0,02; 1392,03 1374,33; 17,7 9,05; 28; 28; 51,3; 1,03. 63; ТЕРр65-4-2; Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов) НР (27 руб.): 78% от ФОТ (35 руб.) СП (18 руб.): 50% от ФОТ (35 руб.); 0,02; 1730,02 1710,27; 19,75 10,09; 35; 35; 63,84; 1,28. 64; ТЕРр65-9-10; Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм (100 м трубопровода) НР (1646 руб.): 108% от ФОТ (1524 руб.) СП (914 руб.): 60% от ФОТ (1524 руб.); 0,3; 7578,72 5078,64; 114,52; 2385,56; 2274; 1524; 34; 716; 168; 50,4. 65; прайс-лист; Сидение для унитаза для инвалидов типа "weide" LY-2016B (3040/3,51/1,18) (шт); 2; 733,98; 733,98; 1468; 1468. 66; ТЕР16-05-001-01; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (581 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (482 руб.) СП (340 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (482 руб.); 10; 158,13 48,2; 7,94; 101,99; 1581; 482; 79; 1020; 1,6905; 16,91. 67; ТСЦ-302-1831; Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм (шт.); 10; 27,48; 27,48; 275; 275. 68; ТЕР17-01-001-14; Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (275 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (228 руб.) СП (161 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (228 руб.); 0,3; 3169,81 752,65; 51,69 5,65; 2365,47; 951; 226; 16 2; 709; 24,8975; 7,47. 69; ТЕР17-01-002-02; Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (104 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (86 руб.) СП (61 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (86 руб.); 0,1; 10949,8 862,16; 20,4; 10067,24; 1095; 86; 2; 1007; 28,52; 2,85. 70; ТЕР17-01-002-03; Установка смесителей (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (88 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (73 руб.) СП (52 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (73 руб.); 0,3; 2765,36 243,35; 0,63; 2521,38; 830; 73; 757; 8,05; 2,42. 71; ТЕР17-01-003-02; Установка унитазов: с бачком высокорасполагаемым (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (260 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (216 руб.) СП (152 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (216 руб.); 0,2; 9982,21 1064,54; 109,65 13,91; 8808,02; 1996; 213; 22 3; 1761; 35,6155; 7,12. 72; ТЕР17-01-004-01; Установка писсуаров: настенных (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (42 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (35 руб.) СП (25 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (35 руб.); 0,1; 2771,41 350,7; 36,6 4,35; 2384,11; 277; 35; 4; 238; 11,868; 1,19. 73; ТЕР17-01-001-17; Установка поддонов душевых: чугунных глубоких (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (75 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (62 руб.) СП (44 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (62 руб.); 0,1; 14354,94 597,95; 122,3 23,86; 13634,69; 1435; 60; 12 2; 1363; 19,78; 1,98. 74; ТЕР17-01-001-22; Установка трапов диаметром: 50 мм (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (64 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (53 руб.) СП (37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (53 руб.); 0,3; 2497,16 175,9; 20,45 1,3; 2300,81; 749; 53; 6; 690; 5,819; 1,75. Электромонтажные работы. 75; ТЕРр67-4-5; Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) НР (24 руб.): 89% от ФОТ (27 руб.) СП (18 руб.): 65% от ФОТ (27 руб.); 0,06; 456,1 450,65; 5,45 2,78; 27; 27; 17,89; 1,07. 76; ТЕРм08-03-594-02; Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) НР (312 руб.): 100% от ФОТ (312 руб.) СП (203 руб.): 65% от ФОТ (312 руб.); 0,06; 12372,63 3613,4; 4171,44 1584,11; 4587,79; 742; 217; 250 95; 275; 116; 6,96. 77; ТСЦ-509-0768; Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 (шт.); 6; 358,75; 358,75; 2153; 2153. Итого по разделу 2 Травматологическое отделение (туалет, душ); 91271; 454,05. Раздел 3. Помещение для утилизации отходов. 78; ТЕР46-03-010-06; Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (100 отверстий) НР (591 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (566 руб.) СП (337 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (566 руб.); 0,1; 11589,81 4423,72; 7166,09 1241,37; 1159; 442; 717 124; 148; 14,8. 79; ТЕР46-03-017-01; Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) НР (15 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (14 руб.) СП (8 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14 руб.); 0,01; 3235,69 1401,62; 35,91; 1798,16; 32; 14; 18; 55,16; 0,55. 80; ТЕР20-03-002-01; Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (1 вентилятор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (335 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (278 руб.) СП (196 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (278 руб.); 2; 156,06 138,37; 14,81 0,51; 2,88; 312; 277; 30 1; 5; 4,577; 9,15. 81; ТЕР20-01-001-01; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (257 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (213 руб.) СП (150 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (213 руб.); 0,04; 6221,99 5302,78; 339,05 26,43; 580,16; 249; 212; 14 1; 23; 193,039; 7,72. 82; ТЕР20-01-001-01; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (386 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (320 руб.) СП (226 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (320 руб.); 0,06; 6221,99 5302,78; 339,05 26,43; 580,16; 373; 318; 20 2; 35; 193,039; 11,58. 83; ТЕР20-01-001-01; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (129 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (107 руб.) СП (75 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (107 руб.); 0,02; 6221,99 5302,78; 339,05 26,43; 580,16; 124; 106; 7 1; 11; 193,039; 3,86. 84; ТЕР20-01-001-03; Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (646 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (536 руб.) СП (378 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (536 руб.); 0,11; 5705,83 4855,14; 270,99 20,84; 579,7; 628; 534; 30 2; 64; 176,7435; 19,44. 85; ТЕР20-02-010-02; Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм (1 зонт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (40 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (33 руб.) СП (23 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (33 руб.); 1; 40,83 33,18; 4,14; 3,51; 41; 33; 4; 4; 1,15; 1,15. 86; ТЕР20-02-001-08; Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (1 воздухораспределитель) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (112 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (93 руб.) СП (66 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (93 руб.); 2; 128,96 46,4; 76,53; 6,03; 258; 93; 153; 12; 1,6675; 3,34. 87; ТЕРм08-03-526-01; Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) НР (47 руб.): 100% от ФОТ (47 руб.) СП (31 руб.): 65% от ФОТ (47 руб.); 1; 451,72 46,63; 2,03; 403,06; 452; 47; 2; 403; 1,56; 1,56. 88; ТЕРм08-02-412-02; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) НР (30 руб.): 100% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.): 65% от ФОТ (30 руб.); 0,15; 1183,81 199,17; 9,2 0,81; 975,44; 178; 30; 1; 147; 6,74; 1,01. Материалы. 89; ТСЦ-301-0159; Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм (м2); 2; 322,64; 322,64; 645; 645. 90; ТСЦ-301-1786; Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2); 4; 168,5; 168,5; 674; 674. 91; ТСЦ-301-1786; Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2); 6; 168,5; 168,5; 1011; 1011. 92; ТСЦ-301-1793; Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (м2); 11; 194,91; 194,91; 2144; 2144. 93; ТСЦ-301-1224; Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг); 40,2; 20,96; 20,96; 843; 843. 94; ТСЦ-301-0277; Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 200 мм (шт.); 1; 79,45; 79,45; 79; 79. 95; прайс-лист; Вентилятор канальный Vent-125L 3895/3,51/1.18 (шт); 1; 940,41; 940,41; 940; 940. 96; прайс-лист; Вентилятор канальный Vent-150В 4920/3,51/1.18 (шт); 1; 1187,89; 1187,89; 1188; 1188. 97; прайс-лист; Решетка потолочная с адаптером со съемной частью ВР-ПКМ 2218/3,51/1,18 (шт); 2; 535,52; 535,52; 1071; 1071. 98; ТСЦ-509-0295; Выключатели автоматические: АЕ2023-100-00 У3 I-16А (шт.); 1; 156,39; 156,39; 156; 156. 99; ТСЦ-501-8177; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2 (1000 м); 0,15; 2093,7; 2093,7; 314; 314. Прочие работы. ##; 311-01-146-1; Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (65 руб.): 100% от ФОТ (65 руб.) СП (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.); 5; 69,71 13,06; 56,65; 349; 65; 284. ##; 310-5009-1; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ; 5; 13,08; 13,08; 65; 65. Итого по разделу 3 Помещение для утилизации отходов; 17487; 74,16. ИТОГИ ПО СМЕТЕ:. Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.; 158837; 33142; 5902 1311; 119793; 1197,26. Накладные расходы; 34649. Сметная прибыль; 19137. Итоги по смете:. Итого Строительные работы; 207888; 1170,59. Итого Монтажные работы; 4735; 26,67. Итого в ценах 2001 года; 212623; 1197,26. В том числе:. Материалы; 119793. Машины и механизмы; 5902. ФОТ; 34453. Накладные расходы; 34649. Сметная прибыль; 19137. с индексом удорожания к ценам 2001 года 212 623 * 3,51; 746307. НДС 18%; 134335. ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС; 880642; 1197,26.