Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Механизаторов (от ул. Ленина до жилого дома №12 по ул. Механизаторов) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов (от ул. Ленина до жилого дома №12 по ул. Механизаторов).

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 31 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Механизаторов (от ул. Ленина до жилого дома №12 по ул. Механизаторов) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-09-008-01 |  |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (Демонтаж дорожного знака - с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 |  |  | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  |  | 0,7 |  | 19,11 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  |  | 0,7 |  | 16,60 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  |  | 0,7 |  | 1,57 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 320 | 0,7 |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 14,53 | 0,7 |  | 0,10171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  |  |  |  | 35,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,68 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 30,61 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 27,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,03 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Демонтаж бортовых камней) |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=19 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 |  |  | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  |  | 0,8 |  | 89,76 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  |  | 0,8 |  | 11,10 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  |  | 0,8 |  | 1,32 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 | 0,8 |  | 10,6096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,65 | 0,8 |  | 0,0988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  |  |  |  | 100,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,08 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 134,80 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 122,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,71 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг-01-01-01-041 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  | 1,9 |  | 42,98 |  |  |  |  | 81,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,1*19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,66 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг-03-21-01-007 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км |  |  |  |  | 1 т груза |  |  |  |  | 1,9 |  | 8,58 |  |  |  |  | 16,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=0,1*19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,30 |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР07-06-002-07 |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Демонтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5м - с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 |  |  | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,08 |  |  | 0,8 |  | 29,89 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 644,81 |  |  | 0,8 |  | 180,63 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,51 |  |  | 0,8 |  | 25,17 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,81 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 99,37 | 0,8 |  | 3,17984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 58,26 | 0,8 |  | 1,86432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 826,70 |  |  |  |  | 210,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,06 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 |  |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % |  | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  | 61,12 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 |  |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % |  | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  | 40,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,83 |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР09-05-007-03 Применительно |  |  | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм (Понижение канализационного колодца) |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,30 |  |  |  |  | 48,21 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,12 |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,54 |  |  |  |  | 44,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 31,32 |  |  | 5,0112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,96 |  |  |  |  | 94,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,22 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 |  |  | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 94 |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  | 45,33 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 |  |  | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 29,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,47 |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР07-06-002-07 |  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Монтаж плиты перекрытия колодца 1,5х1,5м - с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,08 |  |  |  |  | 37,36 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 644,81 |  |  |  |  | 225,79 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,51 |  |  |  |  | 31,46 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,81 |  |  |  |  | 9,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 99,37 |  |  | 3,9748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 58,26 |  |  | 2,3304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 826,70 |  |  |  |  | 273,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,82 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 |  |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % |  | 111 |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  | 76,39 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 |  |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % |  | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  | 50,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,69 |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр68-12-4 |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,00768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(9,6*0,08) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 288,05 |  |  |  |  | 9,89 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,72 |  |  |  |  | 28,34 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,18 |  |  |  |  | 3,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 155 |  |  | 1,1904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 39,05 |  |  | 0,299904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 978,77 |  |  |  |  | 38,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,95 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 |  |  | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 13,34 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 |  |  | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 6,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,56 |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРр66-23-1 |  |  | Замена люков колодцев и камер |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,13 |  |  |  |  | 124,52 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,57 |  |  |  |  | 26,28 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,72 |  |  |  |  | 38,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,65 |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,42 |  |  |  |  | 189,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,16 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.2 |  |  | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  | 105 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  | 135,62 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.2 |  |  | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 77,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,80 |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 Применительно |  |  | Люк чугунный тяжелый (Люк чугунный для смотровых колодцев высотой 105мм) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 4 |  | 569,52 |  |  |  |  | 2 278,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 278,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 318,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 371,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 170,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 371,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 170,13 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-01-003-07 |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 1000 м3 |  |  |  |  | 0,01518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(138*0,11) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,83 |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 763,63 |  |  |  |  | 26,77 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,55 |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 7,03 |  |  | 0,1067154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 15,3 |  |  | 0,232254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,46 |  |  |  |  | 27,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,97 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 3,69 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,12 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=19 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  |  |  |  | 112,20 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  |  |  |  | 13,87 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  |  |  |  | 701,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  | 13,262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  | 0,1235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  |  |  |  | 827,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,85 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 168,50 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 152,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 148,24 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 |  |  | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 19 |  | 63,12 |  |  |  |  | 1 199,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 199,28 |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=159 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  |  |  |  | 938,91 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  |  |  |  | 116,10 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  |  |  |  | 13,83 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  |  |  |  | 306,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  | 110,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  | 1,0335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,30 |  |  |  |  | 1 361,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,74 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 1 410,06 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 276,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 048,24 |  |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 8,06766 |  | 592,76 |  |  |  |  | 4 782,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=9,381*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 782,19 |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 |  |  | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 159 |  | 22,36 |  |  |  |  | 3 555,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 555,24 |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР11-01-002-04 |  |  | Устройство подстилающих слоев: щебеночных |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 20,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=138*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,71 |  |  |  |  | 594,30 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,01 |  |  |  |  | 1 035,21 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  |  |  |  | 114,68 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  | 7,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,24 |  |  | 67,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  |  | 11,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,09 |  |  |  |  | 1 637,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,98 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 |  |  | НР Полы |  |  |  |  | % |  | 113 |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 801,15 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 |  |  | СП Полы |  |  |  |  | % |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 460,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 899,16 |  |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 |  |  | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 26,289 |  | 185,49 |  |  |  |  | 4 876,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=20,7*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 876,35 |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР11-01-002-01 |  |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=138*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  |  |  |  | 178,23 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  |  |  |  | 187,96 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  |  |  |  | 20,77 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  | 2,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,99 |  |  | 20,631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,3 |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,44 |  |  |  |  | 368,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,00 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 |  |  | НР Полы |  |  |  |  | % |  | 113 |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 224,87 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 |  |  | СП Полы |  |  |  |  | % |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 129,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722,96 |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 |  |  | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 6,9 |  | 295,80 |  |  |  |  | 2 041,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=138*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 041,02 |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР27-07-005-02 |  |  | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. |  |  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=138 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,17 |  |  |  |  | 1 589,35 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,19 |  |  |  |  | 182,02 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  | 13,80 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  |  | 48,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 11,8 |  |  | 162,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,09 |  |  | 1,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,85 |  |  |  |  | 1 819,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603,15 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 |  |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % |  | 114 |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  | 1 827,59 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 |  |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % |  | 77 |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  | 1 234,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 881,55 |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-05.2.02.21-0001 Применительно |  |  | Плитка тротуарная Брусчатка форма "Кирпичик" 200х100х60 мм (серая) |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 123 |  | 75,21 |  |  |  |  | 9 250,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 250,83 |  |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-05.2.02.21-0001 Применительно |  |  | Плитка тротуарная Брусчатка форма "Кирпичик" 200х100х60 мм (красная) на понижениях) |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 15 |  | 75,21 |  |  |  |  | 1 128,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128,15 |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР01-01-036-01 |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | 0,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=223 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,81 |  |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,35 |  |  | 0,07805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,81 |  |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  | 93 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,91 |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР27-03-004-02 |  |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную |  |  |  |  | 100 т |  |  |  |  | 0,019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(9,5*0,08*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598,75 |  |  |  |  | 11,38 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 860,61 |  |  |  |  | 111,35 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,33 |  |  |  |  | 5,44 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,16 |  |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 62,24 |  |  | 1,18256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 22,46 |  |  | 0,42674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 583,52 |  |  |  |  | 125,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,82 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 24,89 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 22,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,52 |  |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 |  |  | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 1,919 |  | 503,58 |  |  |  |  | 966,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,37 |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР27-09-008-01 |  |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал) |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 |  |  | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  |  | 0,7 |  | 19,11 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  |  | 0,7 |  | 16,60 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  |  | 0,7 |  | 1,57 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 320 | 0,7 |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 14,53 | 0,7 |  | 0,10171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  |  |  |  | 35,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,68 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 30,61 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 27,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,03 |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР06-01-001-01 Применительно |  |  | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стойки) |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,00045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(0,3*0,3*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  | чел.-ч |  | 135 |  |  | 0,06075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  | чел.-ч |  | 18,12 |  |  | 0,008154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  |  |  |  | 1,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 |  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 |  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,0459 |  | 592,76 |  |  |  |  | 27,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 2 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 035,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 444,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 695,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 895,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 834,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 444,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 695,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 895,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 492,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 306,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 620,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 492,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 306,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 2 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 834,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 353,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 803,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 283,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 267,15 |  |  |  |  |  |
|  | ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №69529-ИФ/09 прил.3 |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 005,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 803,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 283,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 267,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 990,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 661,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 046,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 990,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 661,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |