Приложение к техническому заданию

|  | Заместителю главы города – директору Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Р.А.Ефимову |
| --- | --- |
| 2022 |  |

Технические условия на проектирование

Свердловская железная дорога согласовывает возможность обустройства пешеходного перехода на ориентировочной ординате 178 км ПК 0 + 24 м перегона Геологическая – Верхнекондинская (в районе железнодорожного переезда - улица Торговая город Югорск).

При проектировании предусмотрите:

- Проектирование в соответствии с СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм», СП 227.1326000 «Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями» и другими действующими нормативными документами.

- Точное место пересечения определить проектом, согласовать комиссионно с приглашением представителей дистанций пути, электроснабжения, сигнализации централизации и блокировки, регионального центра связи оформить актом.

- Пересечение железнодорожных путей под углом 90.

- Категорию пешеходного перехода определить с учетом интенсивности пешеходного потока и интенсивности движения поездов (ориентировочно 42 поезда в сутки). Учитывая, что при подходе пешеходов невозможно обеспечить видимость приближающегося поезда на расстоянии 400 м оснащение перехода системой автоматической сигнализации.

- Установку направляющего металлического барьерного ограждения и оборудование зоны накопления пешеходов.

- Необходимость устройства искусственного освещения определить с учетом соблюдения норм освещенности. При использовании искусственного освещения исключить слепящее действие осветительных приборов на машиниста состава при движении поезда.

- Прокладку кабельных подводящих линий к устройствам (пешеходный светофор, опоры освещения и др.) на глубине не менее 2 м и за пределами охранной зоны инженерных коммуникаций ОАО «РЖД» при прокладке вдоль.

- Устройство настила шириной не менее 1,5 м. Материал настила с учетом предельных нагрузок, характера и состава движения пешеходов, твердый, прочный, нескользящий, ремонтопригодный, экологичный.

2

- Расстояние от края перехода до устройств СЦБ ОАО «РЖД» не менее 15 м, до опор ВЛ не менее 10 м.

- Оборудование информационными предупредительными знаками.

- Прокладку пешеходной дорожки вдоль железнодорожных путей за пределами полосы отвода железной дороги. Ориентировочно полоса отвода от оси крайнего железнодорожного пути составляет 20 м справа и 40 м слева по ходу километров. Точная информация о границах земельных участков содержится в публичной кадастровой карте Российской Федерации и находится в свободном доступе на информационном портале Росреестра.

- Сохранность водоотводных сооружений вдоль железнодорожных путей. Отвод поводковых и ливневых вод от настила перехода.

- Сохранность и защиту инженерных сооружений ОАО «РЖД». Точное место определить инженерными изысканиями шурфлением в присутствии представителей Свердловской железной дороги. Учесть наличие:

- подземных кабельных линий связи вдоль железнодорожных путей справа по ходу километров на расстоянии 1,2 – 1,5 м от крайнего рельса на глубине 0,6 – 0,7 м;

- подземной кабельной линии сигнализации, централизации и блокировки вдоль железнодорожных путей слева по ходу километров на расстоянии 1,5 м на глубине 0,5 м;

- линии электроснабжения 10 кВ справа по ходу километров, высота подвеса проводов 7 м.

- Нанесение на чертежи (1:500) всех инженерных коммуникаций в пределах не менее 50 м от проектируемого пешеходного перехода с указанием их нумерации и расстояний от них до оси перехода, границу полосы отвода железной дороги, километровых и пикетных столбиков, направление станций. Выполнить точную привязку к железнодорожному пикетажу (км, пк, м).

- Оформление отношений по землепользованию в соответствии с существующим законодательством РФ.

- Заключение договора, предусматривающего компенсацию затрат на организацию работ по пересечению железнодорожных путей.

Срок действия технических условий 2 года, включая период проектирования.

Рабочую документацию в полном объеме (включая переустройство инженерных сетей ОАО «РЖД»), на бумажном носителе представить для предварительного заключения в Нижнетагильский регион дороги (телефон специалиста: 8/3435/29-73-49), далее в Управление Свердловской железной дороги.

Главный инженер

железной дороги	А.М.Пидяшов

Волкова Наталья Васильевна, НТП Тел. 343/358-20-42