Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Наземный пешеходный переход через железнодорожные пути (в районе железнодорожного переезда-улица Торговая) в городе Югорске

Место нахождения объекта: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ориентировочная ордината 178 км ПК 0 + 24 м перегона Геологическая – Верхнекондинская (в районе ж/д переезда – улица Торговая)

Место передачи результата работ: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск,  ул. Механизаторов,22.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 10.12.2023.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 24.01.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя:  прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, затраты на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации; согласование проектной документации в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями; затраты на получение государственной экспертизы проектной документации; налоги и сборы НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. В случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Исполнитель обязан выполнить требования в соответствии с ТУ   на проектирование железнодорожного пешеходного перехода (письмо № ИСХ-15092/СВЕРД от 31.05.2023 г. от филиала ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога).

Требования проведения согласований на этапе выполнения проектных работ:

1. Согласование проектных решений производится в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением.

2. Согласование принятых проектных решений с причастными подразделениями Свердловской железной дороги, органами местного самоуправления, а также с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям или переустройство принадлежащих им объектов.

Муниципальному заказчику для утверждения передаётся проект, прошедший все необходимые согласования причастных организаций Свердловской железной дороги, владельцев коммуникаций, выдавших исходные данные.

Объём согласований и экспертиз должен быть достаточным для утверждения в производство работ и ввода объекта в эксплуатацию.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями технического задания, действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 761 ГК РФ Исполнитель по договору подряда о выполнении проектных работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации.

При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные проектные работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.

Требования, связанные с недостатками проектной документации по объекту Муниципальный Заказчик может предъявить, если они обнаружены в течение трех лет с момента приемки результата работ.

Перечень  функциональных технических и качественных характеристик объекта указаны в задании на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Наземный пешеходный переход через железнодорожные пути (в районе железнодорожного переезда-улица Торговая) в городе Югорске

Задание
на разработку проектной документации  по объекту

«Наземный пешеходный переход через железнодорожные пути (в районе железнодорожного переезда – улица Торговая) в городе Югорске»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Общие данные |  |
| 1.1.Основание для проектирования | Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» |
| 1.2. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 1.3. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.4.Стадийность (этап) проектирования | 1. Проектная документация |
| 1.5.Функциональное назначение и проектная мощность | Функциональное назначение: - безопасный и организованный переход граждан через железнодорожные пути; - предупреждение травматизма граждан, не связанных с производством. Основные технико-экономические показатели: - Пешеходный переход 3 категории (уточнить при проектировании); - Количество пересекаемых путей – 1. |
| 1.6. Сведения об участке строительства | Месторасположение объекта: - Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск, ориентировочная ордината 178 км ПК 0 + 24 м перегона Геологическая – Верхнекондинская (в районе ж/д переезда – улица Торговая) Климатический район-1 Подрайон - IД Ветровой -II Снеговой район - V Зона влажности - нормальная Глубина промерзания грунтов-(2.4м-2.88м) Климатические данные необходимо учитывать по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуальная редакция СНиП 23-01-99* |
| 1.7. Исходные данные для проектирования | - Схема размещения железнодорожного пешеходного перехода; - Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на бумажном носителе и в электронном виде (выполнен ООО «ГЕСЕРВИС-ЮГРА в 2023 г. шифр 565-С-23-ИГДИ); - Технические условия на проектирование железнодорожного пешеходного перехода (письмо № ИСХ-15092/СВЕРД от 31.05.2023 г. от филиала ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога) Сбор иных исходных данных, необходимых для проектирования, осуществляет проектировщик самостоятельно. |
| 2. Основные требования |  |
| 2.1.Требования к выполнению инженерных изысканий | # Не требуется |
| 2.2. Требования к составу и содержанию проектной документации | 1. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963): Раздел «Пояснительная записка» Раздел «Проект полосы отвода» Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» Раздел «Проект организации строительства» Раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Подраздел «Мероприятия по предотвращению травмирования граждан при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта». 2. В составе сметной документации представить ведомости объёмов работ, на основе которых составлены сметные расчёты. В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. 3. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями: - СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм»; - СП 227.1326000.2014 «Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями» - Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 г. № 1610/р «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации в ОАО «РЖД»; - ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с изм. №1, 2); - других Федеральных законов и нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 2.3. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | 1. Выполнить в соответствии с ТУ на проектирование железнодорожного пешеходного перехода (письмо № ИСХ-15092/СВЕРД от 31.05.2023 г. от филиала ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога): - Проектирование в соответствии с СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм», СП 227.1326000 «Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и инженерными сетями» и другими действующими нормативными документами; - Точное место пересечения определить проектом, согласовать комиссионно с приглашением представителей дистанций пути, электроснабжения, сигнализации централизации и блокировки, регионального центра связи оформить актом; - Пересечение железнодорожных путей под углом 90 град.; - Категорию пешеходного перехода определить с учетом интенсивности пешеходного потока и интенсивности движения поездов (ориентировочно 42 поезда в сутки). Учитывая, что при подходе пешеходов невозможно обеспечить видимость приближающегося поезда на расстоянии 400м предусмотреть оснащение перехода системой автоматической сигнализации; - Установку направляющего металлического барьерного ограждения и оборудование зоны накопления пешеходов; - Устройство настила шириной не менее 1,5 м. Материал настила с учетом предельных нагрузок, характера и состава движения пешеходов, твердый, прочный, нескользящий, ремонтопригодный, экологичный; - Расстояние от края перехода до устройств СЦБ ОАО «РЖД» не менее 15 м, до опор ВЛ не менее 10 м; - Оборудование информационными предупредительными знаками; - Прокладку пешеходной дорожки вдоль железнодорожных путей за пределами полосы отвода железной дороги. Ориентировочно полоса отвода от оси крайнего железнодорожного пути составляет 20 м справа и 40 м слева по ходу километров. Точная информация о границах земельных участков содержится в публичной кадастровой карте Российской Федерации и находится в свободном доступе на информационном портале Росреестра; - Сохранность водоотводных сооружений вдоль железнодорожных путей. Отвод поводковых и ливневых вод от настила перехода; 2. Предусмотреть сопряжение проектируемого тротуара с существующим (выполненным) благоустройством территории. Вновь проектируемые объекты увязать с существующими инженерными сетями. 3. Конструкции покрытий тротуаров, дорожек и площадок принимать с учётом технического отчета инженерных изысканий территории. |
| 2.4. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | 1. Выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами и нормативными документами ОАО «РЖД»; 2. Цветовое решение ограждения зоны накопления выполнить в соответствии с требованиями ОАО «РЖД». |
| 2.5.Технологические решения и оборудование | 1. При разработке предусмотреть применение современных высокотехнологичных строительных материалов и оборудования. 2. Предоставить перечень оборудования с приложением обосновывающих документов по стоимости оборудования (прайс-листы) не менее чем 3-х производителей (поставщиков) по каждому наименованию с указанием технических характеристик и производителя. Перечень оборудования должен соответствовать Федеральному закон от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и содержать: технические характеристики оборудования и материалов (размер, цвет, материал) и требования, которые не повлекут за собой ограничение количества участников закупки. 3. Применяемые материалы и оборудование в проектной документации должны иметь сертификаты соответствия качества. |
| 2.6.Наружные инженерные сети | 1. Выполнить в соответствии с ТУ на проектирование железнодорожного пешеходного перехода (письмо № ИСХ-15092/СВЕРД от 31.05.2023 г. от филиала ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога): - Необходимость устройства искусственного освещения определить с учетом соблюдения норм освещенности. При использовании искусственного освещения исключить слепящее действие осветительных приборов на машиниста состава при движении поезда; - Прокладку кабельных подводящих линий к устройствам (пешеходный светофор, опоры освещения и др.) на глубине не менее 2 м и за пределами охранной зоны инженерных коммуникаций ОАО «РЖД» при прокладке вдоль; - Сохранность и защиту инженерных сооружений ОАО «РЖД»: - подземных кабельных линий связи вдоль железнодорожных путей справа по ходу километров на расстоянии 1,2 – 1,5 м от крайнего рельса на глубине 0,6 – 0,7 м; - подземной кабельной линии сигнализации, централизации и блокировки вдоль железнодорожных путей слева по ходу километров на расстоянии 1,5 м на глубине 0,5 м; - линии электроснабжения 10 кВ справа по ходу километров, высота подвеса проводов 7 м. - Нанесение на чертежи (1:500) всех инженерных коммуникаций в пределах не менее 50 м от проектируемого пешеходного перехода с указанием их нумерации и расстояний от них до оси перехода, границу полосы отвода железной дороги, километровых и пикетных столбиков, направление станций. Выполнить точную привязку к железнодорожному пикетажу (км, пк, м). 2. При разработке проектных решений в обязательном порядке учесть расположение подземных (надземных) инженерных коммуникаций. При необходимости предусмотреть мероприятия по защите инженерных коммуникаций, их вынос (демонтаж) или перекладку. 3. Мощность светильников наружного освещения и места расположения опор определить светотехническим расчётом с учётом выделенных мощностей и утвержденных планировочных решений. 4. Инженерное обеспечение проектируемого объекта выполнить в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами. Технические решения принять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечат безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. |
| 2.7. Энергоэффективность | Разработать, при необходимости, проектную документацию в соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ |
| 2.8. Охрана окружающей среды | Предусмотреть, при необходимости, мероприятия по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта в соответствии ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ и Федерального закона №7–ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» и иных норм и стандартов РФ. |
| 2.9. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | Предусмотреть применение строительных конструкций и материалов из негорючих веществ. Проектную документацию разработать в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 12.3.047-2012. |
| 2.10. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных групп | 1. Проектными решениями предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа инвалидов на объект. 2. Предусмотреть устройство пониженных бортовых камней в местах пешеходных потоков. 3. Продольный уклон путей движения маломобильных групп должен быть выполнен в соответствии с действующими правилам и нормами, действующими на территории РФ. |
| 2.11.Требования к составу сметной документации | 1. Сметную документацию составить с применением действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр. При разработке сметной документации руководствоваться методическими документами Минстроя России и подведомственных ему организаций по сметному нормированию и ценообразованию. 2. Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). 3. Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для определения текущей стоимости строительства применить индексы изменения сметной стоимости строительства по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (публикуются ежеквартально). 4. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъектурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020г. (ред. приказа Минстроя России от 7 июля 2022 года №577/пр) и подписать муниципальным заказчиком. 5. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «ГРАНД-смета»). 6. В составе сметной документации предусмотреть затраты на выполнение пусконаладочных работ. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1.Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений | Выполнить обследовательские работы в объёме, необходимом для проектирования. |
| 3.2.Необходимость выполнения обмерных работ | Подрядчик определяет самостоятельно |
| 3.3.Требования к оформлению и сдаче проектной документации | Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику следующую документацию: - проектная документация - на бумажном носителе (4 экземпляра) и в электронном виде в формате PDF (1 СД-диск). Проектную документацию оформить в соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «Система проектной документации для строительства. Общие положения». Разделы проектной документации необходимо выделить в отдельные тома (книги) в твердом переплете. |
| 3.4. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | Не требуется |
| 3.5.Требования к сдаче проектной документации, сформированной в форме электронного документа | 1. Предусмотреть разработку электронной версии проектной документации в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр 2. В электронной версии проектной документации представить пояснительную записки раздела 1 (без сканированных приложений) в формате .doc, сводный генплан с инженерными сетями в формате .dwg, сметы в программе «ГРАНД-смета» в формате .gsfx и спецификации в формате .xls |
| 3.6. Требование о наличии свидетельств о допуске на отдельные виды работ у проектной организации | Подрядчик обязан иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ, а также являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. |
| 3.7. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения проектных работ | 1. Согласование проектных решений производится проектировщиком в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением. 2. Согласовать принятые проектные решения с причастными подразделениями Свердловской железной дороги, органами местного самоуправления, а также с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям или переустройство принадлежащих им объектов. 3. Муниципальному заказчику для утверждения передаётся проект, прошедший все необходимые согласования причастных организаций Свердловской железной дороги, владельцев коммуникаций, выдавших исходные данные. 4. Объём согласований и экспертиз должен быть достаточным для утверждения в производство работ и ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.8.Особые условия | 1. Сроки окончания выполнения работ 10.12.2023; 2. Документация должна содержать лист согласования проекта. 3. Исходные данные, объём документации могут уточняться в процессе проектирования, исключительно по согласованию с Муниципальным заказчиком. Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. |

Приложение к техническому заданию: «Технические условия на проектирование, выданные филиалом ОАО РЖФ Свердловская железная дорога», предоставляются отдельным файлом  и являются неотъемлемой частью технического задания.