Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2023 году.

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска.

Срок выполнения работ:

-  начало работ: 01.01.2023;

- окончание: 31.12.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Цель: обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения.

- Работы по содержанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения выполняются из расходного материала Подрядчика, его силами и средствами с использованием только новых, не бывших в употреблении материалов. Товар должен быть произведен на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

В случае если извещение об осуществлении  закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

1. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ

Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор устраняются или локализуются имеющимся в распоряжении  подрядчика персоналом немедленно после обнаружения. Если в ночное время повреждения уличной сети устранены временно или локализованы, то их устранение в полном объёме производится на следующий день в дневное время.

Подрядчик должен иметь в своем распоряжении необходимую спецтехнику для выполнения работ на высоте (автогидроподъемник, автовышка). Для выполнения работ на автовышке  (подъемнике) необходимо подрядчику иметь квалифицированного специалиста. Все работы по обслуживанию сетей освещения должны выполняться электромонтажниками, имеющими специальный допуск  к выполнению электромонтажных работ и соответствующий разряд.       Производство работ подъемниками должно осуществляться при условии соблюдения требований, установленных ГОСТ 25646-95
«Эксплуатация строительных машин. Общие требования», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами охраны труда при работе на высоте, эксплуатационными документами организаций - изготовителей подъемников.

1.1.  В обслуживание воздушных линий электропередач входят следующие виды работ:

-  обход и осмотр технического состояния линий электропередач, при необходимости выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок;

- подрезка веток на трассе воздушных линий;

- проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор;

- восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. При замене провода - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасному проведению работ на рабочем месте;

- замена негодных и очистка загрязненных изоляторов;

- замена участков проводов;

- замена, закрепления траверс;

- проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек;

- проверка габаритов линий и вводов;

- проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор);

- соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время.

1.2. В обслуживание кабельных линий электропередач входят следующие виды работ:

- обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений;

- отыскание места повреждения, выяснение причины повреждения, производство раскопок, замена участков кабеля, резка кабеля, разделка кабеля, монтаж соединительных и концевых муфт, прокладка кабеля с подсыпкой подушки кабеля  взамен поврежденного участка, закрытие кабеля кирпичом, плитами или сигнальной лентой, фазировка кабеля;

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

1.3. В обслуживание светильников наружного освещения входят следующие работы:

- проверка состояния работы светильников и светодиодных консолей в вечернее время;

- проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей;

- замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей и ламп;

- замена импульсного зажигающего устройства;

- замена зарядного провода от воздушной линии до светильника;

- замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника;

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

1.4. В обслуживание световых консолей и новогодних перетяжек входят следующие виды работ:

- проверка крепления;

- надежности контактных соединений;

- замена перегоревших ламп;

- замена соединительных проводов;

- замена патронов;

-  обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда;

- покраска металлических элементов иллюминации;

- проверка и замена предохранителей;

- восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты.

1.5. Техническое обслуживание электросчетчиков:

- осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб энергоснабжающей организации;

- замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков);

- проверка работы электросчетчиков.

Материалы используемые в работе должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережений и энергоэффективности.

Ведение журнала, в который заносятся результаты осмотра сетей и оборудования, виды произведенных работ с указанием их наименования, с названием, вышедшей из строя и установленной детали должен заполняться регулярно (еженедельно). В журнал также заносится дата и продолжительность отключения или неисправного состояния сетей и оборудования, дата их восстановления с отметкой ответственного за эксплуатацию и содержание объекта.

Перечень, характеристика и объемы работ:

Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения — 161,44 км

Количество опор – 4 586 шт.

Количество светильников наружного освещения — 5 244 шт.

Количество приборов учета потребляемой электроэнергии — 95 шт.

При производстве работ предусмотреть организацию вывоза мусора, образующегося при производстве работ на объекте, к месту утилизации.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

| Перечень работ по содержанию уличного освещения | Периодичность выполнения работ | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- | --- |
| обход и осмотр технического состояния воздушных линий электропередач | Ежедневно | 30 |
| соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время | летнее и зимнее время |  |
| выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок | Однократно при обнаружении |  |
| подрезка веток на трассе воздушных линий | При необходимости |  |
| Очистка опор освещения от ржавчины, загрязнения, рекламы | По мере обнаружения |  |
| проверка крюков, штырей и траверс железобетонных опор | 2 раза в год |  |
| проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек | 1 раз в квартал |  |
| проверка габаритов линий и вводов | 1 раз в квартал |  |
| проверка состояния верхней части опор (спусков заземления железобетонных опор) | 1 раз в квартал |  |
| обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений | 1 раз в месяц |  |
| отыскание места повреждения, выяснение причины повреждения | По мере обнаружения |  |
| проверка состояния работы светильников и светодиодных консолей в вечернее время с составлением акта осмотра | 1 раз в месяц |  |
| проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей | 1 раз в месяц |  |
| проверка крепления, надежности контактных соединений световых консолей и новогодних перетяжек | 1 раз в месяц |  |
| обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда | 1 раз в квартал |  |
| проверка и замена предохранителей | 1 раз в квартал |  |
| осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб электросчетчиков, проверка работы электросчетчиков | 1 раз в месяц |  |
| Восстановительные работы*(при обнаружении) |  |  |
| восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, замена участков проводов линий | по необходимости | 70 |
| перетяжка отдельных участков проводов линий | Не менее 2% в период обслуживания |  |
| замена негодных и очистка загрязненных изоляторов | Не менее 7 шт. в период обслуживания |  |
| замена закрепления траверс | Не менее 3 шт. в период обслуживания |  |
| замена участков кабеля | При обнаружении повреждений |  |
| замена ламп | Незамедлительно |  |
| замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей | не менее 10 шт. в период обслуживания |  |
| замена импульсного зажигающего устройства | При обнаружении повреждений |  |
| Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника | Не менее 7 шт. в период обслуживания |  |
| замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника | Не менее 7 шт. в период обслуживания |  |
| покраска металлических элементов иллюминации | по заявке Заказчика |  |
| восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты | При обнаружении повреждений |  |
| Замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков) | При необходимости |  |
| Замена и восстановление работоспособности светодиодных консолей | При необходимости |  |
|  |  | 100 |

*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.

Соответствие выполняемых работ нормативным правовым актам:

Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82;

Приказ Минэнерго РФ от 19.06. 2003  № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01. 2003  № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (Требования к эксплуатационному состоянию, допускаемому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).

Места расположения линий сетей уличного освещения и объемы

уличного и дворового освещения города Югорска и Югорска-2

| № п/п | Наименование объекта уличного освещения | Адрес месторасположения |  |  |  | Протяженность (км) |  | Кол-во опор, шт. | Кол-во светильников, шт. |  | Кол-во счетчиков, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Транспортная |  |  |  | 0,35 |  | 13 | 13 |  |  |
| 2 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Монтажников |  |  |  | 0,52 |  | 17 | 17 |  |  |
| 3 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Снежная |  |  |  | 0,35 |  | 11 | 10 |  |  |
| 4 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кедровая |  |  |  | 0,36 |  | 16 | 11 |  |  |
| 5 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Спортивный |  |  |  | 0,35 |  | 11 | 11 |  |  |
| 6 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Энтузиастов |  |  |  | 0,5 |  | 11 | 11 |  | 1 |
| 7 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Энтузиастов дворовое освещение |  |  |  | 0,065 |  | 2 | 4 |  |  |
| 8 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Спортивная |  |  |  | 1,5 |  | 41 | 39 |  |  |
| 9 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Спортивная (Югра-Презент) |  |  |  | 0,32 |  | 12 | 36 |  | 1 |
| 10 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Спортивная (Дворец семьи) |  |  |  | 0,1 |  | 7 | 14 |  | 1 |
| 11 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Мира |  |  |  | 1,3 |  | 34 | 61 |  |  |
| 12 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Мира |  |  |  | 2,529 |  | 62 | 73 |  | 2 |
| 13 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Монтажников |  |  |  | 0,2 |  | 6 | 6 |  | 1 |
| 14 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Таёжная дворовое освещение |  |  |  | 1,15 |  | 40 | 49 |  | 1 |
| 15 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Таёжная |  |  |  | 1,72 |  | 53 | 56 |  | 1 |
| 16 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Октябрьская |  |  |  | 0,83 |  | 30 | 26 |  |  |
| 17 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Советская |  |  |  | 1 |  | 35 | 34 |  |  |
| 18 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Северный |  |  |  | 0,28 |  | 9 | 6 |  |  |
| 19 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Есенина |  |  |  | 0,26 |  | 7 | 4 |  |  |
| 20 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Лесозаготовителей |  |  |  | 1,07 |  | 29 | 30 |  |  |
| 21 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Нововятская |  |  |  | 0,22 |  | 8 | 8 |  | 1 |
| 22 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Сосновая |  |  |  | 0,24 |  | 9 | 8 |  |  |
| 23 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Северная |  |  |  | 0,19 |  | 7 | 7 |  |  |
| 24 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Западная |  |  |  | 0,2 |  | 6 | 6 |  |  |
| 25 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Лермонтова |  |  |  | 0,21 |  | 7 | 3 |  |  |
| 26 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Труда |  |  |  | 0,96 |  | 33 | 25 |  |  |
| 27 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Радужный |  |  |  | 0,13 |  | 4 | 4 |  |  |
| 28 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Мичурина |  |  |  | 1,675 |  | 45 | 55 |  | 1 |
| 29 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Ясный |  |  |  | 0,16 |  | 6 | 6 |  |  |
| 30 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Новая |  |  |  | 0,76 |  | 18 | 16 |  | 2 |
| 31 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гастелло |  |  |  | 1,826 |  | 44 | 87 |  | 3 |
| 32 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гастелло,1 |  |  |  | 0,12 |  | 6 | 12 |  | 1 |
| 33 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Калинина |  |  |  | 2,107 |  | 62 | 60 |  | 1 |
| 34 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Механизаторов |  |  |  | 0,89 |  | 23 | 35 |  | 1 |
| 35 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Механизаторов,9а |  |  |  | 0,03 |  | 1 | 2 |  | 1 |
| 36 | Уличное освещение | г. Югорск ул.К.Цеткин |  |  |  | 0,37 |  | 13 | 12 |  | 1 |
| 37 | Уличное освещение | г. Югорск ул.Д.Народов |  |  |  | 0,39 |  | 14 | 14 |  |  |
| 38 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Титова |  |  |  | 1,03 |  | 32 | 28 |  |  |
| 39 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Титова |  |  |  | 0,42 |  | 13 | 13 |  |  |
| 40 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Поперечный |  |  |  | 0,23 |  | 6 | 6 |  |  |
| 41 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Попова |  |  |  | 2,43 |  | 68 | 90 |  | 4 |
| 42 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Попова дворовое освещение |  |  |  | 0,58 |  | 11 | 15 |  |  |
| 43 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Вавилова |  |  |  | 2,64 |  | 73 | 85 |  | 2 |
| 44 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кондинская |  |  |  | 2,01 |  | 48 | 36 |  |  |
| 45 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Южная |  |  |  | 2,485 |  | 76 | 72 |  | 1 |
| 46 | Уличное освещение | г. Югорск ул.Арантурская |  |  |  | 2,03 |  | 58 | 63 |  |  |
| 47 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Толстого |  |  |  | 0,935 |  | 20 | 33 |  | 1 |
| 48 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Толстого дворовое освещение |  |  |  | 0,65 |  | 17 | 20 |  |  |
| 49 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Студенческая |  |  |  | 1,73 |  | 50 | 51 |  |  |
| 50 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Декабристов |  |  |  | 1,44 |  | 39 | 39 |  | 1 |
| 51 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Декабристов дворовое освещение |  |  |  | 0,44 |  | 15 | 14 |  |  |
| 52 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Менделеева |  |  |  | 4,35 |  | 161 | 290 |  | 1 |
| 53 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Менделеева |  |  |  | 0,48 |  | 15 | 10 |  |  |
| 54 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Свердлова |  |  |  | 0,415 |  | 10 | 12 |  | 1 |
| 55 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Свердлова д.8 |  |  |  | 0,05 |  | 1 | 3 |  | 1 |
| 56 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Газовиков д.6 |  |  |  | 0,23 |  | 8 | 9 |  | 1 |
| 57 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Газовиков |  |  |  | 0,7 |  | 20 | 20 |  | 1 |
| 58 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Никольская |  |  |  | 1,267 |  | 37 | 58 |  |  |
| 59 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Никольская д.13 |  |  |  | 0,2 |  | 13 | 13 |  | 1 |
| 60 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ленина |  |  |  | 2,38 |  | 57 | 99 |  | 1 |
| 61 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Ленина,8 |  |  |  | 0,2 |  | 8 | 28 |  | 1 |
| 62 | Архитектурная подсветка | г. Югорск ул. Ленина 10,12 |  |  |  | 0,4 |  | - | 104 |  | 2 |
| 63 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Строителей |  |  |  | 0,64 |  | 18 | 10 |  | 1 |
| 64 | Уличное освещение | г. Югорск ул. 40 Лет Победы |  |  |  | 0,85 |  | 29 | 83 |  | 1 |
| 65 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. 40 Лет Победы дворовое освещение |  |  |  | 0,425 |  | 13 | 15 |  |  |
| 66 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Железнодорожная |  |  |  | 3,597 |  | 113 | 194 |  | 2 |
| 67 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Шолохова |  |  |  | 0,15 |  | 6 | 6 |  |  |
| 68 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Курчатова |  |  |  | 0,15 |  | 6 | 6 |  |  |
| 69 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Сибирская |  |  |  | 0,18 |  | 7 | 7 |  |  |
| 70 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Чкалова |  |  |  | 0,027 |  | 9 | 9 |  | 1 |
| 71 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Чкалова,7 |  |  |  | 1,5 |  | 63 | 62 |  | 1 |
| 72 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Молодёжная |  |  |  | 0,55 |  | 17 | 17 |  |  |
| 73 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Парковая |  |  |  | 0,45 |  | 16 | 16 |  |  |
| 74 | Уличное освещение | г. Югорск ул.З.Отечества |  |  |  | 0,505 |  | 23 | 30 |  | 1 |
| 75 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Уральская |  |  |  | 2 |  | 73 | 43 |  |  |
| 76 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Звёздная |  |  |  | 1,66 |  | 68 | 40 |  | 2 |
| 77 | Уличное освещение | г. Югорск Сибирский бульвар |  |  |  | 3,64 |  | 77 | 52 |  | 1 |
| 78 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Тюменская |  |  |  | 1,63 |  | 58 | 44 |  | 2 |
| 79 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Сахарова |  |  |  | 2,655 |  | 74 | 63 |  |  |
| 80 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Магистральная |  |  |  | 1,016 |  | 34 | 31 |  |  |
| 81 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Восточная |  |  |  | 0,73 |  | 19 | 16 |  | 1 |
| 82 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Киевская |  |  |  | 0,6 |  | 16 | 16 |  |  |
| 83 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Будённого |  |  |  | 0,37 |  | 12 | 9 |  | 1 |
| 84 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Пушкина |  |  |  | 0,4 |  | 14 | 12 |  |  |
| 85 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Шевченко |  |  |  | 0,3 |  | 8 | 8 |  |  |
| 86 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Котовского |  |  |  | 0,245 |  | 8 | 8 |  |  |
| 87 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Дубинина |  |  |  | 0,64 |  | 11 | 11 |  |  |
| 88 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гайдара |  |  |  | 0,49 |  | 10 | 10 |  |  |
| 89 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Первомайская |  |  |  | 0,6 |  | 15 | 15 |  | 1 |
| 90 | Уличное освещение | г. Югорск ул.П.Морозова |  |  |  | 0,4 |  | 11 | 9 |  |  |
| 91 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Королева |  |  |  | 0,4 |  | 11 | 9 |  |  |
| 92 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Лесная |  |  |  | 1,51 |  | 41 | 41 |  | 1 |
| 93 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Зеленый |  |  |  | 0,33 |  | 6 | 5 |  |  |
| 94 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Студенческий |  |  |  | 0,35 |  | 10 | 11 |  |  |
| 95 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Садовая |  |  |  | 0,8 |  | 24 | 28 |  | 1 |
| 96 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Заводская |  |  |  | 0,935 |  | 24 | 24 |  | 2 |
| 97 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Берёзовая |  |  |  | 0,33 |  | 9 | 8 |  | 1 |
| 98 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Коростоянова |  |  |  | 0,29 |  | 7 | 6 |  |  |
| 99 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ермака |  |  |  | 1,37 |  | 35 | 41 |  | 1 |
| 100 | Уличное освещение | г. Югорск проезд 126 |  |  |  | 0,35 |  | 12 | 6 |  |  |
| 101 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Песчаная |  |  |  | 0,66 |  | 17 | 16 |  |  |
| 102 | Дворовое освещение | г. Югорск ул. Буряка |  |  |  | 1,23 |  | 36 | 44 |  | 1 |
| 103 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Пихтовая |  |  |  | 0,3 |  | 11 | 10 |  |  |
| 104 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Шаумяна |  |  |  | 0,19 |  | 6 | 3 |  |  |
| 105 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Плеханова |  |  |  | 0,7 |  | 21 | 16 |  | 1 |
| 106 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кутузова |  |  |  | 0,56 |  | 18 | 18 |  |  |
| 107 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Островская |  |  |  | 0,72 |  | 23 | 21 |  |  |
| 108 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Багратиона |  |  |  | 0,275 |  | 8 | 4 |  |  |
| 109 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Серова |  |  |  | 0,15 |  | 5 | 5 |  |  |
| 110 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Суворова |  |  |  | 0,35 |  | 11 | 5 |  |  |
| 111 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гоголя |  |  |  | 0,7 |  | 19 | 18 |  |  |
| 112 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Красина |  |  |  | 0,25 |  | 10 | 8 |  |  |
| 113 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Грибоедова |  |  |  | 0,45 |  | 11 | 10 |  |  |
| 114 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Минина |  |  |  | 0,36 |  | 12 | 11 |  |  |
| 115 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Спасская |  |  |  | 1,055 |  | 34 | 20 |  |  |
| 116 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Невская |  |  |  | 0,24 |  | 8 | 6 |  |  |
| 117 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Бородинская |  |  |  | 0,36 |  | 12 | 6 |  |  |
| 118 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Широкая |  |  |  | 1,08 |  | 31 | 25 |  | 1 |
| 119 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ольховая |  |  |  | 0,4 |  | 18 | 7 |  |  |
| 120 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Рябиновая |  |  |  | 0,41 |  | 13 | 10 |  |  |
| 121 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Арантурский |  |  |  | 0,16 |  | 5 | 5 |  |  |
| 122 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Горького |  |  |  | 0,445 |  | 11 | 8 |  |  |
| 123 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Полевая |  |  |  | 0,4 |  | 9 | 5 |  | 1 |
| 124 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Некрасова |  |  |  | 0,43 |  | 9 | 4 |  |  |
| 125 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Красная |  |  |  | 0,13 |  | 8 | 8 |  |  |
| 126 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Югорская |  |  |  | 0,8 |  | 22 | 22 |  | 1 |
| 127 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Покровская |  |  |  | 1,375 |  | 35 | 34 |  |  |
| 128 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Чехова |  |  |  | 1,145 |  | 39 | 38 |  |  |
| 129 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кооперативная |  |  |  | 0,465 |  | 13 | 13 |  |  |
| 130 | Уличное освещение | г. Югорск ул.40 Лет Победы стоянка администрации города. |  |  |  | 0,782 |  | 22 | 33 |  | 1 |
| 131 | Уличное освещение | г, Югорск ул. Тополиная |  |  |  | 0,465 |  | 13 | 13 |  |  |
| 132 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Солнечная |  |  |  | 1,505 |  | 46 | 52 |  | 3 |
| 133 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Загородная |  |  |  | 0,56 |  | 15 | 15 |  |  |
| 134 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ремизова |  |  |  | 0,64 |  | 17 | 17 |  |  |
| 135 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Славянская |  |  |  | 2,43 |  | 90 | 87 |  | 1 |
| 136 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Гагарина |  |  |  | 0,835 |  | 25 | 25 |  |  |
| 137 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Юбилейная |  |  |  | 0,35 |  | 9 | 9 |  | 1 |
| 138 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кирова |  |  |  | 0,12 |  | 3 | 4 |  |  |
| 139 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Смородиновая |  |  |  | 2 |  | 47 | 48 |  | 1 |
| 140 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Клюквенная |  |  |  | 2,11 |  | 46 | 46 |  | 1 |
| 141 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Брусничная |  |  |  | 1,97 |  | 44 | 39 |  | 1 |
| 142 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Вишневая |  |  |  | 2,03 |  | 48 | 41 |  | 2 |
| 143 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Брусничный |  |  |  | 0,4 |  | 9 | 8 |  |  |
| 144 | Уличное освещение | Югорск-2 |  |  |  | 3,224 |  | 82 | 96 |  | 2 |
| 145 | Дворовое освещение | Югорск-2 д.8 |  |  |  | 0,15 |  | 8 | 8 |  | 1 |
| 146 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Космонавтов |  |  |  | 1,19 |  | 28 | 29 |  | 1 |
| 147 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Столыпина |  |  |  | 0,615 |  | 17 | 13 |  |  |
| 148 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Красный |  |  |  | 0,09 |  | 3 | 3 |  | 1 |
| 149 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Кольцевая,13 |  |  |  | 0,09 |  | 3 | 3 |  | 1 |
| 150 | Уличное освещение | г. Югорск Сквер у треста |  |  |  | 0,25 |  | 14 | 24 |  |  |
| 151 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Котовского |  |  |  | 0,2 |  | 6 | 6 |  |  |
| 152 | Уличное освещение | г. Югорск пер. Гайдара |  |  |  | 0,18 |  | 5 | 5 |  |  |
| 153 | Уличное освещение | г. Югорск ул. 40 Лет Победы (Площадь-фонтан) |  |  |  | 1,345 |  | 37 | 109 |  | 1 |
| 154 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Светлая |  |  |  | 0,42 |  | 12 | 10 |  |  |
| 155 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Садовая |  |  |  | 1,625 |  | 52 | 54 |  |  |
| 156 | Уличное освещение | г. Югорск ул. 8 марта |  |  |  | 0,3 |  | 11 | 11 |  |  |
| 157 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Пионерская |  |  |  | 1,2 |  | 6 | 10 |  |  |
| 158 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Геологов пешеходный переход |  |  |  | 0,09 |  | 2 | 2 |  | 1 |
| 159 | Уличное освещение | г. Югорск "Кольцо (вертолет)" |  |  |  | 0,86 |  | 26 | 23 |  |  |
| 160 | Уличное освещение | г. Югорск ул. Ленина (Храм) |  |  |  | 1,176 |  | 21 | 74 |  | 2 |
| 161 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Московская |  | 1,92 | 67 |  | 41 |  |
| 162 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Бульвар цветной |  | 0,23 | 9 |  | 9 |  |
| 163 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск мкр. Снегири |  | 2,013 | 45 |  | 45 | 1 |
| 164 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Новослободская |  | 0,23 | 9 |  | 9 |  |
| 165 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Октябрьская освещение пешеходного перехода |  | 0,07 | 1 |  | 1 |  |
| 166 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск пер. Дубинина |  | 0,13 | 5 |  | 5 |  |
| 167 | Дворовое освещение |  |  |  | г. Югорск. Озеро профилактория |  | 1,08 | 9 |  | 37 | 1 |
| 168 | Дворовое освещение |  |  |  | г. Югорск. Музей. |  | 0,11 | 16 |  | 24 |  |
| 169 | Дворовое освещение |  |  |  | г. Югорск. ГИБДД. |  | 0,19 | 13 |  | 19 |  |
| 170 | Дворовое освещение |  |  |  | г. Югорск. Морг. |  | 0,103 | 6 |  | 12 |  |
| 171 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Бажова. |  | 0,595 | 20 |  | 19 |  |
| 172 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Пожарского |  | 0,71 | 20 |  | 19 | 1 |
| 173 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Дзержинского |  | 0,6 | 16 |  | 16 |  |
| 174 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск парк ул. Газовиков |  | 0,55 | 20 |  | 38 | 1 |
| 175 | Уличное освещение |  |  |  | г. Югорск ул. Ленина (почта) |  | 0,49 | 15 |  | 46 | 1 |
| 176 | Уличное освещение |  |  |  | Транспортная развязка |  | 6,238 | 110 |  | 123 | 1 |
| 177 | Дворовое освещение |  |  |  | ул. Никольская д.15 дворовое освещение |  | 0,025 | 1 |  | 1 |  |
| 178 | Уличное освещение |  |  |  | ул. Аксакова |  | 0,15 |  |  | 4 |  |
| 179 | Уличное освещение |  |  |  | ул. Васильковая |  | 0,15 | 7 |  | 7 |  |
| 180 | Уличное освещение |  |  |  | ул. Родниковая |  | 0,09 | 4 |  | 4 |  |
| 181 | Дворовое освещение |  |  |  | ул. Садовая, 74 |  | 0,03 | 2 |  | 2 |  |
| 183 | Дворовое освещение |  |  |  | ул. Мира д.12 |  | 0,06 | 2 |  | 2 |  |
| 184 | Уличное освещение |  |  |  | ул. Нововятская (мкр ПМК-5) |  | 0,12 | 10 |  | 4 |  |
| 185 | Уличное освещение |  |  |  | ул. Декабристов (дорога на КОС-7000) |  | 0,3 | 9 |  | 9 |  |
| 186 | Уличное освещение |  |  | ул. Самоцветная |  |  | 0,21 | 9 |  | 4 |  |
| 187 | Архитектурная подсветка |  |  | Мемориал Защитникам отечества и Первопроходцам земли Югорской |  |  | 0,866 | 23 |  | 70 |  |
| 188 | Дворовое освещение |  |  | ул. Попова д.4, 4А, 6, 8 |  |  | 0,092 | 4 |  | 4 |  |
| 189 | Уличное освещение |  |  | Югорск-2 |  |  | 0,505 | 12 |  | 16 |  |
| 190 | Уличное освещение |  |  | ул. Менделеева, 55 |  |  | 0,09 | 2 |  | 3 |  |
| 191 | Уличное освещение |  |  | ул. Цветной Бульвар |  |  | 0,16 | 5 |  | 5 |  |
| 192 | Уличное освещение |  |  | ул. Толстого, 4-2 |  |  | 0,145 | 4 |  | 5 |  |
| 193 | Уличное освещение |  |  | ул. Петровская |  |  | 0,07 | 2 |  | 2 |  |
| 194 | Уличное освещение |  |  | ул. Толстого, 18 |  |  | 0,03 | 1 |  | 1 |  |
| 195 | Уличное освещение |  |  | ул. Попова, 93 |  |  | 0,095 | 4 |  | 2 |  |
| 196 | Уличное освещение |  |  | ул. Арантурская (мкр. Зеленая Зона) |  |  | 1,18 | 46 |  | 23 | 3 |
| 197 | Уличное освещение |  |  | Парк по Менделеева |  |  | 6,688 | 78 |  | 78 |  |
| 198 | Уличное освещение |  |  | Парк в 11 микрорайоне |  |  | 1,514 | 107 |  | 107 |  |
| 199 | Уличное освещение |  |  | ул. Рождественская |  |  | 0,6 | 16 |  | 8 |  |
|  | Всего |  | улицы г. Югорска и Югорска-2 |  |  |  | 161,440 | 4 586 |  | 5 244 | 95 |

Наличие светодиодных консолей для обслуживания

Ул. Железнодорожная –  15 штук

Ул. Ленина (от ул. Геологов до аллеи В. Лопатиной) – 27 штук

Ул. 40 лет Победы (от ул. Железнодорожная до ул. Ленина) – 20 штук

Ул. Никольская – 12 штук

Фонтанная площадь – 14 штук