Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение  работ по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО на Зеленой зоне в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, 1-ый километр , 3-ий километр, 6-ой километр Зеленой зоны.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 20.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, гарантийные обязательства, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Описание контейнерных площадок:

Производится устройство площадок под контейнеры из дорожной плиты размером 6000х2000х140 мм. Изготовление (сварка)  и монтаж ограждения из металла с облицовкой с трех сторон стальным профилированным листом. На контейнерной площадке должно вмещаться 4 контейнера для сбора ТКО.

Требования к материалу изготовления площадки:

Каркас блока должен быть изготовлен  из стальной трубы по ГОСТ 8645-88. Заполнение каркаса - профилированный лист С8А толщиной не менее 0,45 мм с полимерным покрытием (устройство полимерного покрытия - оцинкование, конверсионное покрытие, грунтование и полимерное покрытие) и защитным слоем из лака с внутренней стороны.

Покрытие металлических элементов - грунтовка марки ГФ-021, эмаль марки ПФ-115.

Подрядчик должен гарантировать соответствие контейнерной площадки требованиям технического задания и ГОСТ 23118-2012.

Требования к качеству материалов:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к результатам работ:

# Работы должны выполняться в соответствии со  Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и в объеме, установленном техническим заданием.

Подрядчик обязан руководствоваться при производстве работ Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и  Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

По окончанию работ Подрядчик обязуется предоставить фото фиксирующее состояние объекта до выполнения работ и после комплекса выполнения работ.

В соответствии с Правилами благоустройства территории города Югорска площадки для установки контейнеров для накопления отходов (контейнерные площадки) должны быть обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременному удалению отходов.

Размер контейнерной площадки определяется исходя из ее задач и габаритов контейнеров, используемых для накопления отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Покрытие контейнерной площадки следует устанавливать твердым, прочным, водонепроницаемым, аналогичным покрытию транспортных проездов. Обеспечивается уклон покрытия площадки 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

Сопряжение контейнерной площадки с прилегающим проездом, обеспечивается в одном уровне, без укладки бордюрного камня.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Характеристика и перечень работ  указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству контейнерных площадок для сбора ТКО на Зелёной зоне в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. 1-й километр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-099-23 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 16 до 20 см | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,741 |  |  |  |  | 361,99 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 3,71 |  | 0,371 |  |  | 400,47 |  | 148,57 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,85 |  | 0,185 |  |  | 492,32 |  | 91,08 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 1,85 |  | 0,185 |  |  | 661,32 |  | 122,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,85 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0008 |  | 0,00008 |  |  | 55 661,84 |  | 4,45 |
|  | 01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей | л | 0,02156 |  | 0,002156 | 190,71 | 0,89 | 169,73 |  | 0,37 |
|  | 01.3.04.08-0035 | Масло цепное адгезионное всесезонное | л | 0,468 |  | 0,0468 | 144,72 | 0,89 | 128,80 |  | 6,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,99 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 325,79 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 148,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 470,50 |  | 847,05 |
| 2 | ГЭСН01-02-105-10 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 10 м, диаметр пней: до 24 см | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,302 |  |  |  |  | 120,94 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 3,02 |  | 0,302 |  |  | 400,47 |  | 120,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,293 |  |  |  |  | 193,77 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2,93 |  | 0,293 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 452,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,93 |  | 0,293 |  |  | 661,32 |  | 193,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,71 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 283,24 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 129,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 794,70 |  | 1 179,47 |
| 3 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,012 | 1 | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,066 |  |  |  |  | 43,65 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 5,5 |  | 0,066 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 101,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,066 |  |  | 661,32 |  | 43,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,65 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 40,59 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 20,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 187,50 |  | 206,25 |
| 4 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,728 |  |  |  |  | 711,05 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 1,728 |  |  | 411,49 |  | 711,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 451,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,6656 |  |  |  |  | 1 037,31 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 |  | 0,2124 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 403,02 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,2124 |  |  | 661,32 |  | 140,46 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 |  | 0,5148 |  |  | 1 901,81 |  | 979,05 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,5148 |  |  | 565,80 |  | 291,27 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 7,08 |  | 0,8496 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 2 946,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 0,8496 |  |  | 661,32 |  | 561,86 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,74 |  | 0,0888 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 123,20 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,0888 |  |  | 492,32 |  | 43,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,28 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,6 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 31,28 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 231,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 748,36 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 587,57 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 342,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 012,83 |  | 11 161,54 |
| 5 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 13,2 | 1 | 13,2 | 616,20 | 1,38 | 850,36 |  | 11 224,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 224,75 |
| 6 | ГЭСН27-12-010-01 применительно | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 // Монтаж площадки из плит дорожных | 100 м3 | 0,0336 | 1 | 0,0336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,237232 |  |  |  |  | 2 251,28 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 155,87 |  | 5,237232 |  |  | 429,86 |  | 2 251,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 640,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,335936 |  |  |  |  | 882,94 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,66 |  | 0,022176 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 42,08 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,022176 |  |  | 661,32 |  | 14,67 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 38,93 |  | 1,308048 |  |  | 1 978,25 |  | 2 587,65 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 38,93 |  | 1,308048 |  |  | 661,32 |  | 865,04 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,17 |  | 0,005712 |  |  | 1 901,81 |  | 10,86 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,17 |  | 0,005712 |  |  | 565,80 |  | 3,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2,53 |  | 0,085008 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 774,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 134,22 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 638,65 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 4 199,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 434 919,94 |  | 14 613,31 |
| 7 | ФСБЦ-05.1.08.06-0066 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 // Плита дорожная 6000х2000х140 мм | м3 | 3,36 | 1 | 3,36 | 11 870,80 | 1,4 | 16 619,12 |  | 55 840,24 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2*0,14*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 840,24 |
| 8 | ГЭСН46-03-014-01 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм // Бурение отверстий глубиной 150 мм диаметром 15 мм в дорожных плитах | 100 отверстий | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,6416 |  |  |  |  | 717,72 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,84 |  | 1,6416 |  |  | 437,21 |  | 717,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,02 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 7,8 |  | 1,872 |  |  | 6,42 |  | 12,02 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,72 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 746,43 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 423,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 915,08 |  | 1 899,62 |
| 9 | ГЭСН46-03-014-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01 | 100 отверстий | -0,24 | 1 | -0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубиной 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -0,324 |  |  |  |  | -141,66 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,27 | 5 | -0,324 |  |  | 437,21 |  | -141,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,89 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,375 | 5 | -0,45 |  |  | 6,42 |  | -2,89 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -144,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -141,66 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -147,33 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -83,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 564,42 |  | -375,46 |
| 10 | ГЭСНм38-01-004-07 применительно | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов // Сварка и монтаж металлокаркаса для устройства ограждения пластиковых баков | т | 0,109316 | 1 | 0,109316 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=109,316/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,11792 |  |  |  |  | 6 313,52 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 120 |  | 13,11792 |  |  | 481,29 |  | 6 313,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,327948 |  |  |  |  | 170,70 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 1 978,25 |  | 108,13 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 661,32 |  | 36,15 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1,37 |  | 0,1497629 | 13,44 | 1,55 | 20,83 |  | 3,12 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 889,38 |  | 48,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 492,32 |  | 26,91 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1,5 |  | 0,163974 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,16 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 22,65 |  | 2,4760074 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 40,58 |
|  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 2,4 |  | 0,2623584 | 67,19 | 1,57 | 105,49 |  | 27,68 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.час | 2 |  | 0,218632 | 44,36 | 1,41 | 62,55 |  | 13,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2 |  | 0,218632 |  |  | 492,32 |  | 107,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,58 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,9 |  | 0,0983844 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 12,18 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,2 |  | 0,0218632 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 1,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,329 |  | 0,035965 |  |  | 6,42 |  | 0,23 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 17,9 |  | 1,9567564 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 316,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 057,76 |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 126,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 484,22 |
|  | Пр/812-080.0-3 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 5 900,64 |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 2 917,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 146 388,18 |  | 16 002,57 |
| 11 | ФСБЦ-01.7.15.02-0047 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 150 мм | 100 шт | 0,24 | 1 | 0,24 | 4 148,67 | 1,2 | 4 978,40 |  | 1 194,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,82 |
| 12 | ФСБЦ-23.3.08.01-0050 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,073656 | 1 | 0,073656 | 57 361,50 | 1,09 | 62 524,04 |  | 4 605,27 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,82*10,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 605,27 |
| 13 | ФСБЦ-23.3.08.01-0023 применительно | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм // Трубы стальные электросварные прямоугольные, размеры 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,03566 | 1 | 0,03566 | 59 877,50 | 1,09 | 65 266,48 |  | 2 327,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,783*20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 327,40 |
| 14 | ФСБЦ-08.3.05.02-0081 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм // Металл листовой толщиной 5 мм | т | 0,002355 | 1 | 0,002355 | 78 101,50 | 0,94 | 73 415,41 |  | 172,89 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39,25*0,06/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,89 |
| 15 | ГЭСН13-03-004-01 применительно | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 // Окраска металлических конструкций крыльца грунт-эмалью по ржавчине 3в1 | 100 м2 | 0,04992 | 1 | 0,04992 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,992 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1387776 |  |  |  |  | 64,50 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,78 |  | 0,1387776 |  |  | 464,76 |  | 64,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0019968 |  |  |  |  | 1,02 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 | 6,62 | 1,55 | 10,26 |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 1 901,81 |  | 0,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 565,80 |  | 0,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,03 |  | 0,0014976 |  |  | 640,31 |  | 0,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0014976 |  |  | 492,32 |  | 0,74 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,95 |  | 0,097344 | 5,67 | 1,35 | 7,65 |  | 0,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,72 |
|  | 14.5.09.04-0115 | Отвердитель амино-фенольный | кг | 0,5 |  | 0,02496 | 158,82 | 1,26 | 200,11 |  | 4,99 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,0027 |  | 0,0001348 | 98 526,45 | 1,26 | 124 143,33 |  | 16,73 |
| Уд | 14.4.04.11-0005 | Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой | т | 0,027 |  | 0,0013478 | 152 691,95 | 1,63 | 248 887,88 |  | 335,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,52 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 62,24 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 33,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 717,15 |  | 185,56 |
| 16 | ФСБЦ-14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый | кг | 1,3478 | 1 | 1,3478 | 321,22 | 1,63 | 523,59 |  | 705,69 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0013478*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,69 |
| 17 | ГЭСН09-05-001-01 применительно | Облицовка ворот стальным профилированным листом // Устройство ограждения пластиковых баков из профлиста | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,382 |  |  |  |  | 2 442,03 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 29,9 |  | 5,382 |  |  | 453,74 |  | 2 442,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0558 |  |  |  |  | 31,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,12 |  | 0,0216 |  |  | 1 978,25 |  | 42,73 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0216 |  |  | 661,32 |  | 14,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,19 |  | 0,0342 |  |  | 640,31 |  | 21,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,19 |  | 0,0342 |  |  | 492,32 |  | 16,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,21 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,1892 |  | 0,394056 |  |  | 6,42 |  | 2,53 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0003 |  | 0,000054 | 199 827,16 | 1,21 | 241 790,86 |  | 13,06 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0,0003 |  | 0,000054 | 239 032,39 | 1,21 | 289 229,19 |  | 15,62 |
| П,Н | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 568,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 473,15 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 2 324,76 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 533,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35 706,11 |  | 6 427,10 |
| 18 | ФСБЦ-08.3.09.02-0021 применительно | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 // Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8 | м2 | 19,8 | 1 | 19,8 | 702,12 | 0,95 | 667,01 |  | 13 206,80 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 206,80 |
|  |  | Итоги по разделу 1 1-й километр : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 997,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 841,37 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 956,79 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360,51 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 838,90 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 422,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 527,85 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 713,83 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 189,81 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 382,05 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 861,94 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 746,82 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 002,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 313,52 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,96 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,70 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,85 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 900,64 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 917,90 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 201,88 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 762,58 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 664,72 |
|  |  | Итого по разделу 1 1-й километр |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 424,87 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 27,9645296 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3,7462808 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. 3-й километр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0,42 | 1 | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,8606 |  |  |  |  | 813,47 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,43 |  | 1,8606 |  |  | 437,21 |  | 813,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,47 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 732,12 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 333,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 474,07 |  | 1 879,11 |
| 20 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,0096 | 1 | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0528 |  |  |  |  | 34,92 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 5,5 |  | 0,0528 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 81,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,0528 |  |  | 661,32 |  | 34,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,92 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 32,48 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 16,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 187,50 |  | 165,00 |
| 21 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,384 | 1 | 0,384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,5296 |  |  |  |  | 2 275,38 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 5,5296 |  |  | 411,49 |  | 2 275,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 244,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,32992 |  |  |  |  | 3 319,41 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 |  | 0,67968 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 1 289,67 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,67968 |  |  | 661,32 |  | 449,49 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 |  | 1,64736 |  |  | 1 901,81 |  | 3 132,97 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 1,64736 |  |  | 565,80 |  | 932,08 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 7,08 |  | 2,71872 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 9 428,03 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 2,71872 |  |  | 661,32 |  | 1 797,94 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,74 |  | 0,28416 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 394,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,28416 |  |  | 492,32 |  | 139,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,11 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 1,92 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 100,11 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 939,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 594,79 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 8 280,29 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 7 497,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 013,33 |  | 35 717,12 |
| 22 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 42,24 | 1 | 42,24 | 616,20 | 1,38 | 850,36 |  | 35 919,21 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 919,21 |
| 23 | ГЭСН27-12-010-01 применительно | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 // Монтаж площадки из плит дорожных | 100 м3 | 0,0168 | 1 | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,618616 |  |  |  |  | 1 125,64 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 155,87 |  | 2,618616 |  |  | 429,86 |  | 1 125,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 320,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,667968 |  |  |  |  | 441,47 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,66 |  | 0,011088 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 21,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,011088 |  |  | 661,32 |  | 7,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 38,93 |  | 0,654024 |  |  | 1 978,25 |  | 1 293,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 38,93 |  | 0,654024 |  |  | 661,32 |  | 432,52 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,17 |  | 0,002856 |  |  | 1 901,81 |  | 5,43 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,17 |  | 0,002856 |  |  | 565,80 |  | 1,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2,53 |  | 0,042504 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 567,11 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 319,32 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 099,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 434 919,64 |  | 7 306,65 |
| 24 | ФСБЦ-05.1.08.06-0066 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 // Плита дорожная 6000х2000х140 мм | м3 | 1,68 | 1 | 1,68 | 11 870,80 | 1,4 | 16 619,12 |  | 27 920,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 920,12 |
| 25 | ГЭСН46-03-014-01 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм // Бурение отверстий глубиной 150 мм диаметром 15 мм в дорожных плитах | 100 отверстий | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,6416 |  |  |  |  | 717,72 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,84 |  | 1,6416 |  |  | 437,21 |  | 717,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,02 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 7,8 |  | 1,872 |  |  | 6,42 |  | 12,02 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,72 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 746,43 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 423,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 915,08 |  | 1 899,62 |
| 26 | ГЭСН46-03-014-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01 | 100 отверстий | -0,24 | 1 | -0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубиной 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -0,324 |  |  |  |  | -141,66 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,27 | 5 | -0,324 |  |  | 437,21 |  | -141,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,89 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,375 | 5 | -0,45 |  |  | 6,42 |  | -2,89 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -144,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -141,66 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -147,33 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -83,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 564,42 |  | -375,46 |
| 27 | ГЭСНм38-01-004-07 применительно | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов // Сварка и монтаж металлокаркаса для устройства ограждения пластиковых баков | т | 0,109316 | 1 | 0,109316 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=109,316/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,11792 |  |  |  |  | 6 313,52 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 120 |  | 13,11792 |  |  | 481,29 |  | 6 313,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,327948 |  |  |  |  | 170,70 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 1 978,25 |  | 108,13 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 661,32 |  | 36,15 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1,37 |  | 0,1497629 | 13,44 | 1,55 | 20,83 |  | 3,12 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 889,38 |  | 48,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 492,32 |  | 26,91 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1,5 |  | 0,163974 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,16 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 22,65 |  | 2,4760074 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 40,58 |
|  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 2,4 |  | 0,2623584 | 67,19 | 1,57 | 105,49 |  | 27,68 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.час | 2 |  | 0,218632 | 44,36 | 1,41 | 62,55 |  | 13,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2 |  | 0,218632 |  |  | 492,32 |  | 107,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,58 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,9 |  | 0,0983844 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 12,18 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,2 |  | 0,0218632 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 1,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,329 |  | 0,035965 |  |  | 6,42 |  | 0,23 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 17,9 |  | 1,9567564 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 316,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 057,76 |
| 27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 126,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 484,22 |
|  | Пр/812-080.0-3 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 5 900,64 |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 2 917,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 146 388,18 |  | 16 002,57 |
| 28 | ФСБЦ-01.7.15.02-0047 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 150 мм | 100 шт | 0,24 | 1 | 0,24 | 4 148,67 | 1,2 | 4 978,40 |  | 1 194,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,82 |
| 29 | ФСБЦ-23.3.08.01-0050 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,073656 | 1 | 0,073656 | 57 361,50 | 1,09 | 62 524,04 |  | 4 605,27 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,82*10,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 605,27 |
| 30 | ФСБЦ-23.3.08.01-0023 применительно | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм // Трубы стальные электросварные прямоугольные, размеры 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,03566 | 1 | 0,03566 | 59 877,50 | 1,09 | 65 266,48 |  | 2 327,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,783*20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 327,40 |
| 31 | ФСБЦ-08.3.05.02-0081 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм // Металл листовой толщиной 5 мм | т | 0,002355 | 1 | 0,002355 | 78 101,50 | 0,94 | 73 415,41 |  | 172,89 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39,25*0,06/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,89 |
| 32 | ГЭСН13-03-004-01 применительно | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 // Окраска металлических конструкций крыльца грунт-эмалью по ржавчине 3в1 | 100 м2 | 0,04992 | 1 | 0,04992 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,992 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1387776 |  |  |  |  | 64,50 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,78 |  | 0,1387776 |  |  | 464,76 |  | 64,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0019968 |  |  |  |  | 1,02 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 | 6,62 | 1,55 | 10,26 |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 1 901,81 |  | 0,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 565,80 |  | 0,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,03 |  | 0,0014976 |  |  | 640,31 |  | 0,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0014976 |  |  | 492,32 |  | 0,74 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,95 |  | 0,097344 | 5,67 | 1,35 | 7,65 |  | 0,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,72 |
|  | 14.5.09.04-0115 | Отвердитель амино-фенольный | кг | 0,5 |  | 0,02496 | 158,82 | 1,26 | 200,11 |  | 4,99 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,0027 |  | 0,0001348 | 98 526,45 | 1,26 | 124 143,33 |  | 16,73 |
| Уд | 14.4.04.11-0005 | Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой | т | 0,027 |  | 0,0013478 | 152 691,95 | 1,63 | 248 887,88 |  | 335,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,52 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 62,24 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 33,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 717,15 |  | 185,56 |
| 33 | ФСБЦ-14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый | кг | 1,3478 | 1 | 1,3478 | 321,22 | 1,63 | 523,59 |  | 705,69 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0013478*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,69 |
| 34 | ГЭСН09-05-001-01 применительно | Облицовка ворот стальным профилированным листом // Устройство ограждения пластиковых баков из профлиста | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,382 |  |  |  |  | 2 442,03 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 29,9 |  | 5,382 |  |  | 453,74 |  | 2 442,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0558 |  |  |  |  | 31,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,12 |  | 0,0216 |  |  | 1 978,25 |  | 42,73 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0216 |  |  | 661,32 |  | 14,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,19 |  | 0,0342 |  |  | 640,31 |  | 21,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,19 |  | 0,0342 |  |  | 492,32 |  | 16,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,21 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,1892 |  | 0,394056 |  |  | 6,42 |  | 2,53 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0003 |  | 0,000054 | 199 827,16 | 1,21 | 241 790,86 |  | 13,06 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0,0003 |  | 0,000054 | 239 032,39 | 1,21 | 289 229,19 |  | 15,62 |
| П,Н | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 568,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 473,15 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 2 324,76 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 533,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35 706,11 |  | 6 427,10 |
| 35 | ФСБЦ-08.3.09.02-0021 применительно | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 // Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8 | м2 | 19,8 | 1 | 19,8 | 702,12 | 0,95 | 667,01 |  | 13 206,80 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 206,80 |
|  |  | Итоги по разделу 2 3-й километр : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 237,45 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 610,60 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 956,99 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 998,64 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 671,22 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 256,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 297,08 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 714,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 827,94 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 214,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 350,31 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 853,17 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 002,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 313,52 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,96 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,70 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,85 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 900,64 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 917,90 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 609,24 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 250,95 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 771,07 |
|  |  | Итого по разделу 2 3-й километр |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 259,47 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 29,9651136 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 6,4364328 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. 6-й километр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ГЭСН01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли | 100 м2 | 0,42 | 1 | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,8606 |  |  |  |  | 813,47 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,43 |  | 1,8606 |  |  | 437,21 |  | 813,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,47 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 732,12 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 333,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 474,07 |  | 1 879,11 |
| 37 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,0096 | 1 | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0528 |  |  |  |  | 34,92 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 5,5 |  | 0,0528 | 887,54 | 1,74 | 1 544,32 |  | 81,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,0528 |  |  | 661,32 |  | 34,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,92 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 32,48 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 16,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 187,50 |  | 165,00 |
| 38 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,456 |  |  |  |  | 1 422,11 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 3,456 |  |  | 411,49 |  | 1 422,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 903,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,3312 |  |  |  |  | 2 074,63 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,77 |  | 0,4248 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 806,05 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,4248 |  |  | 661,32 |  | 280,93 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 4,29 |  | 1,0296 |  |  | 1 901,81 |  | 1 958,10 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 1,0296 |  |  | 565,80 |  | 582,55 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.час | 7,08 |  | 1,6992 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 5 892,52 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 1,6992 |  |  | 661,32 |  | 1 123,71 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,74 |  | 0,1776 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 246,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,1776 |  |  | 492,32 |  | 87,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,57 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 1,2 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 62,57 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 462,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 496,74 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 5 175,18 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 4 685,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 93 013,29 |  | 22 323,19 |
| 39 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 16,4 | 1 | 16,4 | 616,20 | 1,38 | 850,36 |  | 13 945,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 945,90 |
| 40 | ГЭСН27-12-010-01применительно | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 // Монтаж площадки из плит дорожных | 100 м3 | 0,0168 | 1 | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,618616 |  |  |  |  | 1 125,64 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 155,87 |  | 2,618616 |  |  | 429,86 |  | 1 125,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 320,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,667968 |  |  |  |  | 441,47 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0,66 |  | 0,011088 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 21,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,011088 |  |  | 661,32 |  | 7,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 38,93 |  | 0,654024 |  |  | 1 978,25 |  | 1 293,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 38,93 |  | 0,654024 |  |  | 661,32 |  | 432,52 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,17 |  | 0,002856 |  |  | 1 901,81 |  | 5,43 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,17 |  | 0,002856 |  |  | 565,80 |  | 1,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2,53 |  | 0,042504 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 567,11 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 319,32 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 099,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 434 919,64 |  | 7 306,65 |
| 41 | ФСБЦ-05.1.08.06-0066 | Плиты дорожные железобетонные, объем до 3 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 // Плита дорожная 6000х2000х140 мм | м3 | 1,68 | 1 | 1,68 | 11 870,80 | 1,4 | 16 619,12 |  | 27 920,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2*0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 920,12 |
| 42 | ГЭСН46-03-014-01 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм // Бурение отверстий глубиной 150 мм диаметром 15 мм в дорожных плитах | 100 отверстий | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,6416 |  |  |  |  | 717,72 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,84 |  | 1,6416 |  |  | 437,21 |  | 717,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,02 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 7,8 |  | 1,872 |  |  | 6,42 |  | 12,02 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,72 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 746,43 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 423,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 915,08 |  | 1 899,62 |
| 43 | ГЭСН46-03-014-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01 | 100 отверстий | -0,24 | 1 | -0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубиной 150мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -0,324 |  |  |  |  | -141,66 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,27 | 5 | -0,324 |  |  | 437,21 |  | -141,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,89 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,375 | 5 | -0,45 |  |  | 6,42 |  | -2,89 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -144,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -141,66 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -147,33 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -83,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 564,42 |  | -375,46 |
| 44 | ГЭСНм38-01-004-07 применительно | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов // Сварка и монтаж металлокаркаса для устройства ограждения пластиковых баков | т | 0,109316 | 1 | 0,109316 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=109,316/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,11792 |  |  |  |  | 6 313,52 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 120 |  | 13,11792 |  |  | 481,29 |  | 6 313,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,327948 |  |  |  |  | 170,70 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 1 978,25 |  | 108,13 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 661,32 |  | 36,15 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1,37 |  | 0,1497629 | 13,44 | 1,55 | 20,83 |  | 3,12 |
|  | 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.час | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 889,38 |  | 48,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,054658 |  |  | 492,32 |  | 26,91 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 1,5 |  | 0,163974 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,16 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 22,65 |  | 2,4760074 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 40,58 |
|  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.час | 2,4 |  | 0,2623584 | 67,19 | 1,57 | 105,49 |  | 27,68 |
|  | 91.21.16-001 | Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | маш.час | 2 |  | 0,218632 | 44,36 | 1,41 | 62,55 |  | 13,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2 |  | 0,218632 |  |  | 492,32 |  | 107,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,58 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,9 |  | 0,0983844 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 12,18 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,2 |  | 0,0218632 | 41,38 | 1,6 | 66,21 |  | 1,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,329 |  | 0,035965 |  |  | 6,42 |  | 0,23 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 17,9 |  | 1,9567564 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 316,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 057,76 |
| 44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 126,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 484,22 |
|  | Пр/812-080.0-3 | НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 5 900,64 |
|  | Пр/774-080.0 | СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 2 917,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 146 388,18 |  | 16 002,57 |
| 45 | ФСБЦ-01.7.15.02-0047 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 20 мм, длина 150 мм | 100 шт | 0,24 | 1 | 0,24 | 4 148,67 | 1,2 | 4 978,40 |  | 1 194,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,82 |
| 46 | ФСБЦ-23.3.08.01-0050 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,073656 | 1 | 0,073656 | 57 361,50 | 1,09 | 62 524,04 |  | 4 605,27 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,82*10,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 605,27 |
| 47 | ФСБЦ-23.3.08.01-0023 применительно | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 2 мм // Трубы стальные электросварные прямоугольные, размеры 40х20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,03566 | 1 | 0,03566 | 59 877,50 | 1,09 | 65 266,48 |  | 2 327,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,783*20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 327,40 |
| 48 | ФСБЦ-08.3.05.02-0081 | Прокат листовой горячекатаный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм // Металл листовой толщиной 5 мм | т | 0,002355 | 1 | 0,002355 | 78 101,50 | 0,94 | 73 415,41 |  | 172,89 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39,25*0,06/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,89 |
| 49 | ГЭСН13-03-004-01 применительно | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 // Окраска металлических конструкций крыльца грунт-эмалью по ржавчине 3в1 | 100 м2 | 0,04992 | 1 | 0,04992 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,992 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1387776 |  |  |  |  | 64,50 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2,78 |  | 0,1387776 |  |  | 464,76 |  | 64,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0019968 |  |  |  |  | 1,02 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 | 6,62 | 1,55 | 10,26 |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 1 901,81 |  | 0,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004992 |  |  | 565,80 |  | 0,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,03 |  | 0,0014976 |  |  | 640,31 |  | 0,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0014976 |  |  | 492,32 |  | 0,74 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1,95 |  | 0,097344 | 5,67 | 1,35 | 7,65 |  | 0,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,72 |
|  | 14.5.09.04-0115 | Отвердитель амино-фенольный | кг | 0,5 |  | 0,02496 | 158,82 | 1,26 | 200,11 |  | 4,99 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,0027 |  | 0,0001348 | 98 526,45 | 1,26 | 124 143,33 |  | 16,73 |
| Уд | 14.4.04.11-0005 | Эмаль двухкомпонентная из сополимера винилхлорида, модифицированного эпоксидной смолой | т | 0,027 |  | 0,0013478 | 152 691,95 | 1,63 | 248 887,88 |  | 335,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,52 |
|  | Пр/812-013.0-3 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 62,24 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 33,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 717,15 |  | 185,56 |
| 50 | ФСБЦ-14.4.01.21-0001 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине, цвет серый | кг | 1,3478 | 1 | 1,3478 | 321,22 | 1,63 | 523,59 |  | 705,69 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0013478*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,69 |
| 51 | ГЭСН09-05-001-01 применительно | Облицовка ворот стальным профилированным листом // Устройство ограждения пластиковых баков из профлиста | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,382 |  |  |  |  | 2 442,03 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 29,9 |  | 5,382 |  |  | 453,74 |  | 2 442,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0558 |  |  |  |  | 31,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,12 |  | 0,0216 |  |  | 1 978,25 |  | 42,73 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0216 |  |  | 661,32 |  | 14,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,19 |  | 0,0342 |  |  | 640,31 |  | 21,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,19 |  | 0,0342 |  |  | 492,32 |  | 16,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,21 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,1892 |  | 0,394056 |  |  | 6,42 |  | 2,53 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0003 |  | 0,000054 | 199 827,16 | 1,21 | 241 790,86 |  | 13,06 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0,0003 |  | 0,000054 | 239 032,39 | 1,21 | 289 229,19 |  | 15,62 |
| П,Н | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 568,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 473,15 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 2 324,76 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 533,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35 706,11 |  | 6 427,10 |
| 52 | ФСБЦ-08.3.09.02-0021 применительно | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 // Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8 | м2 | 19,8 | 1 | 19,8 | 702,12 | 0,95 | 667,01 |  | 13 206,80 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 206,80 |
|  |  | Итоги по разделу 3 6-й километр : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 786,71 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 757,33 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 615,15 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 753,86 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 660,37 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 889,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 443,81 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 372,19 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 583,16 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 203,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 245,20 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 041,78 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 002,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 313,52 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,96 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,70 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,85 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 900,64 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 917,90 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 511,19 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 145,84 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 959,68 |
|  |  | Итого по разделу 3 6-й километр |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 892,23 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 27,8915136 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 4,4377128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 021,73 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 209,30 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 528,93 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 113,01 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 170,49 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 568,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 268,74 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 800,05 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 600,91 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 799,94 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 457,45 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 641,77 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 007,71 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 940,56 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 728,88 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,10 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 370,55 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 701,92 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 753,70 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 576,57 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 322,31 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 159,37 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 395,47 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |