Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по устройству модульных контейнерных площадок в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Калинина, д.46, ул. Чкалова, д.7 корпус 3, район зеленой зоны, 2 км.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.09.2022

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость работ в полном объеме, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему, затраты на страхование, уплату налогов, включая НДС либо без НДС, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ, а также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, гарантийные обязательства, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Описание контейнерного модуля устанавливаемого по ул. Калинина,46

На контейнерной площадке должно вмещаться 3 контейнера для сбора ТКО (образец рис.1). Основание контейнерной площадки из бетонной плиты. Габариты модуля: ДхШхВ 4700х1200х1700 мм.

Описание контейнерного модуля устанавливаемого по ул. Чкалова, д.7 корпус 3

На контейнерной площадке должно вмещаться 4 контейнера для сбора ТКО (образец рис.1). Основание контейнерной площадки из асфальтобетона. Габариты модуля: ДхШхВ 6300х1200х1700 мм.

Описание контейнерной площадки в районе зеленой зоны, 2 км

На контейнерной площадке должно вмещаться 4 контейнера для сбора ТКО. Основание контейнерной площадки бетонная плита. Габариты площадки: ДхШ 6000х2000 мм.

Конструкция модульной контейнерной площадки изготавливается и должна быть сборно-разборная и состоять из 2-х боковых и задних щитов, распашных ворот на петлях, с установленным шпингалетом для фиксации створок (на высоте 1000 мм) и нижним упором для фиксации створок к железобетонному основанию, полу-арочной крыши с подвесной поворотной передней панелью на осях вращения. Каркасы щитов должны быть зашиты изнутри профилированным стальным листом. Крыша должна крепиться к каркасу из щитов на болтовые соединения. На открытые торцы труб должны быть установлены внутренние пластиковые заглушки. Между основанием площадки и низом двери должен быть зазор 50-70 мм.

Требования к материалу изготовления площадки:

Каркас блока должен быть изготовлен  из стальной трубы по ГОСТ 8645-88. Заполнение каркаса - профилированный лист С8А толщиной не менее 0,35 мм с полимерным покрытием (устройство полимерного покрытия - оцинкование, конверсионное покрытие, грунтование и полимерное покрытие) и защитным слоем из лака с внутренней стороны.

Каркас крыши должен быть выполнен из стальной трубы по ГОСТ 8639-82. Боковые панели, задняя стенка должны быть выполнены с отгибом  из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90  толщиной 1,0мм. Скат крыши должен быть выполнен из цельного профилированного листа С8А толщиной не менее 0,35 мм.

Передняя панель должна быть выполнена из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90  толщиной не менее 1,0мм на каркасе из стальной трубы по ГОСТ 8639-82. Передняя поворотная панель должна иметь 2 ручки, расположенные в левой и правой части панели.  Ось подвесного механизма должна быть выполнена из круглого стального проката диаметром 14мм ГОСТ 2590-2006 из стали 35 ГОСТ 1050-2013.

Покрытие металлических элементов - грунтовка марки ГФ-021, эмаль марки ПФ-115.

Изготовитель должен гарантировать соответствие модульной контейнерной площадки требованиям технического описания и ГОСТ 23118-78.

(рис.1)

Требования к качеству материалов:

Качество материалов и оборудования, применяемых для выполнения работ должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы,  ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Требования к результатам работ:

# Работы должны выполняться в соответствии со  Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и в объеме, установленном техническим заданием.

Подрядчик обязан руководствоваться при производстве работ Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и  Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

По окончанию работ Подрядчик обязуется предоставить фото и видеоматериал фиксирующем состояние объекта до выполнения работ и после каждого комплекса выполнения работ.

В соответствии со статьей 33.8 Правил благоустройства территории города Югорска площадки для установки контейнеров для накопления отходов (контейнерные площадки) должны быть обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременному удалению отходов.

Размер контейнерной площадки определяется исходя из ее задач и габаритов контейнеров, используемых для накопления отходов, но не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Покрытие контейнерной площадки следует устанавливать твердым, прочным, водонепроницаемым, аналогичным покрытию транспортных проездов. Обеспечивается уклон покрытия площадки 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

Сопряжение контейнерной площадки с прилегающим проездом, обеспечивается в одном уровне, без укладки бордюрного камня.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ (гарантийный период) устанавливается в размере 36 (тридцати шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Характеристика и перечень работ  указана в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству модульных контейнерных площадок (возле ул.Чкалова д.7 к.3, ул. Калинина д.46, на Зеленой зоне возле остановки "2км") в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство модульной контейнерной площадки возле Калинина, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 61,51 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 7,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 61,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,51 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 91,03 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 58,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,97 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 1 | 10,71 |  | 10,71 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,71 |  |  |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1 | 8,58 |  | 8,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,58 |  |  |
| 4 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  | 1 м3 |  |  | 0,43 | 416,67 |  | 11,42 | 15,68 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,42 |  |  |
| 5 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Демонтаж дорожной плиты 6х2х0,14м - с сохранением материала) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 315,26 |  | 5,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 731,49 |  | 45,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 372,49 |  | 6,26 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 38,26 |  | 0,642768 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 29,58 |  | 0,496944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 046,75 |  | 51,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,56 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 17,11 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 10,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,28 |  |  |
| 6 | ФЕР01-01-030-06 Применительно | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Срезка растительного слоя грунта) |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,00273 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 1,47 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  | 0,25 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 6,81 |  | 0,0185913 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 1,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 0,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |
| 7 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза |  |  | 3,822 | 3,96 |  | 15,14 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,14 |  |  |
| 8 | ФССЦпг-03-21-01-004 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км (Перевозка растительного слоя грунта) |  |  | 1 т груза |  |  | 3,822 | 5,75 |  | 21,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,98 |  |  |
| 9 | ФЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Монтаж дорожных плит 6х2х0,14м - б/у материал) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 169,18 |  | 19,64 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 971,59 |  | 66,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 463,99 |  | 7,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 70,79 |  | 1,19 |  |  |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 139,52 |  | 2,343936 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 34,39 |  | 0,577752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 211,56 |  | 87,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,44 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 40,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 26,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,23 |  |  |
| 10 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Установка дорожных бортовых камней БР100.30.15) |  |  | 100 м |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 59,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 7,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 369,01 |  |  |
| Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | м | 100 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 6,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,065 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 435,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 88,68 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 56,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,96 |  |  |
| 11 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 10 | 63,12 |  | 631,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,20 |  |  |
| 12 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование площадки) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0084 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 8,85 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 13,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 2,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 7,64 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 102 |  | 0,8568 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 1,134 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,152208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 29,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,90 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 11,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 6,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,19 |  |  |
| 13 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,8568 | 600,00 |  | 514,08 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,08 |  |  |
| 14 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0,64 | 22,33 |  | 14,29 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,29 |  |  |
| 15 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0,64 | 4,80 |  | 3,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 |  |  |
| 16 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0,64 | 22,33 |  | 14,29 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,29 |  |  |
| 17 | ФЕРм37-01-001-03 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Монтаж трехместной модульной контейнерной площадки) |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 169,83 |  | 169,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,26 |  | 56,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  | 4,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 245,42 |  | 245,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 471,51 |  | 471,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,93 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 161,75 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 85,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,49 |  |  |
| 18 | ТЦ_102_86_401102416392_15.06.2022_01 | Трехместная модульная контейнерная площадка |  |  | шт |  |  | 1 | 175 000,00 |  | 11 160,71 | 15,68 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=210000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 160,71 |  |  |
| 19 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузка пластиковых баков для ТБО) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,225 | 17,95 |  | 4,04 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,04 |  |  |
| 20 | ФССЦпг-03-01-01-003 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 3 км (Перевозка пластиковых баков для ТБО) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,225 | 8,03 |  | 1,81 |  |  |
|  |  | (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |
| 21 | ФССЦпг-01-01-02-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Разгрузка пластиковых баков для ТБО) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,225 | 14,41 |  | 3,24 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство модульной контейнерной площадки возле Калинина, 46 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 552,79 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,18 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,42 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,33 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 004,19 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 489,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 453,57 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,35 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,23 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 756,96 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,89 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,84 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,44 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,63 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,83 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,26 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,42 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,75 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,23 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,51 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,64 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,07 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство модульной контейнерной площадки возле Калинина, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 207,50 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 160,71 |  |  |
| Раздел 2. Устройство контейнерной площадки на Зеленой зоне возле остановки 2км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  | 100 м2 |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 37,79 |  | 18,14 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,43 |  | 2,1264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,79 |  | 18,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,14 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 16,33 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 7,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,91 |  |  |
| 23 | ФЕР01-01-030-06 Применительно | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Срезка растительного слоя грунта) |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 17,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  | 2,94 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 6,81 |  | 0,21792 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 17,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 2,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,31 |  |  |
| 24 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза |  |  | 44,8 | 3,96 |  | 177,41 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,41 |  |  |
| 25 | ФССЦпг-03-21-01-004 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км (Перевозка растительного слоя грунта) |  |  | 1 т груза |  |  | 44,8 | 5,75 |  | 257,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,60 |  |  |
| 26 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  |  | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  | 59,13 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  | 1 670,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  | 87,66 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  | 6,25 |  |  |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 7,3728 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,88 |  | 7,10656 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 1 735,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,79 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 217,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 139,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 092,63 |  |  |
| 27 | Прайс-лист | Песок |  |  | м3 |  |  | 56,32 | 250,00 |  | 897,96 | 15,68 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=300/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 897,96 |  |  |
| 28 | ФЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Монтаж дорожных плит 6х2х0,14м) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 169,18 |  | 19,64 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 971,59 |  | 66,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 463,99 |  | 7,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 70,79 |  | 1,19 |  |  |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 139,52 |  | 2,343936 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 34,39 |  | 0,577752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 211,56 |  | 87,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,44 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 40,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 26,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,23 |  |  |
| 29 | Прайс-лист | Плиты дорожные 6х2х0,14м |  |  | шт |  |  | 1 | 26 219,51 |  | 1 672,19 | 15,68 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=30547/1,2*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 672,19 |  |  |
| 30 | ФЕР46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм |  |  | 100 отверстий |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 42,65 |  | 10,24 |  |  |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 42,65 |  | 10,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 10,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 6,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,93 |  |  |
| 31 | ФЕР46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 |  |  | 100 отверстий |  |  | -0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | общая длина 15см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1,54 | 5 | -1,85 |  |  |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  | шт | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,18 | 5 | -0,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  | -1,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,85 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | -1,92 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | -1,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,86 |  |  |
| 32 | ФЕР09-05-002-01 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (Сварка и монтаж металлокаркаса для устройства ограждения пластиковых баков) |  |  | 10 т |  |  | 0,0122816 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 366,15 |  | 4,50 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 354,61 |  | 4,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 451,50 |  | 5,55 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 29,6 |  | 0,3635354 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 172,26 |  | 14,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 4,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 2,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,43 |  |  |
| 33 | ФССЦ-01.7.15.02-0043 | Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 150 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0,24 | 643,00 |  | 154,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,32 |  |  |
| 34 | ФССЦ-23.3.08.01-0055 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 70х70 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  | 10,8 | 64,19 |  | 693,25 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,25 |  |  |
| 35 | ФССЦ-23.3.08.02-0065 Применительно | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм (40х20х2мм) |  |  | м |  |  | 20 | 15,77 |  | 315,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,40 |  |  |
| 36 | ФССЦ-08.3.05.02-0057 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм |  |  | т |  |  | 0,002355 | 6 712,55 |  | 15,81 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,81 |  |  |
| 37 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 100 м2 |  |  | 0,05424 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 56,55 |  | 3,07 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 9,22 |  | 0,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 152,04 |  | 8,25 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,31 |  | 0,2880144 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0010848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 217,81 |  | 11,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 2,93 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,32 |  |  |
| 38 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 100 м2 |  |  | 0,05424 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,32 |  | 1,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 6,01 |  | 0,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 138,16 |  | 7,49 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,13 |  | 0,1155312 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0010848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 163,49 |  | 8,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,42 |  |  |
| 39 | ФЕР09-04-006-02 Применительно | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Устройство ограждения пластиковых баков из профлиста) |  |  | 100 м2 |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 852,58 |  | 136,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 390,59 |  | 382,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 229,05 |  | 36,65 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 300,84 |  | 48,13 |  |  |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления |  |  | т | 0,0578 |  | 0,009248 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.25 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 94 |  | 15,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 16,9 |  | 2,704 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 544,01 |  | 567,03 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 162,68 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 107,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 837,01 |  |  |
| 40 | ФССЦ-08.3.09.04-0011 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 |  |  | м2 |  |  | 17,6 | 57,10 |  | 1 004,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 004,96 |  |  |
| 41 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузка пластиковых баков для ТБО) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,3 | 17,95 |  | 5,39 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,39 |  |  |
| 42 | ФССЦпг-03-01-01-013 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 13 км (Перевозка пластиковых баков для ТБО) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,3 | 13,48 |  | 4,04 |  |  |
|  |  | (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,04 |  |  |
| 43 | ФССЦпг-01-01-02-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Разгрузка пластиковых баков для ТБО) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,3 | 14,41 |  | 4,32 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство контейнерной площадки на Зеленой зоне возле остановки 2км : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 672,02 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,33 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 399,78 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,07 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 021,91 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 419,98 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 158,34 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,33 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 142,18 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,07 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 017,87 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,50 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,46 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,64 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,60 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,04 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,40 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,50 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,46 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство контейнерной площадки на Зеленой зоне возле остановки 2км |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 419,98 |  |  |
| Раздел 3. Устройство модульной контейнерной площадки возле Чкалова 7-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 98,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 12,272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 615,13 |  | 98,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,42 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 145,66 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 93,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,58 |  |  |
| 45 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 1,6 | 10,71 |  | 17,14 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,14 |  |  |
| 46 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1,6 | 8,58 |  | 13,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,73 |  |  |
| 47 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  | 1 м3 |  |  | 0,688 | 416,67 |  | 18,30 | 15,68 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,30 |  |  |
| 48 | ФЕР01-01-030-06 Применительно | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Срезка растительного слоя грунта) |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,0099 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 5,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  | 0,91 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 6,81 |  | 0,067419 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 5,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 0,85 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,60 |  |  |
| 49 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  |  | 1 т груза |  |  | 13,86 | 3,96 |  | 54,89 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,89 |  |  |
| 50 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км |  |  | 1 т груза |  |  | 13,86 | 8,58 |  | 118,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,92 |  |  |
| 51 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  | 76,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  | 2 153,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  | 113,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  | 8,05 |  |  |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 9,504 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,88 |  | 9,1608 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 2 237,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,23 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 280,06 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 179,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 697,54 |  |  |
| 52 | Прайс-лист | Песок |  |  | м3 |  |  | 72,6 | 250,00 |  | 1 157,53 | 15,68 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=300/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,53 |  |  |
| 53 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Установка дорожных бортовых камней БР100.30.15) |  |  | 100 м |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 141,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 17,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 2,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 885,61 |  |  |
| Н | 13.2.03.02 | Камни бортовые |  |  | м | 100 |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 16,752 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 1 044,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,81 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 212,84 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 136,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,31 |  |  |
| 54 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 24 | 63,12 |  | 1 514,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 514,88 |  |  |
| 55 | ФЕР27-04-013-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 411,35 |  | 27,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 958,97 |  | 525,29 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 459,08 |  | 30,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 23 857,55 |  | 3,22 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 49,5 |  | 3,267 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 39,89 |  | 2,63274 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 8 419,12 |  | 555,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,45 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 85,03 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 54,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 695,27 |  |  |
| 56 | ФЕР27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | общая толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 468,89 | 5 | 154,73 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 27,84 | 5 | 9,19 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 297,80 | 5 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,51 | 5 | 0,8283 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 468,89 |  | 154,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,19 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 13,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 8,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,06 |  |  |
| 57 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 16,764 | 108,40 |  | 1 817,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 817,22 |  |  |
| 58 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 12,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 493,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 15,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 57,74 |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 1,37676 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 1,2441 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 563,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,50 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 40,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 26,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,22 |  |  |
| 59 | ТЦ_102_86_8602257512_13.05.2022_01 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые |  |  | т |  |  | 6,7848 | 8 262,78 |  | 3 575,32 | 15,68 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=9915,34/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 575,32 |  |  |
| 60 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 12,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 493,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 15,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 57,74 |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 1,37676 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 1,2441 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 563,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,50 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 40,70 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 26,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,22 |  |  |
| 61 | ТЦ_102_86_8602257512_13.05.2022_01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые |  |  | т |  |  | 6,7848 | 8 327,12 |  | 3 603,19 | 15,68 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=9992,54/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 603,19 |  |  |
| 62 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0,85 | 22,33 |  | 18,98 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,98 |  |  |
| 63 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0,85 | 4,80 |  | 4,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |
| 64 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0,85 | 22,33 |  | 18,98 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,98 |  |  |
| 65 | ФЕРм37-01-001-03 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т (Монтаж черехместной модульной контейнерной площадки) |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 169,83 |  | 169,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,26 |  | 56,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  | 4,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 245,42 |  | 245,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 471,51 |  | 471,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,93 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 161,75 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 85,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,49 |  |  |
| 66 | ТЦ_102_86_401102416392_15.06.2022_01 | Черехместная модульная контейнерная площадка |  |  | шт |  |  | 1 | 233 333,33 |  | 14 880,93 | 15,68 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=280000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 880,93 |  |  |
| 67 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 27,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 23,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  | 2,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 17,07 |  |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знак дорожный |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 68,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 43,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 28,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,89 |  |  |
| 68 | ФССЦ-23.5.02.02-0035 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  | 4 | 31,88 |  | 127,52 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,52 |  |  |
| 69 | ФССЦ-01.5.03.03-0026 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33 |  |  | шт |  |  | 1 | 183,59 |  | 183,59 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,59 |  |  |
| 70 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стойки знака) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00045 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 0,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,41 |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 102 |  | 0,0459 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,06075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,008154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 1,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |
| 71 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,0459 | 592,76 |  | 27,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,21 |  |  |
| 72 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Погрузка пластиковых баков для ТБО) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,3 | 17,95 |  | 5,39 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,39 |  |  |
| 73 | ФССЦпг-03-01-01-009 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 9 км (Перевозка пластиковых баков для ТБО) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,3 | 11,99 |  | 3,60 |  |  |
|  |  | (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |
| 74 | ФССЦпг-01-01-02-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Разгрузка пластиковых баков для ТБО) |  |  | 1 т груза |  |  | 0,3 | 14,41 |  | 4,32 |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство модульной контейнерной площадки возле Чкалова 7-3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 930,38 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,17 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 060,96 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,90 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 304,25 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 876,93 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 736,60 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,34 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 867,97 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,80 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 055,23 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,77 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,29 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,73 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,83 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,26 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,42 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,75 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,23 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,07 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 025,52 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 639,52 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство модульной контейнерной площадки возле Чкалова 7-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 595,42 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 456,25 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 155,19 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139,68 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 685,16 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,30 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 330,35 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 785,92 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 348,51 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,02 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 144,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,10 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 830,06 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,16 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 004,59 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,41 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,96 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,45 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 436,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,66 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,52 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,20 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,84 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,50 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,46 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 222,90 |  |  |