Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ устройству дополнительных автомобильных стоянок по ул. Лесозаготовителей, 9 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Лесозаготовителей,9.

Срок выполнения работ:

-  начало: 08.08.2022;

- окончание: 01.09.2022

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ устройству дополнительных автомобильных стоянок по ул. Лесозаготовителей, 9 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  | коэффициенты | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Устройство стоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-027-01 |  |  | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=190 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,36 |  |  | 15,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,84 |  |  | 0,1596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,36 |  |  | 15,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | % |  | 41 |  |  | 41 |  |  |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бордюрный камень БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=11 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  |  | 64,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  |  | 8,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  |  | 405,91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  | 7,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  | 0,0715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  |  | 478,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  | 97,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 62,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 |  |  | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 11 |  | 63,12 |  |  | 694,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Автомобильные дороги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильная стоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-04-001-04 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня фр.5-20 мм |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  |  |  |  | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(190*0,05) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,23 |  |  | 16,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 268,76 |  |  | 500,53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,67 |  |  | 25,43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 21,6 |  |  | 2,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 20,6 |  |  | 1,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 459,07 |  |  | 518,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  | 62,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 39,80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-02.2.05.04-1617 |  |  | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 11,27 |  | 151,28 |  |  | 1 704,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 704,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР27-06-029-01 |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см // Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=190 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  |  | 34,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  |  | 838,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  |  | 38,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  |  | 166,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 20,86 |  |  | 3,9634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 18,85 |  |  | 3,5815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  |  | 1 039,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  | 108,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 69,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-04.2.01.01-0020 Применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором "Унирем" // Асфальтобетонная смесь Тип А16ВН |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 19 |  | 538,42 |  |  | 10 229,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=190*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 229,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР27-06-029-01 |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см // Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=190 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  |  | 34,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  |  | 838,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  |  | 38,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  |  | 166,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 20,86 |  |  | 3,9634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 18,85 |  |  | 3,5815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  |  | 1 039,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  | 148 |  |  |  |  | 108,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | % |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  | 69,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-04.2.01.01-0020 Применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором "Унирем" // Асфальтобетонная смесь Тип А8ВЛ |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 19 |  | 538,42 |  |  | 10 229,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=190*0,04*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 229,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 950,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 599,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 572,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 599,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,16 |  |  |  |  |  |  |  |