Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок  города Югорска

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, места расположения объектов указаны в таблице технического задания.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.08.2023, но не ранее даты заключения контракта;

- окончание: 31.12.2023.

Срок исполнения контракта: с 01.08.2023, но не ранее даты заключения контракта по 14.02.2024

Летнее содержание производится в период:  август, сентябрь, с 01 по 15 октября.

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

-  количество городков и спортивных площадок – 31

Содержание и ремонт оборудования и (или) покрытия осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». Правилами благоустройства территории города Югорска (утвержденных Решением Думы города Югорска от 31.05.2022 №58). А также правилами безопасной эксплуатации, установленными паспортом и иными нормативно-правовыми актами.

Общие требования  по содержанию детских городков:

Подрядчик обязан осуществлять ежедневный контроль технического состояния оборудования.

Осуществлять контроль технического состояния оборудования, которое включает регулярный визуальный и функциональный осмотр с составлением акта технического обследования по состоянию на 30 число текущего месяца.

Проводить мелкий ремонт  в случаях обнаружения очевидных неисправностей малых архитектурных форм на территории детских городков с записью в общем журнале производства работ.

Осуществлять мелкий ремонт оборудования, который включает в себя: замену крепежных деталей, сварку, смазку подшипников. Требования к конструкциям: сварные швы должны быть гладкими, крепежные соединения должны быть оцинкованы заглушками, уголки закругленные.

Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц. Подрядчик несет полную ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее техническое состояние, повлекшее за собой вред здоровью и жизни людей.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение Подрядчиком в конструкцию оборудования изменений, влияющих на безопасность его конструкции или элементов, не допускается.

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности, бывших в употреблении.

Ответственность за качество выполняемых работ, за соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, требований безопасности труда, электробезопасности при выполнении работ на объектах Заказчика несёт Подрядчик.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

Подрядчик вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока выполнения работ.

При проведении работ по очистке снега не допускать: повреждений ограждения и элементов детских городков.

| Работы по содержанию и ремонту детских спортивных площадок | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание |  |
| Регулярный осмотр (ежедневно) Уборка территории площадок, элементов малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов (ежедневно) Очистка урн от мусора Организация вывоза мусора Визуальный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки (ежедневно)* Функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц* Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования Выкашивание травы с территории площадок и прилегающей территории в радиусе 2 м период июль-сентябрь (по необходимости). Высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Очистка оборудования от надписей | 30 |
| Зимнее содержание |  |
| Регулярный осмотр (ежедневно) Уборка территории площадок, элементов малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов Очистка урн от мусора Организация вывоза мусора Визуальный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки* Функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц* Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования Обметание от снега поверхностей скамеек, урн, элементов детских городков Ручная очистка от снега и наледи тропинок и вокруг скамеек, урн, элементов МАФ на расстоянии 1 метр (по графику заказчика) Сдвигание снега механизированным способом по мере необходимости | 50 |
| Восстановительные работы (при обнаружении) * |  |
| Замена неисправных элементов оборудования, устранение недостатков и неисправностей оборудования, деревянных и металлических конструкций. Исправление повреждений конструкций ограждений, скамеек Обновление информационных табличек Прочие сопутствующие работы | 20 |
|  | 100 |

*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.

*Визуальный осмотр предназначен для выявления видимых источников опасностей, неисправностей, посторонних предметов, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. В ходе осмотра осуществляется проверка чистоты территории детских игровых и спортивных площадок, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

*Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, степени изношенности. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

Подрядчик обязан регулярно проводить осмотр оборудования детских и спортивных площадок.

В целях исключения  застревания головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверять все отверстия в твердых элементах конструкций.

В случае обнаружения мелких неисправностей, а также существенных поломок Подрядчик обязан сообщить о них Заказчику, произвести фотофиксацию неисправных (сломанных) элементов.

При обнаружении в процессе осмотра объектов неисправностей, влияющих на безопасность, Подрядчик обязан их немедленно устранить. При невозможности устранения, Подрядчик принимает меры, исключающие возможность пользования оборудованием, незамедлительно об этом информируется Заказчик и по согласованию с Заказчиком оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки не позднее чем через 1 день с момента обнаружения.

таблица

Места расположения детских  и спортивных площадок

| № п/п | Наименование | Характеристика | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский спортивный городок Югорск-2 (между домами № 8 и 9) | Ограждение: отсутствует. Поверхность площадки: песчаное покрытие. 1. Мини-Мини-комплекс: рукоход-змейка, шведская стенка турник, турниковая конструкция "Квадрат" 2. Турниковый комплекс: рукоход разно уровневый, турниковая конструкция "квадрат" 3. Брусья классические 4. Брусья разно уровневые 5. Скамейка отжим в стойке на руках 6. Каскад из разно уровневых турников 7. Вертикал столбы для отжим 8. Мини комплекс: турник скамья для пресса 9. Турниковая конструкция | 84,15 |
| 2 | Детский игровой комплекс (ул. Мира, 56 А) | Ограждение: металлическое 48м. Поверхность площадки: песчаное покрытие. 1. Детский игровой комплекс - 1 шт. 2. Качели на 2 места на металлических стойках с жесткой подвеской - 1 шт. 3. Диван - скамейка - 2 шт. 4. Песочный дворик - 1 шт. 5. Урна металлическая 2 шт. | 128 |
| 3 | Детский игровой комплекс (пересечение ул. Гагарина - Защитников Отечества) | Ограждение - 50 м. Поверхность площадки: песчаное покрытие. 1. Детский игровой комплекс – 1 шт. 2. Скамейка со спинкой - 2 шт. 3. Песочница - 1 шт. 4. Урна металлическая - 4 шт. | 168 |
| 4 | Детский игровой городок (ул. Энтузиастов, 3А) | Ограждение: металлическое частично по периметру. Поверхность площадки: песчаное покрытие. 1. Песочница-1 шт. 2. Качели-2 шт. 3. Качели-перевес-1 шт. 4. Качалка балансир-2 шт. 5. Игровой комплекс "Паровоз" с 2-мя горками "-1 шт, 6. Спортивный комплекс "Малыш"-1 шт. 7. Качалка "Лисичка"-1 шт. 8. Скамейка - 5 шт. 9. Урна – 3 шт. 10. Комплекс со шведской стенкой – 1 шт. | 196 |
| 5 | Детский игровой городок (ул. Таежная, 12/4-спортплощадка) | Ограждение: металлическое по части периметра. Поверхность игровой площадки: песчаное. 1. Спортплощадка-1 шт. 2. Футбольные ворота для мини футбола-2 шт., 3. Баскетбольные стойки-2 шт. | 189 |
| 6 | Детский игровой городок (ул. Студенческая, 16) ЧАСТЬ ГОРОДКА НА ЗУ ПОД МКД | Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Скамейка-2 шт. 2. Качели-1 шт. 3. Песочница-1 шт. 4. Качалка-балансир-1 шт. 5. Горка-1 шт. 6. Карусель-1 шт. | 70 |
| 7 | Детский игровой городок (ул. Советская, 5) | Ограждение: отсутствует. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Рукоход – 1 шт. 2. Качели – 2 шт. 3. Песочница – 1 шт. 4. качалка с одной точкой опоры – 1 шт. 5. Скамейка – 2 шт. 6. Детский игровой комплекс (машина, корабль) - 2 шт. 7. Урна – 2 шт. 8. Детская игра «крестики нолики» – 1 шт. 9. Карусель – 1 шт. | 375 |
| 8 | Детский игровой городок (ул. Рябиновая, 4,6) | Ограждение: металлическое по периметру-64 м. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Песочница "Пожарная машина"-1 шт. 2. Городок Г-505 "Универсал"-1шт. 3 Качалка-балансир-1шт. 4. Скамья-2 шт. 5. Урна-2шт. 6. Качели-1 шт. | 272,25 |
| 9 | Детский игровой городок (ул. Попова, 4;6) | Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Игровой комплекс с качелями, гимнастическими кольцами, шведской стенкой 1 шт. 2. Шведская стенка с баскетбольными щитами – 1 шт. 3. Стойка для сушки ковров 1 шт. 4. Горка 1 шт. 5. Песочница 1 шт. 6. Скамейка 1 шт. | 280 |
| 10 | Детский игровой городок (ул. Остравская) | Ограждение: металлическое по всему периметру. Поверхность площадки: асфальтовое. 1. Спортплощадка-1 шт. | 630 |
| 11 | Детский игровой городок (ул. Никольская, 9 А спортплощадка, детский городок) | Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Турник 1 шт. 2. Качалка-балансир 3 шт. 3. Песочница 1 шт. 4. Стол со встроенными скамейками 1 шт. 5. Скамейка 3 шт. 6. Качели 1 шт. 7. Спортивная площадка 1 шт. 8. Спортивный детский комплекс 1 шт. | 696 |
| 12 | Детский игровой городок (ул. Никольская, 3-5) | Ограждение: металлическое. Поверхность площадки: песчаное покрытие. 1. Игровой комплекс с качелями, горкой и баскетбольной стойкой 1 шт. 2. Горка 2 шт. 3. Турник 2 шт. 4. Качалка-перевес 2 шт. 5. Шведская стенка 3 шт. 6. Альпинистская горка 1 шт. 7. Стойка для сушки ковров 3 шт. 8. Стол со встроенными скамейками 5 шт. 9. Скамейка 5 шт. 10. Качели 1 шт. 11. Карусели 1 шт. | 1094 |
| 13 | Детский игровой городок (ул. Менделеева, 32/1) | Ограждение: декоративное металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Радуга 1 шт. 2. Качалка-балансир 2 шт. 3. Песочница 1 шт. 4. Скамейка 2 шт. | 144 |
| 14 | Детский игровой городок (ул. Менделеева у спортивного клуба "Гонг") | Ограждение: отсутствует. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Детский гимнастический комплекс с качелями 1 шт. 2. Шведская стенка с рукоходом 1 шт. 3. Качели 2 шт. 4. Домик 2 шт. 5. Шведская стенка 2 шт. 6. Футбольные ворота 2 шт. 7. Баскетбольный щит 2 шт. | 1000 |
| 15 | Детский игровой городок (ул. Железнодорожная, 33;35) | Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Песочница 1 шт. 2. Качели 2 шт. 3. Скамейка 2 шт. 4. Качалка-балансир 2 шт. 5. Шведская стенка 2 шт. 6. Горка 1 шт. | 576 |
| 16 | Детский игровой городок (ул. Железнодорожная, 35) | Ограждение: металлическое 124м. 1. Песочница "сказка" 1 шт. 2. Качели двойные 1 шт. 3. Качели балансир 2 шт. 4. Урна металлическая 2 шт. 5. Скамья со спинкой 2 шт. 6. Горка 1 шт. 7. Скамейка 1 шт. 8. Машина 1 шт. 9. Беседка 1 шт. 10. Стол со скамьей 1 шт. 11. Сушилка для ковров 4 шт. 12. Детский спортивный комплекс – 1 шт. 13. Карусель – 1 шт. | 453 |
| 17 | Детский игровой городок (ул. Железнодорожная, 19а) и спортивная площадка | Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Песочница с грибком 1 шт. 2. Качели 1 шт. 3. Скамейка 1 шт. 4. Стойка для сушки ковров 1 шт. 5. Игровой комплекс с 2-мя горками 1 шт. | 408 |
|  |  | Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Песочница с грибком 1 шт. 2. Качели 1 шт. 3. Скамейка 1 шт. 4. Стойка для сушки ковров 1 шт. 5. Игровой комплекс с 2-мя горками 1 шт. | 276 |
| 18 | Детский игровой городок (ул. Ермака, 5) | Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Горка 1 шт. 2. Качели 1 шт. 3. Качалка-балансир 2 шт. 4. Альпинистская стенка 1 шт. 5. Беседка с 2-мя скамейками 1 шт. 6. Скамейка 2 шт. 7. Стоика для сушки ковров 2 шт | 800 |
| 19 | Детский игровой городок (ул. Газовиков, 6) | Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Стоика для сушки ковров 2 шт. 2. Скамейка 2 шт. 3. Игровой комплекс с 2-мя горками, качелями 1 шт. 4. Спортивная площадка с баскетбольными щитами 1 шт. 5. Качели 1 шт. 6. Балансир 1 шт. 7. Карусель 1 шт. | 609 |
| 20 | Детский игровой городок (ул. Газовиков, 3) | Ограждение: металлическое частично по периметру. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Игровой комплекс с веревочной лестницей-1 шт. 2. Баскетбольная стойка-1 шт. 3. Качели-2 шт. 4. Игровой комплекс с двумя горками-1 шт. 5. Скамейка-3 шт. 6. Песочница со счетами-1 шт. 7. Шведская стенка – 1 шт. 8. Игровой комплекс -1 шт. 9. Балансир 2 шт. | 1212 |
| 21 | Детский игровой городок (ул. Буряка, 7Б - Железнодорожная, 47) | Ограждение: отсутствует. Поверхность игровой площадки: песчано-гравийное покрытие. 1. Игровой комплекс со шведской стенкой, скалодромом, канатом и веревочной лестницей-1 шт. 2. Баскетбольная стойка-2 шт. 3. Качалка-балансир-1 шт. 4. Турник-1 шт. 5. Гимнастическая стойка с кольцами и канатом-1 шт. 6. Скамейка-4 шт. 7. Стол-1 шт. 8. Футбольные ворота 2 шт. | 1238 |
| 22 | Детский игровой городок (ул. 40 лет Победы, 5) | Реконструкция новый городок 2022 год. Ограждение: металлическое. 1. Детский игровой комплекс – 2 шт. 2. Карусель – 1 шт. 3. Песочница – 1 шт. 4. Беседка с 2-мя скамейками и столом – 1 шт. 5. Качалка балансир 1 шт. 6. Качели двойные – 1 шт. 7. Качели гнездо – 1 шт. 8. Скамейка 3 шт. 8. Урна 4 шт. | 786 |
| 23 | Детский игровой городок (ул. 40 лет Победы, 3) | Реконструкция новый городок 2022 год. Ограждение: металлическое. 1. Тренажеры 6 шт. 2. Скамейка 2 шт. 3. Урна 2 шт. | 322 |
| 24 | Детский игровой городок (ул. Студенческая, 18) | Ограждение: металлическое по части периметра. Поверхность игровой площадки: песчаное. 1. Скамейка-4 шт. 2. Стол-1 шт. 3. Шведская стенка с турником-1 шт. 4. Качалка-балансир-1 шт. 6. Стойка для бытовых нужд-4 шт. 6. Баскетбольное кольцо-1 шт. 7. Детский комплекс с баскетбольным кольцом и качелями 1 шт. | 322 |
| 25 | Детский игровой городок (р-н Югорск-2) | Ограждение: отсутствует. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Игровой комплекс с 2-мя горками, рукоходом, шведская стенка 1 шт. 2. Качели 3 шт. 3. Качалка-балансир 2 шт. 4. Песочница с грибком 2 шт. 5. Скамейка 5 шт. 6. Детский игровой комплекс – 1 шт. | 600 |
| 26 | Детская игровая площадка (ул. Чкалова, 7 корпус 6) | Ограждение игровой площадки в виде П-образных металлических профилей высотой 0,5м. Поверхность игровой площадки: песчаное. 1. Игровой комплекс с горками (2 прямые и завитая)-1 шт. 2. Игровой комплекс с горкой, веревочной лестницей-1 шт. 3. Песочница-1 шт. 4. Гимнастическая стойка с кольцами, веревочной лестницей, качелями, скалодромом-1 шт. | 1650 |
| 27 | Детский игровой городок (ул. 40 лет Победы, 9) | Ограждение: металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Песочница 1 шт. 2. Качели 1 шт. 3. Игровой комплекс 1 шт. 4. Качалка-балансир 1 шт. 5. Детский игровой комплекс – 1 шт. | 900 |
| 28 | Детский игровой городок (ул. Мира, 18) ЧАСТЬ ГОРОДКА НА ЗУ ПОД МКД | Ограждение: декоративное металлическое. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Горка 1 шт. 2. Качели 2 шт. 3. Скамейка 6 шт. 4. Шведская стенка 1 шт. 5. Качалка-балансир 2 шт. | 340 |
| 29 | Спортивная площадка ул. Чкалова, 7 в районе корпусов 5-6 | УТИ-0010 Уличный тренерный комплекс для инвалидов-колясочников | 0 |
| 30 | Спортивная площадка по ул. Декабристов, 6А | Ограждение уличной спортивной площадки в комплекте с заградит. сеткой, калиткой и распашными воротами 120 м. Многофункциональное синтетическое спортивное покрытие для уличной площадки 510 м2, 1. Велопарковка на 7 ед. - 1 шт. 2. Мобильные баскетбольные стойки для открытых площадок 2 шт. 3. Щит баскетбольный тренировочный, 2 шт. 4. Видеонаблюдение 1 шт. 5. Волейбольные стойки для открытых площадок 2 шт. 6. Скамейка 2 шт. 7. Урна металлическая, 1 шт. | 510 |
| 31 | Детский игровой городок (ул. Спортивная, 37а) | Ограждение: декоративное металлическое 16м. Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие. 1. Скамейка 2 шт. 2. Урна 1 шт. 3. Песочница 1 шт. 4. Игровой комплекс 1 шт. | 144 |
| ИТОГО |  |  | 16 472,35 |