Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству дренажного колодца по улице Магистральная (заезд на стоянку 9 ПСО ГУ МЧС России по ХМАО-Югре) в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Магистральная (заезд на стоянку 9 ПСО ГУ МЧС России по ХМАО-Югре).

Срок выполнения работ:

-  начало: 8 августа 2022 года;

- окончание: 1 сентября 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству дренажного колодца по улице Магистральная (заезд на стоянку 9 ПСО ГУ МЧС России по ХМАО-Югре) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство дренажного колодца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // (демонтаж дорожной плиты 6х2 м) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 315,26 |  | 5,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 731,49 |  | 45,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 372,49 |  | 6,26 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 38,26 |  | 0,642768 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 29,58 |  | 0,496944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 046,75 |  | 51,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,56 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 127 |  | 127 |  |  | 14,68 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 10,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,85 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-01-01-009 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 9 км |  |  | 1 т груза |  |  | 4,5 | 11,99 |  | 53,96 |  |  |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,96 |  |  |
| 3 | ФЕР01-01-013-08 Применительно | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 // (чистка дренажного колодца диаметром 1,5 м экскаватором) |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,0053 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 76,75 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 030,55 |  | 13,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 385,16 |  | 1,53 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,34 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,84 |  | 0,052152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 28,53 |  | 0,151209 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 543,53 |  | 13,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 1,80 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 0,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,17 |  |  |
| Устройство ж/б лотков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-03-008-04 Применительно | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных // (разборка асфальтобетона отбойными молотками для установки лотков , толщина слоя ориентировочно 10 см) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0068 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 494,14 |  | 10,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4 292,73 |  | 29,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 464,37 |  | 3,16 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 179,8 |  | 1,22264 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 45,63 |  | 0,310284 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 786,87 |  | 39,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,32 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 127 |  | 127 |  |  | 16,92 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 12,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,92 |  |  |
| 5 | ФЕР01-02-057-02 Примениетльно | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 // (разборка основания (щебень и песок) для установки лотков) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0236 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 28,35 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 154 |  | 3,6344 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 201,20 |  | 28,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,35 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 25,52 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 11,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,21 |  |  |
| 6 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 5 | 3,28 |  | 16,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,40 |  |  |
| 7 | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км |  |  | 1 т груза |  |  | 5 | 10,47 |  | 52,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,35 |  |  |
| 8 | ФЕР27-02-005-01 Применительно | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона // (устройство ж/б лотка из готовых конструкций) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,02703 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 790,72 |  | 75,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13 395,62 |  | 362,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1 622,60 |  | 43,86 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 19 430,86 |  | 525,22 |  |  |
| Н | 05.1.01.10 | Конструкции сборные бетонные |  |  | м3 | 100 |  | 2,703 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 323 |  | 8,73069 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 122,19 |  | 3,3027957 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 35 617,20 |  | 962,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,29 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 127 |  | 127 |  |  | 151,50 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 113,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 227,56 |  |  |
| 9 | ТЦ_11.3.04.05_66_6686078545_30.08.2021_02 | Лоток водоотводный железобетонный ЛВ-40.52.51-Б |  |  | шт |  |  | 10 | 11 833,26 |  | 10 036,73 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13516/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 036,73 |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 729,00 |  | 87,48 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 97,2 |  | 11,664 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 729,00 |  | 87,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,48 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 78,73 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  | 34,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,20 |  |  |
| 11 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 13,2 | 55,26 |  | 729,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,43 |  |  |
| 12 | ФЕР27-02-005-01 Применительно | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона // (устройство ж/б лотка с решетками) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,005742 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 790,72 |  | 16,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13 395,62 |  | 76,92 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1 622,60 |  | 9,32 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 19 430,86 |  | 111,57 |  |  |
| Н | 05.1.01.10 | Конструкции сборные бетонные |  |  | м3 | 100 |  | 0,5742 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 323 |  | 1,854666 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 122,19 |  | 0,701615 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 35 617,20 |  | 204,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,34 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 127 |  | 127 |  |  | 32,18 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 24,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,76 |  |  |
| 13 | ТЦ_11.3.04.05_66_6686051448_31.08.2021_02 | Лоток водоотводный Maxi ЛВ-20.29.33-Б бетонный с решёткой чугунной ВЧ, кл. Е |  |  | шт |  |  | 6 | 11 141,61 |  | 5 670,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=12726/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 670,06 |  |  |
| Изготовление и монтаж водоприемных решеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР09-05-002-01 Применительно | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом // (изготовление водоприемных решеток, длина 1 шт-0,5 м) |  |  | 10 т |  |  | 0,0228 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 366,15 |  | 8,35 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 354,61 |  | 8,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 451,50 |  | 10,29 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 29,6 |  | 0,67488 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,000456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 172,26 |  | 26,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,36 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 7,86 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 5,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,77 |  |  |
| 15 | ФССЦ-08.3.08.02-0083 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45х45 мм |  |  | т |  |  | 0,0542 | 6 743,51 |  | 365,50 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,50 |  |  |
| 16 | ФССЦ-08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм |  |  | т |  |  | 0,1738 | 7 956,21 |  | 1 382,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,79 |  |  |
| 17 | ФЕР46-05-008-03 Применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // (монтаж водоприемных решеток) |  |  | т металлоконструкций |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 777,45 |  | 177,26 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,74 |  | 27,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 7,54 |  | 1,72 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 19,15 |  |  |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  | т | 1 |  | 0,228 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 84,69 |  | 19,30932 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,1482 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 981,19 |  | 223,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,98 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 186,14 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  | 105,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,45 |  |  |
| Устройство плиты колодца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР07-02-002-02 | Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм // (устройство плиты колодца с люком) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 719,19 |  | 24,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 9 645,09 |  | 86,81 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1 404,03 |  | 12,64 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 183,11 |  | 10,65 |  |  |
| Н | 05.1.08.14 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | м3 | 100 |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 299,8 |  | 2,6982 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 109,47 |  | 0,98523 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 13 547,39 |  | 121,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,11 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 41,19 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  | 27,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,21 |  |  |
| 19 | ФССЦ-05.1.01.12-0010 Применительно | Плита перекрытия лотков и каналов ПО-1, бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход арматуры 54,4 кг // (плита колодца с отверстием под люком, размер 3х1,5 м) |  |  | шт |  |  | 1 | 1 587,07 |  | 1 587,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 587,07 |  |  |
| 20 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 11,32 |  | 11,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3,94 |  | 3,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  | 0,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  | 0,53 |  |  |
| Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,31 |  | 1,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 15,79 |  | 15,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,02 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 14,18 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 8,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,86 |  |  |
| 21 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | шт |  |  | 1 | 569,52 |  | 569,52 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,52 |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 2,19 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 52,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 2,46 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 10,50 |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 0,25032 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 0,2262 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 65,63 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 127 |  | 127 |  |  | 5,91 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 4,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,96 |  |  |
| 23 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина слоя 10 см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 12 | 0,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 12 | 15,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 12 | 0,65 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 12 | 0,42 |  |  |
| П,Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная |  |  | т | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 12 | 0,0504 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 12 | 0,06768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 15,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 127 |  | 127 |  |  | 1,42 |  |  |
|  | Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,42 |  |  |
| 24 | ФССЦ-04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I |  |  | т |  |  | 3 | 491,01 |  | 1 473,03 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 473,03 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 793,66 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,21 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,31 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 556,42 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 732,18 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 679,83 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,21 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,31 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 556,42 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,03 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,49 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,35 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,52 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,03 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,49 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 946,44 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 678,62 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |