Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту помещений бассейна в здании МБОУ СОШ№6 в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ермака, д.7

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.03.2024.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 10.04.2024

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум | - Линолеум коммерческий гетерогенный, класс износостойкости 34/43, класс пожарной безопасности Г1, В2, РП1, Д2, Т2. Гомогенный материал обладает поливинилхлоридной основой. Цвет согласовывается с заказчиком. |
| 2 | Краска водоэмульсионная | Краска водоэмульсионная для внутренних работ интерьерная латексная. Цвет согласовывается с заказчиком. |
| 3 | Плинтус | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |
| 4 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная размером не менее 300х300х30, вид "Калифорния" для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью. Цвет согласовывается с заказчиком. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту помещений бассейна в здании МБОУ СОШ№6 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт помещений женской раздевалки (№12,13,14,15,16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,195 | 1 | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 291,86 |  | 56,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 219,68 |  | 42,84 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 6,5871 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  | 101,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,31 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 52,15 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 26,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,64 |  |  |
| 2 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,00975 | 1 | 0,00975 | 18 883,39 |  | 184,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,5*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,11 |  |  |
| Помещение №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,011 | 1 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 291,86 |  | 3,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 219,68 |  | 2,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 0,37158 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00176 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  | 5,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,94 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |
| 4 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,00055 | 1 | 0,00055 | 18 883,39 |  | 10,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,1*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,39 |  |  |
| Помещение №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,011 | 1 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 291,86 |  | 3,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 219,68 |  | 2,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 0,37158 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00176 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  | 5,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,94 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |
| 6 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,00055 | 1 | 0,00055 | 18 883,39 |  | 10,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,1*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,39 |  |  |
| Помещение №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м | 0,0412 | 1 | 0,0412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 1,21 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 0,155324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 1,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 1,09 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 0,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |
| 8 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 | 0,022 | 1 | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 88,84 |  | 1,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  | 0,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,04 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 0,25058 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,00286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  | 2,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 1,79 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,022 | 1 | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 291,86 |  | 6,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 219,68 |  | 4,83 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 0,74316 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  | 11,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,47 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 5,89 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,28 |  |  |
| 10 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0011 | 1 | 0,0011 | 18 883,39 |  | 20,77 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,2*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,77 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% |  |  | 100 м2 | 0,1836 | 1 | 0,1836 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 163,30 |  | 29,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 105,45 |  | 19,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 18,9 |  | 3,47004 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,029376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 275,82 |  | 50,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,36 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 27,63 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 13,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,24 |  |  |
| 12 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная (цвет персиковый) |  |  | т | 0,00918 | 1 | 0,00918 | 18 883,39 |  | 173,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,36*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,35 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,022 | 1 | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 447,72 | 1,15 | 11,33 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 26,53 | 1,25 | 0,73 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,09 | 1,25 | 0,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 295,82 |  | 6,51 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 51,82 | 1,15 | 1,311046 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,011825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 770,07 |  | 18,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,47 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 11,66 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 6,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,57 |  |  |
| 14 | ФССЦ-01.6.03.04-0112Применительно | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" или эквивалент (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий гетерогенный, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | м2 | 2,244 | 1 | 2,244 | 71,47 |  | 160,38 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,38 |  |  |
| 15 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат |  |  | т | 0,0011 | 1 | 0,0011 | 11 300,00 |  | 12,43 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,43 |  |  |
| 16 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м | 0,0412 | 1 | 0,0412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 2,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 152,84 |  | 6,30 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 0,3164984 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00206 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 216,29 |  | 9,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,93 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 2,98 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 1,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,92 |  |  |
| 17 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 4,1612 | 1 | 4,1612 | 12,30 |  | 51,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,18 |  |  |
| Помещение №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м | 0,2703 | 1 | 0,2703 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,03 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 7,95 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 1,019031 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 7,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,95 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 7,16 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 3,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,01 |  |  |
| 19 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 | 0,3817 | 1 | 0,3817 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,17 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 88,84 |  | 33,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,67 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 4,347563 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,049621 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  | 35,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,58 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 31,12 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 16,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,52 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,415 | 1 | 0,415 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 122,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 2,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,85 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 77,58 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 14,1515 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0664 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 202,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,12 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 112,04 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 56,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,46 |  |  |
| 21 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,02075 | 1 | 0,02075 | 18 883,39 |  | 391,83 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,5*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,83 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% |  |  | 100 м2 | 1,0281 | 1 | 1,0281 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=102,81 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 163,30 |  | 167,89 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 7,27 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 2,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 105,45 |  | 108,41 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 18,9 |  | 19,43109 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,164496 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 275,82 |  | 283,57 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,00 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 154,70 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 78,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,47 |  |  |
| 23 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,051405 | 1 | 0,051405 | 18 883,39 |  | 970,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=102,81*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,70 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,3817 | 1 | 0,3817 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,17 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 447,72 | 1,15 | 196,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 26,53 | 1,25 | 12,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,09 | 1,25 | 2,43 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 295,82 |  | 112,91 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 51,82 | 1,15 | 22,7466481 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,2051638 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 770,07 |  | 322,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,96 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 202,34 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 109,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,37 |  |  |
| 25 | ФССЦ-01.6.03.04-0112 Применительно | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" или эквивалент (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий гетерогенный, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | м2 | 38,9334 | 1 | 38,9334 | 71,47 |  | 2 782,57 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 782,57 |  |  |
| 26 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат или эквивалент |  |  | т | 0,019085 | 1 | 0,019085 | 11 300,00 |  | 215,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,085/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,66 |  |  |
| 27 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м | 0,2703 | 1 | 0,2703 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,03 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 19,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 152,84 |  | 41,31 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 2,0764446 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,013515 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 216,29 |  | 61,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,20 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 19,53 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 10,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,23 |  |  |
| 28 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 27,3003 | 1 | 27,3003 | 12,30 |  | 335,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,79 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт помещений женской раздевалки (№12,13,14,15,16) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 438,24 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,74 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,27 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 744,44 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 406,24 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 664,74 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,06 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,27 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 744,44 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,96 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,04 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,01 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,96 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,04 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонт помещений женской раздевалки (№12,13,14,15,16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 406,24 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт помещений мужской раздевалки (№7,8,9,10,11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м | 0,2917 | 1 | 0,2917 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29,17 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 8,58 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 1,099709 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 8,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,58 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 7,72 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 4,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,50 |  |  |
| 30 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 | 0,3627 | 1 | 0,3627 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36,27 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 88,84 |  | 32,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,47 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,64 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 4,131153 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,047151 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  | 33,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,86 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 29,57 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 16,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,36 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,396 | 1 | 0,396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 291,86 |  | 115,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 2,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,81 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 219,68 |  | 86,99 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 13,37688 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,06336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  | 205,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,39 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 105,91 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 53,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,82 |  |  |
| 32 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0198 | 1 | 0,0198 | 18 883,39 |  | 373,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39,6*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,89 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕРр62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% |  |  | 100 м2 | 0,9963 | 1 | 0,9963 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=99,63 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 163,30 |  | 162,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 7,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 2,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 105,45 |  | 105,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 18,9 |  | 18,83007 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,159408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 275,82 |  | 274,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,74 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 149,91 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 75,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,49 |  |  |
| 34 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,049815 | 1 | 0,049815 | 18 883,39 |  | 940,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=99,63*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,68 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,3627 | 1 | 0,3627 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36,27 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 447,72 | 1,15 | 186,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 26,53 | 1,25 | 12,03 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,09 | 1,25 | 2,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 295,82 |  | 107,29 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 51,82 | 1,15 | 21,6143811 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,1949513 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 770,07 |  | 306,07 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,06 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 192,27 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 104,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,80 |  |  |
| 36 | ФССЦ-01.6.03.04-0112 Применительно | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" или эквивалент (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий гетерогенный, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | м2 | 36,9954 | 1 | 36,9954 | 71,47 |  | 2 644,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 644,06 |  |  |
| 37 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат или эквивалент |  |  | т | 0,018135 | 1 | 0,018135 | 11 300,00 |  | 204,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,135/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,93 |  |  |
| 38 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м | 0,2917 | 1 | 0,2917 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29,17 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 20,57 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 152,84 |  | 44,58 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 2,2408394 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,014585 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 216,29 |  | 65,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 21,07 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 11,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,45 |  |  |
| 39 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 29,4617 | 1 | 29,4617 | 12,30 |  | 362,38 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,38 |  |  |
| Помещение №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,029 | 1 | 0,029 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 291,86 |  | 8,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,21 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 219,68 |  | 6,37 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 0,97962 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  | 15,04 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,52 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 7,75 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 3,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,71 |  |  |
| 41 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,00145 | 1 | 0,00145 | 18 883,39 |  | 27,38 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,9*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,38 |  |  |
| Помещение №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,013 | 1 | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 291,86 |  | 3,79 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 219,68 |  | 2,86 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 0,43914 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  | 6,74 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,82 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 3,48 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,98 |  |  |
| 43 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,00065 | 1 | 0,00065 | 18 883,39 |  | 12,27 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,3*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,27 |  |  |
| Помещение №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м | 0,084 | 1 | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 2,47 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 0,31668 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 2,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 2,22 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 1,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,90 |  |  |
| 45 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 | 0,034 | 1 | 0,034 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 88,84 |  | 3,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  | 0,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 0,38726 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,00442 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  | 3,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 2,77 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 1,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,44 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,034 | 1 | 0,034 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 10,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 6,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 1,1594 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 16,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,09 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 9,18 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 4,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,44 |  |  |
| 47 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0017 | 1 | 0,0017 | 18 883,39 |  | 32,10 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,4*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,10 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕРр62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% |  |  | 100 м2 | 0,252 | 1 | 0,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 163,30 |  | 41,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 105,45 |  | 26,57 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 18,9 |  | 4,7628 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,04032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 275,82 |  | 69,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,67 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 37,92 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 19,17 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,59 |  |  |
| 49 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0126 | 1 | 0,0126 | 18 883,39 |  | 237,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25,2*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,93 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,034 | 1 | 0,034 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 447,72 | 1,15 | 17,51 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 26,53 | 1,25 | 1,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,09 | 1,25 | 0,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 295,82 |  | 10,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 51,82 | 1,15 | 2,026162 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,018275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 770,07 |  | 28,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,73 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 18,03 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 9,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,53 |  |  |
| 51 | ФССЦ-01.6.03.04-0112Применительно | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" или эквивалент (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий гетерогенный, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | м2 | 3,468 | 1 | 3,468 | 71,47 |  | 247,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,86 |  |  |
| 52 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат или эквивалент |  |  | т | 0,0017 | 1 | 0,0017 | 11 300,00 |  | 19,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,21 |  |  |
| 53 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м | 0,084 | 1 | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 5,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 152,84 |  | 12,84 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 0,645288 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 216,29 |  | 18,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,96 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 6,06 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 3,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,33 |  |  |
| 54 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 8,484 | 1 | 8,484 | 12,30 |  | 104,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,35 |  |  |
| Помещение №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,196 | 1 | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 291,86 |  | 57,20 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 219,68 |  | 43,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 6,62088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,03136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  | 101,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,60 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 52,42 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 26,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,57 |  |  |
| 56 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0098 | 1 | 0,0098 | 18 883,39 |  | 185,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,6*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,06 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ремонт помещений мужской раздевалки (№7,8,9,10,11) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 549,40 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,94 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,32 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 844,14 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 533,01 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,94 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,32 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,35 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 844,14 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 646,28 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,33 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,29 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 646,28 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,33 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Ремонт помещений мужской раздевалки (№7,8,9,10,11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 533,01 |  |  |
| Раздел 3. Ремонт помещений детской раздевалки (№34,35,36,37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение №34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м | 0,1786 | 1 | 0,1786 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,86 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 5,25 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 0,673322 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 5,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 4,73 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 2,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,55 |  |  |
| 58 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 | 0,196 | 1 | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 88,84 |  | 17,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  | 0,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,34 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 2,23244 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,02548 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  | 18,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,75 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 15,98 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 8,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,89 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,196 | 1 | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 57,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 36,64 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 6,6836 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,03136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 95,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,15 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 52,92 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 26,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,45 |  |  |
| 60 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0098 | 1 | 0,0098 | 18 883,39 |  | 185,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,6*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,06 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,5358 | 1 | 0,5358 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,58 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 227,23 |  | 121,75 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 3,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 127,36 |  | 68,24 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 26,3 |  | 14,09154 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,085728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 361,66 |  | 193,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,85 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 111,79 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 56,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,08 |  |  |
| 62 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,02679 | 1 | 0,02679 | 18 883,39 |  | 505,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,58*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,89 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,196 | 1 | 0,196 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 447,72 | 1,15 | 100,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 26,53 | 1,25 | 6,50 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,09 | 1,25 | 1,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 295,82 |  | 57,98 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 51,82 | 1,15 | 11,680228 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,10535 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 770,07 |  | 165,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,17 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 103,91 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 56,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,76 |  |  |
| 64 | ФССЦ-01.6.03.04-0112 Применительно | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" или эквивалент (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий гетерогенный, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | м2 | 19,992 | 1 | 19,992 | 71,47 |  | 1 428,83 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,83 |  |  |
| 65 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат или эквивалент |  |  | т | 0,0098 | 1 | 0,0098 | 11 300,00 |  | 110,74 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  |  |
| 66 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м | 0,1786 | 1 | 0,1786 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,86 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 12,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 152,84 |  | 27,30 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 1,3720052 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00893 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 216,29 |  | 40,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,68 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 12,90 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 7,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,28 |  |  |
| 67 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 18,0386 | 1 | 18,0386 | 12,30 |  | 221,87 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,87 |  |  |
| Помещение №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м | 0,0566 | 1 | 0,0566 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,66 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 1,66 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 0,213382 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 1,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 1,49 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 0,81 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,96 |  |  |
| 69 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 88,84 |  | 1,78 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  | 0,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,04 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 0,2278 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  | 1,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 1,64 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 0,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,39 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% |  |  | 100 м2 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 211,68 |  | 4,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 165,02 |  | 3,30 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 24,5 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 383,77 |  | 7,67 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 3,89 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,52 |  |  |
| 71 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,001 | 1 | 0,001 | 18 883,39 |  | 18,88 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,88 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,1698 | 1 | 0,1698 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 227,23 |  | 38,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 127,36 |  | 21,63 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 26,3 |  | 4,46574 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,027168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 361,66 |  | 61,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,93 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 35,43 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 17,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,75 |  |  |
| 73 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,00849 | 1 | 0,00849 | 18 883,39 |  | 160,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,98*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,32 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ФЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 447,72 | 1,15 | 10,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 26,53 | 1,25 | 0,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,09 | 1,25 | 0,13 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 295,82 |  | 5,92 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 51,82 | 1,15 | 1,19186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,01075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 770,07 |  | 16,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,43 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 10,61 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 5,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,25 |  |  |
| 75 | ФССЦ-01.6.03.04-0112 Применительно | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" или эквивалент (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий гетерогенный, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | м2 | 2,04 | 1 | 2,04 | 71,47 |  | 145,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,80 |  |  |
| 76 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат или эквивалент |  |  | т | 0,001 | 1 | 0,001 | 11 300,00 |  | 11,30 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,30 |  |  |
| 77 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м | 0,0566 | 1 | 0,0566 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,66 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 3,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 152,84 |  | 8,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 0,4348012 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00283 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 216,29 |  | 12,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,02 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 4,09 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 2,22 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,10 |  |  |
| 78 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 5,7166 | 1 | 5,7166 | 12,30 |  | 70,31 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,31 |  |  |
| Помещение №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,023 | 1 | 0,023 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 6,78 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 4,30 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 0,7843 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00368 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 11,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,83 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 6,22 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 3,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,60 |  |  |
| 80 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,00115 | 1 | 0,00115 | 18 883,39 |  | 21,72 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,3*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,72 |  |  |
| Помещение №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,112 | 1 | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 33,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 20,94 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 3,8192 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,01792 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 54,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,23 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 30,24 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 15,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,26 |  |  |
| 82 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0056 | 1 | 0,0056 | 18 883,39 |  | 105,75 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,2*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,75 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Ремонт помещений детской раздевалки (№34,35,36,37) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 673,50 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,99 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,14 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,05 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 241,37 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 275,31 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,99 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,14 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,05 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 241,37 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,84 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,97 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,04 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,84 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,97 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Ремонт помещений детской раздевалки (№34,35,36,37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 275,31 |  |  |
| Раздел 4. Ремонт помещений детской раздевалки (№39,40,41,42,43,44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,108 | 1 | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 31,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 20,19 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 3,6828 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,01728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 52,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,04 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 29,16 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 14,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,67 |  |  |
| 84 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0054 | 1 | 0,0054 | 18 883,39 |  | 101,97 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,8*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,97 |  |  |
| Помещение №40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м | 0,1978 | 1 | 0,1978 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,78 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 5,82 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 0,745706 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 5,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,82 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 5,24 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 2,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,91 |  |  |
| 86 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 | 0,19 | 1 | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 88,84 |  | 16,88 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  | 0,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,33 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 2,1641 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0247 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  | 17,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,21 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 15,49 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 8,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,57 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,19 | 1 | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 55,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,39 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 35,52 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 6,479 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0304 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 92,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,37 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 51,30 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 25,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,07 |  |  |
| 88 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0095 | 1 | 0,0095 | 18 883,39 |  | 179,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,39 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,5934 | 1 | 0,5934 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=59,34 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 227,23 |  | 134,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 4,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 127,36 |  | 75,58 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 26,3 |  | 15,60642 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,094944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 361,66 |  | 214,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,06 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 123,81 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 62,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,02 |  |  |
| 90 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,02967 | 1 | 0,02967 | 18 883,39 |  | 560,27 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=59,34*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,27 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ФЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,19 | 1 | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 447,72 | 1,15 | 97,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 26,53 | 1,25 | 6,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,09 | 1,25 | 1,21 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 295,82 |  | 56,21 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 51,82 | 1,15 | 11,32267 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,102125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 770,07 |  | 160,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,04 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 100,72 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 54,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,78 |  |  |
| 92 | ФССЦ-01.6.03.04-0112 Применительно | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" или эквивалент (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий гетерогенный, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | м2 | 19,38 | 1 | 19,38 | 71,47 |  | 1 385,09 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 385,09 |  |  |
| 93 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат или эквивалент |  |  | т | 0,0095 | 1 | 0,0095 | 11 300,00 |  | 107,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,35 |  |  |
| 94 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м | 0,1978 | 1 | 0,1978 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,78 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 13,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 152,84 |  | 30,23 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 1,5194996 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00989 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 216,29 |  | 44,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,05 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 14,29 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 7,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,76 |  |  |
| 95 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 19,9778 | 1 | 19,9778 | 12,30 |  | 245,73 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,73 |  |  |
| Помещение №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 5,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 3,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 0,6138 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 8,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 4,86 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,11 |  |  |
| 97 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0009 | 1 | 0,0009 | 18 883,39 |  | 17,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |
| Помещение №42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,011 | 1 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 3,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 2,06 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 0,3751 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00176 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 5,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,26 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,97 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,85 |  |  |
| 99 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,00055 | 1 | 0,00055 | 18 883,39 |  | 10,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,1*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,39 |  |  |
| Помещение №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,012 | 1 | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 3,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 2,24 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 0,4092 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 5,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 3,24 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,74 |  |  |
| 101 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0006 | 1 | 0,0006 | 18 883,39 |  | 11,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,33 |  |  |
| Помещение №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м | 0,0536 | 1 | 0,0536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 1,58 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 0,202072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  | 1,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,58 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 1,42 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 0,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  |
| 103 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  | 100 м2 | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 88,84 |  | 1,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  | 0,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,03 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 0,20502 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,00234 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  | 1,67 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 1,47 |  |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ФЕРр62-17-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 294,62 |  | 5,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 186,93 |  | 3,36 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 34,1 |  | 0,6138 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 488,62 |  | 8,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 4,86 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,11 |  |  |
| 105 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,0009 | 1 | 0,0009 | 18 883,39 |  | 17,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% |  |  | 100 м2 | 0,161 | 1 | 0,161 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 227,23 |  | 36,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,33 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 127,36 |  | 20,50 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 26,3 |  | 4,2343 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,02576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 361,66 |  | 58,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,91 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 33,59 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 16,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,79 |  |  |
| 107 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,00805 | 1 | 0,00805 | 18 883,39 |  | 152,01 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,1*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,01 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ФЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  | 100 м2 | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 447,72 | 1,15 | 9,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 26,53 | 1,25 | 0,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,09 | 1,25 | 0,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 295,82 |  | 5,32 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 51,82 | 1,15 | 1,072674 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,009675 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 770,07 |  | 15,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,38 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 9,54 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 5,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,91 |  |  |
| 109 | ФССЦ-01.6.03.04-0112 Применительно | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ HORIZON" или эквивалент (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) (Линолеум коммерческий гетерогенный, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  | м2 | 1,836 | 1 | 1,836 | 71,47 |  | 131,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,22 |  |  |
| 110 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика Бустилат или эквивалент |  |  | т | 0,0009 | 1 | 0,0009 | 11 300,00 |  | 10,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,9/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,17 |  |  |
| 111 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 100 м | 0,0536 | 1 | 0,0536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 61,32 | 1,15 | 3,78 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,13 | 1,25 | 0,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 1,25 | 0,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 152,84 |  | 8,19 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 6,68 | 1,15 | 0,4117552 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00268 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 216,29 |  | 12,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 3,87 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 2,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,09 |  |  |
| 112 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |  |  | м | 5,4136 | 1 | 5,4136 | 12,30 |  | 66,59 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,59 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Ремонт помещений детской раздевалки (№39,40,41,42,43,44) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,85 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,31 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,27 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,09 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 258,27 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 318,60 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,31 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,27 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,09 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 258,27 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,83 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,92 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,40 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,83 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,92 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Ремонт помещений детской раздевалки (№39,40,41,42,43,44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 318,60 |  |  |
| Раздел 5. Ремонт коридора (помещение №23 частично) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ФЕРр62-16-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 3,5 | 1 | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=350 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 240,19 |  | 840,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 24,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 7,18 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 160,12 |  | 560,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 27,8 |  | 97,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 407,38 |  | 1 425,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,85 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 771,54 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 390,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 587,39 |  |  |
| 114 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,175 | 1 | 0,175 | 18 883,39 |  | 3 304,59 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=350*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 304,59 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Ремонт коридора (помещение №23 частично) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 730,43 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,67 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,75 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,18 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 865,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 891,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,67 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,75 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,18 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 865,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,54 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,85 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,54 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,01 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Ремонт коридора (помещение №23 частично) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 891,98 |  |  |
| Раздел 6. Ремонт помещения №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ФЕРр62-16-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4.0 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 240,19 |  | 9,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 160,12 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 27,8 |  | 1,112 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 407,38 |  | 16,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,69 |  |  |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 8,82 |  |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 4,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,57 |  |  |
| 116 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная |  |  | т | 0,002 | 1 | 0,002 | 18 883,39 |  | 37,77 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,77 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 Ремонт помещения №18 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,06 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,61 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,17 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,34 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,61 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,17 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,82 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,69 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,82 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 Ремонт помещения №18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,34 |  |  |
| Раздел 7. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 100 т | 0,0096166 | 1 | 0,0096166 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,961664 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 363,00 |  | 13,11 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 188 |  | 1,8079208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 363,00 |  | 13,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,11 |  |  |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 12,19 |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  | 5,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,07 |  |  |
| 118 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 0,961664 | 1 | 0,961664 | 42,98 |  | 41,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,33 |  |  |
| 119 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км |  |  | 1 т груза | 0,961664 | 1 | 0,961664 | 11,42 |  | 10,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,98 |  |  |
| 120 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  | 1 м3 | 0,60104 | 1 | 0,60104 | 475,00 |  | 18,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=570,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,66 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 Вывоз мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,08 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,11 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,31 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,66 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,04 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,11 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,31 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,66 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,19 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,11 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,19 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,04 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 231,56 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 047,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,13 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,02 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 016,06 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 594,52 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 047,37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,13 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,02 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 016,06 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 876,46 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,50 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 077,39 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 876,46 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,50 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 918,90 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 513,42 |  |  |

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту крыльца бассейна МБОУ СОШ№6 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт крыльца главного входа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-20 применительно | Разборка полов из гранитных плит (С СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛА)//Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм |  |  | 100 м2 | 0,0814 | 1 | 0,0814 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,14 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 821,91 |  | 148,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 641,82 |  | 215,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 253,71 |  | 20,65 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 464,26 |  | 37,79 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 223 |  | 18,1522 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 24,83 |  | 2,021162 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 927,99 |  | 401,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,95 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 174,02 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 91,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,38 |  |  |
| 2 | ФЕРр69-19-3 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 |  |  | м3 | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 225,19 |  | 51,79 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 434,90 |  | 100,03 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 26,4 |  | 6,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 660,09 |  | 151,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,79 |  |  |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 48,16 |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  | 22,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,77 |  |  |
| 3 | ФЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 888,97 |  | 26,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 18,93 |  | 0,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,66 |  | 0,17 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 386,04 |  | 11,58 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 102,89 |  | 3,0867 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 0,0132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 293,94 |  | 38,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,84 |  |  |
|  | Пр/812-093.0-3 | НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 24,16 |  |  |
|  | Пр/774-093.0 | СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  | 12,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,06 |  |  |
| 4 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 | 0,0084 | 1 | 0,0084 | 600,00 |  | 5,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |
| 5 | ФЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,0533 | 1 | 0,0533 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,33 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 520,76 |  | 81,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 140,25 |  | 60,78 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 174 |  | 9,2742 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 662,22 |  | 141,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,06 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 72,95 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  | 35,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,52 |  |  |
| 6 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 | 0,0814 | 1 | 0,0814 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,14 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 282,66 | 1,15 | 26,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 43,61 | 1,25 | 4,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 17,15 | 1,25 | 1,75 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  | 0,70 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 3,332516 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,1292225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 334,81 |  | 31,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,21 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 28,69 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 15,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,88 |  |  |
| 7 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 | 0,0814 | 1 | 0,0814 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,14 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщ.40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,49 | 4,6 | 1,31 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7,56 | 5 | 3,08 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,84 | 5 | 1,16 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,44 | 4,6 | 0,1647536 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,21 | 5 | 0,08547 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 11,05 |  | 4,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 2,51 |  |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 1,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,26 |  |  |
| 8 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый |  |  | м3 | 0,332112 | 1 | 0,332112 | 424,88 |  | 141,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,166056+0,166056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,11 |  |  |
| 9 | ФЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. |  |  | 10 м2 | 0,814 | 1 | 0,814 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,14 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 99,86 | 1,15 | 93,48 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13,19 | 1,25 | 4,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,25 | 0,66 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  | 0,40 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,5 | 1,15 | 9,82905 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,091575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 105,02 |  | 98,63 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,14 |  |  |
|  | Пр/812-021.1-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 | 0,9 | 102,6 |  |  | 96,59 |  |  |
|  | Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 | 0,85 | 65,45 |  |  | 61,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,83 |  |  |
| 10 | ФССЦ-04.3.02.13-0107 | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, B12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм |  |  | т | 0,07326 | 1 | 0,07326 | 712,36 |  | 52,19 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,19 |  |  |
| 11 | ФССЦ-05.2.02.21-0061 применительно | Плитка тротуарная 300х300х30 "Калифорния"//Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 30 мм |  |  | м2 | 8,4 | 1 | 8,4 | 65,63 |  | 551,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,29 |  |  |
| 12 | ФЕР15-04-019-05 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности |  |  | 100 м2 | 0,0533 | 1 | 0,0533 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,33 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 128,20 | 1,15 | 7,86 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5,41 | 1,25 | 0,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,93 | 1,25 | 0,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 105,72 |  | 5,63 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 13,8 | 1,15 | 0,845871 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,00533 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 239,33 |  | 13,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 7,20 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,35 |  |  |
| 13 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ |  |  | т | 0,002025 | 1 | 0,002025 | 15 481,00 |  | 31,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,35 |  |  |
| 14 | ФЕР15-01-040-06 | Облицовка парапета (Б/У МАТЕРИАЛ)//Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 |  |  | 100 м2 | 0,0126 | 1 | 0,0126 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,26 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 12 230,60 | 1,15 | 177,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 699,44 | 1,25 | 89,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1 903,33 | 1,25 | 29,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2 329,02 |  | 29,35 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1181,7 | 1,15 | 17,122833 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 189,22 | 1,25 | 2,980215 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 20 259,06 |  | 296,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,20 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 188,34 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 86,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,98 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 959,46 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,15 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,10 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,43 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 927,21 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,01 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,15 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,10 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,43 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 927,21 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,62 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,93 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,58 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,62 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,93 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,40 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 518,41 |  |  |