## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении   аукциона  в электронной форме № 0187300005816000508  и документацию  об аукционе №0187300005816000508  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Улица Уральская в городе Югорске».

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска вносит изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме                              № 0187300005816000508 и документацию об аукционе № 0187300005816000508 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Улица Уральская в городе Югорске».

- Изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме                                     № 0187300005816000508:

  - Пункт 19 слова:  «19» января 2017 года» заменить словами «20» февраля 2017 года».

  - Пункт 21 слова: «26» января 2017 года» заменить словами «21» февраля 2017 года».

  - Пункт 22 слова: «30» января 2017 года»  заменить словами «27» февраля 2017 года».

  - Пункт 15 слова: «Требуется: наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ строительных (работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства) за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке»  заменить словами «Требуется: наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ строительных, группа ОКПД2 42.11 (работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства) за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке».

- Изменения в часть I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме»:

2.1. Пункт 18 «Дополнительные требования к участникам закупки» слова:  «Требуется: наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ строительных (работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства) за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке»  заменить словами «Требуется: наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ  строительных,  группа ОКПД2 42.11 (работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства) за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке».

2.2. Пункт 20: слова «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «17»  января 2017 года» заменить словами «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «18»  февраля 2017 года».

2.3. Пункт 21 слова: «19» января 2017 года» заменить словами «20» февраля 2017 года».

2.4. Пункт 22 слова: «26» января 2017 года»  заменить словами «21» февраля 2017 года».

2.5. Пункт 23 слова:  «30» января 2017 года» заменить словами «27» февраля 2017 года».

2.6. Пункт 24 слова: «8) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, или копии этих документов –  требуется» заменить словами «документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям, указанным в пункте 18 части I «СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе, установленных Правительством Российской Федерации, или копии этих документов –  требуется».

- Изменения  в часть II. «Техническое задание»

  - Приложение к техническому заданию «характеристика используемых товаров» читать в новой редакции.

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сталь угловая равнополочная | Сталь угловая равнополочная марки Ст3сп (неизменяемое значение) Размер: ШхДхТ не менее 35х35х4 мм и не более 40х40х4 мм Соответствует ГОСТ 380-2005; ГОСТ 8509-93 |
| 2 | Битум | Битум нефтяной дорожный с характеристиками: Температура размягчения по кольцу и шару 0С не ниже 35 (неизменяемое значение) Температура хрупкости не выше -20 0С (неизменяемое значение) Глубина проникновения иглы, 01 мм: при температуре +25 0С в диапазоне 201-300, при 0 0С не менее 45 (неизменяемое значение) Соответствует ГОСТ 22245-90 |
| 3 | Кольцо опорное канализационное | Кольцо опорное канализационное бетон не ниже В15, объемом не менее 0,02 м3, расход арматуры не менее 1,10 кг Диаметр внутренний 560 мм (неизменяемое значение), диаметр внешний 840 мм (неизменяемое значение), высота не менее 70 мм и не более 75 мм Соответствует ГОСТ 8020-90 |
| 4 | Щебень прочный | Щебень прочный фракция диапазон не менее 40мм и не более 70мм Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит d=40мм диапазон не менее 90% и не более 100% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит 0,5* (d+D), где d=40мм, D=70мм диапазон не менее 30% и не более 60% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит D=70мм диапазон не более 10% по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий контрольных сит 1,25*D, где D=70 мм диапазон не более 0,5% по массе. Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии диапазон не менее 13% и не более 15%. Потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии диапазон не менее 13% и не более 15%. Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 5 | Бетон | Бетон тяжелый для дорожных покрытий и оснований. Класс по прочности на сжатие в проектном возрасте не ниже В15. Класс по морозостойкости не ниже F150. Класс по водонепроницаемости не ниже W4. Средняя плотность крупных заполнителей не менее 2000 кг/м3 и не более 3000 кг/м3. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не более 35% массы (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 26633-2015. |
| 6 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, диаметром стержня не менее 12 мм и не более 14 мм. Площадь поперечного сечения стержня не менее 1,131 см2 и не более 1,540 см2. В соответствии с ГОСТ 5781-82 |
| 7 | Сталь угловая | Сталь угловая равнополочная марки Вст3кп2 (неизменяемое значение), размер ШхДхТ не менее 50x50x5 мм и не более 50x50x6 мм. Площадь поперечного сечения стержня не менее 4,8 см2 и не более 5,69 см2. В соответствии с ГОСТ 8509-93. |
| 8 | Сталь полосовая | Сталь полосовая марки Вст3кп (неизменяемое значение), размер ширина не менее 40 мм и не более 45 мм, толщина не менее 5 мм и не более 6 мм. В соответствии с ГОСТ 103-2006 |
| 9 | Готовые песчано-щебеночные смеси | Готовые песчано-щебеночные смеси, размер зерен в диапазоне 70-40 мм, сорт 1 В соответствии с ГОСТ 25607-2009 |
| 10 | Смесь асфальтобетонная | Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) не более 20 мм. Содержание щебня диапазон должен быть не менее 40 % и не более 50 %. Остаточная пористость диапазон должен быть не менее 2,5% и не более 5,0%. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей диапазон не менее 14% и не более 19%. В соответствии с ГОСТ 9128-2013 |
| 11 | Смесь асфальтобетонная | Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Размер минеральных зерен (крупнозернистые) не более 40 мм. Содержание щебня диапазон должен быть не менее 40 % и не более 50 %. Остаточная пористость диапазон должен быть не менее 2,5% и не более 5,0%. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей диапазон не менее 14% и не более 19%. В соответствии с ГОСТ 9128-2013 |
| 12 | Смесь асфальтобетонная | Смеси асфальтобетонные дорожные в соответствии с ГОСТ 9128-2013. Размер минеральных зерен (песчаные) не более 10 мм. Содержание щебня диапазон должен быть не менее 40 % и не более 50 %. Остаточная пористость диапазон должен быть не менее 2,5% и не более 5,0%. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей диапазон не менее 14% и не более 19%. В соответствии с ГОСТ 9128-2013 |
| 13 | Камень бортовой | Камень бортовой из горных натуральных пород длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 300 мм и не более 305 мм, шириной не менее 150 мм и не более 155 мм. Допускается наличие на поверхности бортовых камней отдельных дефектов в виде повреждений, за исключением лицевой поверхности: - сколов на ребрах бортового камня глубиной до 10 мм при суммарной длине сколов не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). - поверхностных трещин шириной не более 0,1 мм при суммарной длине трещин не более 100 мм на одно изделие (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32961-2014. |
| 14 | Люк чугунный | Люк чугунный легкий, полное открытие - диаметр, не менее 550 мм и не более 555 мм. Глубина установки крышки в корпусе, не менее 20 мм и не более 25 мм. Масса не более 60 кг. Высота рельефа должна быть от 2 до 6 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 3634-99. |
| 15 | Люк чугунный | Люк чугунный тяжелый, полное открытие - диаметр, не менее 550 мм и не более 555 мм. Глубина установки крышки в корпусе, не менее 35 мм и не более 40 мм. Масса не более 120 кг. Высота рельефа от 2 до 6 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 3634-99. |
| 16 | Плита дорожная | Плита дорожная, бетон не ниже В20, объемом не менее 0,99 м3, расход арматуры не менее 108,45 кг. Размеры плиты (длина*ширина*высота): не менее 2800мм*2000мм*220мм и не более 2810мм*2010мм *230 мм. В соответствии с ГОСТ 8020-90. |
| 17 | Плита перекрытия | Плита перекрытия, бетон не ниже В15, объемом не менее 0,10 м3, расход арматуры не менее 8,38 кг. Размеры плиты: диаметр не менее 1160 мм и не более 1165мм, высота не менее 150 мм и не более 155 мм, диаметр отверстия не менее 700 мм и не более 705 мм. В соответствии с ГОСТ 8020-90. |
| 18 | Краска разметочная | Краска разметочная с характеристиками: цвет пленки эмали – белый, условная вязкость в диапазоне 120-200 с. Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне 70-79%. Плотность краски в диапазоне 1,9 -2,1 г/см3. Время высыхания до степени 3 в диапазоне 31-44 мин. Степень перетира в диапазоне 50-100 мкм. Коэффициент яркости в диапазоне 70-79%. Температура размягчения в диапазоне 95-110 °С. В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 |
| 19 | Семена газонной травы | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2 . Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005 |
| 20 | Грунтовка | Грунтовка с характеристиками: Внешний вид пленки: после высыхания пленка ровная, однородная. Условная вязкость при температуре (20,0+-0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 в диапазоне 60-100 с. Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне 53-59%. Степень перетира не более 30 мкм. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Адгезия пленки не более 11 баллов. Расслаивание не 5 см3. В соответствии с ГОСТ 23343-78. |
| 21 | Эмаль | Эмаль с характеристиками: условная вязкость при температуре (20,0+-0,5)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм в диапазоне 80-120 с. Массовая доля нелетучих веществ в диапазоне 62-68%. Степень перетира не более 15 мкм. Укрывистость высушенной пленки не менее 60 г/м2 и не более 95 г/м2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 +-2)°С не более 24 ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Адгезия пленки не более 11 баллов. В соответствии с ГОСТ 6465-76. |

*Нестандартные показатели не используются.

Заместитель главы города -

директор ДЖКиСК                                                                                                  В.К. Бандурин

Исполнитель: заместитель начальника  ПАО ДЖКиСК

Скороходова Людмила Сабитовна

тел.(34675)74303