Часть IV. Обоснование  начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на выполнение работ по обслуживанию приборов учета тепла, ГВС и ХВС  (на 2014 год).

Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме

| Категории | Цены / поставщики |  |  |  |  | Начальная цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг ОКДП 7422070 | 1. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 2. Срок оказания услуг: должен осуществляться с момента подписания договора по 31.12.2014 года. 3. Место оказания услуг: 628260, ул. Мира 6; ул. Геологов д. 21 г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская области - Подрядчик контролирует работоспособность оборудования узлов учета тепловой энергии. - Ежемесячно считывает и снимает параметры с теплосчетчиков с счетчиков по горячей и холодной воде, формирует отчеты установленной формы и предоставляет их в теплоснабжающую организацию и потребителю с 20 по 25 число каждого месяца. - Подготовка к поверке и поверка приборов учета тепла. - Замена счетчика и его, комплектующих при неисправном состоянии по согласованию с заказчиком. - В летний период, подготовка приборов учета тепла к отопительному сезону (чистка и ревизия прямых измерительных участков). - Регулировка и поддержание температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, согласно температурного графика, предоставляемого теплоснабжающей организацией. - Профилактическое обслуживание приборов учета, очистка фильтров и грязевиков от отложений песка и окалины с разборкой и проверкой наличия масла в гильзах для термо-сопротивлений). - Устранение подтеков теплоносителя во фланцевых соединениях и замена сальниковой набивки в запорной арматуре и трехходовых кранах. - Проведение работ по устранению наведенного напряжения и блуждающих токов, влияющих на работоспособность приборов учета тепла (заземление, шунтирование трубопроводов в местах установки расходомеров) до полного устранения неисправности. - Исполнитель обязан иметь обученный персонал по работе с тепловычислителями: «Эльф» и «Сояны Т-21», электромагнитными счетчиками «Карат 550» на холодную и горячую воду «zener» и СКБ – 20-1 |  |  |  |  |  |
| Услуги | Индивидуальный предприниматель Малышев В.Н. | ООО «УНИКОМ» |  | ООО Альтернативные технологии энергосбережения и К» | Средняя цена | Х |
| Срок обслуживания | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 мес. |
| Цена за ед. | 5535,22 | 7 468,34 |  | 6735,00 | 6579,52 | 6579,52 |
| Итого | 66422,64 | 89 620,00 |  | 80 820,00 |  | 78954,24 |
| Срок обслуживания | 12 | 12 |  | 12 |  |  |
| Цена за ед. | 5723,74 | 4 883,34 |  | 4 100,00 | 4902,36 | 4902,36 |
| Итого | 68684,88 | 58 600,00 |  | 49 200,00 |  | 58828,32 |
| Общий итог | 135107,52 | 148 220,00 |  | 130 020,00 |  | 137 782,56 |
| № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика |  | Контактная информация (тел./факс, адрес электронной почты) или наименование источника информации |  |  |  |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Малышев В.Н. |  | г. Югорск ул. Дружбы-Народов д. 5А, 8(34675) 21740, (коммерческое предложение № б/н от 27.11.2013 г.) |  |  |  |
| 2 | ООО «УНИКУМ» |  | г. Советский ул. Ленина д. 7 тел./факс 8902825-02-45 (коммерческое предложение 317 от 28.11.2013) |  |  |  |
| 3 | ООО «Альтернативные технологии энергосбережения и К» |  | г. Югорск ул. Толстого д. 4 оф. 13, 89221267171 (коммерческое предложение от 29.11.2013г.) |  |  |  |

Максимальная цена гражданско-правового договора:                                                                           137 782,56

Директор                                  В.В. Погребняк