Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству освещения 19 микрорайона в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, 19 микрорайон.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.11.2023

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 27.12.2023

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 ч.1, СНиП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара (эскиз) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник | Светильник светодиодный Магистраль v2.0 Мультилинза 80 Экстра 5000К 155×70°или эквивалент с характеристиками: - потребляемая мощность не более 80 Вт; - тип условной меридианальной кривой силы света - широкая; - тип условной экваториальной кривой силы света – боковая; - двойной угол половинной яркости - 155*70 (неизменяемое значение); - световой поток светильника не менее 13900 Лм; - коэффициент пульсации светового потока не более 1%; - количество светодиодов, не менее 192; -диапазон рабочего напряжения источника питания при полной нагрузке- AC 100-277 В переменного тока (неизменяемое значение); - коэффициент мощности источника питания (cos φ) >0,98 (неизменяемое значение); - средняя наработка на отказ по MIL-HDBK-217F при температуре 25 С – не менее 200000ч; - температура эксплуатации от -60°С до +50°С; - степень защиты оптического отсека - IP65; - климатическое исполнение - УХЛ1(неизменяемое значение); - материал корпуса - алюминиевый сплав; - тип крепления – консоль; - срок службы светильника до 12 лет; - гарантия 5 лет; - длина, не более 310 мм; - ширина (с кронштейном), не более 158 мм; - высота(с кронштейном), не более 103 мм |
| 2 | Опора | Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг (неизменяемые значения). |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству освещения 19 микрорайона в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР33-04-016-02 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |  |  |  | 28,72 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,57 |  |  |  | 372,56 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 |  |  |  | 51,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,44 |  |  |  | 3,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,48 |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,16 |  |  |  | 401,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,56 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 83,78 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 48,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,40 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР33-03-001-05 |  | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т |  |  |  |  |  |  | т |  | 5,84 |  | 1 |  | 5,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=0,73*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  | 9,46 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,63 |  |  |  | 196,40 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,40 |  |  |  | 19,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,19 |  |  |  | 1,1096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,26 |  |  |  | 1,5184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,25 |  |  |  | 205,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,32 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 30,49 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 17,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,94 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 |  | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,029256 |  | 1 |  | 0,029256 |  | 1 525,50 |  |  |  | 44,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(1,8285*8*2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,63 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР33-04-003-01 |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,11 |  |  |  | 216,88 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,69 |  |  |  | 853,52 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,09 |  |  |  | 80,72 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,54 |  |  |  | 364,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,06 |  |  |  | 24,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,87 |  |  |  | 6,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,34 |  |  |  | 1 434,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,60 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 309,50 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 178,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 922,78 |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 применительно |  | Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8 |  | 595,59 |  |  |  | 4 764,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 764,72 |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР33-04-014-02 |  | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  |  |  |  |  | шт |  | 155 |  | 1 |  | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,81 |  |  |  | 2 760,55 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,20 |  |  |  | 22 816,00 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,40 |  |  |  | 1 457,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 79,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,01 |  |  |  | 311,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,81 |  |  |  | 125,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,52 |  |  |  | 25 655,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 217,55 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 4 386,25 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 2 530,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 572,38 |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс-лист |  | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 |  |  |  |  |  |  | шт |  | 112 |  | 1 |  | 112 |  | 5 679,37 |  |  |  | 29 018,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 018,68 |  |  |  |  |  |
| 8 | Прайс-лист |  | Кронштейн КР-2М (до 20кг) крепление на столб стальной лентой |  |  |  |  |  |  | шт |  | 43 |  | 1 |  | 43 |  | 391,09 |  |  |  | 767,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена=446,71/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767,19 |  |  |  |  |  |
| 9 | Прайс-лист |  | Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 80 Экстра 5000К 155×70° или эквивалент |  |  |  |  |  |  | шт |  | 155 |  | 1 |  | 155 |  | 6 539,70 |  |  |  | 46 243,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 243,32 |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР33-04-017-01 |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,21 |  | 1 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=210 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,43 |  |  |  | 130,29 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 092,82 |  |  |  | 649,49 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,08 |  |  |  | 83,81 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 435,74 |  |  |  | 101,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 65,24 |  |  |  | 13,7004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 37,51 |  |  |  | 7,8771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 198,05 |  |  |  | 881,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,10 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 222,66 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 128,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 232,71 |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс-лист |  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 |  |  |  |  |  |  | м |  | 214,2 |  | 1 |  | 214,2 |  | 63,91 |  |  |  | 624,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=210*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена=73,00/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,52 |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 |  | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  | 1 |  | 16 |  | 34,91 |  |  |  | 558,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,56 |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс-лист |  | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М |  |  |  |  |  |  | шт |  | 16 |  | 1 |  | 16 |  | 84,31 |  |  |  | 61,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,54 |  |  |  |  |  |
| 14 | Прайс-лист |  | Лента бандажная COT37 4128,00/25 |  |  |  |  |  |  | м |  | 24 |  | 1 |  | 24 |  | 144,56 |  |  |  | 158,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,28 |  |  |  |  |  |
| 15 | Прайс-лист |  | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 |  |  |  |  |  |  | шт |  | 40 |  | 1 |  | 40 |  | 22,59 |  |  |  | 41,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,22 |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 4,65 |  | 1 |  | 4,65 |  | 3 133,00 |  |  |  | 14 568,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=465 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 568,45 |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,24 |  | 1 |  | 0,24 |  | 3 133,00 |  |  |  | 751,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,92 |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРм08-02-144-02 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 4,65 |  | 1 |  | 4,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=465 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  |  |  | 454,58 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 |  |  |  | 9,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,4 |  |  |  | 48,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,72 |  |  |  | 463,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,58 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 445,49 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 231,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 141,02 |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРм08-02-147-10 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 5,425 |  | 1 |  | 5,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=542,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,35 |  |  |  | 718,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,19 |  |  |  | 272,28 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 27,23 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  |  |  | 188,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТ |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 14,08 |  |  |  | 76,384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЗТм |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4 |  |  |  | 2,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,24 |  |  |  | 1 178,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,23 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 730,33 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 380,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 288,93 |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,55335 |  | 1 |  | 0,55335 |  | 4 814,02 |  |  |  | 2 663,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(542,5*1,02) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 663,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 488,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 318,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 160,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 720,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 009,41 |  |  |  |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 782,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 145,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 887,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 812,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 032,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 903,48 |  |  |  |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 429,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 172,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 175,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 212,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 038,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 208,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 515,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 042,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 254,44 |  |  |  |  |  |