Приложение 2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по обследованию технического состояния здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске

| Наименование и перечень работ | поставщик 1 | поставщик 2 | поставщик 3 | среднее | число предложений | коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по обследованию технического состояния здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |
| Месторасположение объекта - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, г.Югорск, ул. Садовая, д.1 «Б» |  |  |  |  |  |  |
| Место передачи результата: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов,22 |  |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ: - с даты заключения муниципального контракта; - окончание: 19.04.2024. |  |  |  |  |  |  |
| - Цель обследования – оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объекта, а также определение возможности (не возможности) устройства лифтового оборудования к фасаду здания для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. - Исходные данные для проведения работ: - Технический паспорт на здание (инв. №71:187:002:000005890) от 25.12.2007 г.; - Отчёт по обследованию строительных конструкций здания МБОУ «СОШ №5» в г.Югорске (2021 г.), разработанный ООО «ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС» (шифр ПСС-213-21-ТО); - Проектная документация по объекту «Капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске», разработанная ООО «АКБ «Проект» (шифр 10-05-2022); - - Акт осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (от 04.07.2023 г.) Требования к составу и - содержанию работ: 1. Обследование технического состояния здания должно проводиться в 3 этапа: - подготовка к проведению обследования; изучить и проанализировать имеющуюся техническую документацию - предварительное (визуальное) обследование; - детальное (инструментальное) обследование. 2. Произвести обмеры конструкций в объеме, необходимом для обследования. Измерить геометрические параметры здания, конструкций, их элементов и узлов. 3. Проверить соответствие строительных конструкций проектной и исполнительной документации. 4. Произвести фотофиксацию. 5. Произвести расчеты конструкций на основании данных полученных при инструментальном обследовании. - Проанализировать и оценить техническое состояние несущих конструкций зданий (сооружений), включая грунтовое основание, провести на основании результатов обследования и поверочных расчетов. Оформить заключение с выводами и рекомендациями. - Результат выполненных работ: 1. Результатом обследования будет являться экспертное заключение с указанием необходимых мер для приведения образовательного учреждения в соответствии с нормами СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также о возможности (не возможности) устройства лифтового оборудования к фасаду здания для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения с указанием оптимального места под его размещение. 2. В заключении должны быть отражены ответы на следующие вопросы: - затронет ли установка лифтового оборудования к фасаду здания изменение параметров объекта капитального строительства и его частей (площади, объёма); - потребуется ли замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства (наружные стены, фундаменты); - - потребуется ли необходимость внесения изменений в инженерные сети и коммуникации (сети электроснабжения, приточная и вытяжная вентиляция, слаботочные системы). - Требования к оформлению и сдаче документации: 1. Отчет по результатам технического состояния здания должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 2. Результаты обследования технического состояния здания в виде соответствующих заключений должны содержать достаточные данные для принятия обосновывающего решения по реализации целей проведения обследования. - 3. Подрядчик предоставляет Муниципальному заказчику Отчёт по результатам технического состояния здания документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде в формате PDF в 1 экземпляре и в редактируемом формате в 1 экземпляре 1CD-диск или USB flashdrive. |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость работ, рублей: | 590 000,00 | 600 000,00 | 610 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1,67% |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение №1 от 12.09.2024 №349 | Коммерческое предложение №2 от 12.09.2024 №263 | Коммерческое предложение №3 от 12.09.2024 №221 |  |  |  |

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 600 000,00 рублей с учетом  НДС

НМЦК рассчитана на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), определяется по формуле:

НМЦКрын = 1/3 * (590 000,00+ 600 00,00+ 610 000,00) = 600 000,00 рублей.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены равен 1,67, коэффициент вариации не превышает 33%.

| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), являющийся приоритетным методом определения НМЦК согласно Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. |
| --- | --- |

Дата подготовки обоснования НМЦК   15.02.2024