Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок  города Югорска

Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, места расположения объектов указаны в таблице технического задания.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения контракта;

- окончание: 31.12.2023.

Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 14.02.2024

Содержание производится в зимний период: с даты заключения контракта по 31  декабря 2023 года.

Количество городков и спортивных площадок – 26

Содержание и ремонт оборудования и (или) покрытия осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования». Правилами благоустройства территории города Югорска (утвержденных Решением Думы города Югорска от 31.05.2022 №58). А также правилами безопасной эксплуатации, установленными паспортом и иными нормативно-правовыми актами.

Общие требования  по содержанию детских городков:

Подрядчик обязан осуществлять ежедневный контроль технического состояния оборудования.

Осуществлять контроль технического состояния оборудования, которое включает регулярный визуальный и функциональный осмотр с составлением акта технического обследования по состоянию на 30 число текущего месяца.

Проводить мелкий ремонт  в случаях обнаружения очевидных неисправностей малых архитектурных форм на территории детских городков с записью в общем журнале производства работ.

Осуществлять мелкий ремонт оборудования, который включает в себя: замену крепежных деталей, сварку, смазку подшипников. Требования к конструкциям: сварные швы должны быть гладкими, крепежные соединения должны быть оцинкованы заглушками, уголки закругленные.

Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц. Подрядчик несет полную ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее техническое состояние, повлекшее за собой вред здоровью и жизни людей.

Для обеспечения безопасности оборудования внесение Подрядчиком в конструкцию оборудования изменений, влияющих на безопасность его конструкции или элементов, не допускается.

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности, бывших в употреблении.

Ответственность за качество выполняемых работ, за соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, требований безопасности труда, электробезопасности при выполнении работ на объектах Заказчика несёт Подрядчик.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

Подрядчик вправе осуществлять вывоз мусора самостоятельно при наличии соответствующей лицензии или заключить договор на оказание таких услуг со специализированной организацией, имеющей такую лицензию, действующую на протяжении всего срока выполнения работ.

При проведении работ по очистке снега не допускать повреждений ограждения и элементов детских городков.

| Работы по содержанию и ремонту детских спортивных площадок | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Зимнее содержание |  |
| Регулярный осмотр (ежедневно) Уборка территории площадок, элементов малых архитектурных форм, скамеек от случайного мусора и различных предметов Очистка урн от мусора Организация вывоза мусора Визуальный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки* Функциональный осмотр оборудования и территории детской игровой и спортивной площадки 1 раз в месяц* Проверка и подтягивание креплений, узлов закрепления соединительных элементов; уход за поверхностями; смазка шарниров, подшипников; обеспечение исправности ограждений оборудования Обметание от снега поверхностей скамеек, урн, элементов детских городков Ручная очистка от снега и наледи тропинок и вокруг скамеек, урн, элементов МАФ на расстоянии 1 метр (по графику заказчика) Сдвигание снега механизированным способом по мере необходимости | 96 |
| Восстановительные работы (при обнаружении) * |  |
| Замена неисправных элементов оборудования, устранение недостатков и неисправностей оборудования, деревянных и металлических конструкций. Исправление повреждений конструкций ограждений, скамеек Обновление информационных табличек Прочие сопутствующие работы | 4 |
|  | 100 |

*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.

*Визуальный осмотр предназначен для выявления видимых источников опасностей, неисправностей, посторонних предметов, которые являются следствием актов вандализма, неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. В ходе осмотра осуществляется проверка чистоты территории детских игровых и спортивных площадок, свободного пространства между оборудованием и землей, качества игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей чрезмерного износа (подвижных частей) и устойчивости конструкции.

*Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, степени изношенности. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования.

Подрядчик обязан регулярно проводить осмотр оборудования детских и спортивных площадок.

В целях исключения  застревания головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверять все отверстия в твердых элементах конструкций.

В случае обнаружения мелких неисправностей, а также существенных поломок Подрядчик обязан сообщить о них Заказчику, произвести фотофиксацию неисправных (сломанных) элементов.

При обнаружении в процессе осмотра объектов неисправностей, влияющих на безопасность, Подрядчик обязан их немедленно устранить. При невозможности устранения, Подрядчик принимает меры, исключающие возможность пользования оборудованием, незамедлительно об этом информируется Заказчик и по согласованию с Заказчиком оборудование должно быть демонтировано с площадки не позднее чем через 1 день с момента обнаружения.

таблица

Места расположения детских  и спортивных площадок

| № п/п | Наименование | Характеристика | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детская игровой городок (ул. Свердлова, 14) | Размер площадки: 560,0м2; Территория детской игровой площадки со стороны улицы огорожена металлическим ограждением квадратного сечения, высота ограждения 0,6 м, опорные стойки ограждения располагаются на расстоянии 1,5 м друг от друга; Поверхность игровой площадки: песчаное; Комплектность: игровой комплекс с горками (2 прямые и завитая)-1; игровой комплекс с горкой, веревочной лестницей-1; песочница-1; гимнастическая стойка с кольцами, веревочной лестницей, качелью, скалодромом-1; скамья-2. | 560 |
| 2 | Детский игровой городок (р-н Югорск-2, дом 4-5) | Размер площадки: 180м2; Ограждение: декоративное металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: игровой комплекс с 2-мя качелями, шведской стенкой, горкой, баскетбольным щитом 1; гимнастический комплекс с рукоходом, шведской стенкой, баскетбольным щитом 1, качалка-балансир 2, домик 2. | 180 |
| 3 | Детский игровой городок (ул. Декабристов, 2 - Сахарова, 2А) | Размер площадки: 325,5м2; Ограждение металлическое по части периметра; Поверхность игровой площадки: песчано-гравийное; Комплектность: игровой комплекс с горкой, канатом, шведской стенкой-1, игровой комплекс с горкой, баскетбольным кольцом, шведской стенкой-1, игровой комплекс с горкой-1, игровой комплекс с веревочной лестницей, шведской стенкой, брусьями-1, скамейка-2, песочница-1, качалка-балансир-машинка-1, песочница с крышей-1, качалка-балансир-1, карусель-1. | 325,5 |
| 4 | Детский игровой городок (ул. Ленина, 1/1) | Размер площадки: 598,4 м2; Ограждение металлические по всему периметру; Поверхность игровой площадки: песчаное; Комплектность: скамейки-3, шведская стенка с шестом-1, качели-2, игровой комплекс с тремя горками-1, игровой комплекс с горкой, скалодромом и веревочной лесницей-1, песочница-1, качалка-балансир-3, качалка-балансир-велосипед-1 | 598,4 |
| 5 | Детский игровой городок (ул. Чкалова, 7 корпус 7) | Размер площадки: 5070,0м2; Ограждение игровой площадки отсутствует; Поверхность игровой площадки: песчаное; Комплектность: детский игровой комплекс "Бригантина"-1; детский игровой комплекс-1; песочница-1; качели на металлических стойках-1; лавочка со спинкой-6; урна-6. | 5070 |
| 6 | Детский игровой городок (ул.Газовиков, 1) | Размер площадки: 1573 м2; Ограждение металлическое 118м. Комплектность: игровой комплекс 1, песочница 1, песочница 1, качели 2, скамейка 3, качалка балансир 1, качалка-балансир на пружине 1, машина 1, футбольные ворота с баскетбольным кольцом 2, беседка со счетами 1, карусель 1. | 1573 |
| 7 | Детский игровой городок (ул. Гастелло, 7А) | Размер площадки: 154,0м2; Поверхность игровой площадки: песчаное; Комплектность: детский городок "Универсал"-1 шт.; скамейка со спинкой-2 шт.; урна-2 шт.; ограждение игровой площадки -50 м | 154 |
| 8 | Детский игровой городок (ул. Декабристов, 6) | Размер площадки: 324м2; Ограждение: декоративное металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: детский игровой комплекс с качелью (2 шт.), шведской стенкой, горкой, баскетбольным щитом 1, гимнастический комплекс с турником, баскетбольным щитом, шведской стенкой 1, качалка-балансир 2, домик с песочницей 2, шведская стенка с кольцами 1, футбольные ворота 2. | 324 |
| 9 | Детский игровой городок (ул. Декабристов, дом 12-14) | Размер площадки: 315м2; Ограждение металлическое-110м.; Комплектность: городок "пожарная машина" 1шт., городок "сказка" -1шт., урна металлическая 3шт., скамья со спинкой 2шт., скамейка 4шт., карусель 1шт., мини шведская стенка 2шт., мини-домик 2шт., мини-радуга 2шт., шведская стенка 1шт., стойка для сушки ковров 2шт. | 315 |
| 10 | Детский игровой городок (ул. Декабристов, дом 8-10) | Размер площадки: 315м2; Ограждение: декоративное металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: шведская стенка 2, мини-домик 2, мини-радуга 3, мини-шведская стенка 5, скамейка 5, песочница 1. | 315 |
| 11 | Детский игровой городок (ул. Железнодорожная, 27) | Размер площадки: 140м2; Ограждение: отсутствует; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: шведская стенка 1; турник со змейкой 1, змейка 1, малая архитектурная форма 1, игровой комплекс с 2-мя горками, шведской стенкой 1. | 140 |
| 12 | Детский игровой городок (ул. Кольцевая, 13) | Размер площадки: 55,25 м2; Ограждение: металлическое 30 м.; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: Игровой комплекс 1 шт., ограждение. | 55,25 |
| 13 | Детский игровой городок (ул. Ленина, 8 - ул. Мира, 9) | Размер площадки: 2100м2; Ограждение: декоративное металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: игровой комплекс с качелями, горкой, шведской стенкой 1, стойка для сушки ковров 2, качалка-балансир 2, горка 1, песочница с грибком 3, скамейка 10, радуга 1, качель 1, стол со встроенными скамейками 2. | 2100 |
| 14 | Детский игровой городок (ул. Лесозаготовителей, 25 спортивный комплекс №2) | Размер площадки: 333,2м2; в состав городка входит: спортивный-игровой комплекс с винтовыми горками и горка-труба (пластик); песочница-1шт; Размер площадки: 45 кв.м. Комплектность: 1. Мини-комплекс (рукоход-змейка, шведская стенка, турник, турниковая конструкция "квадрат") 1 шт.; 2. Турниковый комплекс (рукоход разноуровневый, турниковая конструкция "квадрат" -1 шт., брусья классические - 1 шт., брусья разноуровневые- 1 шт., скамейка для отжиманий в стойке на руках -1 шт., каскад из разноуровневых турников -1 шт., вертикальные столбы для отжимания- 1 шт.; 3. Мини-комплекс (турник -1, скамья пресса-1, турниковая конструкция-1) | 333,2 |
| 15 | Детский игровой городок (ул. Механизаторов, 19 А) | Размер площадки: 360м2; Ограждение- 70м.; Комплектность: игровой комплекс 1, горка 1, урна 10, скамья со спинкой 5, песочница 1,, качель 1. | 360 |
| 16 | Детский игровой городок (ул. Механизаторов, 19 Б) | Размер площадки: 130м2; Ограждение: декоративное металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: игровой комплекс с горкой, шведкой стенкой и баскетбольным щитом 1, песочница с деревянной крышей 1. | 130 |
| 17 | Детский игровой городок (ул. Механизаторов, 22) | Размер площадки: 450м2; Ограждение: отсутствует; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: игровой комплекс с баскетбольным щитом 1, космический аппарат 1, качалка-балансир 1, песочница 1, стойка для сушки ковров 1, беседка 1, качалка на пружине 1, песочница Лодочка 1, ограждение металлическое 92 м. Реконструкция: Игровой комплекс 1 | 450 |
| 18 | Детский игровой городок (ул. Мира, 57) | Размер площадки: 180м2; Ограждение: декоративное металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: скамейка 2. | 180 |
| 19 | Детский игровой городок (ул. Никольская, 11) | Размер площадки: 300м2; Ограждение: отсутствует; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие, плитка; Комплектность: песочница 1, качель 2, скамейка 4, шведская стенка 1, турник 1, бум-бревно 1. | 300 |
| 20 | Детский игровой городок (ул. Никольская, 15) | Размер площадки: 347м2; Ограждение металлическое по всему периметру; Поверхность игровой площадки: песчано-гравийное покрытие; Комплектность: скамейка-3 шт, карусель-1, качель-1, песочница-1, качалка-балансир-1, игровой комплекс с горкой и шведской стенкой-1, игровой комплекс с горкой-1, игровой комплекс с веревочной лестницей, канатом, шведской стенкой, брусьями-1, качалка-балансир-машинка-1. | 347 |
| 21 | Детский игровой городок (ул. Свердлова, 6) | Размер площадки: 216м2; Ограждение: отсутствует; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: игровой комплекс с горкой, качелью, змейка 1, качалка-балансир 1, песочница с грибком 1, скамейка 2. | 216 |
| 22 | Детский игровой городок (ул. Студенческая, 20) | Размер площадки: 540м2; Ограждение: металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: радуга большая 1, качалка-балансир 1, горка 1, песочница 1, шведская стенка 2, стол со встроенными скамейками 2, скамейка 5, основание для качели 2. | 540 |
| 23 | Детский игровой городок (ул. Таежная, 22А) | Размер площадки: 112м2; в состав городка входит: спортивный игровой комплекс с винтовыми горками; песочница-1шт; | 112 |
| 24 | Детский игровой городок (ул. Титова, 9) | Размер площадки: 180м2; Ограждение: отсутствует; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: карусель 2, качель 1, скамейки 3, игровой комплекс "Паровоз" с 2-мя горками 1, детские счеты 1, качель-балансир 2. | 180 |
| 25 | Детский игровой городок (ул. Толстого, дом 12) | Размер площадки: 1284м2; Ограждение: металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: бум-брус 1, рукоход 1, карусель 1, качалка-балансир 1, горка 1, радуга 1, стол со встроенными скамейками 2, скамейки 6, стойка для сушки ковров 1, шведская стенка 1, брусья 1, качель 1. | 1284 |
| 26 | Детский игровой городок (ул. Толстого, дом 16) | Размер площадки: 300м2; Ограждение: металлическое; Поверхность игровой площадки: песчаное покрытие; Комплектность: карусель 1, качалка-балансир 1, горка 1, радуга 1, песочница 1, турник 1, стол со встроенными скамейками 1, скамейки 3, стойка для сушки ковров 1, брусья 1, качель 1. | 300 |
| ИТОГО |  |  | 16 442,35 |