| ПК+ | Знаки, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стойки СКМ |  | Фундаменты | № схемы установки знаков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месторасположение | Пикетажное положение на перекрестке | Предупреждающие | Приоритета | Запрещающие | Предписывающие | Особых предписаний | Информационные | Сервиса | Дополнительной информации | Марка по ### ГОСТ Р 52290-2004 | Количество, шт. | Марка по серии 3.503.9-80 | Марка по серии 3.503.9-80 | Предлагаемые схемы смотри на чертеже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| -2-19,25 (прил. тер.) |  | 0+10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2.4; 4.1.2 | 1 | СКМ 3.50 | - | 1 |
| -2-71,92 (прил. тер.) |  | 0+7,00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.21/5.22 | 1 | СКМ 2.45 | - | 1 |
| -1-70,66 (прил. тер.) |  | 0+11 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.21/5.22 | 1 | СКМ 2.45 | - | 2 |
| -1-17 | справа |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 | 1 | СКМ 1.45 | - | 2 |
| 0-72,40 | справа |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 5.19.1/5.19.2; 3.27; 8.2.2 | 1 | СКМ 6.65 | - | 2 |
| 0-68,40 | слева |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.19.2/5.19.1 | 1 | СКМ 2.45 | - | 2 |
| 0-56,44 (прил. тер.) |  | 0+10 0+11 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 4.1.2 5.21/5.22 | 1 1 | СКМ 1.45 СКМ 2.45 | - - | 2 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0-55,29 (прил. тер.) |  | 0+7,00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.21/5.22 | 1 | СКМ 2.45 | - | 2 |
| 0-50,43* | справа |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Желто-зеленый щит с масками знаков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12.1; 3.24 и 8.2.1 | - | - | - | 5 |
| 0-27 | справа |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | Желто-зеленый щит с масками знаков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 и 8.2.1 | 1 | СКМ 3.50 | - | 2 |
| 0+19,40 | слева |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 3.27; 8.2.2 | 1 | СКМ 2.50 | - | 2 |
| 0+27 (прил. тер.) |  | 0+10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2.4 | 1 | СКМ 1.45 | - | 1 |
| 0+45 | слева |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | Желто-зеленый щит с масками знаков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 и 8.2.1 | 1 | СКМ 3.50 | - | 2 |
| 0+59,90 (прил. тер.) |  | 0+9,00 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.21/5.22 | 1 | СКМ 2.45 | - | 2 |
| 1+24,20 | справа |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.19.1/5.19.2 | 1 | СКМ 2.45 | - | 3 |
| 1+28,20 | слева |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.19.2/5.19.1 | 1 | СКМ 2.45 | - | 3 |
| 1+33,10 (прил. тер.) |  | 0+11 0+10 |  | 1 1 |  |  |  |  |  |  | 2.4 2.4 | 1 1 | СКМ 1.45 СКМ 1.45 | - - | 1 4 |
| 1+38,20 | справа |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.19.2/5.19.1 | 1 | СКМ 2.45 | - | 3 |
| 1+42,20 | слева |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.23; 5.19.1/5.19.2 | 1 | СКМ 3.50 | - | 1 |
| 1+68 | слева |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Желто-зеленый щит с масками знаков |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12.1; 3.24 и 8.2.1 | 1 | СКМ 4.55 | - | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1+76,33 (прил. тер.) |  | 0+10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.21/5.22 | 1 | СКМ 2.45 | - | 2 |
| 1+95 (прил. тер.) |  | 0+10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.21/5.22 | 1 | СКМ 2.45 | - | 2 |
| 3+12 (прил. тер.) |  | 0+10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.21/5.22 | 1 | СКМ 2.45 | - | 2 |
| 3+43,06 (прил. тер.) |  | 0+10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.21/5.22 | 1 | СКМ 2.45 | - | 2 |
| 3+66,20 | справа |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2.4; 5.19.1/5.19.2 | 1 | СКМ 3.50 | - | 1 |
| 3+74,90 | слева |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5.19.2/5.19.1 | 1 | СКМ 2.45 | - | 1 |
| ул. Студенческая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1+81 | справа |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2.1 | 1 | СКМ 1.45 | - | 1 |
| 2+6,00 | слева |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2.1 | 1 | СКМ 1.45 | - | 4 |
| / -дорожные знаки расположены с обратной стороны друг друга; «*» - местоположение знаков должно быть уточнено по расположению опор освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 7 | 4 | 2 | 34 | 0 | 0 | 6 |  | 29 |  | - | - |