| ПК+ | Протяжение, м | Ширина покрытия, м |  |  |  | Площадь, м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основная полоса | укрепл. кромки | уширение на кривых в плане | итого | плотныйа/бетон h=0.05м | пористыйа/бетон h=0.06м | ЩПС-80 |  | георешетка СД40 | торец на съездах ЩПС-80 | подстил. слой из песка, м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | h=0.17м | h=0.18м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Основная дорога (ул.Свердлова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+00 |  | 7,50 | - |  | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40,66 |  |  |  |  | 302,9 | 302,9 | 276,7 | 275,7 | 278,0 | - | 176,0 |
| 0+40,66 |  | 6,00 | - | 1,40 | 7,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70,54 |  |  |  |  | 522,0 | 522,0 | 480,0 | 478,3 | 482,0 |  | 304,0 |
| 1+11,20 |  | 6,00 | - | 1,40 | 7,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  | 201,0 | 201,0 | 204,0 | 203,4 | 205,0 |  | 118,0 |
| 1+41,2 |  | 6,00 | - | - | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72,8 |  |  |  |  | 436,8 | 436,8 | 495,4 | 493,6 | 498,0 |  | 259,0 |
| 2+14 |  | 6,00 | - | - | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116,0 |  |  |  |  | 696,0 | 696,0 | 785,3 | 826,0 | 847,0 |  | 491,0 |
| 3+30 |  | 6,00 | - | - | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32,0 |  |  |  |  | 192,0 | 192,0 | 217,8 | 217,0 | 234,0 |  | 135 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3+62 |  | 6,00 | - | - | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по дороге |  |  |  |  |  | 2350,7 | 2350,7 | 2459,2 | 2494,0 | 2544,0 |  | 1483,0 |
| Примыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+27 (лево) |  |  |  |  |  | 40,7 | 40,7 | 48,2 | 48,0 | 48,6 | 25,0 | 24,0 |
| 0+59,9 (право) |  |  |  |  |  | 98,0 | 98,0 | 112,8 | 112,4 | 113,5 | - | 57,0 |
| 1+33,1 (лево) |  |  |  |  |  | 62,0 | 62,0 | 70,5 | 70,2 | 71,0 | - | 36,0 |
| 1+33,1 (право) |  |  |  |  |  | 53,0 | 53,0 | 60,8 | 60,6 | 61,0 | 36,0 | 31,0 |
| 1+76,3 (лево) |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 59,2 | 59,0 | 60,0 | - | 30,0 |
| 1+95 (право) |  |  |  |  |  | 53,0 | 53,0 | 60,8 | 60,6 | 61,0 | 36,0 | 31,0 |
| 3+12 (право) |  |  |  |  |  | 62,0 | 62,0 | 70,5 | 74,5 | 79,0 | 36,0 | 45,0 |
| 3+43 (лево) |  |  |  |  |  | 71,0 | 71,0 | 81,2 | 81,0 | 82,0 | 36,0 | 41,0 |
| 3+78,54 (к.тр.) |  |  |  |  |  | 112,0 | 112,0 | 125,4 | 125,1 | 126,0 | - | 64,0 |
| Итого примыкания |  |  |  |  |  | 601,7 | 601,7 | 689,4 | 691,4 | 702,1 | 169,0 | 359,0 |
| Всего |  |  |  |  |  | 2952,4 | 2952,4 | 3181,6 | 3185,4 | 3246,1 | 169,0 | 1842,0 |

.