| Наименование работ | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Глава I |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |
| 1.1 Разбивка оси трассы | км | 0,38 |  |
| 1.2 Разборка существующих дорожных сооружений |  |  |  |
| Дорожная одежда: |  |  |  |
| - асфальтобетон | м3 / т | 3 / 6,6 |  |
| - ж/бетонные плиты | м3 / т | 106,9 / 267 |  |
| - щебень | м3 / т | 123,4 / 197,4 |  |
| Тротуар: |  |  |  |
| - ж/бетонные плиты | м3 / т | 39,4 / 97,3 |  |
| - щебень | м3 / т | 28,5 / 45,6 |  |
| Металлическая ограда | п.м. / т | 5,5 / 0,22 |  |
| Бортовой камень | п.м. / т | 71,6 / 9,07 |  |
| Дорожные знаки и стойки | шт / т | 20 / 0,69 |  |
| Погрузка мусора экс.емк. 0,65м3 в автосамосвалы и |  |  |  |
| последующая транспортировка на полигон ТБО |  |  |  |
| на расстояние 10км | т | 623,88 |  |
| 1.3 Разборка жилых домов и хозяйственных |  |  |  |
| построек |  |  |  |
| Разборка деревянных отапливаемых домов методом |  |  |  |
| обрушения: |  |  |  |
| ул.Красноармейская №10 | м3 | 333 |  |
| ул.Красноармейская №12а | м3 | 60 |  |
| ул.Красноармейская №13 | м3 | 96 |  |
| ул.Красноармейская №15 | м3 | 400 |  |
| Разборка деревянных неотапливаемых строений |  |  |  |
| методом обрушения: |  |  |  |
| ул.Красноармейская №10 | м3 | 402,9 |  |
| ул.Красноармейская №12а | м3 | 215,1 |  |
| ул.Красноармейская №13 | м3 | 15,0 |  |
| ул.Красноармейская №15 | м3 | 357,1 |  |
| Разборка деревянного забора высотой 1,8м вручную | п.м. | 374 |  |
| Снос металлических гаражей с приваркой петель | шт / т | 1 / 5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Погрузка мусора экс.емк. 0,65м3 в автосамосвалы и |  |  |  |
| последующая транспортировка на полигон ТБО |  |  |  |
| на расстояние 10км | т | 478,1 |  |
| Засыпка подвалов и выгребных ям грунтом | м3 | 454 | учтено в гл.2 |
| 1.4 Реконструкция смотровых колодцев | шт | 7 |  |
| Расчистка существующих колодцев | м3 / т | 0,7 / 1,2 |  |
| Демонтаж чугунных люков | шт | 7 |  |
| Монтаж опорного кольца К06 | шт/м3 | 14 / 0,28 |  |
| Наращивание монолитным бетоном | м3 | 0,08 |  |
| Установка ранее демонтированных чугунных люков | шт | 7 |  |
| Защита газопровода |  |  |  |
| Шурфование на глубину до 1,0м | шт/м3 | 4/1 |  |
| Рытье траншеи вручную | м3 | 25 |  |
| Устройство разрезного футляра под автомобильной |  |  |  |
| дорогой открытым способом с.5.905-25.05, УГ.14.00 | шт. | 2 |  |
| Труба электросварная 426х5 ГОСТ 10704-91 | м | 12 |  |
| Труба электросварная 325х5 ГОСТ 10704-91 | м | 12 |  |
| Трубка контрольная УГ 14.01.00 СБ | шт. | 2 |  |
| Опора УГ 14.02.00 | шт. | 4 |  |
| Заделка концов футляра битумом и прядью | шт. | 4 |  |
| Изоляция «весьма усиленного» типа | м2 | 29 |  |
| Обратная засыпка вручную с уплотнением |  |  |  |
| трамбовками | м3 | 22 |  |
| Разравнивание грунта бульдозером до 5м | м3 | 3 |  |
| Глава II |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |
| Оплачиваемый объем земляных работ | м3 | 6568 |  |
| 2.1 В отвал |  |  |  |
| Удаление растительного и грязного грунта в основании |  |  |  |
| насыпи бульдозером с перемещением в отвал |  |  |  |
| до 50м (грунт 2гр) | м3 | 1347 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Устройство выемки и корыта под дорожную одежду |  |  |  |
| бульдозером с перемещением в отвал до 50м |  |  |  |
| грунт 2гр | м3 | 1937 |  |
| Разработка отвалов экс. емк. 0,65м3 с погрузкой |  |  |  |
| в а/самосвалы и транспортировкой до 10км |  |  |  |
| грунт 1гр | м3 | 400 | q=1.2т/м3 |
|  | м3 | 2397 | q=1.7т/м3 |
| То же, грунт 1гр с транспортировкой до 0,5км |  |  |  |
| (засыпка выгребных ям, погребов) | м3 | 487 | q=1.7т/м3 |
| 2.2 В насыпь |  |  |  |
| Разработка грунта карьера открытой разработки |  |  | песок мелк. |
| экскаватором емк. 1,0м3 с погрузкой в а/самосвалы |  |  | дренир. |
| и транспортировкой на расстояние 10км | м3 | 2556 | q=1.6т/м3 |
| Послойное уплотнение грунта насыпи |  |  |  |
| прицепными катками весом 25т на пневмо ходу за |  |  |  |
| 8 проходов по каждому следу толщиной слоя 30см | м3 | 2303 |  |
| Полив водой | м3 | 575 |  |
| 2.3 Планировочные работы |  |  |  |
| Планировка откосов насыпи |  |  |  |
| механизированным способом (2 гр) | м2 | 1258 |  |
| 2.4 Укрепительные работы |  |  |  |
| Укрепление откосов посевом трав по слою |  |  |  |
| растительного грунта толщиной 0,15м | м2 | 1258 |  |
| Глава III |  |  |  |
| Дорожная одежда |  |  |  |
| Устройство подстилающего слоя из песка толщ. 0,54м | м3 | 1842 |  |
| Георешетка «Славрос» СД-40 | м2 | 3246 |  |
| Расход на 1000м2 – 1100м2 |  |  |  |
| Устройство основания из ЩПС-80 : |  |  |  |
| - нижний слой толщ. 0,18м | м2 | 3185 |  |
| - верхний слой толщ. 0,17м | м2 | 3182 |  |
| Розлив битума 0,8л/м2 | м2 | 2952 |  |
| Устройство верхнего слоя основания из горячего |  |  |  |
| пористого крупнозернистого а/бетона марки III |  |  |  |
| толщиной слоя 0,06м | м2 | 2952 |  |
| Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 2952 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Устройство покрытия из горячего плотного а/бетона |  |  |  |
| типа Б марки II толщиной слоя 0,05м | м2 | 2952 |  |
| Устройство торцов съездов из щебеночной смеси С8 |  |  |  |
| толщиной 0,2м | м2 | 169 |  |
| Розлив битума 0,3л/м2 | м2 | 169 |  |
| Установка гранитного бортового камня 1ГП | п.м. | 815 |  |
| ГЛАВА VI |  |  |  |
| Обустройство дорог и защитные сооружения |  |  |  |
| 6.1 Дорожные знаки IIго типоразмера из пленки |  |  |  |
| типа Б по ГОСТ Р 52290-2004 на металлических |  |  |  |
| стойках по тип. пр. сер. 3.503.9-80 |  |  |  |
| 6.1.1 Установка новых дорожных знаков (щитков) |  |  |  |
| сбоку от проезжей части на металлических стойках: |  |  |  |
| - предупреждающие |  |  |  |
| 1.23 | шт. | 2 | 900х900х900 |
| - приоритета |  |  |  |
| 2.1 | шт. | 2 | 700х700 |
| 2.4 | шт. | 5 | 900х900х900 |
| - запрещающие |  |  |  |
| 3.27 | шт. | 2 | D 700 |
| - предупреждающие |  |  |  |
| 4.1.2 | шт. | 2 | D 700 |
| - особых предписаний |  |  |  |
| 5.19.1 | шт. | 8 | 700х700 |
| 5.19.2 | шт. | 8 | 700х700 |
| 5.21 | шт. | 9 | 900х600 |
| 5.22 | шт. | 9 | 900х600 |
| - информационные |  |  |  |
| Желто-зеленый щит с масками знаков 1.23 и 8.2.1 (70 м) |  |  |  |
| (F=1,42 м2) | шт. | 2 | 1050х1350 |
| Желто-зеленый щит с масками знаков 1.12.1, 3.24 |  |  |  |
| и 8.2.1 (150 м) (F=1,42 м2) | шт. | 1 | 1050х2100 |
| - таблички |  |  |  |
| 8.2.2 (100 м) | шт. | 2 | 350х700 |
| 6.1.2 Установка новых дорожных знаков (щитков) |  |  |  |
| сбоку от проезжей части на высоте 5,0 – 6,0 м на |  |  |  |
| опорах освещения: |  |  |  |
| - информационные |  |  |  |
| Желто-зеленый щит с масками знаков 1.12.1, 3.24 |  |  |  |
| и 8.2.1 (150 м) (F=1,42 м2) | шт. | 1 | 1050х2100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.2 Установка новых металлических оцинкованных |  |  |  |
| стоек |  |  |  |
| СКМ 1.45 | шт. | 7 | 12,30 кг |
| СКМ 2.45 | шт. | 14 | 16,70 кг |
| СКМ 2.50 | шт. | 1 | 18,50 кг |
| СКМ 3.50 | шт. | 5 | 24,80 кг |
| СКМ 4.55 | шт. | 1 | 40,30 кг |
| СКМ 6.65 | шт. | 1 | 94,90 кг |
| 6.3 Разметка проезжей части краской белого |  |  |  |
| цвета |  |  |  |
| Устройство продольной дорожной разметки с |  |  |  |
| применением разметочной машины: |  |  |  |
| - сплошная линия шириной 0,10 м |  |  |  |
| разметка 1.1 и 1.11 | км | 0,29 |  |
| - прерывистая линия шириной 0,10 м соотношением: |  |  |  |
| 1:3 (разметка 1.5) | км | 0,09 |  |
| 3:1 (разметка 1.6 и 1.11) | км | 0,19 |  |
| Устройство дорожной разметки вручную с применением |  |  |  |
| трафаретов по ГОСТ Р 51256-99: |  |  |  |
| - сплошная линия шириной 0,40 м |  |  |  |
| разметка 1.12 | км | 0,005 |  |
| разметка 1.14.1 | км | 0,19 |  |
| 6.4 Мероприятия с учетом потребности маломо- |  |  |  |
| бильных групп населения |  |  |  |
| Устройство тактильных полос |  |  |  |
| Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной |  |  |  |
| слоя 0,30 м | м3 | 28,70 |  |
| Устройство слоя основания из ЩПС - 40 |  |  |  |
| СТО ДД ХМАО 08-2005 толщиной слоя 0,20 м | м2 | 95,50 |  |
| Укладка тротуарной плитки «Бехатон» на основание |  |  |  |
| из песко-песчаной смеси толщиной 0,08 м |  |  |  |
| Расход 100 м3 – 127 м3 | м2 | 95,50 |  |
| Устройство вертикальной дорожной разметки ярко- |  |  |  |
| желтого цвета на пониженном бортовом камне |  |  |  |
| шириной 0,10 м | м | 152 |  |
| 6.5 Благоустройство территории |  |  |  |
| 6.5.1 Устройство тротуаров |  |  |  |
| Подстилающий слой из песка толщ. слоя 0,10м | м3 | 215 |  |
| Устройство основания из ЩПС-40 толщ. слоя 0,20м | м2 | 2142 |  |
| Устройство покрытия из горячей плотной а/бетонной |  |  |  |
| смеси типа Б марки II толщ. слоя 0,05м | м2 | 2142 |  |
| Установка бортового камня: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1ГП | п.м. | 476 |  |
| 4ГП | п.м. | 1462 |  |
| 6.5.2 Устройство газона |  |  |  |
| Устройство газона посевом трав с двойной нормой |  |  |  |
| высева семян с внесением растительной земли, |  |  |  |
| толщина слоя 0,15м | м2 | 2247 |  |