Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту помещений в здании МБУ "Музей истории и этнографии"

в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д.9.

Срок выполнения работ:

с даты заключения муниципального контракта по 31 июля 2023 года.

В том числе промежуточные сроки выполнения работ:

внутренние работы:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.06.2023 года.

наружные работы:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.07.2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум | Покрытие напольное поливинилхлоридное, коммерческий гетерогенный. Класс применения 34/43 класс, толщина покрытия общая: не менее 2 мм; толщина защитного рабочего слоя: 0,7 мм; абсолютная остаточная деформация: 0,08 мм; устойчивость к воздействию влаги: высокая; изменение линейных размеров: не более 0,02%; Цветоустойчивость – да; Группа горючести: не ниже Г1; группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96: не ниже В2; группа распространения пламени не выше РП1; группа дымообразующей способности не выше Д2; Класс пожарной опасности – КМ2; классификация по группам токсичности не выше Т2. Цвет изделия согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 2 | Клей-мастика | Клей-мастика с характеристиками: клей в виде серовато-белой массы, имеющий сметанообразную консистенцию. Полное высыхание при t=+20 C должно наступать через 1-1,5 суток. Товар соответствует ГОСТ 24064-80 |
| 3 | Плинтус | Плинтус алюминиевый L образный размерами: 60х15х3000 мм. Плинтус обладает высокой степенью износостойкости и устойчивости к бытовой химии. Цвет изделия согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 4 | Краска | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ. Краска готовая к применению, не содержит растворителей, пожаровзрывобезопасна, нетоксична, без запаха обладает следующими свойствами: образует ровную матовую поверхность; влагостойкая; хорошая адгезия; светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации); Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Плотность – 1,31–1,58 кг/дм3; Температура применения – +5–+30 ° С; Время полного высыхания – 3 ч. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 5 | Краска водоэмульсионная | Краска водоэмульсионная для внутренних работ универсальная латексная полиакрилатная. Краска с умеренной водостойкостью и стойкостью к мокрому истиранию, хорошей укрывистостью. Состав: акриловая дисперсия, наполнители, специальные добавки, вода. Растворитель: вода. Время высыхания при температуре (20±2)°С – 12 ч. Используется при температуре воздуха и подложки выше +8 °С. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 6 | Смесь штукатурная | Сухая штукатурная на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Толщина штукатурного слоя: - минимальная: 8 мм; - максимальная: 50 мм. Размер зерна: до 1,2 мм. Высыхание слоя 15–20 мм при температуре 20 °С и влажности воздуха 60 %: ~ 7 суток. Коэфф. теплопроводности: 0,25 Вт/мК |
| 7 | Панели потолочные | Потолочная декоративная плита, влагостойкая, отличается характерной белой шероховатой поверхностью. Вид материала – плита потолочная мелкозернистая Размеры: 600х600 х12 мм; состав - минеральное волокно; тип торцевой кромки плиты – Board (универсальный тип панели с ровным краем). Теплопроводность - 0,052-0,057 Вт/(м*С) Звукоизоляция - Звукопоглощение 0,15 AW. Показатель 34 дБ. Звукопоглощение 0,15 NRC. Класс пожарной опасности – КМ1; Цвет белый. |
| 8 | Плитка керамогранитная | Керамический гранит состоит из смеси белой глины, кварца, каолина и полевых шпатов, благодаря чему обладает почти остеклованной сущностью, высокой плотностью, хорошей механической прочностью и возможностью очищения поверхности от различных видов загрязнения. Используется для внутренних и наружных отделочных работ. Размер плитки: 300х300; толщина плитки: 8 мм. Влагопоглощение: не более 0,5 %; Морозостойкость: 100 циклов; Класс износостойкости 4. Назначение – для пола. Плитки должны иметь правильную форму, без выпуклостей, выбоин и трещин. Фактура поверхности, цвет, тип рисунка поверхности согласовывается с Муниципальным заказчиком. В соответствии с ГОСТ 13996-2019 |
| 9 | Плитка керамическая плинтусная | Плитка керамическая глазурованная, плинтусная предназначена для сопряжения плиточных полов со стенами. Форма – прямоугольник; Размер плитки: длина 400 мм; высота: 80 мм, толщина 250 мм. Влагопоглощение: не более 0,5 %; Морозостойкость: 100 циклов; Класс износостойкости 5. Плитки должны иметь правильную форму, без выпуклостей, выбоин и трещин. Фактура поверхности, цвет, тип рисунка поверхности согласовывается с Муниципальным заказчиком. В соответствии с ГОСТ 13996-2019 |
| 10 | Эмаль ПФ-115 | Эмаль после высыхания образует однородную без кратеров, пор, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Блеск пленки эмали,%, не менее 15; Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±2,0) °С, ч, не более 24; Цвет покрытия согласовывается с Муниципальным заказчиком. В соответствии с ГОСТ 6465-76. |
| 11 | Краска | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная Образует белое матовое покрытие. Быстро высыхает, не имеет запаха. Краска пожаровзрывобезопасна. Покрытие имеет умеренную водо- и износостойкость, допускает легкую влажную протирку. Покрытие - моющееся. Краска морозоустойчива, после оттаивания сохраняет свои свойства. Разбавитель – вода. Время высыхания – 12 ч. |
| 12 | Штукатурка | Штукатурка полимерная декоративная "короед", обладающая следующими свойствами: готовая к применению; обладает низким водопоглощением; эластичная, устойчивая к деформациям; паропроницаемые; атмосферо- и морозостойкие; пригодная для внутренних и наружных работ; экологически безопасная. Финишное покрытие имеет характерный внешний вид, напоминающий погрызенное жучками-короедами дерево. Состав: водная дисперсия сополимеров акрилатов с минеральными наполнителями и пигментами. Размер зерна - 3 мм. Время подсушки перед формированием фактуры: около 15 минут. Температура применения: от +5 °С до +30 °С. Данные по пожарной безопасности: Группа горючести не ниже Г1; Группа воспламеняемости не ниже В2; Группа дымообразующей способности не выше Д2; Группа токсичности продуктов горения не выше Т1. Цвет – белый. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| сметная стоимость ___________167,19 тыс. рублей в ценах 2001 г. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по ремонту помещений в здании МБУ "Музей истории и этнографии" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

в т.ч: строительных работ ___________________ 139,32     тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 1 666,14  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________25,59       чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтаж перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР09-03-046-01 применительно | Демонтаж//Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 |  |  | 0,083 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 997,88 | 0,7 | 174,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 575,19 | 0,7 | 33,42 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 32,95 | 0,7 | 1,91 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 275,88 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 298 | 0,7 | 17,3138 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,48 | 0,7 | 0,144088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 848,95 |  | 207,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 176,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 148,97 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 92,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 449,37 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтаж перегородок : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 207,60 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 148,97 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 92,80 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтаж перегородок |  |  |  |  |  |  | 449,37 |  |  |
| Раздел 2. Ремонт помещения №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр57-2-1 применительно | Разборка покрытий полов из ковролина//Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,682 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=68,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 60,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 2,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 1,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 7,76798 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,08866 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 63,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 61,79 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 55,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 30,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 149,25 |  |  |
| 3 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 22,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 2,89884 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 22,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 22,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 20,35 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 11,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 54,04 |  |  |
| 4 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 0,682 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=68,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 248,97 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 37,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 8,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,62 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 29,96026 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,724625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 286,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 257,95 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 262,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 142,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 691,79 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 69,564 | 791,45 |  | 3 690,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 690,11 |  |  |
| 6 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,0341 | 11 300,00 |  | 385,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34,1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 385,33 |  |  |
| 7 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,203 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 27,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 0,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 1,89 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 2,946139 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0126875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 30,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 27,52 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 23,28 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 14,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67,87 |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 7 | 1 133,77 |  | 531,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 531,93 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  |  | 0,822 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=82,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 186,78 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 5,81 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,69 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 104,69 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 21,6186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,13152 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 297,28 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 188,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 171,51 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 86,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 555,49 |  |  |
| 10 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,055074 | 15 481,00 |  | 852,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 852,60 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,682 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=68,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 144,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 4,82 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 112,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 16,709 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,10912 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 261,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 145,77 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 132,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 67,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 461,43 |  |  |
| 12 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | т |  |  | 0,042966 | 18 883,39 |  | 811,34 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 811,34 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ремонт помещения №19 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 7 233,31 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 665,74 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 352,13 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Ремонт помещения №19 |  |  |  |  |  |  | 8 251,18 |  |  |
| Раздел 3. Ремонт помещения №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр57-2-1 применительно | Разборка покрытий полов из ковролина//Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 13,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 0,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,27 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 1,71989 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,01963 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 14,02 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 12,31 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 6,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33,03 |  |  |
| 14 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 17,15 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 2,19912 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 17,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 17,15 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 15,44 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 8,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40,99 |  |  |
| 15 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 55,12 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 8,27 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 1,99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,14 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 6,63343 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,1604375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 63,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57,11 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 58,08 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 31,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 153,16 |  |  |
| 16 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 15,402 | 791,45 |  | 817,02 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 817,02 |  |  |
| 17 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,00755 | 11 300,00 |  | 85,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,55/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 85,32 |  |  |
| 18 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 20,76 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 0,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 1,44 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 2,235002 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,009625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 22,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,87 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 17,66 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 51,49 |  |  |
| 19 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 6 | 1 133,77 |  | 455,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 455,94 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  |  | 0,303 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 68,85 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 2,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 38,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 7,9689 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,04848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 109,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 69,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 63,22 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 31,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 204,76 |  |  |
| 21 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,020301 | 15 481,00 |  | 314,28 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 314,28 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,151 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 31,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 24,92 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 3,6995 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,02416 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 57,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,27 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 29,37 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 14,84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 102,16 |  |  |
| 23 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | т |  |  | 0,009513 | 18 883,39 |  | 179,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 179,64 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Ремонт помещения №23 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 137,26 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 196,08 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 104,45 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Ремонт помещения №23 |  |  |  |  |  |  | 2 437,79 |  |  |
| Раздел 4. Ремонт помещения №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕРр57-2-1 применительно | Разборка покрытий полов из ковролина//Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 39,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,77 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 5,0116 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0572 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 40,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 35,87 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 19,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96,28 |  |  |
| 25 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 26,73 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 3,4272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 26,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 26,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 24,06 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 13,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 63,89 |  |  |
| 26 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 160,62 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 24,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 5,79 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 19,3292 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,4675 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 185,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 166,41 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 169,24 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 91,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 446,29 |  |  |
| 27 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 44,88 | 791,45 |  | 2 380,72 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 380,72 |  |  |
| 28 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,022 | 11 300,00 |  | 248,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 248,60 |  |  |
| 29 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 32,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 0,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,17 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 2,24 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 3,48312 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 35,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,53 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 27,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 17,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 80,25 |  |  |
| 30 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 8 | 1 133,77 |  | 607,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 607,92 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  |  | 0,855 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=85,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 194,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 6,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,75 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 108,89 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 22,4865 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,1368 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 309,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 196,03 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 178,39 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 90,17 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 577,77 |  |  |
| 32 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,057285 | 15 481,00 |  | 886,83 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 886,83 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Ремонт помещения №22 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 4 721,59 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 435,08 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 231,88 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Ремонт помещения №22 |  |  |  |  |  |  | 5 388,55 |  |  |
| Раздел 5. Ремонт помещения №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 113,62 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 3,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 63,68 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 13,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 180,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 114,65 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 104,33 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 52,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 337,91 |  |  |
| 34 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,0335 | 15 481,00 |  | 518,61 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 518,61 |  |  |
| Проем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 62,91 |  | 57,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 59,65 |  | 54,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,1 |  | 6,461 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 122,56 |  | 111,53 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57,25 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  | 52,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  | 29,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193,97 |  |  |
| 36 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 |  |  | 0,0182 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,82 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 277,14 | 1,15 | 5,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 17,03 | 1,25 | 0,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,08 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,24 |  | 0,02 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 32,49 | 1,15 | 0,6800157 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 | 1,25 | 0,0211575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 295,41 |  | 6,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,03 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 5,48 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 2,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14,20 |  |  |
| 37 | ФССЦ-04.3.02.05-0001 | Смесь штукатурная | кг |  |  | 15,47 | 1,82 |  | 28,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,01547*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28,16 |  |  |
| 38 | ФЕР15-02-019-07 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 | 100 м2 |  |  | 0,0182 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,82 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 50мм ПЗ=40 (ОЗП=40; ЭМ=40 к расх.; ЗПМ=40; МАТ=40 к расх.; ТЗ=40; ТЗМ=40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 26,44 | 46 | 22,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1,68 | 50 | 1,53 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,99 | 50 | 0,90 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,12 | 40 | 0,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,1 | 46 | 2,59532 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | 50 | 0,0819 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 28,24 |  | 23,76 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,04 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 20,94 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 9,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 54,30 |  |  |
| 39 | ФССЦ-04.3.02.05-0001 | Смесь штукатурная | кг |  |  | 61,88 | 1,82 |  | 112,62 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,06188*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 112,62 |  |  |
| 40 | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  |  | 0,0182 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,82 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 380,71 | 1,15 | 7,97 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 10,41 | 1,25 | 0,24 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,97 | 1,25 | 0,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 642,56 |  | 11,69 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 43,56 | 1,15 | 0,9117108 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,0038675 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 033,68 |  | 19,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,01 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 7,28 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 3,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30,52 |  |  |
| 41 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,000546 | 15 481,00 |  | 8,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8,45 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Ремонт помещения №20 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 010,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 190,70 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 97,96 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Ремонт помещения №20 |  |  |  |  |  |  | 1 298,74 |  |  |
| Раздел 6. Ремонт помещения №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРр57-2-1 применительно | Разборка покрытий полов из ковролина//Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 31,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,63 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 4,06623 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,04641 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 33,17 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 29,12 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 15,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78,14 |  |  |
| 43 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,211 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 23,50 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 3,01308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 23,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,50 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 21,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 11,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56,17 |  |  |
| 44 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 130,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 19,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 4,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 15,68301 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,3793125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 150,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 135,02 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 137,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 74,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 362,11 |  |  |
| 45 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 36,414 | 791,45 |  | 1 931,63 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 931,63 |  |  |
| 46 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,01785 | 11 300,00 |  | 201,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,85/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 201,71 |  |  |
| 47 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,211 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 28,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 0,87 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 1,97 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 3,062243 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0131875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 31,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 24,20 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 15,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,56 |  |  |
| 48 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 7 | 1 133,77 |  | 531,93 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 531,93 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  |  | 0,847 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=84,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 192,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 5,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,74 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 107,87 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 22,2761 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,13552 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 306,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 194,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 176,72 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 89,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 572,37 |  |  |
| 50 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,056749 | 15 481,00 |  | 878,53 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 878,53 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 75,57 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 2,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 58,91 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 8,7465 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,05712 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 137,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 76,30 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 69,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 35,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 241,53 |  |  |
| 52 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | т |  |  | 0,022491 | 18 883,39 |  | 424,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 424,71 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 Ремонт помещения №15 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 4 649,98 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 457,94 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 241,47 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 Ремонт помещения №15 |  |  |  |  |  |  | 5 349,39 |  |  |
| Раздел 7. Ремонт помещения №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ФЕРр57-2-1 применительно | Разборка покрытий полов из ковролина//Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,383 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 34,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,67 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 4,36237 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,04979 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 35,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,70 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 31,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 17,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 83,81 |  |  |
| 54 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 25,39 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 3,25584 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 25,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 25,39 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 22,85 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 12,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60,68 |  |  |
| 55 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 0,383 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 139,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 20,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 5,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,35 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 16,82519 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,4069375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 161,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 144,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 147,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 80,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 388,50 |  |  |
| 56 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 39,066 | 791,45 |  | 2 072,30 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 072,30 |  |  |
| 57 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,01915 | 11 300,00 |  | 216,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,15/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 216,40 |  |  |
| 58 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 30,74 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 0,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,17 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 2,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 3,308964 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,01425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 33,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,91 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 26,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 16,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 76,24 |  |  |
| 59 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 8 | 1 133,77 |  | 607,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 607,92 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  |  | 0,892 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=89,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 202,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 6,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,83 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 113,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 23,4596 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,14272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 322,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 204,52 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 186,11 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 94,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 602,80 |  |  |
| 61 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,059764 | 15 481,00 |  | 925,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 925,21 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,383 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 81,07 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 2,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,79 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 63,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 9,3835 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,06128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 146,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 81,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 74,49 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 37,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 259,13 |  |  |
| 63 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | т |  |  | 0,024129 | 18 883,39 |  | 455,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 455,64 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 Ремонт помещения №16 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5 002,97 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 488,15 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 257,51 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 Ремонт помещения №16 |  |  |  |  |  |  | 5 748,63 |  |  |
| Раздел 8. Ремонт помещения №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФЕРр57-2-1 применительно | Разборка покрытий полов из ковролина//Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,382 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 33,94 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,67 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 4,35098 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,04966 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 35,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 31,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 16,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 83,60 |  |  |
| 65 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,218 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 24,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 3,11304 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 24,28 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 21,85 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 11,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58,03 |  |  |
| 66 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 0,382 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 139,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 20,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 5,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,35 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 16,78126 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,405875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 160,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 144,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 146,94 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 79,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 387,48 |  |  |
| 67 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 38,964 | 791,45 |  | 2 066,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 066,89 |  |  |
| 68 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,0191 | 11 300,00 |  | 215,83 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 215,83 |  |  |
| 69 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,218 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 29,39 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 0,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 2,03 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 3,163834 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,013625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 32,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 25,00 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 15,57 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72,89 |  |  |
| 70 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 8 | 1 133,77 |  | 607,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 607,92 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  |  | 0,892 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=89,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 202,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 6,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,83 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 113,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 23,4596 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,14272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 322,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 204,52 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 186,11 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 94,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 602,80 |  |  |
| 72 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,059764 | 15 481,00 |  | 925,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 925,21 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,382 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 80,86 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 2,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,78 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 63,04 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 9,359 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,06112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 146,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 81,64 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 74,29 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 37,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 258,44 |  |  |
| 74 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | т |  |  | 0,024066 | 18 883,39 |  | 454,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 454,45 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 8 Ремонт помещения №5 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 4 992,31 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 485,34 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 255,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 8 Ремонт помещения №5 |  |  |  |  |  |  | 5 733,54 |  |  |
| Раздел 9. Ремонт помещения №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ФЕРр57-2-1 применительно | Разборка покрытий полов из ковролина//Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 31,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,63 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 4,06623 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,04641 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 33,17 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 29,12 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 15,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78,14 |  |  |
| 76 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 25,06 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 3,213 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 25,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 25,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 22,55 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 12,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 59,89 |  |  |
| 77 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 130,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 19,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 4,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 15,68301 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,3793125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 150,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 135,02 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 137,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 74,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 362,11 |  |  |
| 78 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 36,414 | 791,45 |  | 1 931,63 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 931,63 |  |  |
| 79 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,01785 | 11 300,00 |  | 201,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,85/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 201,71 |  |  |
| 80 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 30,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 0,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 2,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 3,265425 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0140625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 33,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 30,50 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 25,80 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 16,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 75,24 |  |  |
| 81 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 8 | 1 133,77 |  | 607,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 607,92 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  |  | 0,849 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=84,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 192,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 6,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 1,74 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 108,13 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 22,3287 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,13584 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 307,05 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 194,66 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 177,14 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 89,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 573,73 |  |  |
| 83 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,056883 | 15 481,00 |  | 880,61 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 880,61 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 75,57 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 2,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 58,91 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 8,7465 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,05712 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 137,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 76,30 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 69,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 35,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 241,53 |  |  |
| 85 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | т |  |  | 0,022491 | 18 883,39 |  | 424,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 424,71 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 9 Ремонт помещения №4 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 4 732,42 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 461,36 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 243,44 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 9 Ремонт помещения №4 |  |  |  |  |  |  | 5 437,22 |  |  |
| Раздел 10. Ремонт помещения №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ФЕРр57-2-1 применительно | Разборка покрытий полов из ковролина//Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=245 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 217,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 9,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 4,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 27,9055 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,3185 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 227,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 221,97 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 199,77 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 108,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 536,15 |  |  |
| 87 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,929 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=92,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 103,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 13,26612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 103,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 103,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 93,12 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 50,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 247,29 |  |  |
| 88 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=245 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 894,39 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 134,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 32,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 2,23 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 107,6285 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 2,603125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 1 030,76 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 926,64 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 942,39 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 511,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 485,12 |  |  |
| 89 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 249,9 | 791,45 |  | 13 256,26 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 256,26 |  |  |
| 90 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,1225 | 11 300,00 |  | 1 384,25 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=122,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 384,25 |  |  |
| 91 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,929 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=92,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 125,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 3,82 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,67 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 8,66 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 13,482577 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0580625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 137,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 125,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 106,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 66,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 310,62 |  |  |
| 92 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 31 | 1 133,77 |  | 2 355,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 355,69 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  |  | 3,445 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=344,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 782,81 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 24,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 7,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 438,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 90,6035 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,5512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 1 245,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 789,87 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 718,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 363,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 328,05 |  |  |
| 94 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,230815 | 15 481,00 |  | 3 573,25 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 573,25 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ФЕРр63-14-1 применительно | Замена потолочных панелей "ARMSTRONG"//Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса | 100 м2 |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 773,22 |  | 127,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,38 |  | 0,03 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 403,35 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 207,88 |  | 14,96736 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 773,60 |  | 127,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 127,68 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 116,19 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  | 57,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 301,35 |  |  |
| 96 | ФССЦ-01.6.04.02-0001 | Панели потолочные декоративные (тип ARMSTRONG,600х600) | м2 |  |  | 7,2 | 42,94 |  | 309,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 309,17 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 10 Ремонт помещения №2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 23 751,82 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 176,78 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 158,60 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 10 Ремонт помещения №2 |  |  |  |  |  |  | 27 087,20 |  |  |
| Раздел 11. Ремонт помещения №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 10,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 0,47 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 1,30985 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,01495 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 10,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,42 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 9,38 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 5,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25,18 |  |  |
| 98 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,098 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 10,92 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 1,39944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 10,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 9,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 5,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,10 |  |  |
| 99 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 0,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 41,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 6,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 1,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 5,05195 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,1221875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 48,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,49 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 44,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 24,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,64 |  |  |
| 100 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 11,73 | 791,45 |  | 622,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 622,23 |  |  |
| 101 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,00575 | 11 300,00 |  | 64,98 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,75/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 64,98 |  |  |
| 102 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,098 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 13,21 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 0,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 0,91 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 1,422274 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,006125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 14,52 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 11,23 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32,75 |  |  |
| 103 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 4 | 1 133,77 |  | 303,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 303,96 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  |  | 0,464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=46,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 227,23 |  | 105,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 3,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,95 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 127,36 |  | 59,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 26,3 |  | 12,2032 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,07424 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 361,66 |  | 167,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 106,38 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 96,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 48,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 313,55 |  |  |
| 105 | ФССЦ-14.3.02.01-0219 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (водостойкая) | т |  |  | 0,031088 | 15 481,00 |  | 481,27 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 481,27 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ФЕРр62-17-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 |  |  | 0,115 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 211,68 |  | 24,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 0,81 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,24 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 165,02 |  | 18,98 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24,5 |  | 2,8175 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0184 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 383,77 |  | 44,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24,58 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 22,37 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 11,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 77,81 |  |  |
| 107 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | т |  |  | 0,007245 | 18 883,39 |  | 136,81 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 136,81 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 11 Ремонт помещения №7 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 905,70 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 193,85 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 101,73 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 11 Ремонт помещения №7 |  |  |  |  |  |  | 2 201,28 |  |  |
| Раздел 12. Ремонт помещения №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ФЕРр57-2-4 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (толщиной 20мм) | 100 м2 |  |  | 0,231 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 948,54 |  | 219,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 052,17 |  | 243,05 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 24,30 |  | 5,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 111,2 |  | 25,6872 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,8 |  | 0,4158 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 000,71 |  | 462,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 224,72 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 202,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 110,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 774,52 |  |  |
| 109 | ФЕРр57-2-9 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 | 100 м2 |  |  | -0,231 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-23,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 20 мм ПЗ=26 (ОЗП=26; ЭМ=26 к расх.; ЗПМ=26; МАТ=26 к расх.; ТЗ=26; ТЗМ=26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 23,20 | 26 | -139,34 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,72 | 26 | -16,33632 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 23,20 |  | -139,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | -139,34 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | -125,41 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | -68,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -333,03 |  |  |
| 110 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,231 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 | 2 | 41,04 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 | 2 | 1,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 | 2 | 0,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 | 2 | 5,26218 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 | 2 | 0,06006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 42,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,85 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 37,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 20,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 101,10 |  |  |
| 111 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,186 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 20,72 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 2,65608 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 20,72 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,72 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 18,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 10,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 49,52 |  |  |
| Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 |  |  | 0,231 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 282,66 | 1,15 | 75,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,61 | 1,25 | 12,59 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 17,15 | 1,25 | 4,95 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 8,54 |  | 1,97 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 9,45714 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,3667125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 334,81 |  | 89,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 80,04 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 81,40 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 44,22 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 215,27 |  |  |
| 113 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | м3 |  |  | 0,47124 | 424,88 |  | 200,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 200,22 |  |  |
| 114 | ФЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 |  |  | 0,231 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 926,44 | 1,15 | 246,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 122,70 | 1,25 | 35,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 37,92 | 1,25 | 10,95 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 811,85 |  | 182,35 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 106 | 1,15 | 28,1589 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,94 | 1,25 | 0,848925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 838,53 |  | 463,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 257,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 261,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 142,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 867,35 |  |  |
| 115 | ФССЦ-06.2.05.03-1000 | Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм | м2 |  |  | 23,562 | 47,83 |  | 1 126,97 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 126,97 |  |  |
| 116 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м |  |  | 0,186 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 226,53 | 1,15 | 48,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5,50 | 1,25 | 1,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,38 | 1,25 | 0,32 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 96,00 |  | 17,86 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 23,82 | 1,15 | 5,095098 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,11 | 1,25 | 0,025575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 328,03 |  | 67,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 48,77 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 49,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 26,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 144,14 |  |  |
| 117 | ФССЦ-06.2.05.03-0031 применительно | Плитки керамические плинтусные//Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм | м |  |  | 18,786 | 23,73 |  | 445,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 445,79 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 12 Ремонт помещения №10 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 780,57 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 525,59 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 285,69 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 12 Ремонт помещения №10 |  |  |  |  |  |  | 3 591,85 |  |  |
| Раздел 13. Ремонт входных крылец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ФЕР09-06-024-10 применительно | Демонтаж ограждения (с сохранением материала)//Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 337,66 | 0,7 | 36,40 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 251,44 | 0,7 | 27,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,31 | 0,7 | 1,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 101,70 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 35,1 | 0,7 | 3,78378 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 | 0,7 | 0,088396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 690,80 |  | 63,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 37,51 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 31,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 19,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115,01 |  |  |
| 119 | ФЕРр57-2-8 применительно | Демонтаж облицовки ступеней из гранитного камня (с сохранением материала)//Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=96 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 659,84 |  | 633,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 24,70 |  | 23,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,67 |  | 10,24 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 78,74 |  | 75,5904 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,79 |  | 0,7584 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 684,54 |  | 657,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 643,69 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 579,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 315,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 551,89 |  |  |
| 120 | ФЕРр63-7-5 применительно | Разборка облицовки стен из керамогранитной плитки (с сохранением материала)//Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 |  |  | 0,215 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 584,74 |  | 125,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 96,01 |  | 20,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,73 |  | 1,02 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 74,3 |  | 15,9745 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 |  | 0,07525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 680,75 |  | 146,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 126,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 115,33 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  | 57,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 318,72 |  |  |
| 121 | ФЕРр69-19-2 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | м3 |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 149,19 |  | 331,20 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 289,82 |  | 643,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 17,49 |  | 38,8278 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 439,01 |  | 974,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 331,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  | 308,02 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 145,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 428,35 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ФЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 888,97 |  | 71,12 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 18,93 |  | 1,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,66 |  | 0,45 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 386,04 |  | 30,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 102,89 |  | 8,2312 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,44 |  | 0,0352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 293,94 |  | 103,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 71,57 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.93 | НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 64,41 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.93 | СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  | 32,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 200,13 |  |  |
| 123 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 |  |  | 0,0224 | 600,00 |  | 13,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13,44 |  |  |
| 124 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  |  | 0,0222 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,22 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 053,00 | 1,15 | 26,88 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 566,06 | 1,25 | 0,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 244,39 | 1,25 | 0,04 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 909,27 |  | 20,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 135 | 1,15 | 3,44655 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,12 | 1,25 | 0,50283 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 973,13 |  | 47,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 26,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 | 0,9 | 92,7 |  |  | 24,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 13,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 85,59 |  |  |
| 125 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 |  |  | 2,2644 | 600,00 |  | 1 358,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 358,64 |  |  |
| 126 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  |  | 0,067 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 102,78 | 1,15 | 7,92 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 30,45 | 1,25 | 2,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,35 | 1,25 | 0,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 285,60 |  | 19,14 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,6 | 1,15 | 0,89378 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,0293125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 418,83 |  | 29,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,28 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 | 0,9 | 92,7 |  |  | 7,68 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  | 4,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41,37 |  |  |
| 127 | ФССЦ-08.1.02.17-0094 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 150х150 мм | м2 |  |  | 51,06 | 10,38 |  | 530,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 530,00 |  |  |
| 128 | ФЕР27-07-012-01 | Устройство облицовки ступеней из гранитного камня (без стоимости материала)// Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит (без стоимости материала) | 100 м2 |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 521,53 | 1,15 | 927,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 565,90 | 1,25 | 121,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 55,95 | 1,25 | 21,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,61 |  | 1,38 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 171,73 | 1,15 | 104,669435 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 5 | 1,25 | 3,3125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 708,13 |  | 1 050,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 948,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 | 0,9 | 102,6 |  |  | 973,56 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | 0,85 | 65,45 |  |  | 621,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 645,25 |  |  |
| 129 | ФССЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс B7,5 (М100) | т |  |  | 5,724 | 568,28 |  | 3 252,83 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 252,83 |  |  |
| 130 | ФЕР27-07-005-01 | Устройство облицовки ступеней тротуарной плиткой//Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 |  |  | 5,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,5 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 99,86 | 1,15 | 625,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 13,19 | 1,25 | 13,42 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,00 | 1,25 | 2,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,49 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10,5 | 1,15 | 65,80875 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,613125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 101,83 |  | 639,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 628,25 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 | 0,9 | 102,6 |  |  | 644,58 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | 0,85 | 65,45 |  |  | 411,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 695,06 |  |  |
| 131 | ФССЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс B7,5 (М100) | т |  |  | 5,886 | 568,28 |  | 3 344,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 344,90 |  |  |
| 132 | ФССЦ-05.2.02.21-0061 | Плитка тротуарная "Калифорния"//Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, толщина 30 мм | м2 |  |  | 57,77 | 65,63 |  | 3 791,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 791,45 |  |  |
| 133 | ФЕР15-01-026-01 | Облицовка стен крыльца гранитным камнем (без стоимости материала)//Облицовка наружных стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов: цементным раствором | 100 м2 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 810,10 | 1,15 | 208,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 17,53 | 1,25 | 1,07 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,42 | 1,25 | 0,19 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 163,20 |  | 1,57 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 204,3 | 1,15 | 23,4945 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,22 | 1,25 | 0,0275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 834,29 |  | 210,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 208,35 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 189,39 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 86,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 486,97 |  |  |
| 134 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 |  |  | 0,29 | 519,80 |  | 150,74 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 150,74 |  |  |
| 135 | ФЕР09-06-024-10 применительно | Монтаж ограждения(без стоимости материала)//Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 337,66 | 1,15 | 59,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 251,44 | 1,25 | 48,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,31 | 1,25 | 1,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 101,70 |  | 15,66 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 35,1 | 1,15 | 6,21621 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 | 1,25 | 0,15785 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 690,80 |  | 123,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 61,78 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 52,27 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 32,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 208,69 |  |  |
| 136 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 |  |  | 0,0054 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,54 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 599,47 |  | 3,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 0,66 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 151,04 |  | 0,82 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 74,1 |  | 0,40014 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,01 |  | 0,000054 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 751,17 |  | 4,06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |
| 137 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 | Эмаль ПФ-115 | кг |  |  | 0,0869 | 16,66 |  | 1,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 13 Ремонт входных крылец : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 16 494,22 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 994,19 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 740,57 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 13 Ремонт входных крылец |  |  |  |  |  |  | 21 228,98 |  |  |
| Раздел 14. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен | м3 |  |  | 11,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 62,91 |  | 698,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 59,65 |  | 662,12 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,1 |  | 78,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 122,56 |  | 1 360,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 698,30 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  | 642,44 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  | 363,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 365,98 |  |  |
| 139 | ФЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 |  |  | 0,925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=92,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 055,70 | 1,15 | 1 123,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 53,24 | 1,25 | 61,56 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 18,96 | 1,25 | 21,92 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4 768,29 |  | 4 410,67 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 115 | 1,15 | 122,33125 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,44 | 1,25 | 1,665 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 877,23 |  | 5 595,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 144,92 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 1 040,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 476,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 112,82 |  |  |
| 140 | ФЕР15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 |  |  | 0,925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=92,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 418,56 | 1,15 | 1 508,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 60,18 | 1,25 | 69,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 21,38 | 1,25 | 24,72 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 184,73 |  | 1 095,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 143 | 1,15 | 152,11625 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,4 | 1,25 | 2,775 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 663,47 |  | 2 674,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 533,71 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 1 394,14 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 638,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 707,38 |  |  |
| 141 | ФССЦ-04.3.02.08-0013 | Штукатурка полимерная декоративная "короед", зерно 3 мм (белая) | кг |  |  | 342,25 | 10,17 |  | 3 480,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 480,68 |  |  |
| 142 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 271,66 | 1,15 | 109,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 671,33 | 1,25 | 290,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 78,48 | 1,25 | 33,86 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 88,49 |  | 26,69 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 28,9 | 1,15 | 11,63225 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 5,83 | 1,25 | 2,550625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 010,82 |  | 426,05 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 143,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 121,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 75,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 622,67 |  |  |
| 143 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 применительно | Пожарная лестница (5м) П1-2//Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  |  | 0,35 | 7 571,00 |  | 2 649,85 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 649,85 |  |  |
| 144 | ФЕРр62-17-6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 291,86 |  | 140,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7,07 |  | 3,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 2,05 |  | 0,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 219,68 |  | 105,45 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 33,78 |  | 16,2144 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 518,61 |  | 248,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 141,07 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 128,37 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  | 64,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 442,19 |  |  |
| 145 | ФССЦ-14.3.02.01-0222 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная | т |  |  | 0,03408 | 18 883,39 |  | 643,55 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 643,55 |  |  |
| 146 | ФЕР12-01-009-01 | Устройство желобов: настенных | 100 м |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 639,75 | 1,15 | 206,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 275,61 | 1,25 | 96,46 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 41,02 | 1,25 | 14,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 14 598,56 |  | 5,93 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 75 | 1,15 | 24,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,19 | 1,25 | 1,1165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 936,55 |  | 308,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 220,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 218,16 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 106,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 633,31 |  |  |
| 147 | ФССЦ-12.1.01.05-0035 | Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм | шт |  |  | 9 | 220,46 |  | 1 984,14 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 984,14 |  |  |
| 148 | ФССЦ-12.1.01.05-0013 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм | шт |  |  | 56 | 41,57 |  | 2 327,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 327,92 |  |  |
| 149 | ФССЦ-12.1.01.05-0042 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм | шт |  |  | 4 | 39,76 |  | 159,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 159,04 |  |  |
| 150 | ФССЦ-12.1.01.05-0084 | Угол желоба 135° металлический внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм | шт |  |  | 4 | 321,67 |  | 1 286,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 286,68 |  |  |
| 151 | ФЕР12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1,73 | 1,15 | 7,96 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,18 | 1,15 | 0,828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1,73 |  | 7,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,96 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 7,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 3,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19,70 |  |  |
| 152 | ФССЦ-12.1.01.05-0005 | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм | шт |  |  | 4 | 88,55 |  | 354,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 354,20 |  |  |
| 153 | ФЕР12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 21,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7,80 |  | 124,80 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 2,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8,95 |  | 145,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,16 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 20,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 10,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 177,16 |  |  |
| 154 | ФССЦ-12.1.01.05-0066 | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм | шт |  |  | 5 | 309,02 |  | 1 545,10 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 545,10 |  |  |
| 155 | ФССЦ-12.1.01.05-0026 | Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм | шт |  |  | 12 | 126,21 |  | 1 514,52 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 514,52 |  |  |
| 156 | ФЕР12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1,15 | 1,15 | 26,45 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 2,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1,15 |  | 26,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 26,45 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 26,19 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  | 12,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 65,46 |  |  |
| 157 | ФССЦ-08.1.02.22-0011 применительно | Колено трубы 45 гр.//Колено водосточных труб из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм | шт |  |  | 16 | 34,80 |  | 556,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 556,80 |  |  |
| 158 | ФССЦ-08.1.02.22-0011 применительно | Колено трубы 90 гр.//Колено водосточных труб из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм | шт |  |  | 4 | 34,80 |  | 139,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 139,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 14 Прочие работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 27 435,52 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 3 600,01 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 752,82 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 14 Прочие работы |  |  |  |  |  |  | 32 788,35 |  |  |
| Раздел 15. Ремонт помещения №49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=77 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 68,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 3,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 1,36 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 8,7703 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,1001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 71,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 69,77 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 62,79 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 34,19 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 168,52 |  |  |
| 160 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 32,30 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 4,1412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 32,30 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,30 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 29,07 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 15,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 77,20 |  |  |
| 161 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=77 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 281,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 42,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 10,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,70 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 33,8261 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,818125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 323,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 291,23 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 296,18 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 160,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 781,03 |  |  |
| 162 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 78,54 | 791,45 |  | 4 166,25 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 166,25 |  |  |
| 163 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,0385 | 11 300,00 |  | 435,05 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=38,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 435,05 |  |  |
| 164 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=29 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 39,10 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 1,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,21 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 2,70 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 4,20877 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,018125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 42,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,31 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 33,26 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 20,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96,97 |  |  |
| 165 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 10 | 1 133,77 |  | 759,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 759,90 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 15 Ремонт помещения №49 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5 831,98 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 421,30 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 231,64 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 15 Ремонт помещения №49 |  |  |  |  |  |  | 6 484,92 |  |  |
| Раздел 16. Ремонт помещения №36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  |  | 0,356 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 88,84 |  | 31,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4,06 |  | 1,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,76 |  | 0,63 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 11,39 |  | 4,05484 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,13 |  | 0,04628 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 92,90 |  | 33,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 29,03 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 15,81 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 77,92 |  |  |
| 167 | ФЕРр57-3-2 | Демонтаж бетонных плинтусов//Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 111,38 |  | 26,73 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,28 |  | 3,4272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 111,38 |  | 26,73 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 26,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 24,06 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  | 13,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 63,89 |  |  |
| 168 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 |  |  | 0,356 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,44 | 1,15 | 129,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 43,80 | 1,25 | 19,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,53 | 1,25 | 4,69 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,91 |  | 0,32 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 15,63908 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,85 | 1,25 | 0,37825 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 362,15 |  | 149,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 134,65 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  | 136,94 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 74,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 361,10 |  |  |
| 169 | Прайс-лист | Коммерческий линолеум (Гетерогенный), толщина защитного слоя 0.7мм | м2 |  |  | 36,312 | 791,45 |  | 1 926,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=904,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 926,22 |  |  |
| 170 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика | т |  |  | 0,0178 | 11 300,00 |  | 201,14 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 201,14 |  |  |
| 171 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 117,24 | 1,15 | 32,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,29 | 1,25 | 0,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,58 | 1,25 | 0,17 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9,32 |  | 2,24 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,62 | 1,15 | 3,48312 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 129,85 |  | 35,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,53 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 27,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 17,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 80,25 |  |  |
| 172 | Прайс-лист | Плинтус алюминиевый L образный (60х15х3000 мм) | шт |  |  | 8 | 1 133,77 |  | 607,92 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1295,00/1,2*1,03*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 607,92 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 16 Ремонт помещения №36 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 980,45 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 217,55 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 120,44 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 16 Ремонт помещения №36 |  |  |  |  |  |  | 3 318,44 |  |  |
| Раздел 17. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т |  |  | 0,2233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22,33 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 363,00 |  | 304,36 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 188 |  | 41,9804 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 363,00 |  | 304,36 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 304,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  | 283,05 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 133,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 721,33 |  |  |
| 174 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  |  | 22,33 | 42,98 |  | 959,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 959,74 |  |  |
| 175 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза |  |  | 22,33 | 11,42 |  | 255,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 255,01 |  |  |
| 176 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | 1 м3 |  |  | 18,61 | 475,00 |  | 592,48 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=570,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 592,48 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 17 Вывоз мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 2 111,59 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 283,05 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 133,92 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 17 Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  | 2 528,56 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 117 979,37 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 14 537,17 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 4 164,36 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 284,43 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 99 277,84 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 139 323,99 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 139 068,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 14 537,17 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3 909,35 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 284,43 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 99 277,84 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 13 941,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 7 402,94 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 08.11.2022 г. №58497-ИФ/09 прил.1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 255,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 14 821,60 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 13 941,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 7 402,94 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 27 864,80 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 167 188,79 |  |  |