## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме № 0187300005819000050 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение  работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска вносит изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе   № 0187300005819000050 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение  работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске.

1. Изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме № 0187300005819000050:

  - В пункте 23 слова: « «18» апреля 2019 года заменить словами « «22» апреля 2019 года» ».

- Изменения в часть I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме» документации об аукционе № 0187300005819000050:

  - Пункт 19 слова «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «16» апреля 2019 года» » заменить словами «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «20» апреля 2019 года» ».

  - Пункт 20 слова: ««18» апреля 2019 года заменить словами « «22» апреля 2019 года» ».

- Изменения в часть II. «Техническое задание» документации об аукционе № 0187300005819000050:

  - Характеристика используемых товаров читать в новой редакции (Приложение к извещению о внесении изменений).

Заместитель главы города -

директор ДЖКиСК                                                                                                       В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист 1 категории ОЭС ДЖКиСК

Сметанина Екатерина Николаевна,

Телефон: 8 (34675) 7-43-03

Приложение

к извещению о внесении изменений

Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование материала | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краска разметочная | Краска разметочная дорожная для нанесения горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог с характеристиками: краска должна представлять из себя суспензию высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических растворителях, образующую после нанесения на дорожное покрытие и испарения растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, предъявляемым к дорожной разметке. Цвет пленки эмали – белый. Класс материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) должен быть В6. Плотность не менее 1,5 г/см3. Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости УВ2. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира СП1. Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали) ВВ3. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ НВ2. Высохшая пленка красок (эмалей) должна быть стойкой к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0+-2)°С в течение не менее 48 ч. Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) должен быть АС2. (Значения всех показателей являются неизменными). В качестве минерального наполнителя, в применяемой эмали для нанесения разметки, должен использоваться микромрамор. В соответствии с ГОСТ 32830-2014 |
| 2 | Краска разметочная | Краска разметочная дорожная для нанесения горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог с характеристиками: краска должна представлять из себя суспензию высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических растворителях, образующую после нанесения на дорожное покрытие и испарения растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, предъявляемым к дорожной разметке. Цвет пленки эмали – желтый. Класс материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) должен быть В3. Плотность не менее 1,5 г/см3. Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости УВ2. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира СП1. Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали) –ВВ3. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ НВ2. Высохшая пленка красок (эмалей) должна быть стойкой к статическому воздействию 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0+-2)°С в течение не менее 48 ч. Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) должен быть АС2. (Значения всех показателей являются неизменными). В качестве минерального наполнителя, в применяемой эмали для нанесения разметки, должен использоваться микромрамор. В соответствии с ГОСТ 32830-2014 |
| 3 | Ограждение | Пешеходное ограждение типа «Крест». В комплект изделия 2-х метров входит секция, комплект метизов. Секция: - труба 50х30х2 мм длина 1920 мм -1 шт. - труба 20х20х1,5 мм длина 900 мм – 3 шт. - труба 20х20х1,5 мм длина 930 мм – 2 шт. - труба 20х20х1,5 мм длина 1200 мм – 2 шт. - труба 20х20х1,5 мм длина 590 мм – 4 шт. - труба 20х20х1,5 мм длина 1920 мм – 1 шт. - заглушка лист d 80х2 мм -6 шт. Метизы: -шпилька М8 длина 125 мм -2 шт. -гайкаМ8 -4 шт. -шайба А8 -4 шт. (Значения всех показателей являются неизменными ). Вес комплекта не более 19,44 кг. Антикоррозийное покрытие грунтовка и краска. # В соответствие с ГОСТ 10704-91, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ ISO 8673-2014, ГОСТ 11371-78 |
| 4 | Бетон | Бетон с характеристиками: бетон тяжелый плотной структуры средней плотностью более 2000 кг/м3 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). Класс прочности на сжатие не ниже В12,5. В соответствии с ГОСТ 26633-2015 |
| 5 | Трубы | Трубы стальные квадратные размером: не менее 60х60 мм и не более 70х70 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм и не более 4,0 мм В соответствии с ГОСТ 8639-82 |
| 6 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция диапазон свыше 10 мм до 20 мм Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 7 | Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» | Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с характеристиками: дорожный знак на флуоресцентной пленке на желтом фоне квадратной формы с закругленными краями радиусом 45 мм, размером 900мм*900мм (неизменяемое значение). Тип светоотражающей пленки – Б или В; Знак изготавливается из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8 мм и не более 1 мм, Металлическое основание дорожного знака выполнено с двойной отбортовкой по всему периметру дорожного знака. Ширина наружной каймы должна быть 20 мм (неизменяемое значение). Наличие элементов крепления. Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа и иметь высокую интенсивность световозвращения, имеющую оптическую систему. В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004. |
| 8 | Кабель | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с техническими характеристиками: кабель контрольный, изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без бронирования. Число жил – не менее 10 и не более 14 и сечение не менее 1,5 мм2 и не более 2,5 мм2. В соответствии с ГОСТ 1508-78 |
| 9 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная с характеристиками: плитка брусчатка формы "Катушка". Размеры (длина х ширина х толщина): 200х165х70 мм. Плитка красного цвета на сером цементе. (Значения всех показателей являются неизменными). В соответствии с ГОСТ 17608-2017 |
| 10 | Камень бортовой | Камень бортовой БР 100.30.15 с характеристиками: камень бортовой рядовой, размеры: длиной 1000 мм, высотой 300 мм, шириной 150 мм (неизменяемые значения). Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В30. В соответствии с ГОСТ 6665-91 |
| 11 | Камень бортовой | Камень бортовой БР 100.20.8 с характеристиками: камень бортовой рядовой, размеры: длиной 1000 мм, высотой 200 мм, шириной 80 мм (неизменяемые значения). Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В22,5. В соответствии с ГОСТ 6665-91 |
| 12 | Трубы стальные | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали, наружным диаметром не менее 57 мм и не более 60 мм, толщина стенки не менее 3,0 мм и не более 3,2 мм. В соответствии с ГОСТ 32528-2013 |
| 13 | Смеси асфальтобетонные | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), тип смеси Б. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) до 20 мм (неизменяемое значение). Содержание щебня свыше 40 % до 50 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 9128-2013 |
| 14 | Опора | Опора с техническими характеристиками: опора предназначена для крепления светофора и знаков, высотой – 6,6 м, длиной вылета - 4,5 м (неизменяемые значения). Стальная конструкция стойки опоры СОД Г изготавливается из трубы наружным диаметром не менее 159 мм и не более 168 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм и не более 6 мм; листового металла толщиной не менее 10 мм и не более 20 мм. Ригеля изготовлены из трубы наружным диаметром не менее 108 мм и не более 114 мм; толщиной стенки не менее 5,0 мм и не более 5,5 мм, листового металла толщиной не менее 10 мм и не более 12 мм. Для защиты от коррозии фундамент защищен цинкованием. В соответствии с ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 19903-2015 |
| 15 | Закладная деталь под опору | Закладная деталь под опору с характеристиками: закладная деталь представляет собой металлическую конструкцию в виде трубы с приваренным опорным фланцем с одной стороны. Также, на элементе имеется специальное окно, использующееся для подвода кабеля. Размеры: диаметр трубы не менее 159 мм и не более 168 мм толщиной стенки не менее 5,5 мм и не более 6,0 мм. Длина фундамента 2,5 м (неизменяемое значение). Толщина фланца – не менее 20 мм и не более 25 мм, количество болтов – 4, диаметр отверстий не менее 20 мм и не более 32 мм. Для защиты от коррозии фундамент защищен цинкованием. В соответствии с ГОСТ 8732-78. |
| 16 | Семена газонной травы | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2 . Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. В соответствии с ГОСТ Р 52325-2005. |

*Нестандартные показатели не используются

В случае если по тексту настоящей документации об электронном аукционе, включая приложения к документации в виде отдельных документов (файлов) содержатся указания на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».