Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. ул. 40 лет Победы, д.3А; ул. Толстого, д. 8

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20 августа 2023 года.

Срок исполнения контракта с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. Стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальной инфраструктуры (ул. 40 лет Победы, д.3А) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР07-06-002-07 Применительно | Демонтаж плит перекрытия 3х1,5 с отверстием - Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 934,08 | 0,8 | 7,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 644,81 | 0,8 | 45,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 786,51 | 0,8 | 6,29 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 247,81 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 99,37 | 0,8 | 0,79496 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 58,26 | 0,8 | 0,46608 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 826,70 |  | 52,63 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,76 |  |  |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 15,27 |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  | 10,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,94 |  |  |
| 2 | ФЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0581 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,81 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 400,46 |  | 23,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 66,74 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 144,86 |  | 8,42 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 49,5 |  | 2,87595 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 10,73 |  | 0,623413 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 549,25 |  | 90,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,69 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 32,64 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 17,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,76 |  |  |
| 3 | ФЕР31-01-065-01 Применительно | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: железобетонного на глубину 50 мм // Резка плит железобетонных |  |  | 100 м |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 184,51 |  | 3,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 167,87 |  | 23,36 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 840,18 |  | 16,80 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,18 |  | 0,3836 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 192,56 |  | 43,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,69 |  |  |
|  | Пр/812-025.0-3 | НР Аэродромы |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  | 3,99 |  |  |
|  | Пр/774-025.0 | СП Аэродромы |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 2,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,39 |  |  |
| 4 | ФЕР31-01-065-03 Применительно | При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-01 |  |  | 100 м |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 150 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 33,48 | 10 | 6,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 211,90 | 10 | 42,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 171,72 | 10 | 34,34 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,48 | 10 | 0,696 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 417,10 |  | 83,42 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,70 |  |  |
|  | Пр/812-025.0-3 | НР Аэродромы |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  | 7,24 |  |  |
|  | Пр/774-025.0 | СП Аэродромы |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  | 4,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,28 |  |  |
| 5 | ФЕР27-12-010-04 Применительно | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // Разборка тротуаров из дорожных плит 6х2 м (с сохранением материала) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 315,26 |  | 10,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 731,49 |  | 91,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 372,49 |  | 12,52 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 38,26 |  | 1,285536 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 29,58 |  | 0,993888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 046,75 |  | 102,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,11 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 34,20 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 30,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,54 |  |  |
| 6 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 100 м |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=62 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 589,77 |  | 365,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 889,15 |  | 551,27 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 94,56 |  | 58,63 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 68,26 |  | 42,3212 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 9,4 |  | 5,828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 478,92 |  | 916,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,29 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 437,02 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 229,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,07 |  |  |
| 7 | ФЕРр68-38-1 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (с сохранением материала) |  |  | 100 м |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 251,89 |  | 35,26 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 19,71 |  | 2,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,48 |  | 0,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  | 0,20 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 4,1342 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 273,05 |  | 38,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,75 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 36,82 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  | 19,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,35 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 327,43 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,64 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,45 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,35 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,34 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 208,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,64 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,45 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,35 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,34 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,18 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,72 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,99 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,18 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,72 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 208,33 |  |  |
| Раздел 2. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,00858 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,58 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 82,68 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 918,84 |  | 25,04 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 415,80 |  | 3,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,03 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 10,6 |  | 0,090948 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 30,8 |  | 0,264264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 004,77 |  | 25,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,28 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,98 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,73 |  |  |
| 9 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км |  |  | 1 т груза |  |  | 13,728 | 8,58 |  | 117,79 |  |  |
|  |  | Объем=8,58*1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,79 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,57 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,52 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,73 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,04 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,57 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,98 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,28 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,98 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,52 |  |  |
| Раздел 3. Ремонт тротуарных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  |  | м3 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  | 31,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  | 32,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  | 3,61 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,44 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,99 |  | 3,588 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 53,44 |  | 64,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,61 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 39,11 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 22,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,74 |  |  |
| 11 | ФССЦ-02.3.01.02-0013 | Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм-до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 1,344 | 45,92 |  | 61,72 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,72 |  |  |
| 12 | ФЕР27-12-010-02 Применительно | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 // Устройство тротуара из плит дорожных 6х2 м (б/у материал) |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 169,18 |  | 39,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 971,59 |  | 133,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 463,99 |  | 15,59 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 70,79 |  | 2,38 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 139,52 |  | 4,687872 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 34,39 |  | 1,155504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 211,56 |  | 175,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,87 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 81,21 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 73,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,85 |  |  |
| 13 | ФЕР07-06-002-07 Применительно | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 // плита ПД-10 (с отверстием под люк) |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 934,08 |  | 9,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 5 644,81 |  | 56,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 786,51 |  | 7,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 247,81 |  | 2,48 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 99,37 |  | 0,9937 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 58,26 |  | 0,5826 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 826,70 |  | 68,27 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,21 |  |  |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  | 19,10 |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  | 12,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,93 |  |  |
| 14 | ФССЦ-05.1.08.06-0059 | Плиты дорожные ПД10, бетон B20, объем 0,99 м3, расход арматуры 108,45 кг |  |  | шт |  |  | 1 | 1 390,53 |  | 1 390,53 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 390,53 |  |  |
| 15 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 11,32 |  | 11,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3,94 |  | 3,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  | 0,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  | 0,53 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,31 |  | 1,31 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 15,79 |  | 15,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,02 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-3 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  | 14,18 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 8,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,86 |  |  |
| 16 | прайс-лист | Опорно-укрывной элемент (люк) ОУЭ-СМ-600/140 К |  |  | шт |  |  | 1 | 13 325,00 | 1,0506 | 1 201,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=15990,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,65 |  |  |
| 17 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.30.15 |  |  | 100 м |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=62 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 366,12 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 45,27 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 5,39 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 2 287,83 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 43,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,403 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 2 699,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,51 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 549,83 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 497,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 746,87 |  |  |
| 18 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 62 | 63,12 |  | 3 913,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 913,44 |  |  |
| 19 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий // БР 100.20.8 |  |  | 100 м |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 29,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 3,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 9,64 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 3,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,0325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 856,30 |  | 42,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,97 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 44,36 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 40,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,34 |  |  |
| 20 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,2537 | 592,76 |  | 150,38 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,295*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,38 |  |  |
| 21 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт |  |  | 5 | 22,36 |  | 111,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,80 |  |  |
| 22 | ФЕР11-01-002-04 Применительно | Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 5-10 мм |  |  | м3 |  |  | 6,225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,5*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,71 |  | 178,72 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,01 |  | 311,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  | 34,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 2,30 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,24 |  | 20,169 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,55 |  | 3,42375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 79,09 |  | 492,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,21 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 240,93 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 138,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,85 |  |  |
| 23 | ФССЦ-02.2.05.04-1572 | Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 7,90575 | 145,80 |  | 1 152,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,225*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 152,66 |  |  |
| 24 | ФЕР11-01-002-01 Применительно | Устройство подстилающих слоев: пескоцементных |  |  | м3 |  |  | 2,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,5*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  | 53,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  | 56,52 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  | 6,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,77 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,99 |  | 6,20425 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,6225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 53,44 |  | 110,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,85 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 67,63 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 38,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,42 |  |  |
| 25 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % |  |  | м3 |  |  | 2,075 | 295,80 |  | 613,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,5*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,79 |  |  |
| 26 | ФЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. |  |  | 10 м2 |  |  | 4,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,5 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,17 |  | 477,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13,19 |  | 54,74 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 4,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  | 14,48 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,8 |  | 48,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,3735 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,85 |  | 547,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,11 |  |  |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 549,61 |  |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 371,22 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 468,01 |  |  |
| 27 | ФССЦ-05.2.02.21-0001 | Плитка тротуарная Брусчатка форма "Кирпичик" 200х100х60 мм |  |  | м2 |  |  | 42,33 | 75,21 |  | 3 183,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=41,5*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 183,64 |  |  |
| 28 | ФЕР09-06-024-10 Применительно | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой // Монтаж секций ограждения со стойками (б/у материал) |  |  | т |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20*7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 337,66 |  | 47,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 251,44 |  | 35,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 10,31 |  | 1,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 101,70 |  | 12,12 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 35,1 |  | 4,914 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,82 |  | 0,1148 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 675,68 |  | 94,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,71 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  | 45,79 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  | 30,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,58 |  |  |
| 29 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00315 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,045*7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 3,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 4,93 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,77 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 2,86 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,42525 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,057078 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 11,11 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,09 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 4,21 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 2,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,69 |  |  |
| 30 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,3213 | 600,00 |  | 192,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,78 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Ремонт тротуарных дорожек : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 293,83 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 247,46 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,15 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,70 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 308,22 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 186,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 247,46 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,15 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,70 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 308,22 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 655,96 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,74 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 328,16 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 655,96 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 236,74 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Ремонт тротуарных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 186,53 |  |  |
| Раздел 4. Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза |  |  | 21,19 | 3,28 |  | 69,50 |  |  |
|  |  | Объем=8,476*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,50 |  |  |
| 32 | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км |  |  | 1 т груза |  |  | 21,19 | 10,47 |  | 221,86 |  |  |
|  |  | Объем=8,476*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,86 |  |  |
| 33 | калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  | м3 |  |  | 8,476 | 475,00 |  | 345,59 |  |  |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,81+2,666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=570,00/1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,59 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Утилизация строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,36 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,59 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,95 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,09 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,50 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,59 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,86 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,59 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 401,78 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700,81 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 995,79 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,62 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 705,18 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 181,33 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 841,68 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700,81 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 656,14 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,62 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 705,18 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 227,12 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552,43 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,65 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 871,43 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 227,12 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 552,43 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 436,27 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 617,60 |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальной инфраструктуры (ул. Толстого, д.8) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. г.Югорск, ул. Толстого, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,00477 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,77 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 71,06 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 980,00 |  | 9,44 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 267,30 |  | 1,28 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,11 |  | 0,0434547 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 19,8 |  | 0,094446 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 2 051,06 |  | 9,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 1,51 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,04 |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР27-09-008-01 Применительно | Демонтаж дорожного знака (с сохранением материала) - Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 | 0,7 | 19,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 | 0,7 | 16,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 | 0,7 | 1,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 | 0,7 | 2,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 | 0,7 | 0,10171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 35,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,68 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 30,61 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 27,71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,03 |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Устройство монолитных участков из бетона |  |  | 100 м3 |  |  | 0,0262 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,62 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 27,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 41,03 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 6,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 23,82 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 3,537 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,474744 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 92,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,99 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 35,01 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 19,71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,16 |  |  |
| 4 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 2,6724 | 600,00 |  | 1 603,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 603,44 |  |  |
| 5 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  | т |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 102,78 |  | 12,33 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 30,45 |  | 3,65 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  | 0,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 285,60 |  | 34,27 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,6 |  | 1,392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 418,83 |  | 50,25 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,85 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 13,24 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 7,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,94 |  |  |
| 6 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0,12 | 6 726,18 |  | 807,14 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,14 |  |  |
| 7 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 23,62 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 2,92 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 6,46 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 2,792 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 825,11 |  | 33,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,97 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 35,48 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 32,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,60 |  |  |
| 8 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 0,20296 | 592,76 |  | 120,31 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,236*0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,31 |  |  |
| 9 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 |  |  | 0,000792 | 519,80 |  | 0,41 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0024*0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |
| 10 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт |  |  | 4 | 22,36 |  | 89,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,44 |  |  |
| 11 | ФЕР11-01-002-04 Применительно | Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 10-20 мм |  |  | м3 |  |  | 2,26 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,71 |  | 64,88 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 50,01 |  | 113,02 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  | 12,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,84 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,24 |  | 7,3224 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,55 |  | 1,243 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 79,09 |  | 178,74 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,40 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 87,46 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 50,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,51 |  |  |
| 12 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 2,8702 | 185,49 |  | 532,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,26*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,39 |  |  |
| 13 | ФЕР11-01-002-01 Применительно | Устройство подстилающих слоев: пескоцементных |  |  | м3 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 25,83 |  | 5,17 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 27,24 |  | 5,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,01 |  | 0,60 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 0,07 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,99 |  | 0,598 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 53,44 |  | 10,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |  |  |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  | 6,52 |  |  |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  | 3,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,96 |  |  |
| 14 | ФССЦ-04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % |  |  | м3 |  |  | 0,2 | 295,80 |  | 59,16 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,16 |  |  |
| 15 | ФЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. |  |  | 10 м2 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,17 |  | 46,07 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 13,19 |  | 5,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  | 0,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  | 1,40 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 11,8 |  | 4,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,85 |  | 52,75 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,47 |  |  |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 52,98 |  |  |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 35,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,51 |  |  |
| 16 | ФССЦ-05.2.02.21-0001 Применительно | Плитка тротуарная Брусчатка форма "Кирпичик" 200х100х60 мм (красная) |  |  | м2 |  |  | 4,08 | 75,21 |  | 306,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,86 |  |  |
| 17 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал) |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 27,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 23,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  | 2,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 17,07 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 68,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 43,73 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 39,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,42 |  |  |
| 18 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки дорожного знака |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,045*1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 0,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,41 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,06075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,008154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 1,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,60 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |
| 19 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,0459 | 600,00 |  | 27,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,54 |  |  |
| 20 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 258,99 |  | 2,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 682,15 |  | 36,82 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 263,65 |  | 2,64 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 48,80 |  | 0,49 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 31,7 |  | 0,317 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 23,21 |  | 0,2321 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 989,94 |  | 39,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,23 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 7,74 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 7,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,65 |  |  |
| 21 | ФССЦ-02.2.05.04-1572 | Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 |  |  | м3 |  |  | 1,27 | 145,80 |  | 185,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10*0,1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,17 |  |  |
| 22 | ФЕР27-09-016-07 Применительно | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных |  |  | 10 м2 |  |  | 0,135 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,35 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,40 |  | 5,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 149,00 |  | 20,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,51 |  | 4,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  | 0,54 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,08 |  | 0,6858 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,34 |  | 0,3159 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,43 |  | 26,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,24 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 15,16 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  | 13,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,53 |  |  |
| 23 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая |  |  | т |  |  | 0,000945 | 34 591,03 |  | 32,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,69 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 364,13 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,46 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,75 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,89 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 849,92 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 932,42 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,46 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,75 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,89 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 849,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,04 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,25 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,35 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,04 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,25 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 986,48 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 918,90 |  |  |