Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Буряка в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Буряка Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

Плиты и фрезерованный асфальтобетон перевозятся на расстояние 4 км на базу МУП «Югорскэнергогаз» с предварительным согласованием Заказчика.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Буряка в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-010-01 |  |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  | 100 м |  | 2,76 |  | 1 |  |  | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=276 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 211,692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 109,14 |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | чел.-ч |  | 76,7 |  |  |  |  | 211,692 |  |  |  |  |  |  |  | 411,49 |  |  | 87 109,14 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 109,14 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 109,14 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 921,53 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 726,25 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 564,10 |  |  | 332 756,92 |
| 2 | ГЭСНр68-02-004-39 |  |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий дорожными фрезами при ширине барабана 500 мм, толщина слоя: до 3 см |  |  |  | 100 м2 |  | 16,86 |  | 1 |  |  | 16,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1686 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 25,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 592,46 |
|  | 1-100-25 |  |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,5 |  |  |  |  | 25,29 |  |  |  |  |  |  |  | 418,84 |  |  | 10 592,46 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 441,37 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 45,8592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 300,19 |
|  | 91.08.10-053 |  |  | Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 500 мм |  |  |  | маш.час |  | 0,75 |  |  |  |  | 12,645 |  |  |  |  |  |  |  | 5 006,56 |  |  | 63 307,95 |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,75 |  |  |  |  | 12,645 |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  | 8 919,91 |
|  | 91.13.01-001 |  |  | Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3 |  |  |  | маш.час |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,1686 |  | 1 857,51 |  | 1,33 |  |  |  | 2 470,49 |  |  | 416,52 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,1686 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 83,01 |
|  | 91.13.01-032 |  |  | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  | маш.час |  | 0,37 |  |  |  |  | 6,2382 |  | 865,46 |  | 1,17 |  |  |  | 1 012,59 |  |  | 6 316,74 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,37 |  |  |  |  | 6,2382 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 3 071,19 |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.час |  | 0,39 |  |  |  |  | 6,5754 |  | 1 043,14 |  | 1,33 |  |  |  | 1 387,38 |  |  | 9 122,58 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,39 |  |  |  |  | 6,5754 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 3 237,20 |
|  | 91.13.01-051 |  |  | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) |  |  |  | маш.час |  | 0,37 |  |  |  |  | 6,2382 |  | 494,16 |  | 1,25 |  |  |  | 617,70 |  |  | 3 853,34 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,37 |  |  |  |  | 6,2382 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 3 071,19 |
|  | 91.14.03-003 |  |  | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т |  |  |  | маш.час |  | 0,83 |  |  |  |  | 13,9938 |  |  |  |  |  |  |  | 1 173,68 |  |  | 16 424,24 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,83 |  |  |  |  | 13,9938 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 7 917,69 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 088,16 |
|  | 01.4.02.02-1000 |  |  | Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм |  |  |  | шт |  | 1,062 |  |  |  |  | 17,90532 |  | 386,14 |  | 0,94 |  |  |  | 362,97 |  |  | 6 499,09 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  | м3 |  | 0,6701 |  |  |  |  | 11,297886 |  | 35,71 |  | 1,46 |  |  |  | 52,14 |  |  | 589,07 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 422,18 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 892,65 |
|  | Пр/812-102.0-3 |  |  | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 999,43 |
|  | Пр/774-102.0 |  |  | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 922,03 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 942,09 |  |  | 201 343,64 |
| 3 | ГЭСН27-12-010-04 |  |  | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 |  |  |  | 100 м3 |  | 0,878 |  | 1 |  |  | 0,878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=87,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 33,59228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 193,07 |
|  | 1-100-26 |  |  | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  | чел.-ч |  | 38,26 |  |  |  |  | 33,59228 |  |  |  |  |  |  |  | 422,51 |  |  | 14 193,07 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 019,32 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 25,97124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 078,66 |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.час |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,27218 |  | 1 299,64 |  | 1,46 |  |  |  | 1 897,47 |  |  | 516,45 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,27218 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 180,00 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час |  | 15,14 |  |  |  |  | 13,29292 |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 26 296,72 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 15,14 |  |  |  |  | 13,29292 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 8 790,87 |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.час |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,3512 |  | 1 043,14 |  | 1,33 |  |  |  | 1 387,38 |  |  | 487,25 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,3512 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 172,90 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 13,73 |  |  |  |  | 12,05494 |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 7 718,90 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 13,73 |  |  |  |  | 12,05494 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 5 934,89 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 291,05 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 271,73 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 322,16 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 224,12 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 240,69 |  |  | 146 837,33 |
| 4 | ГЭСН27-03-008-05 |  |  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  |  |  | 100 м3 |  | 0,0952 |  | 1 |  |  | 0,0952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=9,52 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,466384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 189,12 |
|  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 57,42 |  |  |  |  | 5,466384 |  |  |  |  |  |  |  | 400,47 |  |  | 2 189,12 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 046,37 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,183336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,57 |
|  | 91.01.01-035 |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.час |  | 3,16 |  |  |  |  | 0,300832 |  | 887,54 |  | 1,74 |  |  |  | 1 544,32 |  |  | 464,58 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 3,16 |  |  |  |  | 0,300832 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 198,95 |
|  | 91.01.05-086 |  |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  | маш.час |  | 9,27 |  |  |  |  | 0,882504 |  |  |  |  |  |  |  | 1 792,39 |  |  | 1 581,79 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 9,27 |  |  |  |  | 0,882504 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 583,62 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 018,06 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 971,69 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 398,10 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 982,06 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 737,61 |  |  | 13 398,22 |
| 5 | 02-15-1-01-0004 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 4 км |  |  |  | т |  | 345,95 |  | 1 |  |  | 345,95 |  |  |  |  |  |  |  | 112,88 |  |  | 39 050,84 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 050,84 |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 891,27 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 083,79 |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 507,06 |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 161,42 |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 088,16 |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 050,84 |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733 386,95 |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 336,11 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 083,79 |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 507,06 |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 161,42 |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 088,16 |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 641,22 |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 854,46 |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 050,84 |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 245,21 |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 641,22 |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 854,46 |
|  |  |  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733 386,95 |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,040664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,013776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  | 100 м |  | 5,02 |  | 1 |  |  | 5,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=502 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 350,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 907,18 |
|  | 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  |  |  | 350,396 |  |  |  |  |  |  |  | 433,53 |  |  | 151 907,18 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 186,37 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 123,95 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час |  | 0,61 |  |  |  |  | 3,0622 |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 6 057,80 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,61 |  |  |  |  | 3,0622 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 2 025,09 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,2008 |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 128,57 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,2008 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 98,86 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 566,65 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  |  | Гвозди строительные |  |  |  | т |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,00502 |  | 70 296,20 |  | 1,21 |  |  |  | 85 058,40 |  |  | 426,99 |
|  | 04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  | м3 |  | 5,9 |  |  |  |  | 29,618 |  | 4 742,74 |  | 2,38 |  |  |  | 11 287,72 |  |  | 334 319,69 |
|  | 04.3.01.09-0014 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  | м3 |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,3012 |  | 3 778,62 |  | 2,2 |  |  |  | 8 312,96 |  |  | 2 503,86 |
|  | 11.1.03.06-0070 |  |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  | м3 |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,8534 |  | 10 082,68 |  | 1,78 |  |  |  | 17 947,17 |  |  | 15 316,11 |
| П,Н | 05.2.03.03 |  |  | Камни бортовые бетонные |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 784,15 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 031,13 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 966,07 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 401,71 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 675,68 |  |  | 947 151,93 |
| 6.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 |  |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15 |  |  |  | м3 |  | 22,59 |  | 1 |  |  | 22,59 |  | 7 444,62 |  | 2,85 |  |  |  | 21 217,17 |  |  | 479 295,87 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1*0,3*0,15*502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 295,87 |
| 7 | ГЭСН27-04-001-04 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  | 100 м3 |  | 0,843 |  | 1 |  |  | 0,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1686*0,05 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 18,2088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 492,74 |
|  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | чел.-ч |  | 21,6 |  |  |  |  | 18,2088 |  |  |  |  |  |  |  | 411,49 |  |  | 7 492,74 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 905,48 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 17,3658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 138,10 |
|  | 91.01.01-035 |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  | маш.час |  | 2,59 |  |  |  |  | 2,18337 |  | 887,54 |  | 1,74 |  |  |  | 1 544,32 |  |  | 3 371,82 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,59 |  |  |  |  | 2,18337 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 1 443,91 |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.час |  | 2,3 |  |  |  |  | 1,9389 |  | 1 299,64 |  | 1,46 |  |  |  | 1 897,47 |  |  | 3 679,00 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,3 |  |  |  |  | 1,9389 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 1 282,23 |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час |  | 2,46 |  |  |  |  | 2,07378 |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  | 3 943,94 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,46 |  |  |  |  | 2,07378 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 1 173,34 |
|  | 91.08.03-030 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  | маш.час |  | 12,21 |  |  |  |  | 10,29303 |  | 2 391,60 |  | 1,45 |  |  |  | 3 467,82 |  |  | 35 694,38 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 12,21 |  |  |  |  | 10,29303 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 6 806,99 |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.час |  | 1,04 |  |  |  |  | 0,87672 |  | 1 043,14 |  | 1,33 |  |  |  | 1 387,38 |  |  | 1 216,34 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,04 |  |  |  |  | 0,87672 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 431,63 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,68 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  | м3 |  | 7 |  |  |  |  | 5,901 |  | 35,71 |  | 1,46 |  |  |  | 52,14 |  |  | 307,68 |
| П,Н | 02.2.05.04 |  |  | Щебень из плотных горных пород |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 844,00 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 630,84 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 573,64 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 965,33 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 616,81 |  |  | 119 382,97 |
| 7.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм |  |  |  | м3 |  | 107,061 |  | 1 |  |  | 107,061 |  | 2 220,14 |  | 2,06 |  |  |  | 4 573,49 |  |  | 489 642,41 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1686*0,05*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 642,41 |
| 8 | ГЭСН27-06-029-01 |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см) |  |  |  | 1000 м2 |  | 1,686 |  | 1 |  |  | 1,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1686 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 35,16996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 764,23 |
|  | 1-100-32 |  |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч |  | 20,86 |  |  |  |  | 35,16996 |  |  |  |  |  |  |  | 448,23 |  |  | 15 764,23 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 456,81 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 31,7811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 893,15 |
|  | 91.06.03-049 |  |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  | маш.час |  | 2,44 |  |  |  |  | 4,11384 |  | 1,21 |  | 1,55 |  |  |  | 1,88 |  |  | 7,73 |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,9273 |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  | 1 763,55 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,9273 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 524,67 |
|  | 91.08.01-004 |  |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  | маш.час |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,43944 |  | 2 646,78 |  | 1,57 |  |  |  | 4 155,44 |  |  | 14 292,39 |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,43944 |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  | 2 426,22 |
|  | 91.08.03-017 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  | маш.час |  | 2,14 |  |  |  |  | 3,60804 |  | 1 398,20 |  | 1,46 |  |  |  | 2 041,37 |  |  | 7 365,34 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,14 |  |  |  |  | 3,60804 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 2 041,43 |
|  | 91.08.03-045 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  | маш.час |  | 1,51 |  |  |  |  | 2,54586 |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,08 |  |  | 4 967,18 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,51 |  |  |  |  | 2,54586 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 1 440,45 |
|  | 91.08.03-047 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  |  | маш.час |  | 2,59 |  |  |  |  | 4,36674 |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,08 |  |  | 8 253,49 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,59 |  |  |  |  | 4,36674 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 2 887,81 |
|  | 91.08.03-049 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  | маш.час |  | 0,97 |  |  |  |  | 1,63542 |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,75 |  |  | 4 021,09 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,97 |  |  |  |  | 1,63542 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 1 081,54 |
|  | 91.08.06-001 |  |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  |  | маш.час |  | 1,52 |  |  |  |  | 2,56272 |  | 181,30 |  | 1,28 |  |  |  | 232,06 |  |  | 594,70 |
|  | 91.08.11-031 |  |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  | маш.час |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,43944 |  | 8 883,76 |  | 1,55 |  |  |  | 13 769,83 |  |  | 47 360,50 |
|  | 4-100-080 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,43944 |  |  |  |  |  |  |  | 753,17 |  |  | 2 590,48 |
|  | 91.08.11-041 |  |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  | маш.час |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,43944 |  | 59,52 |  | 1,62 |  |  |  | 96,42 |  |  | 331,63 |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.час |  | 3,1 |  |  |  |  | 5,2266 |  | 1 043,14 |  | 1,33 |  |  |  | 1 387,38 |  |  | 7 251,28 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 3,1 |  |  |  |  | 5,2266 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 2 573,16 |
|  | 91.13.03-112 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,3372 |  | 435,27 |  | 1,36 |  |  |  | 591,97 |  |  | 199,61 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,3372 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 190,79 |
|  | 91.18.01-013 |  |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  | маш.час |  | 3,71 |  |  |  |  | 6,25506 |  | 4 141,29 |  | 1,43 |  |  |  | 5 922,04 |  |  | 37 042,72 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 3,71 |  |  |  |  | 6,25506 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 4 136,60 |
|  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.час |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,9389 |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  | 5,60 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 483,92 |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  | т |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,006744 |  | 16 583,53 |  | 1,35 |  |  |  | 22 387,77 |  |  | 150,98 |
|  | 01.7.03.01-0002 |  |  | Вода водопроводная |  |  |  | м3 |  | 20,52 |  |  |  |  | 34,59672 |  | 36,31 |  | 1,46 |  |  |  | 53,01 |  |  | 1 833,97 |
|  | 01.7.07.26-0032 |  |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  | т |  | 0,0024 |  |  |  |  | 0,0040464 |  | 907 036,67 |  | 1,19 |  |  |  | 1 079 373,64 |  |  | 4 367,58 |
|  | 01.7.15.02-0051 |  |  | Болты анкерные |  |  |  | т |  | 0,012 |  |  |  |  | 0,020232 |  | 89 330,06 |  | 1,2 |  |  |  | 107 196,07 |  |  | 2 168,79 |
|  | 01.7.17.06-0061 |  |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  | шт |  | 0,782 |  |  |  |  | 1,318452 |  | 4 728,65 |  | 1,24 |  |  |  | 5 863,53 |  |  | 7 730,78 |
|  | 08.1.02.11-0001 |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  | т |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0013488 |  | 55 898,18 |  | 1,98 |  |  |  | 110 678,40 |  |  | 149,28 |
|  | 08.4.03.02-0002 |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0013488 |  | 63 745,00 |  | 0,96 |  |  |  | 61 195,20 |  |  | 82,54 |
| П,Н | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 598,11 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 657,38 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 772,92 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 780,89 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 722,37 |  |  | 286 151,92 |
| 9 | ГЭСН27-06-030-01 |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  |  | 1000 м2 |  | 1,686 |  | 1 |  |  | 1,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1686 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,1802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,02 |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,35 |  | 2 |  |  | 1,1802 |  |  |  |  |  |  |  | 481,29 |  |  | 568,02 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 448,30 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,58484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,51 |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,11 |  | 2 |  |  | 0,37092 |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  | 705,42 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  | 2 |  |  | 0,37092 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 209,87 |
|  | 91.08.01-004 |  |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  | маш.час |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  | 2 646,78 |  | 1,57 |  |  |  | 4 155,44 |  |  | 1 401,21 |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  | 237,86 |
|  | 91.08.11-031 |  |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  | маш.час |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  | 8 883,76 |  | 1,55 |  |  |  | 13 769,83 |  |  | 4 643,19 |
|  | 4-100-080 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  |  |  |  |  |  |  | 753,17 |  |  | 253,97 |
|  | 91.08.11-041 |  |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  | маш.час |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  | 59,52 |  | 1,62 |  |  |  | 96,42 |  |  | 32,51 |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.час |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  | 1 043,14 |  | 1,33 |  |  |  | 1 387,38 |  |  | 467,82 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 166,01 |
|  | 91.18.01-013 |  |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  | маш.час |  | 0,06 |  | 2 |  |  | 0,20232 |  | 4 141,29 |  | 1,43 |  |  |  | 5 922,04 |  |  | 1 198,15 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  | 2 |  |  | 0,20232 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 133,80 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,14 |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  | т |  | 0,001 |  | 2 |  |  | 0,003372 |  | 16 583,53 |  | 1,35 |  |  |  | 22 387,77 |  |  | 75,49 |
|  | 01.7.03.01-0002 |  |  | Вода водопроводная |  |  |  | м3 |  | 0,44 |  | 2 |  |  | 1,48368 |  | 36,31 |  | 1,46 |  |  |  | 53,01 |  |  | 78,65 |
| П,Н | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  | т |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 171,97 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,53 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 322,90 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 103,17 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 658,39 |  |  | 14 598,04 |
| 9.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1264 применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные А 32 НН на ПБВ // Смеси асфальтобетонные крупнозернистые,тип А32НН |  |  |  | т |  | 210,75 |  | 1 |  |  | 210,75 |  | 6 224,90 |  | 1,99 |  |  |  | 12 387,55 |  |  | 2 610 676,16 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1686*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 610 676,16 |
| 10 | ГЭСН27-06-026-01 |  |  | Розлив вяжущих материалов |  |  |  | т |  | 0,6744 |  | 1 |  |  | 0,6744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,87 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,445104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,49 |
|  | 91.08.02-001 |  |  | Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л |  |  |  | маш.час |  | 0,33 |  |  |  |  | 0,222552 |  | 779,28 |  | 1,36 |  |  |  | 1 059,82 |  |  | 235,87 |
|  | 4-100-045 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,66 |  |  |  |  | 0,445104 |  |  |  |  |  |  |  | 529,06 |  |  | 235,49 |
| Н | 01.2.01.01 |  |  | Битум |  |  |  | т |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,694632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,36 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,49 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,53 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,56 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,64 |  |  | 1 135,45 |
| 10.1 | ФСБЦ-01.2.01.01-1026 |  |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  | т |  | 0,694632 |  | 1 |  |  | 0,694632 |  | 23 188,21 |  | 1,31 |  |  |  | 30 376,56 |  |  | 21 100,53 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 100,53 |
| 11 | ГЭСН27-06-029-01 |  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (толщина слоя 5 см) |  |  |  | 1000 м2 |  | 1,686 |  | 1 |  |  | 1,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1686 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 35,16996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 764,23 |
|  | 1-100-32 |  |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч |  | 20,86 |  |  |  |  | 35,16996 |  |  |  |  |  |  |  | 448,23 |  |  | 15 764,23 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 456,81 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 31,7811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 893,15 |
|  | 91.06.03-049 |  |  | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) |  |  |  | маш.час |  | 2,44 |  |  |  |  | 4,11384 |  | 1,21 |  | 1,55 |  |  |  | 1,88 |  |  | 7,73 |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,9273 |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  | 1 763,55 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,9273 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 524,67 |
|  | 91.08.01-004 |  |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  | маш.час |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,43944 |  | 2 646,78 |  | 1,57 |  |  |  | 4 155,44 |  |  | 14 292,39 |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,43944 |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  | 2 426,22 |
|  | 91.08.03-017 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т |  |  |  | маш.час |  | 2,14 |  |  |  |  | 3,60804 |  | 1 398,20 |  | 1,46 |  |  |  | 2 041,37 |  |  | 7 365,34 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,14 |  |  |  |  | 3,60804 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 2 041,43 |
|  | 91.08.03-045 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т |  |  |  | маш.час |  | 1,51 |  |  |  |  | 2,54586 |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,08 |  |  | 4 967,18 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,51 |  |  |  |  | 2,54586 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 1 440,45 |
|  | 91.08.03-047 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т |  |  |  | маш.час |  | 2,59 |  |  |  |  | 4,36674 |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,08 |  |  | 8 253,49 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,59 |  |  |  |  | 4,36674 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 2 887,81 |
|  | 91.08.03-049 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т |  |  |  | маш.час |  | 0,97 |  |  |  |  | 1,63542 |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,75 |  |  | 4 021,09 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,97 |  |  |  |  | 1,63542 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 1 081,54 |
|  | 91.08.06-001 |  |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.) |  |  |  | маш.час |  | 1,52 |  |  |  |  | 2,56272 |  | 181,30 |  | 1,28 |  |  |  | 232,06 |  |  | 594,70 |
|  | 91.08.11-031 |  |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  | маш.час |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,43944 |  | 8 883,76 |  | 1,55 |  |  |  | 13 769,83 |  |  | 47 360,50 |
|  | 4-100-080 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,43944 |  |  |  |  |  |  |  | 753,17 |  |  | 2 590,48 |
|  | 91.08.11-041 |  |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  | маш.час |  | 2,04 |  |  |  |  | 3,43944 |  | 59,52 |  | 1,62 |  |  |  | 96,42 |  |  | 331,63 |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.час |  | 3,1 |  |  |  |  | 5,2266 |  | 1 043,14 |  | 1,33 |  |  |  | 1 387,38 |  |  | 7 251,28 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 3,1 |  |  |  |  | 5,2266 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 2 573,16 |
|  | 91.13.03-112 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,3372 |  | 435,27 |  | 1,36 |  |  |  | 591,97 |  |  | 199,61 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,3372 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 190,79 |
|  | 91.18.01-013 |  |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  | маш.час |  | 3,71 |  |  |  |  | 6,25506 |  | 4 141,29 |  | 1,43 |  |  |  | 5 922,04 |  |  | 37 042,72 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 3,71 |  |  |  |  | 6,25506 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 4 136,60 |
|  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.час |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,9389 |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  | 5,60 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 483,92 |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  | т |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,006744 |  | 16 583,53 |  | 1,35 |  |  |  | 22 387,77 |  |  | 150,98 |
|  | 01.7.03.01-0002 |  |  | Вода водопроводная |  |  |  | м3 |  | 20,52 |  |  |  |  | 34,59672 |  | 36,31 |  | 1,46 |  |  |  | 53,01 |  |  | 1 833,97 |
|  | 01.7.07.26-0032 |  |  | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм |  |  |  | т |  | 0,0024 |  |  |  |  | 0,0040464 |  | 907 036,67 |  | 1,19 |  |  |  | 1 079 373,64 |  |  | 4 367,58 |
|  | 01.7.15.02-0051 |  |  | Болты анкерные |  |  |  | т |  | 0,012 |  |  |  |  | 0,020232 |  | 89 330,06 |  | 1,2 |  |  |  | 107 196,07 |  |  | 2 168,79 |
|  | 01.7.17.06-0061 |  |  | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм |  |  |  | шт |  | 0,782 |  |  |  |  | 1,318452 |  | 4 728,65 |  | 1,24 |  |  |  | 5 863,53 |  |  | 7 730,78 |
|  | 08.1.02.11-0001 |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  | т |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0013488 |  | 55 898,18 |  | 1,98 |  |  |  | 110 678,40 |  |  | 149,28 |
|  | 08.4.03.02-0002 |  |  | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  |  | т |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,0013488 |  | 63 745,00 |  | 0,96 |  |  |  | 61 195,20 |  |  | 82,54 |
| П,Н | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 598,11 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 657,38 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 772,92 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 780,89 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 722,37 |  |  | 286 151,92 |
| 12 | ГЭСН27-06-030-01 |  |  | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 |  |  |  | 1000 м2 |  | 1,686 |  | 1 |  |  | 1,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1686 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,1802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,02 |
|  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,35 |  | 2 |  |  | 1,1802 |  |  |  |  |  |  |  | 481,29 |  |  | 568,02 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 448,30 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,58484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,51 |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,11 |  | 2 |  |  | 0,37092 |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  | 705,42 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  | 2 |  |  | 0,37092 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 209,87 |
|  | 91.08.01-004 |  |  | Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч |  |  |  | маш.час |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  | 2 646,78 |  | 1,57 |  |  |  | 4 155,44 |  |  | 1 401,21 |
|  | 4-100-070 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  |  |  |  |  |  |  | 705,41 |  |  | 237,86 |
|  | 91.08.11-031 |  |  | Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т |  |  |  | маш.час |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  | 8 883,76 |  | 1,55 |  |  |  | 13 769,83 |  |  | 4 643,19 |
|  | 4-100-080 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  |  |  |  |  |  |  | 753,17 |  |  | 253,97 |
|  | 91.08.11-041 |  |  | Разогреватели швов инфракрасные |  |  |  | маш.час |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  | 59,52 |  | 1,62 |  |  |  | 96,42 |  |  | 32,51 |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.час |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  | 1 043,14 |  | 1,33 |  |  |  | 1 387,38 |  |  | 467,82 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  | 2 |  |  | 0,3372 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 166,01 |
|  | 91.18.01-013 |  |  | Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин |  |  |  | маш.час |  | 0,06 |  | 2 |  |  | 0,20232 |  | 4 141,29 |  | 1,43 |  |  |  | 5 922,04 |  |  | 1 198,15 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  | 2 |  |  | 0,20232 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 133,80 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,14 |
|  | 01.2.03.07-0023 |  |  | Эмульсия битумно-дорожная |  |  |  | т |  | 0,001 |  | 2 |  |  | 0,003372 |  | 16 583,53 |  | 1,35 |  |  |  | 22 387,77 |  |  | 75,49 |
|  | 01.7.03.01-0002 |  |  | Вода водопроводная |  |  |  | м3 |  | 0,44 |  | 2 |  |  | 1,48368 |  | 36,31 |  | 1,46 |  |  |  | 53,01 |  |  | 78,65 |
| П,Н | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные |  |  |  | т |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 171,97 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 569,53 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 322,90 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 103,17 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 658,39 |  |  | 14 598,04 |
| 12.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН |  |  |  | т |  | 210,75 |  | 1 |  |  | 210,75 |  | 6 038,96 |  | 1,99 |  |  |  | 12 017,53 |  |  | 2 532 694,45 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1686*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 532 694,45 |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 2 Ремонт дороги : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 105 049,09 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 064,42 |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 137,94 |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 286,86 |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 519 559,87 |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 802 579,69 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 064,42 |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 137,94 |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 286,86 |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 519 559,87 |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 079,88 |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 450,72 |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 351,28 |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 079,88 |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 450,72 |
|  |  |  |  | Итого по разделу 2 Ремонт дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 802 579,69 |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,30512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,805784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Разметка дорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН27-09-016-07 |  |  | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных // Нанесение разметки "Пешеходный переход" 1.14.1 |  |  |  | 10 м2 |  | 1,6 |  | 1 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=16 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 643,21 |
|  | 1-100-32 |  |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  | чел.-ч |  | 5,08 |  |  |  |  | 8,128 |  |  |  |  |  |  |  | 448,23 |  |  | 3 643,21 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,10 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117,85 |
|  | 91.13.01-036 |  |  | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  | маш.час |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,92 |  | 81,21 |  | 1,54 |  |  |  | 125,06 |  |  | 240,12 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 1 086,34 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 40,98 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 31,51 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,07 |
|  | 08.3.05.05-0053 |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  |  | т |  | 0,0001 |  |  |  |  | 0,00016 |  | 86 227,50 |  | 1,02 |  |  |  | 87 952,05 |  |  | 14,07 |
| Н | 01.5.01.01 |  |  | Краски разметочные дорожные |  |  |  | т |  | 0,007 |  |  |  |  | 0,0112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 056,23 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 761,06 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 046,37 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 379,82 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 551,51 |  |  | 18 482,42 |
| 13.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 |  |  | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  | кг |  | 11,2 |  | 1 |  |  | 11,2 |  | 118,29 |  | 1,14 |  |  |  | 134,85 |  |  | 1 510,32 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(0,0112)*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510,32 |
| 14 | ГЭСН27-09-016-01 |  |  | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  |  | км |  | 0,06 |  | 1 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=60/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,2196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,49 |
|  | 1-100-18 |  |  | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 3,66 |  |  |  |  | 0,2196 |  |  |  |  |  |  |  | 393,85 |  |  | 86,49 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,32 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,72 |
|  | 91.13.01-036 |  |  | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  | маш.час |  | 1,01 |  |  |  |  | 0,0606 |  | 81,21 |  | 1,54 |  |  |  | 125,06 |  |  | 7,58 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,01 |  |  |  |  | 0,0606 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 34,29 |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.час |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,0618 |  | 1 043,14 |  | 1,33 |  |  |  | 1 387,38 |  |  | 85,74 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,0618 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 30,43 |
| Н | 14.4.04.08 |  |  | Эмаль |  |  |  | кг |  | 42 |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,53 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,21 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,79 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,62 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 182,33 |  |  | 670,94 |
| 14.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 |  |  | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  | кг |  | 2,52 |  | 1 |  |  | 2,52 |  | 118,29 |  | 1,14 |  |  |  | 134,85 |  |  | 339,82 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,82 |
| 15 | ГЭСН27-09-016-05 |  |  | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 |  |  |  | км |  | 0,442 |  | 1 |  |  | 0,442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=442/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,61772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,14 |
|  | 1-100-18 |  |  | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 3,66 |  |  |  |  | 1,61772 |  |  |  |  |  |  |  | 393,85 |  |  | 637,14 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,45 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,90168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,71 |
|  | 91.13.01-036 |  |  | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм |  |  |  | маш.час |  | 1,01 |  |  |  |  | 0,44642 |  | 81,21 |  | 1,54 |  |  |  | 125,06 |  |  | 55,83 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,01 |  |  |  |  | 0,44642 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 252,58 |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.час |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,45526 |  | 1 043,14 |  | 1,33 |  |  |  | 1 387,38 |  |  | 631,62 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  |  |  |  | 0,45526 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 224,13 |
| Н | 14.4.04.08 |  |  | Эмаль |  |  |  | кг |  | 10,5 |  |  |  |  | 4,641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 801,30 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113,85 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 648,50 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492,56 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 181,81 |  |  | 4 942,36 |
| 15.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 |  |  | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый |  |  |  | кг |  | 4,641 |  | 1 |  |  | 4,641 |  | 118,29 |  | 1,14 |  |  |  | 134,85 |  |  | 625,84 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,84 |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 3 Разметка дорожная : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 578,04 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 366,84 |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,87 |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 659,28 |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 490,05 |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 571,70 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 366,84 |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,87 |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 659,28 |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 490,05 |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 918,66 |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 075,00 |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 026,12 |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 918,66 |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 075,00 |
|  |  |  |  | Итого по разделу 3 Разметка дорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 571,70 |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,96532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Ремонт тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ГЭСН27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  | 100 м |  | 5,02 |  | 1 |  |  | 5,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=502 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 350,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 907,18 |
|  | 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  |  |  | 350,396 |  |  |  |  |  |  |  | 433,53 |  |  | 151 907,18 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 186,37 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 123,95 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час |  | 0,61 |  |  |  |  | 3,0622 |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 6 057,80 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,61 |  |  |  |  | 3,0622 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 2 025,09 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,2008 |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 128,57 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,2008 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 98,86 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 084,30 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  |  | Гвозди строительные |  |  |  | т |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,00502 |  | 70 296,20 |  | 1,21 |  |  |  | 85 058,40 |  |  | 426,99 |
|  | 04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  | м3 |  | 5,9 |  | 0,86 |  |  | 25,47148 |  | 4 742,74 |  | 2,38 |  |  |  | 11 287,72 |  |  | 287 514,93 |
|  | 04.3.01.09-0014 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  | м3 |  | 0,06 |  | 0,33 |  |  | 0,099396 |  | 3 778,62 |  | 2,2 |  |  |  | 8 312,96 |  |  | 826,27 |
|  | 11.1.03.06-0070 |  |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  | м3 |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,8534 |  | 10 082,68 |  | 1,78 |  |  |  | 17 947,17 |  |  | 15 316,11 |
| П,Н | 05.2.03.03 |  |  | Камни бортовые бетонные |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 301,80 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 031,13 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 966,07 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 401,71 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 017,84 |  |  | 898 669,58 |
| 16.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 |  |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.20.8 |  |  |  | м3 |  | 8,032 |  | 1 |  |  | 8,032 |  | 7 444,62 |  | 2,85 |  |  |  | 21 217,17 |  |  | 170 416,31 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1*0,2*0,08*502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 416,31 |
| 17 | ГЭСН27-04-013-01 |  |  | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных |  |  |  | 1000 м2 |  | 0,6024 |  | 1 |  |  | 0,6024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=602,4 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 29,8188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 708,18 |
|  | 1-100-27 |  |  | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  | чел.-ч |  | 49,5 |  |  |  |  | 29,8188 |  |  |  |  |  |  |  | 426,18 |  |  | 12 708,18 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 862,50 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 24,029736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 501,65 |
|  | 91.01.01-034 |  |  | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.час |  | 2,35 |  |  |  |  | 1,41564 |  | 828,16 |  | 1,74 |  |  |  | 1 441,00 |  |  | 2 039,94 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,35 |  |  |  |  | 1,41564 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 800,97 |
|  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  | маш.час |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,216864 |  | 1 299,64 |  | 1,46 |  |  |  | 1 897,47 |  |  | 411,49 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,216864 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 143,42 |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час |  | 4,17 |  |  |  |  | 2,512008 |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  | 4 777,36 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 4,17 |  |  |  |  | 2,512008 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 1 421,29 |
|  | 91.08.03-013 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  |  | маш.час |  | 20,8 |  |  |  |  | 12,52992 |  |  |  |  |  |  |  | 1 805,88 |  |  | 22 627,53 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 20,8 |  |  |  |  | 12,52992 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 7 089,43 |
|  | 91.08.03-016 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  | маш.час |  | 8,51 |  |  |  |  | 5,126424 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,46 |  |  | 10 255,21 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 8,51 |  |  |  |  | 5,126424 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 2 900,53 |
|  | 91.08.07-015 |  |  | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм |  |  |  | маш.час |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,66264 |  | 1 790,51 |  | 1,33 |  |  |  | 2 381,38 |  |  | 1 578,00 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,66264 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 374,92 |
|  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  | маш.час |  | 2,6 |  |  |  |  | 1,56624 |  | 1 043,14 |  | 1,33 |  |  |  | 1 387,38 |  |  | 2 172,97 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,6 |  |  |  |  | 1,56624 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 771,09 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 840,45 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  | м3 |  | 20 |  |  |  |  | 12,048 |  | 35,71 |  | 1,46 |  |  |  | 52,14 |  |  | 628,18 |
|  | 02.2.05.04-2010 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  | м3 |  | 10 |  |  |  |  | 6,024 |  | 2 220,14 |  | 2,06 |  |  |  | 4 573,49 |  |  | 27 550,70 |
|  | 02.2.05.04-2058 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм |  |  |  | м3 |  | 15 |  |  |  |  | 9,036 |  | 2 220,14 |  | 2,06 |  |  |  | 4 573,49 |  |  | 41 326,06 |
|  | 02.2.05.04-2106 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм |  |  |  | м3 |  | 189 |  |  |  |  | 113,8536 |  | 2 184,44 |  | 2,06 |  |  |  | 4 499,95 |  |  | 512 335,51 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651 912,78 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 209,83 |
|  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 790,55 |
|  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 121,17 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 887,95 |  |  | 725 824,50 |
| 18 | ГЭСН27-07-001-01 |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см) |  |  |  | 100 м2 |  | 6,024 |  | 1 |  |  | 6,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=602,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 86,7456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 271,82 |
|  | 1-100-37 |  |  | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  |  | 86,7456 |  |  |  |  |  |  |  | 475,78 |  |  | 41 271,82 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,90 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,42168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,24 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,12048 |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 238,34 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,12048 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 79,68 |
|  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,18072 |  |  |  |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  | 343,70 |
|  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,18072 |  |  |  |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 102,25 |
|  | 91.08.09-001 |  |  | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  | маш.час |  | 0,85 |  |  |  |  | 5,1204 |  |  |  |  |  |  |  | 49,16 |  |  | 251,72 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,12048 |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 77,14 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,12048 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 59,31 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 979,30 |
|  | 01.2.01.01-1026 |  |  | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  | т |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,36144 |  | 23 188,21 |  | 1,31 |  |  |  | 30 376,56 |  |  | 10 979,30 |
|  | 02.3.01.02-1118 |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 |  | 0,5 |  |  |  |  | 3,012 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Н | 04.2.02.01 |  |  | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  |  | т |  | 7,14 |  |  |  |  | 43,01136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 403,26 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 513,06 |
|  | Пр/812-021.1-3 |  |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 114 |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 324,89 |
|  | Пр/774-021.1 |  |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 77 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 965,06 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 027,43 |  |  | 132 693,21 |
| 19 | ГЭСН27-07-001-02 |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 |  |  |  | 100 м2 |  | 6,024 |  | 1 |  |  | 6,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=602,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | толщина 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 55,90272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 597,40 |
|  | 1-100-37 |  |  | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,32 |  | 4 |  |  | 55,90272 |  |  |  |  |  |  |  | 475,78 |  |  | 26 597,40 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,84 |
|  | 91.08.09-001 |  |  | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  | маш.час |  | 0,14 |  | 4 |  |  | 3,37344 |  |  |  |  |  |  |  | 49,16 |  |  | 165,84 |
| Н | 04.2.02.01 |  |  | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  |  | т |  | 1,21 |  | 4 |  |  | 29,15616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 763,24 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 597,40 |
|  | Пр/812-021.1-3 |  |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 114 |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 321,04 |
|  | Пр/774-021.1 |  |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | % |  | 77 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 480,00 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 875,88 |  |  | 77 564,28 |
| 19.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН |  |  |  | т |  | 72,16752 |  | 1 |  |  | 72,16752 |  | 6 038,96 |  | 1,99 |  |  |  | 12 017,53 |  |  | 867 275,34 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=43,01136+29,15616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867 275,34 |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 4 Ремонт тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 234 072,73 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 484,58 |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 125,61 |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 866,84 |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 934 595,70 |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 872 443,22 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 484,58 |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 125,61 |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 866,84 |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 934 595,70 |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 402,55 |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 967,94 |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 351,42 |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 402,55 |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 967,94 |
|  |  |  |  | Итого по разделу 4 Ремонт тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 872 443,22 |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,86312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,714416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСНр66-01-023-01 |  |  | Замена люков колодцев и камер |  |  |  | шт |  | 13 |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 47,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 745,61 |
|  | 1-100-30 |  |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 3,65 |  |  |  |  | 47,45 |  |  |  |  |  |  |  | 437,21 |  |  | 20 745,61 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,40 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,02 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,1 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 832,40 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 640,02 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 994,45 |
|  | 04.3.01.09-0012 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  | м3 |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,26 |  | 3 486,80 |  | 2,2 |  |  |  | 7 670,96 |  |  | 1 994,45 |
| Н | 04.1.02.05 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  | м3 |  | 0,35 |  |  |  |  | 4,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 08.1.02.06 |  |  | Люки чугунные |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 212,48 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 385,63 |
|  | Пр/812-100.2 |  |  | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 105 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 454,91 |
|  | Пр/774-0100.2 |  |  | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 831,38 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 576,83 |  |  | 59 498,77 |
| 20.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  | м3 |  | 4,55 |  | 1 |  |  | 4,55 |  | 4 742,74 |  | 2,38 |  |  |  | 11 287,72 |  |  | 51 359,13 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 359,13 |
| 20.2 | ФСБЦ-08.1.02.06-0021 |  |  | Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм |  |  |  | шт |  | 13 |  | 1 |  |  | 13 |  | 4 940,74 |  | 1,48 |  |  |  | 7 312,30 |  |  | 95 059,90 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 059,90 |
| 21 | ГЭСНр66-01-023-03 |  |  | Замена крышек перекрытия колодцев |  |  |  | шт |  | 13 |  | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 35,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 199,85 |
|  | 1-100-28 |  |  | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  | чел.-ч |  | 2,72 |  |  |  |  | 35,36 |  |  |  |  |  |  |  | 429,86 |  |  | 15 199,85 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 080,34 |
|  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 21,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 425,80 |
|  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час |  | 0,82 |  |  |  |  | 10,66 |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 21 088,15 |
|  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,82 |  |  |  |  | 10,66 |  |  |  |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 7 049,67 |
|  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час |  | 0,84 |  |  |  |  | 10,92 |  |  |  |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 6 992,19 |
|  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч |  | 0,84 |  |  |  |  | 10,92 |  |  |  |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 5 376,13 |
|  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,25 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  | м3 |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,013 |  | 35,71 |  | 1,46 |  |  |  | 52,14 |  |  | 0,68 |
|  | 02.3.01.02-1140 |  |  | Песок природный для дорожного строительства II класс, средний, квадратные сита |  |  |  | м3 |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 03.2.01.01-0001 |  |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  |  | т |  | 0,0034 |  |  |  |  | 0,0442 |  | 4 800,85 |  | 1,85 |  |  |  | 8 881,57 |  |  | 392,57 |
| Н | 05.1.01.08 |  |  | Крышка колодцев |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 099,24 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 625,65 |
|  | Пр/812-100.2 |  |  | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 105 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 006,93 |
|  | Пр/774-0100.2 |  |  | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 575,39 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 821,66 |  |  | 101 681,56 |
| 21.1 | ФСБЦ-05.1.01.08-0091 |  |  | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 // Плита покрытия ПП 15-2 |  |  |  | м3 |  | 3,51 |  | 1 |  |  | 3,51 |  | 15 845,48 |  | 1,57 |  |  |  | 24 877,40 |  |  | 87 319,67 |
|  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=13*0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 319,67 |
| 22 | ГЭСН46-04-003-01 |  |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 // Понижение крышки колодца |  |  |  | м3 |  | 2,34 |  | 1 |  |  | 2,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 22,6278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 893,10 |
|  | 1-100-30 |  |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  | чел.-ч |  | 9,67 |  |  |  |  | 22,6278 |  |  |  |  |  |  |  | 437,21 |  |  | 9 893,10 |
|  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 329,84 |
|  | 91.18.01-508 |  |  | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  | маш.час |  | 4,51 |  |  |  |  | 10,5534 |  |  |  |  |  |  |  | 120,23 |  |  | 1 268,84 |
|  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  | маш.час |  | 9,02 |  |  |  |  | 21,1068 |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  | 61,00 |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 222,94 |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 893,10 |
|  | Пр/812-040.2-3 |  |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | % |  | 92 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 101,65 |
|  | Пр/774-040.2 |  |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | % |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 144,41 |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 884,19 |  |  | 25 469,00 |
|  |  |  |  | Итоги по разделу 5 Прочие работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 273,36 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 838,56 |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 242,58 |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 065,82 |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 126,40 |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 388,03 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 838,56 |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 242,58 |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 065,82 |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 126,40 |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 563,49 |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 551,18 |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 904,38 |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 563,49 |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 551,18 |
|  |  |  |  | Итого по разделу 5 Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 388,03 |
|  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,4378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 012 864,49 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 838,19 |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 075,06 |
|  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 040,22 |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 699 860,18 |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 050,84 |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 855 369,59 |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 816 318,75 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 838,19 |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 075,06 |
|  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 040,22 |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 699 860,18 |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 605,80 |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 899,30 |
|  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 050,84 |
|  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716 878,41 |
|  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 605,80 |
|  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847 899,30 |
|  |  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |